1. Bendrieji duomenys.

Pagal paketą M26-LK-2 darbai bus atliekami Gamybos padalinyje Nr.1 komplekse LK-1 2026 metais

Atlikti darbų paketo M26-LK-2 sąraše ir jo prieduose nurodytus darbus. Rangovas turi ataklinti slėginį indą, paruošti jį garinimui, prapūtimui. Jeigu reikalinga demontuoti schemose nurodytą įrangą (vamzdynų atkarpas, sklendes, vožtuvus, lygio matuoklius, termokišenes, lygio kolonėles ir panašiai.). Indų ir jų elementų plovimas aukšto slėgio įranga. Rangovas atlieka pilną slėginių indų paruošimą pagal pateiktus Inspekcijos Planus (toliau – IP) jų inspekcijai ir NDT atlikti. Po inspekcijos, nustačius indo defektus, rangovas turi turėti galimybę atlikti remonto darbus, paruošti remonto dokumentaciją kaip to reikalauja OL BM-2 instrukcija. Už papildomas remonto apimtis atsiskaitoma valandinių įkainių pagrindu, tam būtina pasiūlyme pateikti visų rangovo darbuotojų pareigybių valandinius įkainius.

2. Priedai.

2.1 Paketo M26-LK-2 darbų sąrašas (M26-LK-2_Job list.pdf). 2.2 Slėginių indų inspekcijos planai, aklinimo ir remonto schemos (M26-LK-2_Attachments.zip). 2.3 Slėginių indų paruošimo inspekcijai grafikas su darbo pamainų grafikais, kur nurodyta konkrečiai kokiu grafiku dirbama atliekant vieno ar kito indo paruošimą inspekcijai.

3. Darbų aprašymas ir darbų specifika.

3.1. Bendrieji reikalavimai.

Indo paruošimo vidaus apžiūroms metu turi būti atlikti visi remonto darbai pagal paketo M26-LK-1 Darbų sąrašą ir jo priedus.

3.2. Darbų aprašymas.

- Visi darbai turi būti atlikti pagal pateiktą Darbų sąrašą. Detalios kiekvieno indo darbų apimtys yra nurodytos Darbų sąrašo prieduose: indų, vamzdynų aklinimo schemose, inspekcijos planuose ir kituose pridedamuose Darbų sąrašo prieduose. - RANGOVAS pagal pateiktas slėginių indų schemas ataklina, paruošia garinimui. Pagal susitarimą aklinimo ir garo padavimo schema gali būti bendra keliems indams ar vamzdynams (priklausomai nuo technologinės schemos). RANGOVAS sumontuoja spec. garo padavimo/drenavimo atvamzdžius, akles/spec. akles, „ūsus“. - RANGOVAS pagal pateiktas schemas atlieka indų elementų demontavimą. Demontuoja schemose nurodytą įrangą (vamzdyno atkarpas, sklendes, lygio matavimo prietaisus, lygio kolonėles ir pan.). RANGOVAS perpakuoti schemoje nurodytus flanšinius sujungimus, pakeičiant tarpines ir smeiges. - RANGOVAS išplauna, išvalo indus aukšto slėgio įranga, po plovimo išsausina. - RANGOVAS, esant poreikiui nuvalo slėginių indų vidaus paviršius nuo nešvarumų. - RANGOVAS pagal UŽSAKOVO pateiktą IP paruošia indus planinei patikrai, revizijai. - RANGOVAS, priklausomai nuo registracijos, pateikia įgaliotai įstaigai arba OL techninės priežiūros inžinieriui vidaus ir išorės apžiūrai (VA) arba hidraulinio bandymo (HB) kontrolei. - RANGOVAS, po atlikto remonto, pagal poreikį perstato akles (vietą nurodo UŽSAKOVAS), atlieka hidraulinį bandymą stiprumui (jeigu atliktas remontas), pateikia įgaliotos įstaigos ekspertui arba užsakovo techninės priežiūros inžinieriui įvertinimui. - RANGOVAS, pagal pateiktas darbų apimtis atlieka tarpinius HB bandymus (sandarumui). - RANGOVAS pagal poreikį atlieka vandens šalinimą iš tikrinamų slėginių indų. - RANGOVAS demontuoja akles, po to kai yra atlikti visi darbai numatyti pagal inspekcijos planą ir gautas leidimas iš darbų koordinatoriaus. - RANGOVAS privalo pasigaminti, jei reikalinga, vadovaujantis pateiktomis apimtimis, visą reikalingą įrangą remonto darbams atlikti. - RANGOVAS privalo turėti galimybę ir resursus, esant poreikiui ir suderinus remonto technologiją su UŽSAKOVU, atlikti indo remontą po inspekcijos, pagal sutartyje nurodytus valandinius įkainius.

3.3. Specifiniai reikalavimai (jei taikoma).

1. Reikalavimai rangovui nurodyti kvalifikaciniuose ir techniniuose kriterijuose. 2. Rangovas turės atlikti medžiagų koordinavimo darbus. Rangovo medžiagų koordinatorius turės prisiimti medžiagas iš UŽSAKOVO sandėlio ne vėliau kaip prieš vieną dieną iki darbų pradžios, jei tos medžiagos tuo metu bus sandėlyje. UŽSAKOVAS atliks medžiagų išvežiojimą įmonės teritorijoje. Medžiagų koordinavimą atlikti pagal OL medžiagų koordinavimo taisykles. 3. Teikdamas pasiūlymą RANGOVAS privalo atsižvelgti bei įsipareigoti atlikti darbus pagal UŽSAKOVO pateiktą grafiką ir pateikti savo darbų grafiką, kuriame turi būti nurodyti žmogiškieji resursai, planuojamas darbuotojų kiekis kiekvienam slėginiam indui, kaip to reikalaujama pagal techninius kriterijus. 4. Po atliktos inspekcijos, nustačius defektus, turėti galimybę atlikti remontą ir paruošti remonto dokumentaciją, kaip to reikalauja UŽSAKOVO instrukcija BM-2. 5. Vykdant remonto darbus po inspekcijos RANGOVAS pats atsakingas, kad būtų nedelsiant paruošta remonto dokumentacija, kaip to reikalauja OL BM-2 instrukcija. RANGOVAS atsakingas už reikiamos neardomos kontrolės organizavimą iki hidraulinio bandymo darbų atlikimo/pridavimo inspektoriui. Galutinė dokumentacija turi būti priduota per dešimt dienų po darbų užbaigimo. Remonto dokumentacijai reikalavimai nurodyti BM-2 instrukcijoje. 6.UŽSAKOVO reikalavimas – darbų vadovų kiekis turi būti nemažiau 1 darbų vadovas 15-ai tiesioginių darbuotojų. 7. Mobilizacijos kaštai turi būti įskaičiuoti į darbų kainą, 8. Buitiniai vagonėliai, įrankių vagonėliai turi būti įvertinti į darbų kainą, įskaitant jų mobilizaciją, demobilizaciją. UŽSAKOVAS suteiks vagonėlių pastatymo vietą, elektros pasijungimo galimybę, vandens ir nuotekų pasijungimo galimybę (jei bus galimybė). 9. RANGOVAS privalo turėti savo atestuotą elektros inžinierių, turintį teisę vykdyti elektros pajungimo, atjungimo darbus savo turimai įrangai prie UŽSAKOVO elektros įrenginių. 10. RANGOVAS privalo skirti angų stebėtoją inspekcijos atlikimui slėginių indų viduje. 11. RANGOVAS privalo visuose šiame darbų pakete nurodytuose slėginiuose induose įrengti laikiną apšvietimą nustatyta tvarka >300Lx.. Apšvietimas įrengiamas valymui, NDT ir VA atlikimui. 12. RANGOVAS turi turėti apmokytą personalą darbui su suspausto oro įrangą. Įranga RANGOVO. 13. UŽSAKOVAS pasilieka teisę, beatskiro paaiškinimo, bet suderinus su RANGOVU, pakoreguoti atskirų slėginių indų pateikimo inspekcijai terminus inspekcijai, atsižvelgiant į aplinkos oro sąlygas, UŽSAKOVO gamybinio būtinumo poreikius. Apie galimus pasikeitimus UŽSAKOVAS informuos RANGOVĄ ne vėliau kaip 10 darbo dienų iki konkrečių darbų atlikimo pradžios.

3.4. Reikalavimai darbų vykdymui ir dokumentacijai.

1. Visiems remonto darbams, kurie bus atliekami suvirinimo būdu turi būti sudaryta remonto darbų technologija pagal OL reikalavimus ir suderinta su OL atsakingais specialistais. 2. Visiems atliktiems remonto darbams rangovas turi sudaryti remontinę dokumentaciją pagal OL reikalavimus. Suderintą ir patvirtintą dokumentaciją pateikti OL. 3. Visiems išardytiems ir surinktiems flanšiniams sujungimams turi būti pakabinta informacinė lentelė, kurioje nurodyta kompanija, kuri atliko darbus, tarpinės tipas, šaltkalvio surinkusio flanšinį sujungimą numeris iš pateikto apmokytų šaltkalvių sąrašo ir data.

3.5. Kvalifikaciniai ir techniniai reikalavimai Rangovui. Kvalifikaciniai ir techniniai reikalavimai Rangovui. Lentelė Nr.1

4. Užsakovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos.

1. Visos medžiagos, reikalingos darbams atlikti (armatūra, tarpinės, aklės, smeigės, tepimo medžiagos, rūdžių atlaisvintojai, vamzdynų ir indų remontui reikalingi elementai) – UŽSAKOVO; 2. Kranai ir autopakrovėjai – UŽSAKOVO; 3. Ekstraktoriaus paslaugos vamzdinių pluoštų demontavimui ir montavimui – kitas UŽSAKOVO samdomas rangovas, pagal ilgalaikę sutartį. 4. Pastoliai ir izoliacija – kitas UŽSAKOVO samdomas rangovas, pagal ilgalaikę sutartį; 5. NDT – kitas UŽSAKOVO samdomas rangovas, pagal ilgalaikę sutartį;

5. Rangovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos.

1. Visa įranga, reikalinga nurodytiems darbams atlikti – RANGOVO; 2. Aukšto slėgio plovimo įranga ir vakuuminiai automobiliai – RANGOVO; 3. RANGOVAS teikia visas suvirinimo medžiagas reikalingas jo darbų apimtyse nurodytiems darbams atlikti. Tai yra: elektrodai; dujos; vata, reikalingą terminiam apdirbimui; įrankiai, asmeninės saugos priemonės, stropai, hidraulinė įrangą, manometrai; įranga terminiam apdirbimui atlikti. 4. Visa RANGOVO naudojama įranga (elektros įrengimai, paskirstymo spintos, kabeliai, jungikliai, kištukai, šviestuvai ir pan.) galimo uždujinimo zonoje turi būti nesprogaus išpildymo. Rangovo naudojamas automobilis (-ai) likutinio šlamo išpumpavimui ir pervežimui turi atitikti ADR reikalavimus. 5. RANGOVAS turi numatyti ir turėti pajungimus prie gaisriniu hidrantų vandens padavimui, kurio slėgis nuo 4 iki 6 barų.

6. Reikalavimai darbų užbaigimui.

- Visi darbai turi būti atlikti pagal pateiktą ir suderintą grafiką;

2. Visiems remonto darbams turi būti sudaryta remontinė dokumentacija pagal instrukcijos BM-2 reikalavimus ir priduota UŽSAKOVUI; 3. Visi slėginiai indai prieš uždarant turi būti priduoti OL specialistams ir gautas leidimas uždarymui; 4. Po remonto visos sunaudotos medžiagos turi būti nurašytos pagal kiekvieną darbų atlikimo ID; 5. Nepanaudotos ir likusios medžiagos turi būti gražintos į centrinį OL sandėlį; 6. Visos atliekos susidariusios remonto metu turi būti išrūšiuotos, supakuotos, pažymėtos ir sutvarkytos pagal OL reikalavimus (suderintas atliekų tvarkymo planas); 7. Po darbų užbaigimo darbo vieta ir teritorija turi būti sutvarkyta ir priduota OL atstovui;

7. Reikalavimai darbų pridavimui.

Slėginio indo apipresavimo metu Rangovas turi skirti darbuotojus galimų darbo brokų ir praleidimų šalinimui.

8. Reikalavimai darbų grafikui.

1. Visi darbai turi būti atlikti pagal UŽSAKOVO pateiktą grafiką; Pastaba: indų paruošimui vidaus apžiūroms laikas ne visada gali sutapti su UŽSAKOVO pateiktu grafiku, todėl kiekvieno indo paruošimas vidaus apžiūroms laikas turi būti derinamas iš anksto su UŽSAKOVO mechanikos inžinieriumi, darbų koordinatoriumi. 2. Esant gamybiniam būtinumui ir pareikalavus UŽSAKOVUI, remonto darbai gali būti atliekami savaitgaliais, poilsio ir šventinėmis dienomis pagal sutartyje numatytus valandinius įkainius pareigybėms ir atitinkamus koeficientus. Lentelė Nr.1

|  | Kvalifikaciniai kriterijai | TAIP/NE (jei pažymėta TAIP, būtina pridėti tai patvirtinančius dokumentus, priešingu atveju toks pasiūlymas nebus toliau vertinamas) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Galiojantis LR Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) atestatas naftos pramonės įrengimų remontui/eksploatacijai: Naftos perdirbimo įrenginių remonto darbai, nepriklausomai nuo jų parametrų. |  |
| 2 | Nurodyti subrangovus (jeigu tokių bus). Nurodžius subrangovus, būtina pateikti jų galiojančius (VERT) atestatus atitinkamiems darbams. Jeigu nurodote, kad subrangovai bus, bet jų neįvardinate ir/arba nepateikiate galiojančių VERT atestatų, pasiūlymas atmetamas, arba, esant poreikiui, papildomai tikslinama. |  |
| 3 | Pateikti Įmonės suvirinimo procedūrų patvirtinimo protokolų sąrašą (WPQR): 141 ir 111 procesas, FM1 ir FM5 medžiagų grupėms, vamzdžių skersmenys ≥ 25mm, sienelės storis nuo 3mm iki 24mm. |  |
| 4 | Pateikti Įmonės suvirintojų, turinčių darbo sutartis sąrašą (≥3) ir jų kvalifikacijos duomenis, kvalifikacijos patvirtinimas pagal LST EN ISO 9606-1 141 ir 111 procesams. |  |
| 5 | Įmonės darbuotojų, turinčių darbo sutartis ir Europos suvirinimo inžinieriaus arba Europos suvirinimo technologo kvalifikaciją (IWE, EWE arba IWT, EWT) |  |
| 6 | Pridėti pasirašytą darbų sąrašą (ang. job list). Tai patvirtins, kad visi darbai įvertinti į jūsų pasiūlymą. Pastaba: nepateikus pasirašytų darbų sąrašų, pasiūlymas nevertinamas. |  |
| 7 | Pridėti užpildytą darbų kainos lentelę, nurodant tik žmogaus valandas BE KAINŲ. Nepateikus šios informacijos pasiūlymas nebus vertinamas. |  |
| 8 | Pateikti patirtį kur ir kokie darbai buvo atlikti (per paskutinius 5 metus). Patirtis turi atitikti pakete atliekamų darbų pobūdį. Nepateikus šios informacijos pasiūlymas nebus vertinamas. |  |
| 9 | Pateikti planuojamus žmonių resursus, pagal kiekvieną ID. Be šios informacijos pasiūlymas nebus vertinamas. Paklaida iki ± 20 % nuo UŽSAKOVO skaičiuotų. Esant didesnei paklaidai pasiūlymas gali būti nevertinamas. |  |
| 10 | Pateikti pasirašytą, RANGOVO paruoštą darbų vykdymo grafiką. |  |
| 11 | Pateikti subrangovų sąrašą (jei tokie bus) bei jų žmonių resursus, planuojamus panaudoti darbų vykdymui. Subrangovo vykdomos apimtys negali viršyti 30 proc. generalinio rangovo apimčių. Jei subrangovo vykdomos apimtys sudarys daugiau nei 30 proc. - pasiūlymas nebus vertinamas. |  |
| 12 | Nurodyti kiek darbų vadovų bus. UŽSAKOVO reikalavimas ne mažiau 1 darbų vadovas 15-ai darbuotojų vienoje pamainoje. Šiam punktui pateikti darbų organizavimo struktūrą. Nepateikus šios informacijos pasiūlymas nevertinamas. |  |
| 13 | Patvirtinti, kad esant poreikiui, suderinus su UŽSAKOVU, turės galimybes ir resursų atskirų slėginių indų paruošimą inspekcijai atlikti ne pagal darbų apimtyse pateiktą grafiką, o pagal UŽSAKOVO gamybinius poreikius. Nepatvirtinus, pasiūlymas bus nevertinamas. |  |
|  | Techniniai kriterijai | TAIP/NE (jei pažymėta TAIP, būtina pridėti tai patvirtinančius dokumentus, priešingu atveju toks pasiūlymas nebus toliau vertinamas) |
| 1 | Pateikti įmonės kokybės vadybos sistemos atitikties dokumentus pagal ISO 9001:2015 (LST EN ISO 90001:2015). |  |
| 2 | Pateikti įmonės aplinkos apsaugos vadybos sistemos atitikties dokumentus pagal ISO 14001:2015 (LST EN ISO 14001:2015). |  |
| 3 | Pateikti įmonės darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistemos atitikties dokumentus pagal ISO 45001:2018 (LST EN ISO 45001:2018) ar kitą darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos Europos Sąjungos standartą. |  |
| 4 | Rangovas turi turėti atestuotą personalą darbui su suspausto oro aparatais. Visa įranga rangovo. Pateikti atestuotų darbuotojų sąrašą. |  |
| 5 | Pateikti sąrašą turimų arba nuomojamų mechanizmų (pateikti nuomos sutartį) su plovimo charakteristikomis (vandens debitas, slėgis), Vakuuminės cisternos, aukšto slėgio plovimo mašinų, autokrautuvų, autotransporto leidžiančio mobilizuoti įrangą bei žmones. |  |
| 6 | Pateikti įmonės darbuotojų, turinčių darbo sutartis ir krovinių prikabinėtojo kvalifikaciją, skaičius. |  |
| 7 | Pateikti įmonės darbuotojų turinčių darbo sutartis ir kėlimo kranų darbų vadovo (kranų priežiūros meistro) pažymėjimus. |  |
| 8 | Pateikti įmonės darbuotojų turinčių darbo sutartis ir slėginių indų priežiūros meistro pažymėjimus. |  |
| 9 | Pateikti turimos (nuomojamos) hidraulinių ir/arba pneumatinį veržliasukių su nustatomu užveržimo momentu (ne mažesniu 7500 [Nm]) sąrašas (techninės charakteristikos ir kiekis) - tinkamos numatomiems darbams atlikti. |  |
| 10 | Pateikti turimų (nuomojamų) hidraulinių plėstuvų įrangos sąrašas (techninės charakteristikos ir kiekis) - tinkamos numatomiems darbams atlikti. |  |
| 11 | Pateikti turimų (nuomojamų) hidraulinių veržlių karpymo įrenginių sąrašas (techninės charakteristikos ir kiekis) - tinkamos numatomiems darbams atlikti. |  |

Kita informacija reikalinga pirkimo vykdymui (šiame punkte pateikta informacija Rangovams nebus siunčiama).

Rangovas turi pateikti fiksuotą darbų atlikimo kainą visiems mechaniniams darbams nurodytiems darbų sąraše. Papildomi darbai bus atliekami ir apmokami pagal atskirą susitarimą, remiantis sutartyje numatytais valandiniais įkainiais.

| Darbų aprašymas | Reikšmė | Kiekis |
| --- | --- | --- |
|  | Darbuotojų darbo valandų kiekis, Mhrs | 0 |
|  | Darbų kaina, EUR | 0 |
|  | Medžiagų kaina, EUR | 0 |
|  | Įrangos kaina, EUR | 0 |
|  | Visa Suma, EUR: | 0 |

Paruošė:

Marius Lubys

Gamybos padalinio Nr.1 įrengimų priežiūros ir remonto vadovas