I N S T R U K C J A

bezpiecznej realizacji prac na wysokości

SPIS TREŚCI

- Cel instrukcji …………………………………………………………………………….3

- Zastosowanie instrukcji ………………………………………………………….…….3

- Wymagania ogólne przy realizacji prac na wysokości …………………………......3

- Definicje …………………………………………………………………………...…… 4

- Odpowiedzialność osób …..………………………………………………………...…6

- Środki ochronne ……………...…………………………………………………..…….7

  - Wymagania dla środków ochrony indywidualnej …………………..…………7

  - Wymagania dla środków technicznych zabezpieczających przed upadkiem …………………………………………………………………. 7

  - Przegląd sprzętu używanego do pracy na wysokości ………………………. 9

  - Zasady gospodarowania sprzętem chroniącym przed upadkiem z wysokości …………………………………………………………………….... 9

- Zezwolenie/Polecenie  na wykonywanie prac ………………………………….….. 9

- Wymagania w trakcie realizacji prac na wysokości ………………………….……10

  - Prace na rusztowaniach ……………………………….……………………..10

  - Prace z podnośnikami (podestami ruchomymi), dźwigami …………...…..14

  - Prace z drabinami ………………………………………………………….….17

  - Prace na pomostach i przejściach …………………………………………..19

  - Prace na niskich podestach obsługowych …………………………….…....19

  - Prace na dachach ……………………………………………………………..20

- Wymagania po zakończeniu prac na wysokości ………………………….…..…...21

- Postępowanie w sytuacji awaryjnej …………………………………….………..….22

- Bezpieczne korzystanie ze schodów i poręczy ……………………….……….…..22

- Dobra praktyka ………………………………………………………….………..……23

- Cel instrukcji

Celem instrukcji jest ujednolicenie zasad bezpiecznej realizacji prac na wysokości.

Instrukcja zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie przygotowania oraz prowadzenia prac na wysokości.

- Zastosowanie instrukcji

Instrukcja ma zastosowanie w ANWIL S.A., dla pracowników Spółki oraz pracowników firm wykonawczych, prowadzących prace na wysokości.

- Wymagania ogólne przy realizacji prac na wysokości.

    - Zabrania się rozpoczynania i prowadzenia jakichkolwiek prac na wysokości:

    - Bez uzyskania pisemnego zezwolenia jednorazowego na prace szczególnie niebezpieczne wydanego zgodnie z zasadami i trybem podanym                          w obowiązującym w ANWIL S.A., odrębnym wewnętrznym akcie organizacyjnym w sprawie: przestrzegania bezpieczeństwa przy prowadzeniu prac szczególnie niebezpiecznych i innych realizowanych na podstawie pisemnych zezwoleń w ANWIL S.A.

    - Bez uzyskania pisemnego polecenia na wykonanie prac przy urządzeniach energetycznych (jeżeli jest wymagane) na podstawie obowiązującego w ANWIL S.A., odrębnego wewnętrznego aktu organizacyjnego w sprawie: wprowadzenia „Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych w ANWIL S.A.”.

    - Bez środków ochrony indywidualnej oraz wymaganej odzieży i obuwia roboczego/ochronnego, które zostały przewidziane do stosowania na danym stanowisku podczas realizacji prac na wysokości.

    - Pracownik wykonujący pracę na wysokości powinien posiadać aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania prac na wysokości.

    - Na powierzchniach wzniesionych na wysokość co najmniej 1,0 m nad poziom podłogi lub ziemi, na których w związku z wykonywaną pracą mogą przebywać pracownicy lub służących jako przejścia, powinny być zainstalowane balustrady składające się z poręczy ochronnych umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1 m i krawężników o wysokości co najmniej 0,15 m. Pomiędzy poręczą i krawężnikiem powinna być umieszczona w połowie wysokości poprzeczka lub przestrzeń ta powinna być wypełniona w sposób uniemożliwiający wypadnięcie osób (w/w wymagania nie dotyczą ramp przeładunkowych).

    - Prace na wysokości należy tak organizować, aby wykonywane czynności nie zmuszały pracownika do wychylania się poza poręcz balustrady lub obrys urządzenia, na którym stoi.

    - Jeżeli ze względu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokości zastosowanie balustrad jest niemożliwe, należy stosować inne środki ochrony pracowników przed upadkiem z wysokości, odpowiednie do rodzaju i warunków wykonywania pracy, np. szelki bezpieczeństwa, linka bezpieczeństwa, urządzenie samohamowne.

    - Gdy praca wymaga wychylenia się lub praca jest realizowana na podnośnikach koszowych, wówczas wymaga się wprowadzenia lin asekurujących wewnątrz rusztowania z obowiązkiem używania przez pracowników pełnych szelek oraz lonż typu Y oraz przypięcia się pracowników do lin zabezpieczających. Jedynie przy pracy na rusztowaniach nie jest wymagane stosowane lin asekuracyjnych.

    - Do mocowania narzędzi w miejscach grożących ich upadkiem z wysokości należy używać linek przymocowanych do stałych elementów.

    - W trakcie prac na wysokości, narzędzia i materiały powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości poprzez użycie szczelnych barier na poziomie realizacji prac, jak i lin mocujących, zabezpieczających narzędzia przed upadkiem.

- Definicje.

Pojęcia stosowane w niniejszej Instrukcji oznaczają:

  - Bortnice – ciągłe krawężniki wokół brzegów pomostu roboczego o wysokości 15 cm, chroniące przed przypadkowym wypadaniem przedmiotów z podestu.

  - Dopuszczający rusztowanie do użytkowania – pracownik posiadający stosowne uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej uprawniające do nadzoru przy budowie i przekazania rusztowania do użytku.

  - Drabina – konstrukcja ułatwiająca wchodzenie na niewielkie wysokości, zazwyczaj do kilku metrów, składająca się z pionowych belek połączonych poziomymi szczeblami.

  - Kierujący pracami – mistrz procesów produkcyjnych lub inny uprawniony pracownik, posiadający aktualne szkolenie bhp dla osób kierujących pracownikami, któremu zostało zlecone kierowanie pracami na wysokości.

  - Kosz montażowy – konstrukcja stalowa w formie klatki, przeznaczona do prac na wysokości i wyposażona w elementy zapewniające bezpieczeństwo pracowników.

  - Montażysta rusztowań – osoba, która montuje rusztowania, jest przeszkolona z zakresu montażu i posiada stosowne uprawnienia.

  - Protokół odbioru technicznego rusztowania – dokument umieszczony na rusztowaniu, w którym podane są podstawowe informacje dotyczące rusztowania.

  - Podest roboczy – powierzchnia wzniesiona na wysokość, na którym pracownik wykonuje roboty.

  - Podnośnik, podest ruchomy - urządzenie techniczne służące do transportu pionowego pracowników wraz z niezbędnym wyposażeniem w celu wykonywania pracy na wysokości.

  - Poręcze ochronne – stałe elementy (balustrady) zamontowane wokół podestu roboczego, chroniące pracowników przed upadkiem z wysokości.

  - Praca na wysokości - w rozumieniu przepisów, jest to praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m. nad poziomem podłoża.

Do pracy na wysokości nie zalicza się pracy, jeżeli powierzchnia ta:

- osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami lub ścianami z oszklonymi oknami,

- wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości.

  - Projekt rusztowania – dokument, zawierający szczegółowe wytyczne budowy rusztowania.

  - Tymczasowe prace na wysokości to krótkotrwałe i powtarzalne  
(do 30 minut dla jednego zadania) prace związane z wykonaniem pojedynczej czynności roboczej (np.  kontroli, inspekcji, przeglądu), przy użyciu podręcznych narzędzi pracy, których realizacja wymaga wejścia wykonującej je osoby na wysokość ponad jednego metra (1 m), 
z wykorzystaniem podestów przenośnych lub drabin przenośnych (rozstawnych lub przystawnych).  Należą one do prac szczególnie niebezpiecznych i wymagają zezwolenia jednorazowego na pracę, zawierającego warunki bezpieczeństwa ich realizacji, uwzględniającego zapisy Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR) lub innej instrukcji (stanowiskowej) opisującej planowaną pracę.

  - Rusztowanie - tymczasowa konstrukcja budowlana, z której mogą być wykonywane prace na wysokości, służąca do utrzymywania osób, materiałów i sprzętu.

  - Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości – techniczne wyposażenie pracownika zabezpieczające przed upadkiem z wysokości, dostosowane do konkretnego zagrożenia.

  - System asekuracyjny – jest to odpowiednio dobrany zestaw sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, dostosowany do konkretnego miejsca pracy. System musi być zamocowany do stałego punktu asekuracyjnego. Ochrona pracownika polega na przypięciu się do systemu asekuracyjnego.

  - Stałe środki techniczne zabezpieczające przed upadkiem z wysokości – rusztowania i bariery oraz przewidziane konstrukcyjne stałe wyposażenie urządzeń przeznaczone do zabezpieczenia pracownika przed upadkiem poprzez współpracę ze sprzętem ochronnym (stałe punkty mocowania lin asekuracyjnych, szyn z zaciskami samoblokującymi itp.) jak również wyposażenie konstrukcji wsporczych zapewniające poprawę warunków przemieszczania się.

  - Środki ochrony indywidualnej – każde wyposażenie indywidualne stosowane przez pracowników w celu ochrony przed zagrożeniami.

  - Użytkownik rusztowania – pracownik ANWIL S.A. lub Wykonawcy, który wykonuje prace z rusztowania.

  - Wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna,  jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, jak również pracownik, realizujący prace jednoosobowo, w zespole lub osoba kierująca pracą zespołu wykonawczego,  wykonująca prace na terenie ANWIL S.A. W innych wewnętrznych aktach organizacyjnych ANWIL S.A. nazywany jest również Dostawcą lub Kontrahentem.

  - Zezwolenie jednorazowe na wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych - dokument ustalający warunki bezpieczeństwa, uprawniający do rozpoczęcia prac, np. na wysokości.

  - Polecenie pisemne - dokument ustalający zakres prac do wykonania oraz warunki i środki ochronne niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa prac na wysokości przy urządzeniach energetycznych.

- Odpowiedzialność osób.

  - Kierujący pracami na wysokości odpowiada za:

- Dopuszczenie do pracy na wysokości tylko pracowników posiadających aktualne badania lekarskie uprawniające do pracy na wysokości oraz odpowiednie kwalifikacje, np. do montażu rusztowania.

- Upewnienie się, czy rusztowanie zostało odebrane i posiada aktualny, kompletny protokół odbioru technicznego rusztowania.

- Dokonanie przeglądu codziennego rusztowania (oceny stanu technicznego rusztowania przed rozpoczęciem prac).

- Wyposażenie pracowników w wymagany sprzęt ochrony indywidualnej i wymagane stałe środki techniczne zabezpieczające przed upadkiem z wysokości.

- Udzielenie instruktażu doraźnego przed rozpoczęciem prac.

- Identyfikację i wskazanie punktów kotwiących.

- Właściwą organizację prac oraz prawidłowy dobór środków ochrony indywidualnej do pracy na wysokości.

- Kontrolę i egzekwowanie prawidłowego stosowania przez podległych pracowników przydzielonych środków ochrony indywidualnej i stałych środków technicznych zabezpieczających prze upadkiem z wysokości.

- Kontrolę i egzekwowanie przestrzegania warunków bezpieczeństwa określonych w zezwoleniu jednorazowym i w instrukcji bezpiecznej realizacji prac na wysokości.

- Wstrzymanie prac w przypadku zauważenia zagrożenia zdrowia i życia.

  - Wykonawca prac na wysokości obowiązany jest:

    - Upewnić się o właściwym stanie technicznym rusztowania, czyli sprawdzić czy rusztowanie jest odebrane (protokół odbioru), czy jest kompletne, czy posiada wszystkie podesty, bortnice, czy jest stabilne, itp., w razie potrzeby usunąć z podestów śnieg, lód. itp.

    - Prace na wysokości wykonywać zgodnie z ustaleniami zawartymi w zezwoleniu jednorazowym.

    - Wygrodzić teren prac.

    - Stosować stałe środki techniczne chroniące przed upadkiem z wysokości i środki ochrony indywidualnej.

    - Wstrzymywać realizację prac, jeżeli zauważone zostaną nieprawidłowości stwarzające niebezpieczeństwo dla osób realizujących prace na wysokości, lub dla osób przebywających w otoczeniu.

- Środki ochronne (zabezpieczenia przeciwurazowe i zabezpieczenia przeciwupadkowe).

- Zabezpieczenia przeciwurazowe to  przede wszystkim środki ochrony indywidualnej, czyli hełmy ochronne z czteropunktowym mocowaniem paska podbródkowego  do pracy na wysokości, obuwie ochronne, rękawice itp.

- Zabezpieczenia przeciwupadkowe to systemy powstrzymujące spadanie z wysokości lub zapobiegające spadaniu z wysokości. Najczęściej są to: uprzęż w postaci szelek bezpieczeństwa, podzespół łącząco-amortyzujący składający się z linki bezpieczeństwa z amortyzatorem lub urządzeniem samohamownym bądź z urządzeniem samozaciskowym.

  - Wymagania dla środków ochrony indywidualnej.

Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości muszą:

    - Posiadać znak CE.

    - Być stosowane w terminie ważności/trwałości przewidzianym przez producenta.

    - Posiadać do wglądu dokumenty potwierdzające dokonywane przeglądy przewidziane przez producenta.

    - Być kompletne i w dobrym stanie technicznym nie wskazującym na ich zużycie.

    - Być w należytej czystości.

  - Wymagania dla środków technicznych zabezpieczających przed upadkiem z wysokości.

Środki techniczne zabezpieczające przed upadkiem z wysokości powinny spełniać następujące wymagania:

    - Punkty stałego mocowania zabezpieczeń muszą być identyfikowane i uzgadniane z gospodarzem obiektu, muszą być o odpowiedniej wytrzymałości i powinny się znajdować najlepiej powyżej głowy pracownika.

    - Należy stosować pełne szelki bezpieczeństwa wyposażone w klamry zaczepowe typu D.

    - Lonże z włókien syntetycznych oraz podzespoły łącząco-amortyzujące muszą być wyposażone na każdym złączu w samozatrzaskowy karabińczyk z podwójnym zabezpieczeniem.

    - Szelki bezpieczeństwa powinny być wyposażone w linkę bezpieczeństwa (lonżę) z systemem amortyzującym dobranym do środowiska prowadzonych prac.

    - Lonża musi być przymocowana do szelek bezpieczeństwa, a drugim końcem do stałego punktu zaczepienia.

    - Linka bezpieczeństwa (lonża) musi ograniczać upadek do maksymalnie (1,5 m) i w miarę możliwości być przymocowana powyżej głowy pracownika.

    - Lonże i szelki bezpieczeństwa mogą być wykorzystywane wyłącznie, jako ochrona przed upadkiem z wysokości.

    - Jeśli podczas pracy na wysokości zachodzi konieczność wypięcia lonży w celu przeniesienia sprzętu lub usunięcia przeszkody, jako ochronę przed upadkiem należy zastosować podwójną linkę bezpieczeństwa lub lonże typu Y, tak aby, w każdej sytuacji pracownik był przypięty do minimum 1 punktu.

    - W przypadku stosowania lin statycznych poziomych, linki i szelki bezpieczeństwa można stosować łącznie z karabinkiem z podwójnym zabezpieczeniem.

Nie dopuszcza się pracownika do pracy na wysokości bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego/ochronnego, które zostały przewidziane do stosowania na danym stanowisku pracy.

Do prac na wysokości należy stosować hełmy ochronne z czteropunktowym mocowaniem paska podbródkowego.

Zabrania się:

- użytkowania elementów indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, które brały udział w powstrzymywaniu spadania,

- samowolnego kotwienia indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości do elementów do tego celu niewskazanych.

  - Przegląd sprzętu używanego do pracy na wysokości.

    - Kontrola codzienna - przeprowadzana przez użytkownika każdorazowo przed rozpoczęciem pracy. Użytkownik zobowiązany jest dokonać przeglądu całego sprzętu mając na uwadze możliwe uszkodzenia (mechaniczne, chemiczne, termiczne) powstałe w wyniku użytkowania bądź niewłaściwego przechowywania.

Szczególną uwagę należy zwrócić na:

- rozprucia,

- wytarcia,

- uszkodzenia szwów,

- odbarwienia,

- pęknięcia,

- odkształcenia,

- zgniecenia,

- korozję,

- zabrudzenia.

6.3.2.	Każdorazowo przed rozpoczęciem pracy, użytkownik ocenia czy wszystkie mechanizmy pracują płynnie, bez zacięć, czy obudowy nie są uszkodzone.

- Użytkownik sprzętu zobowiązany jest zwrócić uwagę, aby w trakcie pracy środki ochrony przed upadkiem z wysokości nie uległy nadmiernemu zabrudzeniu, nie miały kontaktu ze środkami chemicznymi, a także żeby nie były poddane bezpośredniemu działaniu płomienia i rozgrzanych przedmiotów.

6.3.4.	Wszystkie zauważone nieprawidłowości dyskwalifikują środki ochrony przed upadkiem z wysokości z użytkowania i należy je niezwłocznie wycofać i ewentualnie przekazać do producenta w celu uzyskania opinii dotyczącej możliwości dalszego użytkowania lub naprawy.

    - Kontrola okresowa - przeprowadzana w terminie wskazanym przez producenta, np. co 12 miesięcy. Kontrolę wykonuje producent lub autoryzowany przedstawiciel producenta. W trakcie kontroli może być ustalony dopuszczalny okres użytkowania. Wynik kontroli należy udokumentować w formie pisemnej w karcie użytkowania.

    - Po dopuszczeniu sprzętu do użytkowania należy w sposób trwały, w widocznym miejscu umieścić informację, że sprzęt jest sprawny oraz datę następnego przeglądu (kontroli okresowej).

- Zasady gospodarowania sprzętem chroniącym przed upadkiem z wysokości.

    - Sprzęt ochrony osobistej przeznaczony do prac na wysokości musi być ewidencjonowany.

    - Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości nowy oraz będący w trakcie użytkowania należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, przewiewnych i nienasłonecznionych.

    - Likwidacja sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości następuje:

        - w przypadku, gdy brał udział w powstrzymaniu spadania użytkownika,

        - po 5 latach od daty rozpoczęcia użytkowania lub w terminie wskazanym przez producenta.

- Zezwolenie/Polecenie na wykonywanie prac.

  - Realizacja prac na wysokości jest objęta systemem „Zezwoleń na wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych” wydawanych zgodnie z zasadami i trybem określonym w obowiązującym w ANWIL S.A. odrębnym wewnętrznym akcie organizacyjnym w sprawie: przestrzegania bezpieczeństwa przy prowadzeniu prac szczególnie niebezpiecznych i innych realizowanych na podstawie pisemnych zezwoleń w ANWIL S.A.

  - W przypadku prowadzenia prac na wysokości przy urządzeniach energetycznych wymagane jest również wystawienie polecenia pisemnego zgodnie z wymaganiami zawartymi w obowiązującym w ANWIL S.A. odrębnym wewnętrznym akcie organizacyjnym w sprawie: wprowadzenia „Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych w ANWIL S.A.”.

- Wymagania w trakcie realizacji prac na wysokości.

  - Prace na rusztowaniach.

Prace prowadzone na poziomie powyżej 1 m na wszelkiego typu rusztowaniach (również systemowych) w rozumieniu przepisów prawa są PRACAMI NA WYSOKOŚCI.

Zabrania się wykonywania prac na wysokości jeżeli warunki atmosferyczne są niesprzyjające, np. silny wiatr powyżej 10 m/s, burza, padający śnieg, oblodzenie, intensywny deszcz, itp.

    - Należy stosować odpowiednie środki zabezpieczające przed upadkiem z wysokości przy montażu/demontażu rusztowania, podczas realizacji prac na wysokości oraz podczas ewakuacji ludzi.

    - Nie jest dopuszczane stosowanie rusztowań, tzw. ,,rusztowań warszawskich” na terenie ANWIL S.A.

    - Zaleca się stosowanie systemowych (metalowych) pomostów komunikacyjnych.

    - Dopuszcza się pomosty komunikacyjne o stabilnej powierzchni drewnianej dla rusztowań wokół obiektów o nieregularnych kształtach.

    - Na terenie ANWIL S.A. należy stosować rusztowania i podesty robocze wykonane z materiałów niepalnych, podczas prac w obrębie aparatów, urządzeń, konstrukcji, rurociągów z medium gorącym powyżej 200°C oraz prac niebezpiecznych pod względem pożarowym. W przypadku braku możliwości zastosowania materiałów niepalnych należy skutecznie zabezpieczyć materiał palny przed możliwością zapłonu.

    - Jeżeli pracownik jest zmuszony do pracy w taki sposób, że musi wychylać się poza obręb poręczy, lub ze względów technicznych nie jest możliwe zainstalowanie poręczy ochronnych, powinien bezwzględnie użyć szelek bezpieczeństwa lub urządzenia samohamownego przypinając się do stałego elementu konstrukcji.

W przypadku, gdy praca jest wykonywana na rusztowaniu powyżej 2 m, należy bezwzględnie stosować odpowiednio dobrany do wysokości roboczej sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości.

    - Przypinanie się pracowników do niezakotwionego rusztowania (np. przejezdnego) jest dopuszczalne jedynie w sytuacji, gdy rusztowanie posiada podpory stabilizujące o odpowiednim rozstawie uniemożliwiającym przewrócenie się w wyniku utraty stateczności spowodowanej wypadnięciem pracownika przypiętego do konstrukcji rusztowania.

    - Montaż i demontaż rusztowań powinien być wykonany przez osoby mające odpowiednie uprawnienia w zakresie montażu, demontażu i eksploatacji rusztowań.

    - Rusztowania typowe powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami norm.

    - Rusztowania nietypowe powinny być montowane zgodnie z projektem i dokumentacją techniczną.

    - Rusztowania powinny być zaopatrzone w atest wytwórni, a ich montaż i demontaż oraz eksploatacja powinny być prowadzone zgodnie z instrukcjami producentów.

    - Powierzchnię w bezpośredniej bliskości rusztowania (strefa niebezpieczna) należy wygrodzić stałymi barierkami pomalowanymi w biało-czerwone pasy lub przy pomocy taśmy ostrzegawczej i oznakować zakazem wstępu. Odległość od strefy powinna wynosić 1/10 wysokości rusztowania, ale nie mniej niż 6 m.

    - Jeżeli przy wykonywaniu robót remontowych używane są narzędzia elektryczne, elektryczne oświetlenie, lub spawarki elektryczne, rusztowania powinny być uziemione. Uziemienie rusztowań powinno być zapewnione przez wykonawcę rusztowania.

    - Wchodzenie na przejezdne rusztowania i praca na nich może odbywać się wyłącznie po zablokowaniu kół.

    - Rusztowania powinny między innymi:

- posiadać odpowiednio wytrzymałe pomosty o powierzchni roboczej wystarczającej dla zatrudnionych oraz do składowania materiałów,

- na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym obciążeniu pomostów,

- posiadać konstrukcję dostosowaną do przenoszenia działających obciążeń,

- zapewniać bezpieczną komunikację pionową i swobodny dostęp do stanowisk pracy,

- stwarzać możliwość wykonania pracy w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku,

- rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach oraz w miejscu przejazdów i przejść powinny mieć daszki ochronne na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45° w kierunku źródła zagrożenia, pokrycie daszków powinno być szczelne i dostatecznie wytrzymałe na przebicie przez spadające przedmioty.

    - Przekazanie i dopuszczenie rusztowania do użytkowania może się odbyć dopiero po wcześniejszym jego odbiorze przez osoby uprawnione lub kierownika budowy. Są to osoby z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z Prawem budowlanym.

    - Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w Protokole odbioru technicznego rusztowania, którego wzór stanowi Załącznik nr 1.1 do niniejszej Instrukcji. Protokół należy odpowiednio zabezpieczyć i wywiesić w widocznym miejscu na rusztowaniu.

    - Do czasu odbioru rusztowania potwierdzonego ww. Protokołem odbioru, na rusztowaniu należy zamieścić informację o treści „ZAKAZ UŻYTKOWANIA”. Informacja winna być zamieszczona na czerwonej karcie formatu A4, zabezpieczonej przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

    - Przeglądy techniczne rusztowań:

- codzienne - prowadzone przez kierującego pracami na wysokości oraz przez pracowników pracujących na rusztowaniu;

przegląd codzienny polega na sprawdzeniu, czy:

- rusztowanie nie doznało uszkodzeń lub odkształceń,

- rusztowanie jest prawidłowo zakotwione,

- przewody elektryczne są dobrze izolowane i nie stykają się z konstrukcją rusztowania,

- stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy (czystość pomostów, w warunkach zimowych, zabezpieczenie przeciwpoślizgowe pomostów),

- nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania.

Fakt przeprowadzenia przeglądu codziennego, kierujący pracami na wysokości, potwierdza wpisem w protokole odbioru technicznego rusztowania.

- dekadowe - wykonywane co 10 dni. Przeprowadza je kierownik budowy lub osoba uprawniona. Celem przeglądu dekadowego jest sprawdzenie, czy w całej konstrukcji rusztowania nie ma zmian, które mogą spowodować katastrofę budowlaną lub stworzyć niebezpieczne warunki eksploatacji rusztowania.

Fakt przeprowadzenia przeglądu dekadowego, kierownik budowy lub osoba uprawniona, potwierdza wpisem w Protokole odbioru technicznego rusztowania.

- przeglądy doraźne - przeprowadzać należy zawsze po dłuższej niż 2 tygodnie przerwie w eksploatacji rusztowania oraz po każdej burzy o sile wiatru powyżej 10m/sek. Czynności sprawdzające zawierają ten sam zakres co przeglądy codzienne i dekadowe. Przegląd powinien być dokonywany przez kierownika budowy lub osobę posiadającą stosowne uprawnienia i potwierdzone w Protokole odbioru technicznego rusztowania. Przegląd doraźny może być zarządzony w każdym terminie przez organ nadzoru budowlanego.

    - Narzędzia i sprzęt inny niż lekkie, przenośne narzędzia ręczne nie mogą być transportowane ręcznie podczas przemieszczania się po rusztowaniu. Transport narzędzi i materiałów powinien być realizowany w szczelnych torbach/skrzyniach/na linach w sposób uniemożliwiający przypadkowe przemieszczenie się elementu transportowanego lub jego upadek. Nie wolno przenosić narzędzi i sprzętu luzem w kieszeniach. Materiały o dużej objętości lub ciężkie należy transportować w górę przy użyciu urządzeń technicznych, takich jak żurawie lub wyciągarki.

    - Do ręcznego wciągania na rusztowanie ładunków o małej masie, należy bezwzględnie stosować wysięgnik ze zbloczem. Elementy/materiały o obłych kształtach, które nie posiadają specjalnych uchwytów do mocowania zawiesi, należy podnosić w koszach, siatkach lub pojemnikach posiadających odpowiednią wytrzymałość. Wszystkie urządzenia służące do wciągania materiałów na wysokość muszą posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty.

    - Zabronione jest wykonywanie prac z rusztowań:

- po zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność,

- w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi,

- podczas burzy i wiatru o prędkości przekraczającej 10 m/s,

- w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jeżeli odległości licząc od skrajnych przewodów są mniejsze niż:

      - 3 m dla linii NN, do 1kV,

      - 5 m dla linii WN do 15 kV,

      - 10 m dla linii WN do 30 kV,

      - 15 m dla linii WN do 110 kV,

      - 30 m dla linii WN powyżej 110kV.

Jeżeli warunki te nie są spełnione przed rozpoczęciem robót, linię elektroenergetyczną należy wyłączyć spod napięcia.

    - Zabrania się zrzucania z rusztowań jakichkolwiek przedmiotów. Wszystkie materiały (śruby, części, zbędne materiały, odpady, itp.) powinny być usuwane z rusztowania w workach, skrzynkach, lub spuszczone poprzez zamontowane do tego celu koryta lub rury.

  - Prace z podnośnikami (podestami ruchomymi), dźwigami.

    - Wszystkie podnośniki (podesty ruchome) służące jako urządzenia do wykonywania prac na wysokości podlegają  przepisom Urzędu Dozoru Technicznego.

    - Operator wyżej wymienionego sprzętu jest zobowiązany do posiadania w miejscu pracy dokumentów potwierdzających odbycie przeglądu konserwacyjnego, decyzje UDT, instrukcję obsługi i konserwacji (DTR) danego modelu i marki sprzętu oraz uprawnień operatora.

    - Działania przed rozpoczęciem robót z podnośnikami:

  - planując pracę na wysokości z podnośnikami (podestami ruchomymi) należy dokonać wyboru odpowiedniego podnośnika, uwzględniając:

- dojazd do strefy pracy oraz wyjazd z niej,

- dostęp do strefy pracy,

- zadania wykonywane na wysokości (uwzględniając ryzyko zgniecenia),

- zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych,

  - należy ustalić sposób stabilizacji podestu ruchomego przed skorzystaniem z podestu należy wizualnie sprawdzić nośność podłoża, korzystając z dokumentacji techniczno-ruchowej jego stan techniczny, kompletność jego zabezpieczeń oraz zweryfikować aktualność jego przeglądu. W przypadku wystąpienia braków – nie korzystać z podestu 
i zgłosić usterkę osobie kierującej zespołem realizującym pracę,

  - jeśli wymaga tego dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja obsługi, miejsce wykonywania pracy należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnice przenośne, przewoźne i/lub koc gaśniczy,

  - podczas planowania i organizowania robót należy wyznaczyć i oznakować strefę niebezpieczną pracy podnośnika,

  - przy korzystaniu z podnośników należy zapewnić dodatkową osobę asekurującą, posiadającą uprawnienia do obsługi podnośników oraz wiedzę o sterowaniu awaryjnym podnośnika,

  - należy ustalić komunikację pomiędzy operatorem a osobą asekurującą,

  - pracowników wykonujących prace na wysokości z podnośników, a także dodatkową osobę asekurującą należy za pisemnym potwierdzeniem zapoznać z zagrożeniami występującymi podczas danej pracy (instruktaż codzienny) oraz dokumentacją techniczno-ruchową urządzenia lub instrukcją obsługi danego typu podnośnika,

  - w trakcie pracy w podnośniku ruchomym, pracownicy mają obowiązek stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości; sprzęt musi być odpowiednio dobrany do wysokości na jakiej realizowane są prace,

  - na podnośniku w widocznym miejscu powinna być umieszczona informacja o dopuszczalnym obciążeniu jego kosza lub platformy,

  - przed uruchomieniem podnośnika ruchomego operator powinien dokonać codziennego przeglądu według instrukcji obsługi.

    - Działania podczas prowadzenia robót z podnośnikami.

W przypadku zidentyfikowania w miejscu prowadzenia prac linii energetycznych, należy dodatkowo postępować jak w pkt. 8.1.22. powyżej.

    - Działania po zakończeniu prac z podnośnikiem.

- należy wybrać bezpieczne miejsce postoju podnośnika – twardą, poziomą powierzchnię, pozbawioną przeszkód, bez ruchu pieszych i pojazdów,

- trzeba obniżyć kosz roboczy do minimalnego położenia.

- należy usunąć sprzęt, materiały i zanieczyszczenia powstałe podczas pracy,

- trzeba sprawdzić wzrokowo stan techniczny podestu ruchomego – mechanizmy napędowe, przewody hydrauliczne, ewentualne wycieki oleju,

- należy wyłączyć podnośnik, usunąć kluczyk ze stacyjki tak, by nie doszło do nieuprawnionego użycia maszyny.

    - Zabrania się:

- eksploatacji podnośnika na podłożu o nachyleniu przekraczającym dopuszczalną wartość maksymalną ustaloną w oparciu o dokumentacje techniczno-ruchową lub instrukcję obsługi,

- pracy na podnośniku na zewnątrz pomieszczeń w czasie burzy i przy wietrze przekraczającym wartość 10 m/s,

- przeciążania pomostu kosza ponad dopuszczalne, maksymalne obciążenie i umieszczania ładunków poza obrys platformy,

- wyłączania lub blokowania wyłączników krańcowych,

- zwiększania wysokości platformy roboczej poprzez ustawianie na niej drabinek i innych akcesoriów,

- używania podnośnika, gdy do barierek kosza lub wysięgnika przymocowane są inne przedmioty lub urządzenia,

- używania podestu ruchomego do transportu przedmiotów, które mogą zwiększyć napór wiatru, np. płyty szalunkowej, sklejki,

- pracy w pobliżu niezabezpieczonych studzienek i kanałów,

- pracy/używania podnośnika podczas niedostatecznej widoczności,

- używania podnośnika spalinowego w pomieszczeniach słabo wentylowanych.

    - Wszelkie operacje dźwigowe realizowane w strefie prac na wysokości  muszą być realizowane z zastosowaniem wzmożonych środków ostrożności, takich jak:

- komunikacja radiowa pomiędzy operatorem / sygnalistą / odbiorcą,

- stosowanie dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych dla innych osób będących w zasięgu operacji czy sygnalizacji ręcznej,

- oznakowanie sygnalisty w sposób widoczny za pomocą kamizelki lub kurtki odblaskowej z napisem HAKOWY/SYGNALISTA. W celu szybkiej identyfikacji osoby, wskazane jest użycie kamizelki o barwie kontrastowej do innych członków zespołu roboczego. Wykonując operacje dźwigowe w strefie EX należy zapewnić kamizelkę w wykonaniu adekwatnym do strefy przebywania sygnalisty.

    - W celu ochrony osób nie związanych z realizacją zadania przed wejściem w strefę rażenia uderzeniem spadającymi przedmiotami, powierzchnię w bezpośredniej bliskości rusztowania należy wygrodzić i oznakować zakazem wstępu. Odległość od strefy powinna wynosić 1/10 wysokości rusztowania, ale nie mniej niż 6 m.

  - Prace z drabinami.

Prace wykonywane z drabiny na wysokości powyżej 1 m są zaliczane do prac szczególnie niebezpiecznych (prace na wysokości).

    - Zasady bezpiecznej realizacji tymczasowej pracy na wysokości wynikają z opisu zawartego w zezwoleniu jednorazowym na pracę szczególnie niebezpieczną lub Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót, Instrukcji Stanowiskowej dla osoby wykonującej pracę z uwzględnieniem warunków lokalnych 
w miejscu jej realizacji (Załącznik nr 1.2-Listę kontrolną należy wypełnić każdorazowo przed rozpoczęciem tymczasowej pracy na wysokości i posiadać na stanowisku pracy).

    - Stosowanie drabin dopuszczalne jest w miejscach, 
w których ze względu na ograniczoną przestrzeń nie ma możliwości wprowadzenia innych rozwiązań umożliwiających między innymi:

    - wejścia/wyjścia do/z wykopu wąskoprzestrzennego,

      - wejścia/wyjścia z ciasnych przestrzeni (np. szachty instalacyjne, szyby windowe, studnie, itp.),

      - tymczasowy dostęp (np. na strop) z zastrzeżeniem, że drabina powinna posiadać systemowe poręcze,

    - Jeżeli konieczne jest stosowanie drabin, należy stosować drabiny wykonane zgodnie z normą PN-EN-131, atestowane, których stan techniczny nie budzi zastrzeżeń,  a termin inspekcji technicznej jest aktualny.

    - Wszystkie drabiny przenośne należy utrzymywać w czystości, regularnie sprawdzać pod względem bezpieczeństwa. Kontrole obejmują zarówno codzienne przeglądy wizualne przed użyciem drabin, jak również okresowe (nie rzadziej niż 1 raz na 6 miesięcy), udokumentowane i  potwierdzone znakowaniem identyfikującym drabinę i termin jej inspekcji. Drabiny uznane za niezdatne do użytku należy wycofać z eksploatacji.

    - Prace na wysokości z zastosowaniem drabin są możliwe jedynie, gdy nie ma możliwości zastosowania innych, bardziej bezpiecznych środków.

    - Podczas pracy na drabinach na wysokości od 2 m nad poziomem podłoża, należy stosować szelki bezpieczeństwa wraz z linką bezpieczeństwa, lub urządzenie samohamowne przymocowane do stałego punktu konstrukcyjnego znajdującego się nad głową pracownika.

    - W przypadku, gdy nie ma możliwości podpięcia się do stałego punktu konstrukcji, należy zastosować inne rozwiązania, np. drabiny podestowe, rusztowania, podesty, rusztowania przejezdne (z pełnym obarierowaniem), itp.

    - Nie należy używać drabiny, jeżeli realizacja pojedynczego zadania w tym miejscu przez pracownika zajmie dłużej niż 30 minut. W takiej sytuacji należy zastosować podesty robocze, rusztowania lub podnośniki koszowe.

    - Zagrożenia związane z pracą na drabinie należy uwzględnić podczas codziennego instruktażu przed przystąpieniem do realizacji pracy.

    - Osoby korzystające ze stałych drabin dostępowych o długości powyżej 4 m bez pałąków, powinny być zabezpieczone za pomocą szelek bezpieczeństwa z linką połączoną z urządzeniem samohamownym przypiętym do pionowej prowadnicy usytuowanej w odległości nie większej niż 40 cm od osi drabiny.

    - Maksymalna wysokość robocza drabiny (przystawnej) to 4m. 
W sytuacji, gdy nie ma możliwości użycia rusztowania lub podnośnika koszowego, kierujący pracami może dopuścić stosowanie dłuższych drabin przy zachowaniu środków bezpieczeństwa.

    - Drabiny należy ustawiać na stabilnym, nieruchomym podłożu w taki sposób, aby szczeble pozostawały w pozycji poziomej.

    - Drabiny powinny być ustawiane, nachylane lub/i mocowane zgodnie z instrukcją obsługi.

    - Drabiny należy właściwie mocować i zabezpieczać przed przemieszczeniem, poślizgnięciem lub przewróceniem za pomocą urządzeń przeciwpoślizgowych przy górnych lub dolnych końcach podłużnic albo poprzez inne rozwiązania o równoważnej skuteczności.

    - Drabina przystawną powinna być ustabilizowana na dwóch końcach. W razie wykorzystywania drabiny przystawnej jako drogi komunikacyjnej oraz przy jej posadowieniu na podłożu grożącym jej poruszeniem, powinna być ona zabezpieczona przed przemieszczeniem, należy zapewnić jej stabilność przez odpowiednie zakotwienie jej do podłoża lub asekurację osoby, wykonującej pracę, na poziomie podłoża.

    - Drabiny rozstawne powinny być całkowicie otwarte i zabezpieczone przed rozsunięciem.

    - Podczas pracy z wykorzystaniem drabin, do przenoszenia narzędzi lub drobnych przedmiotów powinno stosować się torby lub pasy narzędziowe.

    - Podczas użytkowania drabiny należy utrzymać trzy punkty podparcia.

    - Podczas pracy tułów pracownika powinien znajdować się pomiędzy podłużnicami, a obydwie stopy na tym samym szczeblu.

    - Podczas pracy na drabinie pracownik powinien być zwrócony przednią częścią ciała do drabiny.

    - Na drabinie jednocześnie może znajdować się tylko jedna osoba. Jeśli praca musi być wykonywana przez więcej niż jedną osobę, należy użyć drugiej drabiny, rusztowania lub innego dedykowanego podestu / platformy roboczej.

    - Górna krawędź drabiny (lub drabiny z nadstawką) powinna wystawać minimum 75 cm ponad krawędź poziomu wyjściowego. W przypadku niemożności spełnienia tego warunku konieczne jest zabezpieczenie blokujące zapewniające stabilizację drabiny przystawnej na obu jej końcach oraz zapewniające bezpieczne zejście z powierzchni roboczej

    - Kąt nachylenia drabiny przystawnej powinien wynosić od 65° do 75°.

    - Łączny ciężar użytkownika drabiny oraz jego ładunku nie może przekraczać nośności drabiny (informacja zawarta na etykiecie drabiny.

    - Stan drabiny kontroluje użytkownik każdorazowo przed rozpoczęciem pracy. Celem kontroli poprzedzającej użycie drabiny jest zidentyfikowanie widocznych uszkodzeń mechanicznych, defektów, itp.

    - Drabinę należy tak ustawić, aby pracownicy nie musieli wychylać się w sposób mogący spowodować jej niestabilność. Podczas planowania i realizacji prac należy uwzględnić wysokość 
i okoliczności, w jakich będą  realizowane prace, dopuszczalne obciążenia, ograniczenia ergonomiczne oraz obecność ewentualnych przeszkód, czy innych zagrożeń w miejscu prowadzonych prac.

    - Głównym przeznaczeniem drabin jest komunikacja pionowa. Nie można ich wykorzystywać do innego celu, niż zostały zaprojektowane, np. jako stałe miejsce do wykonywania pracy, podparcie rusztowań lub podestów albo drogi komunikacji poziomej.

Zabrania się:

- stosowania drabiny podczas niekorzystnych warunków pogodowych,

- wykorzystania drabin jako drogi stałego transportu i komunikacji,

- używania drabin rozstawnych jako przystawnych,

- ustawiania drabin na niestabilnym, ruchomym, śliskim podłożu,

- stawiania drabiny przed zamkniętymi drzwiami, jeśli nie są one zamknięte na klucz od strony ustawianej drabiny,

- wchodzenia i schodzenia z drabiny w pozycji plecami do niej,

- wchodzenia na drabinę z zajętymi rękami,

- przenoszenia drabiny o długości powyżej 4 m przez jedną osobę,

- przerabiania drabin we własnym zakresie,

- realizacji prac z drabin przystawnych wymagających siły fizycznej i angażujących obie ręce,

- prac z elektronarzędziami z drabin przystawnych jeżeli nie można zastosować trzypunktowego podparcia pracownika,

- użycia drabin przystawnych do wnoszenia na wysokość ciężarów lub materiałów niebezpiecznych,

- używania drabin drewnianych.

  - Prace na pomostach i przejściach.

Przy pracach na przejściach i pomostach roboczych, których podłogi składają się z demontowalnych elementów (np. kratek Vema) wykonawca powinien:

- w uzasadnionych tylko przypadkach demontować elementy podłóg przejść lub pomostów roboczych po wyrażeniu zgody przez osoby kierujące komórką organizacyjną,

- wszystkie otwory znajdujące się na poziomie wykonywanej pracy należy zabezpieczyć nieprzesuwnymi przykrywami lub ogrodzić balustradami ochronnymi, składającymi się z poręczy ochronnych umieszczonych na wysokości 1,1 m, krawężników o wysokości 0,15 m oraz poręczy pośrednich,

- prawidłowo ułożyć i zamocować zdemontowane wcześniej elementy podłóg i ich zabezpieczenia przed jakimkolwiek niebezpiecznym ich ruchem.

  - Prace na niskich podestach obsługowych.

    - Podesty do 1 m muszą być ewidencjonowane, konserwowane i poddawane regularnym przeglądom, nie rzadziej niż 1 raz na 6 miesięcy przez zespół kontrolny wskazany w odrębnym WAO. Wyniki dokonanych przeglądów należy udokumentować.

    - Przed rozpoczęciem pracy na podeście roboczym do 1 m, użytkownik każdorazowo dokonuje wizualnej oceny stanu technicznego tego podestu. Celem kontroli jest zidentyfikowanie widocznych uszkodzeń mechanicznych, defektów, itp. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, fakt ten należy niezwłocznie zgłosić do przełożonego.

    - Przed rozpoczęciem pracy należy zabezpieczyć podest przed niekontrolowaną zmianą położenia.

    - Prace wykonywane na podeście ustawionym w odległości mniejszej niż 3 m od krawędzi powierzchni znajdującej się na wysokości, na której ustawiony jest podest (np. prace na podeście ustawionym na galeriach, antresolach bądź na rusztowaniu), należy organizować w sposób, aby:

- pracownik był zabezpieczony przed upadkiem z wysokości poprzez przypięcie do stałego elementu konstrukcji za pomocą szelek bezpieczeństwa wraz z linką bezpieczeństwa lub urządzenia samohamownego. Dopuszcza się przypinanie pracowników do rusztowania, które jest odpowiednio zakotwione,

- uniemożliwić upadek z wysokości używanego sprzętu, narzędzi lub innych przedmiotów, w tym używanego podestu.

  - Prace na dachach.

- Przed rozpoczęciem robót dachowych należy każdorazowo opracować Instrukcję Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR), uwzględniając wyniki Oceny Ryzyka dla Zadania.

- Wszystkie roboty dachowe, należy starannie planować w celu zminimalizowania ryzyka dla pracowników.

- Wszystkie roboty na dachach muszą być prowadzone pod bezpośrednim nadzorem kierującego pracami, przebywającego cały czas w miejscu wykonywania robót.

- Osoby kierujące pracami na dachu muszą:

- zapewnić bezpieczne wejście/zejście do/z miejsca pracy na dachu.

- uwzględnić zastosowanie środków zapewniających bezpieczeństwo poprzez zastosowanie w pierwszej kolejności systemów ochrony zbiorowej jak: rusztowania, siatki bezpieczeństwa, balustrady ochronne a następnie środków ochrony indywidualnej,

- dopilnować, aby prace były wykonywane wyłącznie w warunkach atmosferycznych niezagrażających zdrowiu i życiu pracowników,

- każdego dnia przed rozpoczęciem zmiany roboczej, wyznaczyć punkty kotwiczenia zgodnie z IBWR. Jeśli praca trwa dłużej niż jedną zmianę, niezależnie od tego, czy dochodzi do zmiany położenia punktów kotwiczenia czy też nie, osoba bezpośrednio nadzorująca prace na dachu ma obowiązek kontroli punktów kotwiczenia przed każdą rozpoczynającą się zmianą roboczą. Potwierdzeniem takiej kontroli jest pisemna informacja w karcie instruktażu codziennego (zezwolenia jednorazowe),

- udzielić pracownikom szczegółowego instruktażu odnośnie:

- zasad wyboru punktu kotwiczenia,

- sposobu korzystania z wybranego punktu kotwiczenia,

- dopuszczalnej, maksymalnej liczby osób mogących jednoczenie korzystać z punktu kotwiczenia.

    - Podczas wchodzenia lub schodzenia z dachu po drabinach przystawnych należy zabezpieczać pracownika przed upadkiem z wysokości stosując, np.: urządzenie samozaciskowe, zamocowane do prowadnicy zakotwiczonej do stałego punktu konstrukcji.

    - Wszystkie wejścia do budynków wykorzystywane do ruchu pieszego, w czasie prowadzenia na obiekcie prac dachowych należy zabezpieczać daszkami ochronnymi.

    - Wszystkie otwory w dachach należy zakryć trwałymi, stabilnymi pokrywami zabezpieczonymi przed przesunięciem lub zabezpieczyć balustradami o wysokości 110 cm,

    - Transport pionowy materiałów dekarskich na dach można realizować za pomocą wysięgnika pod warunkiem, że będzie on zamocowany w sposób gwarantujący stabilność, a zblocze będzie miało konstrukcję zapobiegającą spadnięciu liny.

    - W sytuacji użytkowania wysięgnika należy wykonać bezpieczny punkt odbioru materiałów na dachu, wyposażony minimum w pomost roboczy, obarierowany w sposób zabezpieczający przed upadkiem z wysokości.

    - Kotły i zbiorniki do podgrzewania i transportu ręcznego mas bitumicznych mogą być wypełnione najwyżej do ¾ ich wysokości oraz zamknięte w sposób zabezpieczający przed wylaniem się gorącej zawartości.

    - Dla likwidacji lub ograniczenia zagrożenia spadającymi z dachu przedmiotami należy:

- stosować zamknięte zsypy na odpady,

- gdy powyższe nie jest możliwe, opuszczać materiały lub odpady do poziomu gruntu,

- nie dopuszczać do gromadzenia materiału na dachu, gdyż może to spowodować jego niekontrolowane spadanie,

- wyznaczać, wygradzać lub ograniczać w inny sposób dostęp do miejsc poniżej prowadzenia robót na dachu lub w jego otoczeniu, zachowując minimalne wielkości stref niebezpiecznych – nie mniej niż 6 m lub 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty,

- tam, gdzie to możliwe, wnoszenie dużych i ciężkich przedmiotów na dach zastępować transportem pionowym zmechanizowanym,

- zapewniać prawidłowe składowanie i przechowywanie niezbędnych materiałów i przedmiotów na dachu oraz zabezpieczyć przed niekontrolowaną zmianą położenia.

    - Planując prace na starych dachach należy zlokalizować jego części o małej wytrzymałości oraz przeanalizować to pod kątem określenia niezbędnych środków bezpieczeństwa.

- Wymagania po zakończeniu prac na wysokości.

  - Po zakończeniu pracy na wysokości należy:

- uporządkować miejsce pracy (zlikwidować rusztowania, usunąć zastosowane materiały i środki zabezpieczające, usunąć sprzęt, narzędzia, odpady, itp.),

- w przypadku prowadzenia prac z użyciem otwartego ognia, stosować zasady obowiązujące po zakończeniu prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.

- Wykonawca i Zlecający (Zezwalający na rozpoczęcie prac), fakt zakończenia robót na wysokości oraz uporządkowania terenu, potwierdzają podpisem w zezwoleniu jednorazowym.

- Postępowanie w sytuacji awaryjnej.

- Przed podjęciem prac, podczas instruktażu, należy określić i zakomunikować metody ewakuacji oraz zabezpieczyć środki konieczne do tego celu (np. zestaw ewakuacyjny dostosowany do rodzaju prowadzonych prac).

- Należy postępować zgodnie z przyjętym scenariuszem awaryjnym opisanym w IBWR/Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) lub Zezwoleniu na prace.

- Wykonawca pracujący na wysokości powinien jak najszybciej ewakuować się/być ewakuowany do poziomu podłoża.

- Do ewakuacji powinien przystąpić niezwłocznie pracownik odpowiednio przeszkolony z obowiązków wynikających z asekuracji prac niebezpiecznych/asekurujący, znajdujący się w pobliżu.

- Do ewakuacji należy użyć przygotowanego zestawu ewakuacyjnego lub innego sprzętu określonego w IBWR/BIOZ/zezwoleniu na prace.

- Zestawy ewakuacyjne muszą być kompletne i w dobrym stanie technicznym.

- Za stan i kompletność sprzętu ewakuacyjnego oraz jego nieuzasadnione użycie odpowiada Nadzorujący ze strony Wykonawcy.

- Bezpieczne korzystanie ze schodów i poręczy.

  - Należy wchodzić/schodzić ostrożnie, po jednym stopniu, cały czas zachowując trzypunktowe podparcie, trzymając się poręczy.

  - Wchodząc / schodząc po schodach należy mieć jedną rękę wolną.

  - Należy unikać korzystania z telefonu komórkowego podczas chodzenia po schodach, a jeśli jest to konieczne, należy zatrzymać się na najbliższym podeście i kontynuować wchodzenie/schodzenie dopiero po zakończeniu rozmowy.

  - Należy zachować bezpieczną odległość od innych korzystających ze schodów osób, aby uniknąć kolizji w razie potknięcia się lub zatrzymania.

  - Schodząc ze schodów i korzystając z poręczy należy stosować technikę „ciągnięcia dłoni” po poręczy.

  - Nie powinno się blokować innym przejścia.

  - Zabrania się wychylania za poręcze oraz umiejscawiania na niej przedmiotów.

  - Przy balustradach lub ścianach przyległych do pochylni, przeznaczonych dla ruchu osób niepełnosprawnych, należy zastosować obustronne poręcze, umieszczone na wysokości 0,75 i 0,9 m od płaszczyzny ruchu.

  - Poręcze przy schodach zewnętrznych, przed ich początkiem i za końcem, należy przedłużyć o 0,3 m oraz zakończyć w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie.

  - Poręcze przy schodach muszą być zamocowane w odległości minimum 5 centymetrów od ściany, do której zostały zamocowane.

  - Przy szerokości biegu schodów większej niż 4 m należy zastosować dodatkową balustradę pośrednią.

  - Należy codziennie dokonywać wizualnej oceny stanu technicznego siatek bezpieczeństwa i balustrad ochronnych.

  - Należy oznakować miejsce wchodzenia/schodzenia znakiem bezpieczeństwa informującym o obowiązku trzymania się poręczy.

  - Korzystając ze schodów drabinowych, należy stosować zasadę wchodzenia i schodzenia jak przy drabinach.

- Dobra praktyka.

Krótkie zasady postępowania TAK/NIE

TAK

- Sprawdź i zapewnij dostateczną ilość oświetlania oraz środków komunikacji.

- Zawsze stosuj sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości, kiedy pracujesz na wysokościach z potencjalną możliwością upadku z 2 m lub więcej.

- Zawsze stosuj sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości, kiedy pracujesz na rusztowaniach powyżej 2 m i podnośnikach podestowych.

- Upewnij się, że rusztowania zostały dopuszczone do pracy, są odpowiednio posadowione, skonstruowane i zabezpieczone poręczą.

- Poruszając się, nie wolno trzymać w kieszeni: rąk oraz niezabezpieczonych, luźnych przedmiotów, grożących wypadnięciem.

- Wchodząc, zawsze staraj się mieć trzy punkty podparcia.

- Gdy się poruszasz, staraj skupić się na tym, gdzie stawiasz swoje stopy.

- Po wejściu na wyższy poziom zamykaj klapę/barierę dostępu.

- Chroń siebie i innych przed upadkiem.

- Zabezpiecz narzędzia/elementy przed upadkiem z wysokości.

NIE

- Nie przekraczaj ograniczeń dopuszczalnych obciążeń.

- Nigdy nie chodź tyłem.

- Nie wykonuj gwałtownych ruchów, gdy jesteś zajęty pracą.

- Nie wykonuj wspinaczki lub metod alpinistycznych bez odpowiednich szkoleń i uzyskania stosownych kwalifikacji.

- Nie używaj pasów przedłużających uprzęż bezpieczeństwa.

- Nie używaj drabiny, jeżeli Twoja praca zajmie więcej niż 30 minut.

- POSTĘPOWANIE

- Upewnij się z osobą odpowiedzialną, że wszelkie środki dostępu są wystarczające i bezpieczne do korzystania z nich.

- Upewnij się, że Twój sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości został sprawdzony przed użyciem.

- Zapinaj sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości starannie i we właściwy sposób uniemożliwiający zmianę położenia punktów mocowania.

- Stosuj odpowiednie środki zabezpieczające przed upadkiem z góry. Sprawdź stabilność i prawidłowe działanie oraz funkcje bezpieczeństwa podnośników podestowych lub nożycowych przed użyciem.

- Sprawdź stan rusztowań przed użyciem.

- Stosuj do pracy drabiny rozstawne lub stabilne podesty.

- Ustanów bezpośrednią komunikację pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi w manewrowanie podnośników podestowych.