SPIS  TREŚCI

1.     Część opisowa

1.1   opis techniczny

2.     Część rysunkowa

  - projekt zagospodarowania terenu			- D/1

2.2   przekrój konstrukcyjny nawierzchni		- D/2

OPIS TECHNICZNY

1.	DANE OGÓLNE:

  - Przedmiot opracowania

To przebudowa i rozbudowa stacji paliw ORLEN SA SP4406 w MOP Wiśniowa Góra Wschód, obejmująca budowę kontenerów magazynowych (do przechowywania artykułów spożywczych suchych i mrożonych) z zadaszeniem

W ramach projektu drogowego:

- przebudowę i rozbudowę wewnętrznego układu komunikacyjnego i parkingowego, w tym m.in:

  - przebudowę strefy dostaw za pawilonem sklepowym

  - budowę 10 nowych miejsc postojowych dla samochodów osobowych po rozbiórce 10 miejsc parkingowych istniejących ( zmiana lokalizacji)

  - budowę 2 dodatkowych nowych miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy pawilonie

  - przebudowę miejsca obsługi odkurzacza i kompresora

- budowa  utwardzonego placu (ogrodzonego i zamykanego) do składowania odpadów i  soli drogowej (w zamykanej altanie śmietnikowej),  składowania palet oraz kontenerów hakowych

- posadowienie agregatu prądotwórczego do awaryjnego zasilania stacji paliw

- obniżenie krawężnika przed

- istniejącymi kontenerami magazynowymi i istniejącym śmietnikiem

  - Lokalizacja

Inwestycja objęta niniejszym opracowaniem realizowana będzie na fragmencie nieruchomości Inwestora, na dz. ewid. nr 187/1, 188/2; obr. 0057 Łódź-Górna, jedn. ewid. 106103_9 w gminie Łódź oraz dz. ewid. nr 141/1, 142/1, 143/1, obr. 0003 Giemzów, jedn. ewid. 100603_2 w gminie Brójce.

1.3.	Inwestor		PKN ORLEN S. A.

ul. Chemików 7

09-411 Płock

1.4.	Podstawa opracowania

- Umowa zadania projektowego z ORLEN SA

- Uzgodnienia z ORLEN SA

- Projekty archiwalne:

  - Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu stacji paliw, MOP Wiśniowa Góra Wschód autorstwa Firma Projektowa J. Nawrocki z siedzibą przy ul. Mazurskiej 42/6 70-424 w Szczecinie z marca 2017 r.

  - Projekt budowlany pawilonu stacji paliw MOP Wiśniowa Góra Wschód autorstwa Firma Projektowa J. Nawrocki z siedzibą przy ul. Mazurskiej 42/6 70-424 w Szczecinie z lutego 2017 r.

- Karty katalogowe stacji paliw ORLEN

- Mapa do celów projektowych autorstwa GEO-DISTO Łukasz Olszak pod kierownictwem  Krzysztofa Szymańskiego z dnia 16.07.2024 rok.

- Obowiązujące normy i przepisy prawa budowlanego

- Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla projektowanej stacji paliw PKN ORLEN na terenie MOP’u Wiśniowa Góra Wschód w rejonie miejscowości Łódź autorstwa Przedsiębiorstwa Geotechnicznego „GeoGT” z siedzibą przy ul. Smolańskiej 3 lok. 102 70-026 w Szczecinie, z listopada 2013 r.

- Wypis i wyrys z dnia 7.05.2024 r. z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, uchwalonego przez Radę Miejską w Łodzi w dniu 21 lutego 2024 r. – Uchwała Nr LXXXVII/2653/24 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Kolumny i Gościniec, autostrady A1 oraz południowej granicy miasta Łodzi, znak: DPRG-UA-XI.6727.948.2024

- Uzgodnienie z GDDKiA  pismem z dn. 13.03.2025r. znak OŁO.Z-1.631.142.2024.2.PW

2.	PLANOWANE ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE

Projektowane zamierzenie inwestycyjne to przebudowa i rozbudowa stacji paliw ORLEN SA SP4406 w MOP Wiśniowa Góra Wschód, niniejsze opracowanie obejmuje następujące działania:

- budowę kontenerów magazynowych (do przechowywania artykułów spożywczych suchych i mrożonych) z zadaszeniem

- przebudowę i rozbudowę wewnętrznego układu komunikacyjnego i parkingowego, w tym m.in:

  - przebudowę strefy dostaw za pawilonem sklepowym

  - budowę 10 nowych miejsc postojowych dla samochodów osobowych po rozbiórce 10 miejsc parkingowych istniejących ( zmiana lokalizacji)

  - budowę 2 dodatkowych nowych miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy pawilonie

  - przebudowę miejsca obsługi odkurzacza i kompresora

- budowa  utwardzonego placu (ogrodzonego i zamykanego) do składowania odpadów i  soli drogowej (w zamykanej altanie śmietnikowej),  składowania palet oraz kontenerów hakowych

- posadowienie agregatu prądotwórczego do awaryjnego zasilania stacji paliw

- obniżenie krawężnika przed istniejącymi kontenerami magazynowymi i istniejącym śmietnikiem

- przebudowę i rozbudowę w nieznacznym zakresie istniejących zewnętrznych instalacji technicznych:

  - instalacji wodociągowej wraz z rozbiórką istniejącego naziemnego hydrantu ppoż. i budową hydrantu ppoż. w nowej lokalizacji

  - instalacji oleju opałowego wraz z rozbiórką istniejącego podziemnego zbiornika i budową podziemnego zbiornika w nowej lokalizacji

  - instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej

  - instalacji elektrycznej i oświetleniowej

  - instalacji teletechnicznej

## 3.    Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Teren inwestycji jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym przez Radę Miejską w Łodzi w dniu 21 lutego 2024 r. – Uchwała Nr LXXXVII/2653/24 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej rejonie ulic: Kolumny i Gościniec, autostrady A1 oraz południowej granicy miasta Łodzi.

W ww miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki o nr ewid. 187/1, 188/2 w obrębie G-57 położone są w jednostce urbanistycznej oznaczonej symbolem 2KDA-KOO – z przeznaczeniem podstawowym jako tereny autostrady lub obsługi podróżnych.

Przeznaczenie uzupełniające stanowią tereny usług gastronomii, komunikacji drogowej wewnętrznej, parkingu, stacji paliw płynnych, infrastruktury technicznej – z wykluczeniem terenów magazynu gazu i gospodarowania odpadami.

Ustalenia szczegółowe zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego dla przedmiotowego terenu:

- wskaźniki zagospodarowania terenu:

  - wskaźnik powierzchni zabudowy – max. 0,05

4.      UKŁAD KOMUNIKACYJNY.

W związku z budową kontenerów magazynowych na zapleczu pawilonu handlowo-gastronomicznego konieczna stała się przebudowa układu komunikacyjnego stacji paliw w jej północnej części. W części południowej wschodniej i zachodniej nie wprowadzono zmian. Zaproponowano jedynie obniżenie krawężnika przed istniejącymi kontenerami magazynowymi. W części północnej zaprojektowano przesunięcie zespołu parkingowego -10 miejsc parkingowych w stronę północną. Ze względu na przesunięcie zmieniono lokalizację miejsca kompresora i odkurzacza (przesunięcie na północ) z  likwidacją zachodniej wysepki oddzielającej miejsce postojowe przy tych urządzeniach i zastąpieniu jej miejscem wydzielonym malowanymi pasami. Uzyskano w ten sposób nową trasę  dla wyjeżdzających tirów i innych samochodów. Wokół projektowanych miejsc parkingowych zaproponowano opaskę chodnikową z poszerzeniem na dojście do projektowanego agregatu prądotwórczego. Budowa kontenerów spowodowała poszerzenie chodnika w części zapleczowej stacji. Umożliwiło to zaprojektowanie dwóch dodatkowych miejsc parkingowych.

Zatoka dla pojazdów dostawczych obramowana zostanie krawężnikiem najazdowym 15x30 wyniesionym + 2 cm powyżej nawierzchni manewrowej stacji paliw. Podobnie przesunięte miejsca parkingowe.

Przekroje konstrukcyjne projektowanych nawierzchni opracowano na bazie materiałów archiwalnych tj. projektu budowlanego pawilonu stacji paliw MOP Wiśniowa Góra Wschód autorstwa Firmy Projektowej J. Nawrocki z siedzibą przy ul. Mazurskiej 42/6 70-424 w Szczecinie z lutego 2017. Uksztaltowanie nawierzchni dostosowano do   stanu istniejącego pozostawiając maksymalnie możliwą nawierzchnię bez zmian.

5.      ODWODNIENIE.

Wody deszczowe z projektowanych nawierzchni zostaną odprowadzone do istniejącej instalacji kanalizacji deszczowej. Nie zaprojektowano dodatkowych wpustów, regulując odpływ wody poprzez przyjęcie odpowiednich kierunków spadków.

6.       NAWIERZCHNIE.

Nawierzchnie zaprojektowano jako kontynuację struktury nawierzchni istniejących

NAWIERZCHNIE  JEZDNE:

- Kostka betonowa 8 cm wg katalogu Orlen

- Podsypka cementowo-piaskowa – gr. 5 cm

c.  Podbudowa zasadnicza z betonu C20/25 gr 20 cm

d.  Grunt stabilizowany cementem C2/3 15 cm

e.  Warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm

NAWIERZCHNIE  CHODNIKOWE:

- Kostka betonowa wg katalogu Orlen gr.6 cm

- Podsypka cementowo-piaskowa – gr. 5 cm

- Grunt stabilizowany cementem c 2/3 p- gr. 15 cm

NAWIERZCHNIA PLACYKU GOSPODARCZEGO

- Kostka betonowa 8 cm wg katalogu Orlen

- Podsypka cementowo-piaskowa – gr. 5 cm

c.  Podbudowa zasadnicza z betonu C20/25 gr 20 cm

d.  Grunt stabilizowany cementem C2/3 15 cm

e.  Warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ

- Kostka kamienna 15/17 cm

- Podsypka cementowo-piaskowa – gr. 5 cm

c.   Podbudowa zasadnicza z betonu C20/25 gr 20 cm

d.   Grunt stabilizowany cementem C2/3 15 cm

e.  Warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm

UWAGA: większe spoiny należy wypełniać drobnym kruszywem granitowym zamiast domulać piaskiem, aby uniknąć wypłukania deszczem i obluzowania elementów nawierzchni.

7.       INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziaływania obiektu - czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzający związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

Stwierdza się, że projektowane przebudowa wewnętrznych dróg istniejących ma obszar oddziaływania zamykający się w granicach działek na których je zlokalizowano.

mgr inż. Marek Wołyński

upr. bud. nr 231/87/WŁ