Włocławek 19.08.2025r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Do Zapotrzebowania nr …

Dotyczy: Wykonanie pomiarów promieniowania optycznego nielaserowego na Wydziale    A-11 w Anwil S.A.

Nr zadania inwestycyjnego (jeżeli dotyczy):

- Specyfikacja techniczna:

Przedmiotem postepowania jest wykonanie pomiarów promieniowania optycznego nielaserowego na terenie Wydziału A-11 w Anwil S. A.

W tym zakresie obowiązuje rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 27 maja 2010 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne, które określa wymagania dotyczące:

•	wyznaczania poziomu ekspozycji

•	oceny ryzyka zawodowego

•	unikania lub ograniczania ryzyka zawodowego

•	informowania i szkolenia pracowników

- Zakres prac / dostawy:

  - Wykonanie pomiarów promieniowania optycznego nielaserowego na terenie Wydziału Przygotowania Gazu A-11 dla trzech stanowisk pracy.

Wykaz punktów pomiarów

B1301A (piec reformingu) wzierniki 160 szt. - pomiary reprezentatywnych 32 szt.

B1301B (piec reformingu) wzierniki 160 szt. - pomiary reprezentatywnych 32 szt.

B1304A (przegrzewacz pary) wzierniki 6 szt. - pomiary 6 szt.

B1304B (przegrzewacz pary) wzierniki 6 szt. – pomiary 6szt.

Pomieszczenie socjalnie Linia A – oświetlenie sztuczne (świetlówka)

Pomieszczenie socjalnie Linia B – oświetlenie sztuczne (świetlówka)

Wykaz stanowisk

Inżynier Procesów Produkcyjnych – Starszy Mistrz

Mistrz Procesów Produkcyjnych

Młodszy Mistrz Procesów Produkcyjnych, Operator Procesów Produkcyjnych, Młodszy Operator Procesów Produkcyjnych, Młodszy Operator Procesów Produkcyjnych - Stażysta

  - Zestawienie wyników pomiarów dla poszczególnych stanowisk z odniesieniem się do obowiązujących norm określonych w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 27 maja 2010 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne.

- Termin wykonania / dostawy:

- 31.12.2025

- Dodatkowe Załączniki:

- Załącznik nr 1.1. z Z_56/2020  w sprawie wprowadzenia Wytycznych do stosowania dla Wykonawców prac na terenie ANWIL S.A.

- Zarządzenie nr 49/2020 w sprawie prac w przestrzeniach zamkniętych realizowanych na terenie ANWIL S.A.,

- Zarządzenie Nr 51/2020 w sprawie prac na wysokości realizowanych w ANWIL S.A.,

- Zarządzenie nr 53/2020 (oraz Aneks nr 1 z dnia 08.03.2022) w sprawie prowadzenia  pomiarów substancji niebezpiecznych (toksyczność, wybuchowość, zawartość tlenu) na terenie ANWIL S.A.,-

- Warunki techniczne wykonania i odbioru usługi / dostawy:

  - Wykonawca może skorzystać z opcjonalnej wizji lokalnej jeśli uzna, iż jest ona niezbędna do zaznajomienia się z miejscem i zakresem wykonywanych prac.

  - Wykonawca ma obowiązek przestrzegania przepisów porządkowych, bhp, ppoż.,                     z zakresu ochrony środowiska oraz zasad ruchu osobowego obowiązujących na terenie ANWIL S.A.

- Wymagania:

•	Wykonawca na bieżąco będzie utrzymywał ład i porządek w miejscu pracy. Po skończeniu zlecenia docelowo uporządkuje i przywróci teren do stanu pierwotnego.

- Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zabezpieczy dla potrzeb realizacji zadania zaplecze techniczne, socjalne i sanitarne dla swoich pracowników.

- Wykonawca zapewni pracownikom pakiet szkoleń niezbędnych do przeprowadzenia            i prawidłowego zakończenia inwestycji.

- Wykonanie zadania wymagało będzie ścisłego przestrzegania przepisów bhp i ppoż., które obowiązują w Polsce oraz na terenie ANWIL S. A., a w szczególności: Zarządzenia Nr 49/2020 w sprawie prac w przestrzeniach zamkniętych realizowanych na terenie ANWIL S.A.,  Zarządzenia Nr 51/2020 w sprawie prac na wysokości realizowanych                    w ANWIL S.A., Zarządzenia Nr 53/2020 (oraz Aneksu nr 1 z dnia 08.03.2022) w sprawie prowadzenia  pomiarów substancji niebezpiecznych (toksyczność, wybuchowość, zawartość tlenu) na terenie ANWIL S.A., Zarządzenia Nr 56/2020 (oraz Aneks nr 1 z dnia 08.03.2022) w sprawie wprowadzenia Wytycznych do stosowania dla Wykonawców prac na terenie ANWIL S.A.

- Wykonawca wyznaczy osobę koordynującą wykonywanie prac podczas realizacji zadania  oraz osobę odpowiedzialną za przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

- Wykonawca zapewni właściwe szkolenie BHP i Ppoż. obowiązujące na terenie ANWIL-u S. A dla swoich pracowników, sprzęt chroniący przed upadkiem, dostosowany do wysokości wykonywanych prac, odzież ochronną Ex oznakowaną oraz sprzęt ochrony osobistej taki jak: maska p. gazowa z pochłaniaczem ABEK2, hełm ochronny z 4-ro punktowym sposobem mocowania, ochronniki słuchu, okulary ochronne, gogle ochronne, półmaska przeciwpyłowa jak również przepustki osobowe i przepustki na wjazd samochodów i sprzętu, które będą użytkowane w czasie realizacji zadania.

- Przedstawienie referencji potwierdzających doświadczenie w danej dziedzinie (min. 5 z ostatnich 10 lat).

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych pozwoleń, opinii,  uzgodnień i decyzji formalno-prawnych w tym z zakresu ochrony środowiska, o ile są wymagane.

- Ochrona przeciwpożarowa:

# •	W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przeciwpożarowej na etapie projektowania należy stosować przepisy oraz standardy Zamawiającego, w szczególności:

- Obowiązujące przepisy prawa krajowego (ustawy, rozporządzenia, normy itp.);

- WAO ANWIL S.A. (m.in. Standardy Techniczne DS 01/2021, Wytyczne zabezpieczeń ogniochronnych);

# •	Wszelkie niejasności, odstępstwa, propozycje rozwiązań zamiennych od Standardów Technicznych ANWIL S.A. z zakresu ochrony przeciwpożarowej należy uzgodnić                                   z  Komendantem ZSP ANWIL S.A.

# •	Dokumentacja związana z budową, odbudową, przebudową, rozbudową, nadbudową, zmianą sposobu użytkowania i remontem (projekty budowlane, techniczne, wykonawcze), w której zawarte są elementy dotyczące lub mające wpływ na bezpieczeństwo pożarowe                   i chemiczne podlega opiniowaniu przez ZSP. Za uzyskanie przedmiotowej opinii odpowiedzialny jest Kierownik Realizacji Projektu. Projekty w polskiej wersji językowej, muszą być dostarczone do ZSP po uzgodnieniu z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a przed przekazaniem ich do właściwego urzędu (projekty budowlane) lub do realizacji (projekty techniczne, wykonawcze). Dokumentacja graficzna (mapy, rzuty, schematy, itp.) należy przedstawić w wersji elektronicznej, w formacie pdf.

# •	Powyższa dokumentacja powinna zawierać m.in. (jeśli dotyczy):

- powierzchnię, wysokość i liczbę kondygnacji;

- odległość od obiektów sąsiadujących z uwzględnieniem oddziaływania efektów fizycznych i skutków potencjalnych zdarzeń;

- parametry pożarowe, wybuchowe i toksyczne występujących substancji;

- przewidywaną gęstość obciążenia ogniowego;

- kategorie zagrożenia ludzi, przewidywaną liczbę osób na każdej kondygnacji                                   i w poszczególnych pomieszczeniach;

- ocenę zagrożenia pożarowego i wybuchowego pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych w tym wynikających z procesów technologicznych oraz stosowanych materiałów i urządzeń,

- podział obiektu na strefy pożarowe;

- klasę odporności pożarowej budynku oraz klasę odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych, systemy zabezpieczeń ognioochronnych konstrukcji;

- warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (w tym ewakuacyjne) oraz przeszkodowe;

- sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej;

- dobór urządzeń służących zapewnieniu bezpieczeństwa pożarowego i chemicznego               w obiekcie budowlanym, dostosowany do wymagań wynikających z przepisów, najlepszej wiedzy inżynierskiej i przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, awarii chemicznej lub innego miejscowego zagrożenia a w szczególności: stałych i półstałych urządzeń gaśniczych, instalacji zraszaczowych, systemu sygnalizacji pożarowej i detekcji gazów palnych, wybuchowych i toksycznych, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, systemu łączności, systemu alarmowania o zagrożeniach chemicznych, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych, przeciwpożarowych wyłączników prądu, wiatrowskazów i innych;

- wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy i sprzęt ratowniczy, w tym pomiarowy

- zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

- drogi pożarowe

- potrzeby dodatkowego wyposażenia Zakładowej Straży Pożarnej.

# Urządzenia przeciwpożarowe powinny posiadać wymagane prawem certyfikaty, dopuszczenia na terenie Polski.

# •	Do wszystkich obiektów ANWIL S.A. należy zapewnić dojazdy spełniające wymogi dróg pożarowych zawarte w przepisach państwowych. Przy projektowaniu dróg pożarowych należy przewidzieć możliwość swobodnego przejazdu dwóch pojazdów pożarniczych obok siebie. Szerokość drogi pożarowej powinna wynosić co najmniej 6 m. Mniejsza szerokość drogi pożarowej musi być uzgodniona z ZSP. Dojazdy należy zapewnić również do zbiorników wody przeciwpożarowej oraz urządzeń gaśniczych i zabezpieczających. Dla punktu  czerpania wody o zwiększonej intensywności należy zapewnić stanowisko do czerpania wody / zatokę dla samochodów pożarniczych. Do obiektu wyposażonego                      w instalację OZE lub terenu, na którym zainstalowana jest instalacja OZE należy zapewnić dojazd/drogę pożarową,

# Wytyczne dla wykonawców prac na terenie Anwil S.A.:

# •	Na terenie ANWIL S.A. palenie tytoniu może odbywać się tylko i wyłącznie w specjalnie wyznaczonych i wyposażonych palarniach czyli pomieszczeniach wyodrębnionych konstrukcyjnie od innych pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych, przeznaczonych wyłącznie do palenia wyrobów tytoniowych, e-papierosów. Pomieszczenie palarni powinno być wyposażone w wywiewną wentylację mechaniczną lub system filtracyjny uniemożliwiający przenikanie dymu tytoniowego do innych pomieszczeń. Lokalizacja palarni powinna być wskazana przez gospodarza obiektu i uzgodniona z ZSP. Palarnia musi być oznaczona napisem „Palarnia”, „Tu wolno palić”, musi być wyposażona w podręczny sprzęt gaśniczy i popielniczki do gaszenia niedopałków. Jeżeli palarnia zlokalizowana jest w obiektach produkcyjnych, warsztatowych lub na zapleczach budów, musi być dodatkowo wyposażona w naczynie z wodą do gaszenia niedopałków. Na czas remontów obiektów technologicznych dopuszcza się organizowanie palarni tymczasowych w uzgodnieniu z gospodarzem obiektu i Komendantem Zakładowej Straży Pożarnej.

# •	Prace niebezpieczne pod względem pożarowym mogą być prowadzone tylko                            i wyłącznie po uzyskaniu pisemnego zezwolenia. Tryb uzyskania i rodzaje zezwoleń określa obowiązujący w ANWIL S.A., odrębny wewnętrzny akt organizacyjny w sprawie: przestrzegania bezpieczeństwa przy prowadzeniu prac szczególnie niebezpiecznych                        i innych realizowanych na podstawie pisemnych zezwoleń w ANWIL S.A.

# •	Przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, mogących powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru, awarii chemicznej lub innego miejscowego zagrożenia, wystawiający zezwolenie jest obowiązany:

- ocenić zagrożenie w miejscu, w którym prace będą wykonywane;

- ustalić rodzaj przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania                              i rozprzestrzeniania się pożaru, awarii chemicznej lub innego miejscowego zagrożenia w tym o ile to konieczne zabezpieczenie prowadzenia prac przez ZSP w formie posterunku asekuracyjnego;

- wskazać osoby odpowiedzialne za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, za przebieg oraz zabezpieczenie miejsca po zakończeniu pracy;

- zapewnić wykonywanie prac wyłącznie przez osoby do tego upoważnione, posiadające odpowiednie kwalifikacje;

- zaznajomić osoby wykonujące prace z zagrożeniami występującymi w rejonie wykonywania prac oraz z przedsięwzięciami mającymi na celu niedopuszczenie do powstania pożaru, awarii chemicznej lub innego miejscowego zagrożenia

# •	Podczas wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, należy:

  - zabezpieczyć przed zapaleniem materiały palne występujące w miejscu wykonywania prac oraz w rejonach przyległych, w tym również elementy konstrukcji obiektu, i związanych z nim instalacji technicznych;

  - zabezpieczyć studzienki kanalizacyjne w promieniu minimum 20 m;

  - prowadzić prace niebezpieczne pod względem pożarowym w przestrzeniach zagrożonych wybuchem lub w przestrzeniach, w których wcześniej wykonywano inne prace związane z użyciem łatwo palnych cieczy lub palnych gazów, jedynie wtedy, gdy stężenie par cieczy lub gazów w mieszaninie                           z powietrzem w miejscu wykonywania prac nie przekracza 10% ich dolnej granicy wybuchowości;

  - mieć w miejscu wykonywania prac sprzęt umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru;

  - uporządkować i poddawać kontroli miejsce, w którym prace były wykonywane, oraz rejony przyległe;

  - po zakończeniu prac prowadzonych w miejscach trudno dostępnych lub tam gdzie rozwój pożaru może przebiegać w dłuższym okresie czasu należy prowadzić kontrolę miejsca pracy nie krócej niż 8 godzin po jej zakończeniu.

# •	W trakcie pracy należy zachować szczególną ostrożność, likwidować zauważone źródła ognia a w przypadku zaistnienia sytuacji zagrażającej pożarem, awarią chemiczną lub innym miejscowym zagrożeniem przerwać prowadzenie pracy.

# •	Obowiązkiem wykonującego prace niebezpieczne pod względem pożarowym jest ścisłe przestrzeganie warunków określonych w pisemnym zezwoleniu.

# •	Celem zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego i chemicznego podczas rozruchów instalacji technologicznych ANWIL S.A., podczas prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym na terenie instalacji w ruchu oraz w stanach poawaryjnych, grożących powstaniem pożaru, wybuchu lub zagrożenia toksycznego wprowadza się możliwość zabezpieczenia tych stanów przez wystawianie posterunków asekuracyjnych realizowanych przez ZSP Anwil, na podstawie wniosku, zgodnie z WAO Anwil S.A. Posterunek asekuracyjny jest przerywany w przypadku zadysponowania do działań ratowniczo-gaśniczych oraz ogłoszenia alarmu chemicznego lub pożarowego.

# •	Wszyscy pracownicy przedsiębiorstw obcych prowadzących prace na terenie ANWIL S.A. mają obowiązek znać i przestrzegać przepisy dotyczące bezpieczeństwa pożarowego i chemicznego obowiązujące na terenie obiektów Spółki w zakresie ich dotyczącym.

# •	W umowach zawieranych z wykonawcami prac inwestycyjnych, modernizacyjnych                   i remontowych należy bezwzględnie umieszczać zapisy dotyczące bezpieczeństwa pożarowego i chemicznego, zgodnie z wewnętrznymi regulacjami.

# •	Zabrania się korzystania z wody przeciwpożarowej do celów niezwiązanych z ochroną przeciwpożarową. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się możliwość czasowego korzystania z wody przeciwpożarowej do celów innych niż ochrona przeciwpożarowa na zasadach określonych w obowiązującym w ANWIL S.A., odrębnym wewnętrznym akcie organizacyjnym w sprawie: zasad i procedur korzystania z sieci wody przeciwpożarowej               w ANWIL S.A.

- Oferta techniczna powinna zawierać:

•	Przedstawienie referencji potwierdzających doświadczenie w danej dziedzinie (min. 5 z ostatnich 10 lat).

•             Potwierdzenie terminu wykonania zadania

•             Potwierdzenie wymagań zawartych w SIWZ

- Wizja lokalna:

W celu ustalenia terminu ewentualnej wizji lokalnej, prosimy o kontakt z:

- Daniel Skurzyński - Inżynier procesów produkcyjnych - Starszy mistrz daniel.skurzynski@anwil.pl +48544142547

9. Oferta handlowa powinna zawierać:

9.1. Cenę podaną w kwocie netto w PLN za wykonanie przedmiotu niniejszego Zapytania Ofertowego  prosimy podać na formularzu ofertowym przy kryterium „Cena.

9.2.	Cena ma obejmować wszystkie dodatkowe opłaty wynikające w trakcie realizacji usługi. Cena może być podana wyłącznie na Platformie Connect w miejscu do tego wyznaczonym.

9.3.	Sposób rozliczenia prac

•	termin płatności – preferowany min. 30 dni od wpływu faktury lub 60 dni od wystawienia faktury

•	ważność oferty – min.90 dni od daty złożenia oferty.

•	płatność jednorazowa za wykonanie usługi zostanie dokonana po realizacji całości zadania, po podpisaniu obustronnym końcowego protokołu odbioru prac. Zamawiający nie akceptuje jakiejkolwiek formy zaliczkowania lub przedpłaty w ramach niniejszego zamówienia.

9.4.	Akceptacja „Porozumienie o e-fakturach”

9.5.	Akceptacja Warunków BHP.

9.6.	Termin ważności oferty - min 90 dni.