Załącznik techniczny

1. Przedmiot zapytania ofertowego:

Dostawa i montaż wiaty palarni przy budynku siedzibie Spółki ORLEN Projekt S.A. w Płocku wraz ze wszystkimi niezbędnymi robotami budowlanymi.

2. Szczegółowy zakres usługi/dostawy towaru obejmuje:

a) Dostawa wiaty palarni jako gotowego produktu do montażu;

b) Przygotowanie miejsca montażu wraz ze wszystkimi niezbędnymi robotami budowanymi:

- miejscowe wykarczowanie krzewów w miejscu lokalizacji;

- przygotowanie utwardzenia pod wiatę, w tym: korytowanie, warstwy konstrukcyjne, fundament-jeśli wymagany, nawierzchnia z kostki brukowa gr. 8 cm;

- montaż wiaty do podłoża – wg. wytycznych producenta wiaty;

- uporządkowanie terenu po wykonanych robotach.

3. Lokalizacja wiaty palarni

4. Wytyczne wiaty palarni

a) Wymiary przyjęto 2,7 x 2,0 m. Dopuszcza się zmianę wymiarów palarni w zależności od standardowego wymiaru producenta w zakresie ±5% - długość, szerokość, ±10% - powierzchnia od założonych;

b) Materiały:

- Materiał konstrukcji wiaty (słupy, poprzeczki dachowe/ścienne, belki) : Stal S235,

- Profile: rura kwadratowa – wg. specyfikacji producenta;

- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk ogniowy + malowanie elektrostatyczne RAL 7035;

- Poszycie dachowe / ścienne: szkoło hartowane min. 8mm – biały mleczny;

- Drzwi: przesuwne;

- Sposób kotwienia – zakotwienie do podłoża wg. wytycznych producenta;

c) Wyposażenie:

- ławka/siedzisko drewniane na całej długości z desek z drewna iglastego, impregnowanego;

- popielnica/ kosz na odpady – 1 szt.;

- oznaczenie miejsca palenia zgodnie z przepisami;

- gaśnica proszkowa z atestem i aktualną legalizacją w tym: umiejscowienie gaśnicy w sposób łatwo dostępny, oznakowanie miejsca montażu gaśnicy zgodnie z obowiązującymi normami, instrukcja użycia gaśnicy;

- pojemnik z piaskiem przeciwpożarowym w tym łopatka lub chwytak metalowy.

5. Wyłączenia

a) Przeprowadzenie procedury administracyjnej zgłoszenia;

b) Uzyskanie opinii Rzeczoznawcy z zakresie ochrony przeciwpożarowej;

c) uzgodnień wewnętrznych w ramach Spółki.

6. Uwagi

a) Oferta powinna zawierać:

- Rysunki oferowanej wiaty: rzut, widoki/elewacje, mile widziana perspektywa;

- Opis: materiałów, profili, poszycia ścian/dachu, zabezpieczania antykorozyjnego,

- Wyszczególnienie wyposażenia;

- Opis sposobu przygotowania nawierzchni utwardzonej: warstwy, materiały, parametry;

- Opis sposobu kotwienia.

b) Zastrzegamy prawo do zgłoszenia uwag do zastosowanych rozwiązań powstałych w wyniku procesu opiniowania technicznego oferty;

c) „Wytwórcą odpadów powstających podczas wykonywanych Prac i Robót jest Wykonawca. Podmiot wytwarzający odpady winien mieć uregulowany stan formalno-prawny w sposób wymagany ze względu na charakter i miejsce wykonywanej działalności związanej z wytwarzaniem odpadów. Wykonawca przed podpisaniem odbioru końcowego podanej realizacji przygotowuje zbiorcze zestawienie danych o odpadach powstałych podczas/przy realizacji prac objętych Umową. Zbiorcze zestawienie powinno zawierać następujące dane: wytwórcę odpadów, rodzaj wykonywanej usługi, kod, nazwę katalogową, ilość wytworzonego odpadu, przeznaczenie odpadu – odzysk/unieszkodliwienie oraz odbiorcę odpadu.”

d) Przed złożeniem oferty wymagana wizja lokalna na terenie obiektu Spółki ORLEN Projekt S.A.

e) Osoby do kontaktu w zakresie technicznym podanego zapytania ofertowego:

p. P. Pietrzak – Kierownik Działu Budowlano-Architektonicznego nr tel. 669 880 638 pawel.pietrzak@orlenprojekt.eu