- Bendrieji duomenys.

[Pateikite bendrą reikalingų atlikti darbų pavadinimą, tikslą, darbų atlikimo vietą.]

Pastolių ir šilumos izoliacijos montavimas bei demontavimas, vamzdynų taškų šlifavimas ultragarsiniams storio matavimams pagal vamzdynų patikros grafiką.

Tikslas: Užtikrinti saugų ir kokybišką pastolių įrengimą, šilumos izoliacijos montavimą/demontavimą bei paruošti vamzdynų paviršius ultragarsiniams matavimams, laikantis Bendrovės techninių ir saugos reikalavimų.

Darbų atlikimo vieta: AB „ORLEN Lietuva“ (toliau – Bendrovė).

- Priedai.

[Išvardykite susijusią papildomą medžiagą (dokumento numeris ir tikslus pavadinimas). Jei pateikiate paveikslus, brėžinius ar schemas reikalavimui apibūdinti, įsitikinkite, ar jie neprieštarauja darbų apimtyje nurodytiems reikalavimams.]

  - Priedas Nr.1 – Bendrovės darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija BDS-11 Darbai aukštyje.

  - Priedas Nr.2 – Valandinių ir vienetinių įkainių formos.

  - Priedas Nr.3 – Pastolių įrengimo schemos.

  - Priedas Nr.4 – Ilgio ekvivalentų CINI (Stichting Isolatie Nederlandse Industrie) nustatymo koeficientai.

  - Priedas Nr.5 – Pastolių statymo normos.

  - Priedas Nr.6 – Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija BDS-26. Darbai su asbestu.

  - Priedas Nr.7 – Standartas OCT 24.321.04 vamzdynų alkūnių izoliacijos skaičiavimui.

  - Priedas Nr.8 – Preliminarus vamzdynų patikros grafikas

3. Darbų aprašymas ir darbų specifika.

3.1. Darbų aprašymas.

[Apibrėžkite ir paaiškinkite kiekvieną darbą, kurį reikės atlikti. Nurodykite pagrindinius žingsnius ir veiksmus, kuriuos rangovas turės atlikti. Nurodykite, preliminarią eilės tvarką darbų atlikimui. Planuojant darbų apimtį, būtina įvertinti įrenginio/įrangos atliktų patikrų rezultatus, atsižvelgti į nuolatinės kontrolės bei anksčiau užfiksuotų incidentų (jei tokių buvo) duomenis.]

Rangovas privalo atlikti šiuos darbus:

- Pastolių montavimą ir demontavimą Bendrovės vamzdynų inspekcijos atlikimui.

- Esamos ir (arba) naujos Bendrovės įrenginių šilumos izoliacijos montavimą ir demontavimą.

- Asbestinės izoliacijos demontavimą, laikantis visų saugos ir aplinkosaugos reikalavimų.

- Bendrovės vamzdynų ir kitų įrenginių taškų šlifavimą ultragarsinių storio matavimų atlikimui.

3.2. Specifiniai reikalavimai (jei taikoma).

[Išskirkite specifinius reikalavimus, kurie, Jūsų nuomone, gali turėti įtakos darbų atlikimui, kainai, rezultatams. (Pvz.: rekomendacija apsilankyti darbų atlikimo vietoje nurodytu laikotarpiu ir pan.]

- Bendrovėje leidžiama statyti tik sertifikuotus pastolius, atitinkančius standartizavimo įstaigos CEN ir Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto pripažintas specifikacijas bei taikomus standartus. Pastoliai turi būti statomi nepažeidžiant Bendrovės darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos BDS-11 „Darbai aukštyje“ reikalavimų (1 priedas).

- Šilumos izoliacijos įrengimą Rangovas privalo vykdyti pagal Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 1-245 patvirtintas „Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisykles“.

- Visi darbai (pastolių, šilumos izoliacijos montavimas ir demontavimas, taškų šlifavimas) turi būti vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos norminiais aktais ir Bendrovės darbuotojų saugos bei sveikatos instrukcijomis.

- Darbo vietoje visada turi būti palaikoma švara ir tvarka. Susidariusios atliekos (sena vata, skarda ir kt.) turi būti rūšiuojamos ir nedelsiant išvežamos į Bendrovėje tam skirtas atliekų saugojimo aikšteles.

- Darbai vykdomi pagal preliminarų vamzdynų patikros grafiką (Priedas Nr. 8) ir OL poreikį.

- Rangovui iš anksto pateikiami užsakymai su nurodytomis apimtimis, kuriuos jis privalo įvykdyti per nustatytą laikotarpį. Rangovas pats planuoja darbuotojų skaičių ir pateikia reikalingus pastolių bei izoliacijos kiekius.

- Rangovas privalo turėti ir Bendrovės teritorijoje nuolat laikyti pastolių kiekį, reikalingą darbams pagal preliminarias apimtis (Priedas Nr. 8).

- Vamzdynų ir kitų įrenginių šlifavimas atliekamas pagal pateiktus žiniaraščius su schemomis. Šlifuojamo taško skersmuo – Ø30 mm, paviršiaus šiurkštumas – ne mažiau kaip Rz40.

- Pastolių įrengimą gali vykdyti tik darbuotojai, turintys aukštalipių darbų vadovo ir darbininko pažymėjimus.

- Instrukcijoje BDS-11 (Priedas Nr. 1) nurodytais atvejais Rangovas parengia pastolių įrengimo projektą.

- Rangovas patvirtina, kad vamzdynų ir kitų įrenginių detalių izoliavimui sutinka taikyti koeficientus pagal Priedą Nr. 4.

- Komercinėje dalyje Rangovas privalo pateikti užpildytus valandinių ir vienetinių įkainių grafikus (A1, B1, C1÷C5, D1) bei mobilizacijos įkainius darbams Būtingės ir Biržų terminaluose.

3.3. Reikalavimai darbų vykdymui ir dokumentacijai.

[Nurodykite kokią dokumentaciją darbų vykdymui turi pateikti rangovas. Jei tai yra duomenys, nurodykite ir aprašykite, kokių konkrečiai duomenų reikia ir kokius standartus šie duomenys turi atitikti. Jei rangovas turi užpildyti dokumentą, nurodykite pageidaujamą formatą, turinį arba pateikite nuorodą į dokumento parengimo reikalavimus.]

- Esant Užsakovo pareikalavimui, pateikti panaudotų medžiagų sertifikatus.

- Pateikti pastolių įrengimo projektą, tais atvejais kada atliekami projektavimo darbai.

Rangovas privalo pateikti šią dokumentaciją ir duomenis darbų vykdymo metu:

- Esant Užsakovo pareikalavimui, pateikti panaudotų medžiagų sertifikatus, patvirtinančius jų atitiktį techniniams ir kokybės standartams.

- Pateikti pastolių įrengimo projektą tais atvejais, kai atliekami projektavimo darbai.

- Užpildyti ir pateikti visus privalomus darbų perdavimo–priėmimo aktus nustatytu formatu.

3.4. Kvalifikaciniai reikalavimai Rangovui.

[Tiksliai nurodykite, kokius kvalifikacinius reikalavimus turi atitikti rangovas. Pateikite reikalavimus ir aprašymus, taikytinus darbų atlikimui, konstrukcijai, patikimumui, personalui ir t.t.]

Rangovas privalo atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

- Turėti galiojantį ISO 9001 kokybės vadybos sistemos sertifikatą.

- Turėti VERT atestatą naftos perdirbimo įrenginių remonto darbų atlikimui.

- Ne mažesnę kaip 1 metų patirtį pastolių montavimo ir šilumos izoliacijos įrengimo srityje.

- Pateikti patvirtinimą, kad darbai bus vykdomi pagal Darbų specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

- Užtikrinti, kad darbų vadovas ir darbininkai, atliekantys aukštalipių darbus, turėtų reikiamą kompetenciją ir galiojančius pažymėjimus.

- Techninėje dalyje pateikti visų reikalaujamų pažymėjimų kopijas.

4. Užsakovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos.

[Jei rangovas, atlikdamas konkrečius darbus, turės naudoti jam užsakovo pateiktas medžiagas, įrangą ar paslaugas nurodykite, kas jam bus suteikta ir kuriuo metu.]

4.1. Vietą (-as) medžiagų sandėliavimui, užtikrinant saugias laikymo sąlygas.
4.2. Elektros energiją darbams, suteikiant leidimą prisijungti prie tinklų. Apšvietimo įranga pagal poreikį – Rangovas pasirūpina pats.
4.3. Prieigą prie teritorijos ir darbo zonų pagal suderintą grafiką.
4.4. Dokumentus ir leidimus, reikalingus darbų vykdymui

5. Rangovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos.

[Išvardinkite ką Rangovas privalo teikti kaip darbų dalį ir turi įskaičiuoti į kainą.]

- Rangovas privalo užtikrinti ir įskaičiuoti į darbų kainą šiuos elementus:

- Medžiagas, reikalingas darbų atlikimui: pastoliai, šilumos izoliacinė vata, dembliai, skarda, šlifavimo medžiagos, tvirtinimo elementai ir kitos būtinos medžiagos.

- Įrangą ir priemones, reikalingas darbų vykdymui, įskaitant pakrovimo–iškrovimo įrangą.

- Transportą, reikalingą medžiagų ir įrangos pristatymui bei darbų atlikimui.

- Visas papildomas paslaugas, būtinas darbų užbaigimui pagal sutarties sąlygas.

6. Reikalavimai darbų užbaigimui.

[Nustatykite pagrindinius etapus ir terminus arba kontrolinius taškus užduočių vykdymo metu, kai užsakovas atliktus darbus peržiūrės, tvirtins, priims kaip tinkamus arba atmes.]

- Rangovas, užbaigęs darbų užsakyme nurodytus darbus, privalo informuoti Užsakovą ir pateikti atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktą. Užsakovas per nustatytą terminą patikrina darbų kokybę, pasirašo aktą arba pateikia pastabas darbų kokybei.

7. Reikalavimai darbų pridavimui.

[Pateikite reikalavimus, pagal kuriuos bus sprendžiama, ar atliktas darbas atitinka reikalavimus ir yra priimtinas.]

7.1. Teritorija sutvarkyta, visos atliekos išvežtos pagal galiojančius aplinkosaugos reikalavimus.

7.2. Užpildytas, suderintas ir prisegtas „Pastolių priėmimo–perdavimo aktas“ D7i sistemoje (skiltyje D7i Documents).

7.3. Visi darbai atitinka techninius reikalavimus, kokybės standartus ir užsakymo sąlygas.

7.4. Pašalinti visi defektai, nustatyti patikros metu.

8. Reikalavimai darbų grafikui.

[Nurodykite numatomą darbų atlikimo laikotarpį. Jei nurodomas laikotarpis nuo sutarties pasirašymo, jis turi būti nurodomas kalendorinėmis dienomis, savaitėmis, arba mėnesiais.]

8.1. Sudaryti sutartį 2026–2029 metams, su galimybe pratęsti dar vieneriems metams pagal šalių susitarimą.

8.2. Darbų grafikas turi būti suderintas su Užsakovu ir patvirtintas prieš darbų pradžią.

8.3. Bet kokie grafiko pakeitimai turi būti dokumentuoti ir suderinti su Užsakovu raštu.