MEDŽIAGŲ SPECIFIKACIJA

| Poz.Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Standartas | Sertifikato, pažymėjimo Nr. | Medžiaga (plienas) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vamzdis Ø377×16 | m | 40,23 | 8731-74 8732-78 | 6523/1 | 20 |
| 2 | Vamzdis Ø325×12 | m | 0,25 | 8731-74 8732-78 | 127 | 20 |
| 3 | Vamzdis Ø273×10 | m | 13,98 | 8731-74 8732-78 | 6180 | 20 |
| 4 | Vamzdis Ø219×8 | m | 9,05 | 8731-74 8732-78 | 464 | 20 |
| 5 | Vamzdis Ø159×8 | m | 0,4 | 8731-74 8732-78 | 1927 | 20 |
| 6 | Vamzdis Ø108×6 | m | 10,17 | 8731-74 8732-78 | 331/1917 | 20 |
| 7 | Alkūnė 900 Ø377×16 | vnt. | 2 | 17375-77 | 224 | 20 |
| 8 | Alkūnė 900 Ø325×12 | vnt. | 1 | 17375-77 | 1520 | 20 |
| 9 | Alkūnė 900 Ø273×10 | vnt. | 2 | 17375-77 | 26 | 20 |
| 10 | Alkūnė 450 Ø273×10 | vnt. | Demontuota 2018.04. |  |  |  |
| 11 | Alkūnė 900 Ø219×8 | vnt. | 24 | 17375-77 | 431 | 20 |
| 12 | Alkūnė 900 Ø159×6 | vnt. | Demontuota 2018.04. |  |  |  |
| 13 | Alkūnė 900 Ø108×6 | vnt. | Demontuota 2018.04. |  |  |  |
| 15 | Perėjimas PK Ø 377×16 - 325×12 | vnt. | 2 | 17378-77 | 431 | 20 |
| 16 | Perėjimas PK Ø 325×12 - 273×10 | vnt. | 1 | 17378-77 | 43 | 20 |
| 17 | Perėjimas PK Ø 273×10 - 219×8 | vnt. | 1 | 17378-77 | 16 | 20 |
| 18 | Perėjimas PK Ø 219×8 - 159×8 | vnt. | 1 | 17378-77 | 56 | 20 |
| 19 | Perėjimas PK Ø 159×8 - 108×6 | vnt. | Demontuota 2018.04. |  |  |  |
| 20 | Perėjimas PK Ø 108×6 - 57×4 | vnt. | 12 | 17378-77 | 166 | 20 |
| 21 | Prielaja – mova Ø 42×7 | vnt. | 1 |  |  |  |
| 22 | Prielaja – mova Ø 32×7 | vnt. | 1 |  |  |  |
| 24 | Sklendė DN 350 Ps 16 | vnt. | 1 |  |  |  |
| 25 | Sklendė DN 100 Ps 16 | vnt. | 18 |  |  |  |
| 26 | Sklendė DN 50 Ps 16 | vnt. | 18 |  |  |  |
| 28 | Flanšas DN 350 Ps 16 | vnt. | 3 |  |  |  |
| 29 | Flanšas DN 300 Ps 16 | vnt. | 1 |  |  |  |
| 30 | Flanšas DN 200 Ps 16 | vnt. | 24 |  |  |  |
| 31 | Flanšas DN 100 Ps 16 | vnt. | 12 |  |  |  |
| 32 | Flanšas DN 50 Ps 16 | vnt. | 13 |  |  |  |
| 33 | Aklė DN 50 Ps 16 | vnt. | 21 |  |  |  |
| 34 | Atrama OПX-2 106×377 | vnt. | 3 | 14911-69 |  |  |
| 35 | Atrama OПП-2 100×377 | vnt. | 2 | 14911-69 |  |  |
| 36 | Atrama 377-TO | vnt. | 1 | OCT 36-146-88 |  |  |
| 37 | Atrama OПП-2 100×273 | vnt. | 2 | 14911-69 |  |  |
| 38 | Atrama OПП-2 100×159 | vnt. |  | DEMONTUOTAS |  |  |
| 39 | Atrama pakaba DN 150 | vnt. | 4 |  |  |  |
| 40 | Atrama OПП-2 100×108 | vnt. | 2 | 14911-69 |  |  |
| 41 | Kamštis srieginis DN 1″ | vnt. | 12 |  |  |  |
| 42 | Kamštis srieginis M27 | vnt. | 1 |  |  |  |
| 43 | Kamštis srieginis M25 | vnt. | 1 |  |  |  |
| 44 | Tuščiavamzdis | vnt. | 1 |  |  |  |
| 1996m. 08 mėn. Remontas |  |  |  |  |  |  |
| 7a | Vamzdis Ø 159×6 | m | 2,33 | 1050-74 | 616 | 20 |
| 8a | Flanšas DN 150 Ps 16 | vnt. | 2 | 1050-74 | 660334 | 20 |
| 1997m. 01 mėn. Remontas |  |  |  |  |  |  |
| 4b | Sklendė DN 100 Ps 16 | vnt. | 3 |  |  |  |
| 7b | Sklendė DN 50 Ps 16 | vnt. | 3 |  |  |  |
| 1997m. 09 mėn. Remontas |  |  |  |  |  |  |
| 1d | Vamzdis Ø 108×6 | m | 0,26 | 17378-83 8732-78 | 312/A | 20 |
| 1997m. 09 mėn. Remontas |  |  |  |  |  |  |
| 1e | Vamzdis Ø 108×6 | m | Demontuota 2018.04. |  |  |  |
| 2004m. 05 mėn. Rekonstrukcija |  |  |  |  |  |  |
| 1i | Vamzdis Ø 219×8 | m | 0,12 | 8731 8732 | 631 | 20 |
| 2i | Flanšas 1-200×16 | vnt. | 2 | 12821 | 9 | 16ΓC |
| 3i | Sklendė DN 200 Ps 16 | vnt. | 1 | TУ 3741-001-07533604 | 131 | 20 |
| 2004m. 11 mėn. Remontas |  |  |  |  |  |  |
| 1j | Atvamzdis srieginis K1″ | vnt. | 3 | T-011402-TM-03-89-69 | 518-103769/14/04 | 20 |
| 2j | Sklendė 1″ class 800 | vnt. | 3 | API-598 |  | ASTM A 105 |
| 2004m. 12 mėn. Remontas |  |  |  |  |  |  |
| 1k | Sklendė 1″ class 800 | vnt. | 3 | API-598 |  | ASTM A105 |
| 2k | Atvamzdis srieginis K1″ | vnt. | 3 | T-011402-TM-03-89-69 | 336-89407/14/04 | 20 |
| 2004m. 12 mėn. Remontas |  |  |  |  |  |  |
| 1l | Sklendė 1″ class 800 | vnt. | 3 | API-598 |  | A105 |
| 2l | Atvamzdis srieginis K1″ | vnt. | 3 | T-011402-TM-03-89-69 | 518-103769/14/04 | 20 |
| 2005m. 02 mėn. Remontas |  |  |  |  |  |  |
| 1n | Sklendė 1″ class 800 | vnt. | 3 | API-598 |  | A105 |
| 2n | Atvamzdis srieginis K1″ | vnt. | 3 | T-011402-TM-03-89-69 | 602-108120/14/04 | 20 |
| 2011m. 04 mėn. 01 d. remontas |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Vamzdis  108x6 | m | 2,1 | GOST 8733 GOST 8734 | Sert. Nr.80/01 Paž. Nr.10/81 | 20 GOST 1050 |
| 46 | Alkūnė 90°  108x6 | vnt. | 2 | GOST 17375 | Pasas. Nr.6 Paž. Nr.11/33 | 20 GOST 1050 |
| 47 | Perėjimas  K 159x8-108x6 | vnt. | 1 | GOST 17378 | Pasas. Nr.П-000236 Paž. Nr.10/221 | 20 GOST 1050 |
| 48 | Flanšas 1-100x16 | vnt. | 1 | GOST 12821 | Pasas. Nr.1169/10 Paž. Nr.11/01 | 20 GOST 1050 |
| 49 | Tarpinė CAMPROFILE Dn150 Pn16 R/F | vnt | 1 | EN-1514 | 3/2011-AS | 1.4541/ Grafitas |
| 50 | Tarpinė CAMPROFILE Dn100 Pn16 R/F | vnt | 2 | EN-1514 | 3/2011-AS | 1.4541/ Grafitas |
| 51 | Smeigės M20x120 | vnt. | 8 | ##### ASME SA 193 | 10342/51-1454/026 | B7 ASTM A 193 |
| 52 | Veržlės M20 | vnt. | 16 | ##### ASME SA 194 | 10342/51-1454/026 | 2H ASTM A 194 |
| 53 | Smeigės M16x100 | vnt. | 16 | ##### ASME SA 193 | 10342/51-1454/026 | B7 ASTM A 193 |
| 54 | Veržlės M16 | vnt. | 32 | ##### ASME SA 194 | 10342/51-1454/026 | 2H ASTM A 194 |
| 2014m. 03 mėn. Rekonstrukcija – (UAB ”Varimonta”) |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Vamzdis Ø219,1x8,18 | m. | 3,07 | ASME B36.10 | Paž. Nr. 13/269 | ASTM A106 Gr. B |
| 56 | Vamzdis Ø108x6 | m. | 0,41 | GOST 8731/ GOST 8732 | Paž. Nr.14/10 | Plienas 20 |
| 57 | Vamzdis Ø57x5 | m. | 0,65 | EN 10216-2 | Paž. Nr.14/12 | P265GH |
| 58 | Alkūnė 90° 108x6,3 | vnt. | 3 | EN 10253-2 | Paž. Nr.13/92 | P265GHTC1 |
| 59 | Alkūnė 90° 57x6,3 | vnt. | 3 | EN 10253-2 | Paž. Nr.14/6 | P265GH |
| 60 | Trišakis Ø219x10 | vnt. | 6 | GOST 17376 | Paž. Nr.14/36 | 09G2S |
| 61 | Sferinė aklė Ø219x10 | vnt. | 6 | GOST 17379 | Paž. Nr.2400 | Plienas 20 |
| 62 | Prailginto tipo ventilis ¾“ class 800 SW/NPT | vnt. | 3 | API 602 | Sert. Nr. C070898-006/01 | ASTM A105N |
| 63 | Srieginis kamštis ¾“ 3/6000 NPT | vnt. | 3 | ASME B16.11 | Sert. Nr. CTCERT201300000192 | ASTM A105N |
| 64 | Flanšas 1-200x16 | vnt. | 6 | GOST12821 | Paž. Nr. 12/93 | Plienas 20 |
| 65 | Flanšas 1-100x16 | vnt. | 3 | GOST12821 | Paž. Nr. 12/163 | Plienas 20 |
| 66 | Flanšas 1-50x16 | vnt. | 2 | GOST12821 | Paž. Nr. 13/274 | Plienas 20 |
| 2015 m. 03 mėn. Rekonstrukcija – (UAB ”Varimonta”) |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Vamzdis Ø 219x7 | m. | 2,27 | GOST 8731/ GOST 8732 | Paž. Nr. 1884 | Plienas 20 |
| 68 | Vamzdis Ø 108x6 | m. | 0,33 | GOST 8731/ GOST 8732 | Paž. Nr. 12/293 | Plienas 20 |
| 69 | Vamzdis Ø 57x6 | m. | 0,94 | GOST 8731/ GOST 8732 | Paž. Nr. 12/293 | Plienas 20 |
| 70 | Alkūnė 900 Ø 219x6 | vnt. | 6 | GOST 17375 | Paž. Nr. 13/146 | Plienas 20 |
| 71 | Alkūnė 900 Ø 108x6,3 | vnt. | 2 | EN 10253-2 | Paž. Nr. 13/69 | P265GH |
| 72 | Alkūnė 900 Ø 108x10 | vnt. | 1 | GOST 17375 | Paž. Nr. 13/65A | Plienas 20 |
| 73 | Alkūnė 900 Ø 57x6 | vnt. | 3 | 17375 | Paž. Nr. 14/111 | Plienas 20 |
| 74 | Flanšas 1-200x16 | vnt. | 6 | 12821 | Paž. Nr. 12/120 | Plienas 20 |
| 75 | Flanšas 1-100x16 | vnt. | 3 | 12821 | Paž. Nr. 11/01 | Plienas 20 |
| 76 | Flanšas 1-50x16 | vnt. | 3 | 12821 | Paž. Nr. 13/274 | Plienas 20 |
| 77 | Nipoletas 8“x1“ 3000 NPT | vnt. | 3 | ASME B1.20.1 | Paž. Nr. 12/114 | ASTM A105 |
| 78 | Sklendė 1“ class 800 , NPI/NPT | vnt. | 3 | API 602 | Sert. Nr. 14/02054 | ASTM A105N |
| 79 | Kamštis srieginis 1“ 3/6000 NPT | vnt. | 3 | ASME B16.11 | Sert. Nr. CTCERT201300000111 | ASTM A105N |
| Rekonstrukcija UAB „Industrika“ 2015.03.31 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Vamzdis Ø 219,1x8,18 | m. | 2,77 | ASME B36.10 | Paž.Nr.13/269 Kontr.Dok.Nr.01/11/18285 | ASTM A106 Gr.B |
| 81 | Vamzdis Ø108x6,3 | m. | 0,5 | EN 10216 | Paž.Nr.15/13 Sert.Nr.25755/1/2014 | P265 GH |
| 82 | Vamzdis Ø57x6,3 | m. | 0,685 | EN 10216 | Paž.Nr.15/13 Sert.Nr.25755/1/2014 | P265 GH |
| 83 | Alkūnės 90° Ø108x6 | vnt. | 3 | GOST 17375 | Paž.Nr.3131 Sert.Nr.0100 | 20 GOST 1050 |
| 84 | Alkūnės 90° Ø57x5 | vnt. | 3 | GOST 17375 | Paž.Nr.14/111 Sert.Nr.I1762.1 | 20 GOST 1050 |
| 85 | Trišakis 8“ STD | vnt. | 1 | ASME B16.9 | Paž.Nr.14/72 Kontr.Dok.Nr.2158/F | ASTM A234 WPB |
| 86 | Trišakis Ø219,1x6,3 | vnt. | 1 | DIN 2615 | Paž.Nr.2728 Pasas Nr.06-53MN | P235GH |
| 87 | Trišakis Ø 219x10 | vnt. | 1 | GOST 17376 | Paž. Nr.15/16 Sert.Nr.276-13/12 | 09Г2C GOST 19281 |
| 88 | Trišakis 8“ S20 | vnt. | 1 | ASME B16.9 | Paž.Nr.031 Sert.Nr.000342 | ASTM A234 WPB |
| 89 | Flanšai 1-200x16 | vnt. | 6 | GOST 12821 | Paž.Nr.12/120 Sert.Nr.42792 | 20 GOST 1050 |
| 90 | Flanšai 1-100x16 | vnt. | 3 | GOST 12821 | Paž.Nr.15/4 Sert.Nr.1728/12 | 20 GOST 1050 |
| 91 | Flanšai 1-50x16 | vnt. | 3 | GOST 12821 | Paž.Nr.15/4 Sert.Nr.A1378 | 20 GOST 1050 |
| 92 | Trišakis Ø219x10 | vnt. | 2 | GOST 17376 | Paž. Nr.12/27A (iš vamzdyno v.104/1; LK-1, S-100 | Plienas 20 |
| 93 | Aklė sferinė Ø219x10 | vnt. | 2 | GOST 17379 | Paž. Nr.3393 (iš vamzdyno v.104/1; LK-1, S-100 | Plienas 20 |
| 94 | Sferinės aklės Ø219x8 | vnt. | 4 | GOST 17379 | Paž.nr.3393 Pasas nr.09243/2 | 20 GOST 1050 |
| 95 | Atvamzdis 36“-6“x1“ #3000 | vnt. | 3 | ASME B16.25 | Paž.Nr.12/114 Sert.Nr.390 | ASTM A105 |
| 96 | Ventilis 1“ #800 NPT | vnt. | 3 | API 602 | Sert.Nr.14/06543 | 20 GOST 1050 |
| 97 | Srieginis kamštis 1 #3/6000 | vnt. | 3 | ASME B16.11 | Sert.Nr.CTCERT 201300000111 | ASTM A105 N |
| 2016 m. 04 mėn. Remontas UAB „Iremas“ |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Vamzdis Ø 159x6,3 | m. | 1,35 | EN 10216 | Paž.Nr.16/29 | P265GH |
| 99 | Vamzdis Ø 108x6,3 | m. | 1,34 | EN 10216 | Paž.Nr.16/29 | P265GH |
| 100 | Alkūnė 90° 159x6 | vnt. | 2 | GOST 17375 | Paž. Nr.15/70 | Plienas 20 |
| 101 | Perėjimas K Ø 273x10-159x8 | vnt. | 2 | GOST 17378 | Paž. Nr.3210/1 | 09Г2С |
| 102 | Perėjimas K Ø 159x10-108x8 | vnt. | 2 | GOST 17378 | Paž. Nr.3396 | Plienas 20 |
| 103 | Trišakis Ø273x10 | vnt. | 1 | GOST 17376 | Paž. Nr.3998 | Plienas 20 |
| 104 | Nipoletas NPT 1“ vid.38, L-100 | vnt. | 1 | VI-07-124 | PASAS nr.132/12 | Plienas 20 |
| 105 | Sklendė 1“ class 800 , NPT | vnt. | 1 | API 598 | Sert. Nr. 14/06543 | ASTM A105N |
| 2016m. 04 mėn. Rekonstrukcija UAB “TPSC” |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Vamzdis 6“ STD | m | 0,69 | ASME B36.10 | I 45 | ASTM A106 Gr. B |
| 107 | Trišakis 6“ STD | vnt | 1 | ASME B16.9 | 2016-E-1160004/13 | ASTM A234 Gr. WPB |
| 108 | Perėjimas 168,0x7,1-159,0x7,0 | vnt | 2 | MN0000-TV-005-022 | 00467/2016 | ASTM A105 |
| 109 | Alkūnė 90° 6“ STD | vnt | 1 | ASME B16.9 | 2016-E-1160004/09 | ASTM A234 Gr. WPB |
| 110 | Sklendė 6“ #150 | vnt | 1 | API 600 | 215-167196/1-5/R | ASTM A216 Gr. WCB |
| 111 | Flanšas 6“ #150 STD RF | vnt | 1 | ASME B16.5 | 00415/2016 | ASTM A105 |
| 112 | Nipoletas 2“ XS PE | vnt | 1 | MSS SP-97 | 658/16 | P250GH |
| 113 | Flanšas 2“ #300 XS RF | vnt | 1 | ASME B16.5 | 268184/AG | ASTM A105 |
| 114 | Rutulinė sklendė DN50 PN40 | vnt | 1 | - | 2016/102 | ASTM A105 |
| 115 | Flanšinė aklė 2“ #300 RF | vnt | 1 | ASME B16.5 | 85498 | ASTM A105 |
| 2018-04-26 REMONTAS UAB “AMIKSAS” |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Vamzdis Ø 273x9,27 | m | 5,88 | ASME B36.10 | 000043 000050 | ASTM A106 Gr. B |
| 117 | Vamzdis 6“ XS Ø 168,3x10,97 | m | 11,74 | ASME B36.10 | 62746/15 | ASTM A106 Gr. B |
| 118 | Vamzdis Ø 159x8 | m | 17,24 | EN 10216-2 | 80956/15 | P265GH |
| 119 | Vamzdis Ø 108x6,3 | m | 15,49 | EN216-2 | 5606/W/2017 | P265GH |
| 120 | Alkūnė 90° Ø 273x10 | vnt | 1 | GOST 17375 | I2499.21 | Plienas 20 |
| 121 | Alkūnė 45° Ø 273x10 | vnt | 2 | GOST 17375 | 1345/12 | Plienas 20 |
| 122 | Alkūnė 90° Ø 159x10 | vnt | 4 | GOST 17375 | I2499.21 | Plienas 20 |
| 123 | Alkūnė 90° Ø 108x6 | vnt | 21 | GOST 17375 | Suderinimo protokolas nr. 2-18 | Plienas 20 |
| 124 | Perėjimas K ASME/GOST Ø 168x11-159x10 | vnt | 4 | MN0000-TV-005-002 | 1287/5 | Plienas 20 |
| 125 | Trišakis 159x8-108x6 | vnt | 4 | GOST 17376 | I412 | Plienas 20 |
| 126 | Perėjimas K Ø 159x8-108x6 | vnt | 4 | GOST 17378 | Suderinimo protokolas nr. 2-18 | Plienas 20 |
| 127 | Veldoletas 6“x6“-36“ XS | vnt | 4 | AN-18-11 | 00619/001 | ASTM A105 |
| 128 | Veldoletas 4“ spec veldoletas | vnt | 10 | AN-18-14 | PASAS NR.1334/18 | P250GH |
| 129 | Flanšas 1-100x16 | vnt | 20 | GOST 12821 | AW/2017/05/1139 | P245GH |
| 130 | Atrama PWO-023 H-200 Dn250 | vnt | 1 | PWO-023 | PASAS NR. 1304/18 | P265GH |
| 131 | Apkaba pakabai PT-159 | vnt | 5 | GOST 16127-78 | Pasas Nr. 1503/18 | S235JR |
| 132 | Atrama OPP-2 Dn150 | vnt | 1 | OPP-2 | PAŽYMĖJIMAS NR.633 | St3sp5 |
| 132 | Sausvamzdis Ø 88,9x5,49 | vnt | 1 | ASME B36.10 | Pažyma nr.17/166 | Gr.B |

Sudarė: