1. Bendrieji duomenys.

[Pateikite bendrą reikalingų atlikti darbų pavadinimą, tikslą, darbų atlikimo vietą.]

Apšvietimo bokštų antikorozinė danga nunykusi. Sukarodavusios kopėčios ir aikštelės. Trupa betono pamatas.

Šio remonto metu reikės atlikti:

-demontuoti bokštus;

-atlikti metalo konstrukcijų remontą, aptarnavimo aikštelės pakeitimą;

-padengti antikorozine danga;

-sumontuoti bokštus, suremontuoti betoninius pamatus.

Remontuojami apšvietimo bokštai:

KT teritorija:

AB-1/1-10 ( Kelių Nr. 1– 10 sankryža);

AB- 2/1 ( Kelias Nr. 1 KT teritorija);

AB- 3/1 ( Kelias Nr. 1 KT teritorija);

AB- 4/1 ( Kelias Nr. 1 KT teritorija);

PŽC teritorija

AB-21 ( Kelių Nr. 2– 13 sankryža)

2. Priedai.

[Išvardykite susijusią papildomą medžiagą (dokumento numeris ir tikslus pavadinimas). Jei pateikiate paveikslus, brėžinius ar schemas reikalavimui apibūdinti, įsitikinkite, ar jie neprieštarauja darbų apimtyje nurodytiems reikalavimams.]

-GP-2 AB-1_1-10 (7.3-4)20241205_11;

-GP-3 AB-21 (7.3-4)20251217_6;

-GP-2 AB-2_1, 3_1, 4_1 (7.3-4)20260106_12;

- AB brėžiniai.

3. Darbų aprašymas ir darbų specifika.

3.1. Darbų aprašymas.

[Apibrėžkite ir paaiškinkite kiekvieną darbą, kurį reikės atlikti. Nurodykite pagrindinius žingsnius ir veiksmus, kuriuos rangovas turės atlikti. Nurodykite, preliminarią eilės tvarką darbų atlikimui. Planuojant darbų apimtį, būtina įvertinti įrenginio/įrangos atliktų patikrų rezultatus, atsižvelgti į nuolatinės kontrolės bei anksčiau užfiksuotų incidentų (jei tokių buvo) duomenis.]

Darbai aprašyti apžiūros aktuose.

3.2. Specifiniai reikalavimai (jei taikoma).

[Išskirkite specifinius reikalavimus, kurie, Jūsų nuomone, gali turėti įtakos darbų atlikimui, kainai, rezultatams. (Pvz.: rekomendacija apsilankyti darbų atlikimo vietoje nurodytu laikotarpiu ir pan.]

Rangovas atvyksta į vietą ir įvertina bokštų demontavimui reikalingo krano pastatymo vietas, statybinių darbų poreikį ir t.t.

Rangovas atsakingas už visus veiksmus, turinčius įtakos darbų kokybei ir saugai. Dažymo, remonto darbus atlieka ne OL teritorijoje.

Rangovas darbus suderina su OL elektros inžinieriais.

Užbaigus darbus, Rangovas turi išvežti iš Užsakovo teritorijos Rangovui priklausančias medžiagas, įrangą ir panašiai, palikdamas Užsakovo teritoriją švarią, saugią ir paruoštą naudoti.

3.3. Reikalavimai darbų vykdymui ir dokumentacijai.

[Nurodykite kokią dokumentaciją darbų vykdymui turi pateikti rangovas. Jei tai yra duomenys, nurodykite ir aprašykite, kokių konkrečiai duomenų reikia ir kokius standartus šie duomenys turi atitikti. Jei rangovas turi užpildyti dokumentą, nurodykite pageidaujamą formatą, turinį arba pateikite nuorodą į dokumento parengimo reikalavimus.]

-Rangovas pateikia darbų saugos ir atliekų tvarkymo planą, suderintą su AB „Orlen Lietuva“ Kontrolės, Aplinkosaugos ir Saugos darbe tarnyba;

-Rangovas pateikia darbų atlikimo technologiją, kuriame nurodyta atliekami darbai, darbo technologijos, medžiagų sertifikatus ir t.t.;

-Rangovas pateikia bendrą darbų vykdymo grafiką ir kiekvienam bokštui atskirai.

3.4. Kvalifikaciniai reikalavimai Rangovui.

[Tiksliai nurodykite, kokius kvalifikacinius reikalavimus turi atitikti rangovas. Pateikite reikalavimus ir aprašymus, taikytinus darbų atlikimui, konstrukcijai, patikimumui, personalui ir t.t.]

Rangovo kvalifikacijai įvertinti ir pagrįsti pateikiami:

- įmonės registravimo pažymėjimo nuorašas;

- Aplinkos Apsaugos ministerijos išduodama licencija (leidimas) arba įteisintas Lietuvos Respublikoje kitos šalies atitinkamas dokumentas, leidžianti vykdyti šiuos statybos (Statybos Techninis Reglamentas STR 1.02.07:2017);

- atestuoto statybos vadovo kvalifikacijos atestatas ypatingų statinių kategorijai arba įteisintas Lietuvos Respublikoje kitos šalies atitinkamas dokumentas, leidžiantis atlikti šiuos statybos darbus (Statybos Techninis Reglamentas STR 1.02.07:2017);

-VERT išduotas atestatas, leidžiantis atlikti remonto darbus.

-savo jėgomis atliktų darbų per paskutinius 2 metus objektų sąrašą ir jų vertę.

4. Užsakovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos.

[Jei rangovas, atlikdamas konkrečius darbus, turės naudoti jam užsakovo pateiktas medžiagas, įrangą ar paslaugas nurodykite, kas jam bus suteikta ir kuriuo metu.]

Atjungia apšvietimo bokštą nuo el. energijos tinklo, demontuoja/ sumontuoja el. kabelius, prožektorius ir kt. el. įrangą.

5. Rangovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos.

[Išvardinkite ką Rangovas privalo teikti kaip darbų dalį ir turi įskaičiuoti į kainą.]

Visos medžiagos, įranga, mechanizmai, kranai ir kt. reikalinga darbams atlikti.

6. Reikalavimai darbų užbaigimui.

[Nustatykite pagrindinius etapus ir terminus arba kontrolinius taškus užduočių vykdymo metu, kai užsakovas atliktus darbus peržiūrės, tvirtins, priims kaip tinkamus arba atmes.]

- Darbai laikomi užbaigti po techninės dokumentacijos ir teritorijos pridavimo akto pateikimo.

7. Reikalavimai darbų pridavimui.

[Pateikite reikalavimus, pagal kuriuos bus sprendžiama, ar atliktas darbas atitinka reikalavimus ir yra priimtinas.]

Darbai laikomi užbaigti po techninės dokumentacijos, teritorijos pridavimo akto pateikimo.

8. Reikalavimai darbų grafikui.

[Nurodykite numatomą darbų atlikimo laikotarpį. Jei nurodomas laikotarpis nuo sutarties pasirašymo, jis turi būti nurodomas kalendorinėmis dienomis, savaitėmis, arba mėnesiais.]

Numatoma darbų vykdymo data: 2026.04– 08. (gali keistis)