Tema:

- Smėlio gaudyklių 861-02/01,02 kapitalinis  remontas.

Bendrieji duomenys:

Aklių montažas, po remonto demontažas. Sukarodavusios aptarnavimo aikštelės/apsauginės tvorelės keitimas, naftos surinkimo linijos įkamšų keitimas.

Smėlio gaudyklės 861-02/01;02 remontas:

- aklių pastatymas oro ir produkto linijose Dn50 Pn16-4vnt.

- atrevizuoti naftos surinkimo piltuvėlių valdymo kolonėles 2vnt.

- naudotos  armatūros išmontavimas/sumontavimas;

- erliftų demontavimas, remontas, sumontavimas;

- senos apsauginės tvorelės, aptarnavimo aikštelės išmontavimas, naujos sumontavimas;

- demontuoti pastatytas akles oro linijose;

PASTABA:

Po remonto, sutvarkyti aplinką.

Paruošti pridavimo aktą ir priduoti visus darbus.