Tema:

Mechaninio ir biologinio valymo bare, įmonės nuotekų  II-os (861-04-1A,1B,2A,2B)sistemos , naftos gaudyklių  remontas.aima siurbliai);   Lentelė Nr.5000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Darbų apimtis bei darbų specifika:

- Valymo įrengimų cechas paruošia naftos gaudykles remontui (atpumpuoja, kiek galima);

Rangovo  darbai remontui atlikti:

- Rangovas priėmimo kameroje 861-69 atjungia naftos gaudykles aklėmis (aklės 250x16 – 4 vnt. ir  įkamšos Ds250 – 2 vnt.);

- Nuo naftos gaudyklių nuimti šiferio lapus plovimui- 100vnt., po išvalymo/plovimo uždengti naftos gaudykles (100 lapų);

4. Rangovas atlieka putų surinkimo lovelio remontą (lovelio, kolonėlės remontas ir įkamšų pakeitimas);

5. Rangovas atlieka grandiklinio transporterio varančiosios grandinės atjungimą 60m. ir iškėlimą;

6. Rangovas atlieka varančiojo veleno remontą: (varančiojo veleno atlaisvinimas iš guoliaviečių, veleno nuleidimas ir iškėlimas iš vidaus, varančiojo veleno žvaigždučių nuėmimas/uždėjimas D1=141 - 2 vnt.;

7.  Rangovas atlieka varančiųjų žvaigždučių D1=125,5 - 6 vnt. nuėmimas nuo stalų ir naujų uždėjimas;

8. Rangovas atlieka varančiojo veleno pastatymas į vietą: (veleno nuleidimas į vidų, varančiojo veleno pastatymas į guoliavietes); varančiojo veleno žvaigždučių 2 vnt. uždėjimas;

9. Rangovas atlieka grandiklinio transporterio varančiosios grandinės sujungimas 60m.;

10. Rangovas atlieka transporterio remontą:

10.1 Medinių tąšų (16 vnt.) pakeitimas ir apkalimas metalinėm plokštelėm (4x50x200 -32 vnt. ir 4x120x200 – 32vnt.).;

10.2 Medinių tąšų kreipiančiųjų keitimas (metalinių juostų virinimas 5x80 – 70m. ir 5x40 – 70m.)

10.3 Veleno laikančiųjų atramų keitimas/virinimas (lovinis profilis Nr.14 – 14m.);

10.4 Reduktoriaus UVST -5-175,6-2U2 revizija ir  tepalo keitimas;

11. Rangovas sudaro detalų darbų atlikimo grafiką.

12. Rangovas priduoda baigtus darbus, pagal darbų pridavimo aktą.

Paruošė:Vardas, pavardė, parašas: Raimondas Strykas        Data: 2021.08.13