- Bendrieji duomenys:

Magistralinis naftotiekis Mažeikiai – Būtingė:

Vamzdyno skersmuo – 22 coliai;

Ilgis Lietuvos Respublikos teritorijoje – 92 km;

Transportuojamas produktas – žalia nafta;

Darbinis slėgis – 100 bar.

Jūrinis vamzdynas, kranto dalis

Vamzdyno skersmuo – 36 coliai,

Ilgis Lietuvos Respublikos teritorijoje – 3 km;

Transportuojamas produktas – žalia nafta;

Darbinis slėgis – 12 bar.

Magistralinis produktotiekis Ilukstė – Biržai – Ventspilis:

Vamzdyno skersmuo – 530 mm;

Ilgis Lietuvos Respublikos teritorijoje – 87 km;

Šiuo metu vamzdynas yra neveikiantis, produktas išdrenuotas, užkonservuotas.

Užpildytas azoto dujomis slėgis iki 3 bar. Pavojus aplinkai nedidelis.

Magistralinis naftotiekis Polockas – Biržai – Ventspilis:

Vamzdyno skersmuo – 720 mm;

Ilgis Lietuvos Respublikos teritorijoje – 87,384 km;

Transportuojamas produktas – žalia nafta, darbinis slėgis – 39 bar.

Šiuo metu vamzdynas yra neveikiantis, nafta išdrenuota, vamzdynas išplautas ir užkonservuotas. Užpildytas azoto dujomis slėgis iki 3 bar. Potencialaus pavojaus aplinkai nekelia.

Magistralinis naftotiekis Polockas – Biržai – Mažeikiai:

Vamzdyno skersmuo – 720 mm;

Ilgis Lietuvos Respublikos teritorijoje – 225,514 km;

Transportuojamas produktas – žalia nafta, darbinis slėgis – 51 bar.

Šiuo metu vamzdynas yra neveikiantis, nafta išdrenuota, vamzdynas išplautas ir užkonservuotas. Užpildytas azoto dujomis slėgis iki 3 bar. Potencialaus pavojaus aplinkai nekelia.

- Priedai

1 priedas. Privalomų avarijos padarinių likvidavimo priemonių ir kvalifikuoto personalo kiekiai bei pristatymo terminai.

2 priedas. Avarijos likvidavimo priemonių, paslaugų ir kvalifikuoto personalo vienetiniai ir valandiniai įkainiai.

- 3 priedas. Priemonės, kurias nuolat reikia turėti Būtingės terminale.

- Paslaugų aprašymas ir specifika.

AB „ORLEN Lietuva“ Vamzdynų ir terminalo operacijų padalinys. Magistralinių naftotiekių Polockas – Biržai – Ventspilis, Polockas – Biržai – Mažeikiai, Mažeikiai – Būtingė; Magistralinio produktotiekio Ilukstė – Biržai – Ventspilis, Jūrinio vamzdyno kranto dalis (nuo terminalo iki jūros) avarijų likvidavimo darbai. I lygis operatyviniai darbai taršos plitimo lokalizavimas, teršalų nuo vandens paviršiaus ir susigėrusių į gruntą surinkimas iki 30 parų. Jei yra būtina, darbai tęsiami pagal avarijų likvidavimo planą (II lygis).

  - Įvykus Magistralinio vamzdyno avarijai ir Rangovui gavus pranešimą telefonu iš Užsakovo įgalioto asmens apie Magistralinio vamzdyno avariją, Rangovas turi nedelsiant gautą pranešimą patvirtinti trumpąja tekstine žinute (įgaliotų asmenų sąraše pateiktu mobiliojo telefono numeriu) ir/arba elektroniniu laišku (įgaliotų asmenų sąraše pateiktu el. pašto adresu). Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad Rangovo atstovas bus visą parą pasiekiamas (iš anksto) nurodytu telefono numeriu. Jei pasikeičia Rangovo atstovo telefono numeris ar atsiranda kitokios aplinkybės, dėl kurių Rangovo atstovas gali būti nepasiekiamas minėtu telefono numeriu, Rangovas nedelsiant turi apie tai pranešti Užsakovui ir pateikti kito Rangovo įgalioto asmens telefono numerį, kuriuo būtų galima pranešti apie avariją.

  - Įvykus Magistralinio vamzdyno avarijai ir Rangovui gavus Užsakovo įgalioto atstovo pranešimą telefonu apie Magistralinio vamzdyno avariją Rangovas turi nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 valandas darbo dienomis arba ne vėliau kaip per 4 valandas kitu laiku, švenčių ir poilsio dienomis pristatyti kvalifikuotą personalą ir pirminę avarijos padarinių likvidavimo technika, įranga ir medžiagas (toliau – priemonės) (1 priedas) į Užsakovo nurodytą vietą ir pradėti avarijos likvidavimo darbus. Atsižvelgiant į avarinių darbų pobūdį, Užsakovas ir Rangovas susitaria, kad tokiu atveju darbų Užsakymai gali būti paruošti ir pasirašyti abiejų Šalių po faktinės Darbų pradžios, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną;

  - Normatyviniai dokumentai ir kiti taikomi standartai bei reikalavimai, kuriais Rangovas privalo vadovautis atlikdamas avarijų lokalizavimo ir likvidavimo darbus:

    - Naftos ir naftos produktų magistralinių ir jūrinių vamzdynų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 4-207.

    - Magistralinių naftotiekių apsaugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 1-131.

    - Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas. 1992 m. sausio 21 d. Nr. I-2223 (su vėlesniais pakeitimais).

    - Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 17 d. įsakymas Nr. D1-694 "Dėl LR aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 9-2009 "naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai" patvirtinimo".

    - Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2006 m. gegužės 16 d. įsakymas Nr. D1-228 „Dėl aplinkos atkūrimo priemonių parinkimo bei išankstinio pritarimo gavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 59-2099 su vėlesniais pakeitimais).

    - Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2008 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. D1-230 "Dėl cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimų patvirtinimo" (su vėlesniais pakeitimais).

    - Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2008 m. birželio 17 d. įsakymas Nr. 1-104 "Dėl ekogeologinių tyrimų reglamento patvirtinimo" (Žin., 2008, Nr. 71-2759 su vėlesniais pakeitimais).

    - Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 9 d. įsakymas Nr. 471 „Dėl Aplinkai padarytos žalos atlyginimo dydžių apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“(Žin. 2002, Nr. 93-4026 su vėlesniais pakeitimais).

    - Jei bus vykdomi atliekų tvarkymo darbai, Rangovas turi atitikti visus atliekų tvarkytojui keliamus reikalavimus, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme (Žin., 1998, Nr. 61-1726 su vėlesniais pakeitimais) ir vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 (Žin., 1999, Nr. 63-2065 su vėlesniais pakeitimais) patvirtintomis „Atliekų tvarkymo taisyklėmis“ bei 5 priede nustatytais reikalavimais.

    - Jei Rangovas vykdys atliekų išvežimą iš LR į ES šalis, tuomet jis privalo laikytis tarpvalstybiniam atliekų pervežimui taikomų reikalavimų, kaip numatyta 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo ir Aplinkos ministro 2007 m. liepos 4 d. įsakyme Nr. D1-384 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. D1-207 „Dėl atliekų vežimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 76-3036).

PASTABA: Rangovas patvirtina, jog yra susipažinęs su aukščiau išdėstytais normatyviniais dokumentais ir kitais taikomais standartais bei reikalavimais.

- Užsakovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos.

  - Požeminių komunikacijų atžymėjimą (kabeliai, vamzdynai);

  - Įmonių, dirbančių magistralinių vamzdynų (toliau – MV) apsaugos zonos ribose ar avarijos vietoje priežiūrą;

  - Darbų kokybės bei teisės aktuose numatytos dokumentacijos patikrą;

  - Įvadinį Rangovo darbuotojų instruktavimą, leidimų išrašymą.

  - Reikalingų grunto, vandens mėginių ėmimą ir analizių atlikimą užterštumo lygiui įvertinti ir valymo eigai nustatyti.

- Paslaugų teikėjo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos.

  - Teikiamos paslaugos

    - Avarijos padarinių lokalizavimas;

    - Grunto užtvarų, pylimų, lagūnų įrengimas;

    - Užtvarų (bonų) įrengimas per upes, griovius;

    - Sorbuojančių užtvarų įrengimas per upes, griovius ir kituose vandens telkiniuose;

    - Panaudotų sorbuojančių bonų surinkimas, išvežimas, utilizavimas;

    - Kanalų naftos ar naftos produktų nutekėjimui į surinkimo vietą įrengimas;

    - Avarijos padarinių likvidavimas;

    - Išsiliejusios naftos ir/ar naftos produktų nuo vandens paviršiaus ir užteršto grunto surinkimas (naudojant skimerius, vakuuminius naftos ir naftos produktų surinkimo siurblius, vakuumines mašinas, pritaikytas surinkinėti naftos produktus nuo vandens paviršiaus ir kitą, šiam tikslui skirtą įrangą, taip pat ir rankinius įrankius);

    - Absorbentų išpylimas, surinkimas, išvežimas ir utilizavimas;

    - Išsiliejusios naftos ar naftos produktų ir užteršto vandens/grunto išvežimas sutvarkymui ir/arba sutvarkymas. Rangovas atliks išsiliejusios naftos ar naftos produktų ir užteršto vandens/grunto išvežimą sutvarkymui į Mažeikių r. Juodeikių k. AB „ORLEN Lietuva“ naftos perdirbimo produktų gamyklos atliekų naudojimo/šalinimo įrenginius arba suderinus su Užsakovu, Rangovas atliks tvarkymą pats. Išsiliejusios naftos ar naftos produktų ir užteršto vandens/grunto išvežimui ir/ar tvarkymui Rangovas privalo turėti technines galimybes ir leidimus / licenzijas (pavojingų krovinių pervežimas ir pavojingų atliekų tvarkymas);

    - Naftos/naftos produktais užterštų grunto ir vandens paviršiaus plotų apdorojimas cheminiais ir mikrobiologiniais preparatais, suderintais su aplinkosaugos institucijomis. (Suderinimą cheminių ir mikrobiologinių preparatų naudojimui turi turėti Rangovas);

    - Grunto, smėlio ar žvyro atvežimas į avarijos vietą;

    - Avarijos vietos sutvarkymas, pylimų išlyginimas, griovių/kanalų krantų atstatymas, grunto (žemių) atvežimas vietoj išvežto užteršto grunto, žemės paviršiaus planiravimas buvusios avarijos teritorijoje, žolės užsėjimas;

    - Išsiliejusios naftos surinkimas jūros krante, absorbentų išpylimas ir surinkimas, absorbentų ir užteršto smėlio išvežimas utilizacijai, švaraus smėlio atvežimas vietoj išvežto užteršto;

    - Kiti Užsakovo nurodyti darbai (įskaitant Darbų saugos procedūros paruošimą vykdomiesiems darbams).

  - Rangovas įsipareigoja pasirūpinti Darbui atlikti reikalinga technika, įrengimais ir įrankiais, įskaitant ir apšvietimą:

    - Automobiliniai kranai, autopakrautuvai, traktoriai, ekskavatoriai, buldozeriai, savaeigiai hidrauliniai kūjai;

    - Sunkvežimiai, vilkikai;

    - Teršalų surinkimo nuo vandens įranga – skimeriai, skystų teršalų surinkimo įranga nuo žemės paviršiaus, priekrantėje – vakuuminiai rinktuvai, vakuuminės talpos, autocisternos, skysčių purškimo agregatai;

    - Pagal poreikį elektros generatoriai, oro kompresoriai, apšvietimo įranga ir kt.

  - Rangovas įsipareigoja pasirūpinti Darbams atlikti reikalingomis medžiagomis:

    - Užtveriamosios bonos, absorbuojančios bonos, sorbentinės bonos, talpos – pripučiamos, išlankstomos su plūdurais ir pan;

    - Durpinis absorbentas, polipropileninis absorbentas, sorbentinės pagalvės ar kitos atitinkamos priemonės;

    - Dispergentai, cheminiai, mikrobiologiniai preparatai;

    - Gruntas, smėlis, žvyras ir kt.

  - Rangovas turi pasirūpinti visomis darbuotojų sveikatos ir saugaus darbo priemonėmis, darbo rūbais pagal Užsakovo patvirtintą „Rangovų saugos darbe programą BDS-40“.

  - Rangovas įsipareigoja savo įrangą ir/ar transportą aprūpinti degalais ir atlikti visapusišką savo technikos aptarnavimą.

  - Rangovas turi pasirūpinti savo darbuotojų atvežimu/išvežimu į/iš Darbų atlikimo vietos.

  - Rangovas turi pasirūpinti medžiagų įrangos, įrankių transportavimu į Darbų atlikimo vietą ir apsirūpinti reikalinga transportavimo technika.

- PASTABA:

- Rangovui vežant išsiliejusią naftą ir/ar naftos produktus ir užterštą vandenį/gruntą tvarkymui (utilizacijai) į į Mažeikių r. Juodeikių k. AB „ORLEN Lietuva“ NPPG atliekų naudojimo/šalinimo įrenginius, Užsakovas išrašys atliekų vežimo lydraštį, naudojantis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinė sistema (toliau – GPAIS);

- jei išsiliejusi nafta ir/ar naftos produktai ir užterštas vandenuo/gruntas bus perduodami atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo veiklai atlikti Rangovui, prieš išvežant atliekas iš avarijos vietos, Rangovas privalės įvesti sutarties duomenis į GPAIS, o Užsakovas išrašys atliekų vežimo lydraštį, naudojantis GPAIS.

- Vykdant pavojingų atliekų tvarkymo veiklą privaloma vadovautis Bendrosiose atliekų tvarkymo sutarčių sąlygose numatytais reikalavimais.

- Darbai pagal I lygį laikomi atliktais:

  - Jei nebus tesiami pagal II lygį;

  - Avarijos padariniai (tarša) likviduoti ir tai įrodo atlikti kontroliniai grunto ir/ar vandens mėginių tyrimai bei raštu gauta aplinkos apsaugos institucijos išvada.

  - Sutvarkyta Darbų atlikimo teritorija, pašalintos atliekos.

  - Pateikta pilna sutartyje nurodyta ataskaitinė dokumentacija (taip pat elektroniniame formate).

  - Jei darbai tesiami pagal II lygį;

  - Darbai aktuojami pagal faktinę atliktų darbų apimtį suderintą su užsakovu.

- Darbų grafikas:

  - Apie kiekvienos darbo dienos Darbo pradžios ir pabaigos laiką Rangovas privalo informuoti:

    - Vamzdynų ir terminalo operacijų padalinio magistralinio vamzdyno eksploatavimo grupės atsakingą darbuotoją Biržuose telefonu +370 443 93483, jei darbai magistralinių vamzdynų atkarpoje Zarasų r. – Mažeikių nafos produktų perdirbimo gamykla (toliau NPPG);

    - Vamzdynų ir terminalo operacijų padalinio pamainos viršininką Būtingėje telefonu +370 443 93459, jei darbai vykdomi magistralinių vamzdynų atkarpoje Būtingės terminalas – Mažeikių NPPG.

    - Užsakovo paskirtą darbų prižiūrėtoją visais atvejais.

  - Rangovas įsipareigoja pradėti, vykdyti ir užbaigti visus Darbus pagal Užsakyme (-uose), teisės aktuose [5.4, 5.5, 5.6, 5,8] bei aplinkos apsaugos institucijos privalomuose nurodymuose nustatytus terminus.

  - Rangovas turi planuoti ir turėti pakankamai darbuotojų, kad laiku ir kokybiškai atliktų Darbus.

  - Prieš pradedant Darbus, Rangovas pateikia Užsakovui tvirtinimui reikiamos technikos, įrangos, medžiagų sąrašus ir personalo mobilizavimo grafikus patekimui į žemiau nurodytus objektus:

    - Biržų naftos perpumpavimo stotis, Beržyno g. 7, Stačkūnai, Biržų r.;

    - Rokiškis, Rokiškio savivaldybė (Obelių k., Juodupės k.);

    - Būtingės terminalas, Terminalo kelias-2, Palanga;

    - Mažeikių g. 75, Juodeikių k., Mažeikių r.;

    - Joniškio naftos perpumpavimo stotis, Valiūnų k., Joniškio r.;

  - Laikas skaičiuojamas nuo pranešimo apie avariją gavimo iš Užsakovo momento iki atvykimo į Užsakovo nurodytą objektą.