- Bendrieji duomenys:

Magistralinis naftotiekis Mažeikiai – Būtingė:

Vamzdyno skersmuo – 22 coliai;

Ilgis Lietuvos Respublikos teritorijoje – 92 km;

Transportuojamas produktas – žalia nafta;

Darbinis slėgis – 100 bar.

Jūrinis vamzdynas, kranto dalis

Vamzdyno skersmuo – 36 coliai,

Ilgis Lietuvos Respublikos teritorijoje – 3 km;

Transportuojamas produktas – žalia nafta;

Darbinis slėgis – 12 bar.

Magistralinis produktotiekis Ilukstė – Biržai – Ventspilis:

Vamzdyno skersmuo – 530 mm;

Ilgis Lietuvos Respublikos teritorijoje – 87 km;

Šiuo metu vamzdynas yra neveikiantis, produktas išdrenuotas, užkonservuotas.

Užpildytas azoto dujomis slėgis iki 3 bar. Pavojus aplinkai nedidelis.

Magistralinis naftotiekis Polockas – Biržai – Ventspilis:

Vamzdyno skersmuo – 720 mm;

Ilgis Lietuvos Respublikos teritorijoje – 87,384 km;

Transportuojamas produktas – žalia nafta, darbinis slėgis – 39 bar.

Šiuo metu vamzdynas yra neveikiantis, nafta išdrenuota, vamzdynas išplautas ir užkonservuotas. Užpildytas azoto dujomis slėgis iki 3 bar. Potencialaus pavojaus aplinkai nekelia.

Magistralinis naftotiekis Polockas – Biržai – Mažeikiai:

Vamzdyno skersmuo – 720 mm;

Ilgis Lietuvos Respublikos teritorijoje – 225,514 km;

Transportuojamas produktas – žalia nafta, darbinis slėgis – 51 bar.

Šiuo metu vamzdynas yra neveikiantis, nafta išdrenuota, vamzdynas išplautas ir užkonservuotas. Užpildytas azoto dujomis slėgis iki 3 bar. Potencialaus pavojaus aplinkai nekelia.

- Priedai

1 priedas. Privalomų avarijos padarinių likvidavimo priemonių ir kvalifikuoto personalo kiekiai bei pristatymo terminai.

2 priedas. Avarijos likvidavimo priemonių, paslaugų ir kvalifikuoto personalo vienetiniai ir valandiniai įkainiai.

- Paslaugų aprašymas ir specifika.

AB „ORLEN Lietuva“. Magistralinių naftotiekių Polockas – Biržai – Ventspilis, Polockas – Biržai – Mažeikiai, Mažeikiai – Būtingė; Magistralinio produktotiekio Ilukstė – Biržai – Ventspilis, Jūrinio vamzdyno kranto dalis (nuo terminalo iki jūros) angliavandeniliais užterštų teritorijų sutvarkymo darbai.

  - Normatyviniai dokumentai ir kiti taikomi standartai bei reikalavimai, kuriais Rangovas privalo vadovautis atlikdamas avarijų lokalizavimo ir likvidavimo darbus:

    - Naftos ir naftos produktų magistralinių ir jūrinių vamzdynų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 4-207.

    - Magistralinių naftotiekių apsaugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 1-131.

    - Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas. 1992 m. sausio 21 d. Nr. I-2223 (su vėlesniais pakeitimais).

    - Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 17 d. įsakymas Nr. D1-694 "Dėl LR aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 9-2009 "naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai" patvirtinimo".

    - Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2006 m. gegužės 16 d. įsakymas Nr. D1-228 „Dėl aplinkos atkūrimo priemonių parinkimo bei išankstinio pritarimo gavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 59-2099 su vėlesniais pakeitimais).

    - Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2008 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. D1-230 "Dėl cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimų patvirtinimo" (su vėlesniais pakeitimais).

    - Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2008 m. birželio 17 d. įsakymas Nr. 1-104 "Dėl ekogeologinių tyrimų reglamento patvirtinimo" (Žin., 2008, Nr. 71-2759 su vėlesniais pakeitimais).

    - Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 9 d. įsakymas Nr. 471 „Dėl Aplinkai padarytos žalos atlyginimo dydžių apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“(Žin. 2002, Nr. 93-4026 su vėlesniais pakeitimais).

    - Jei bus vykdomi atliekų tvarkymo darbai, Rangovas turi atitikti visus atliekų tvarkytojui keliamus reikalavimus, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme (Žin., 1998, Nr. 61-1726 su vėlesniais pakeitimais) ir vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 (Žin., 1999, Nr. 63-2065 su vėlesniais pakeitimais) patvirtintomis „Atliekų tvarkymo taisyklėmis“ bei 5 priede nustatytais reikalavimais.

    - Jei Rangovas vykdys atliekų išvežimą iš LR į ES šalis, tuomet jis privalo laikytis tarpvalstybiniam atliekų pervežimui taikomų reikalavimų, kaip numatyta 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo ir Aplinkos ministro 2007 m. liepos 4 d. įsakyme Nr. D1-384 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. D1-207 „Dėl atliekų vežimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 76-3036).

PASTABA: Rangovas patvirtina, jog yra susipažinęs su aukščiau išdėstytais normatyviniais dokumentais ir kitais taikomais standartais bei reikalavimais.

- Užsakovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos.

  - Požeminių komunikacijų pažymėjimą (kabeliai, vamzdynai).

  - Įmonių, dirbančių magistralinių vamzdynų (toliau – MV) apsaugos zonos ribose ar avarijos vietoje priežiūrą.

  - Darbų kokybės bei teisės aktuose numatytos dokumentacijos patikrą.

  - Įvadinis Rangovo darbuotojų instruktavimas, leidimų išrašymas.

- Paslaugų teikėjo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos.

  - Rangovas savo jėgomis (jei turi licenciją šiai veiklai atlikti) ar samdydamas Subrangovus, laikantis teisės aktų (3.3.4, 3.3.5, 3.3.6) reikalavimų ir juose nustatytų terminų:

    - atlieka preliminarųjį ir, jei reikia, detalųjį ekogeologinį užterštos teritorijos tyrimą ir pateikia šių tyrimų ataskaitas Užsakovui bei suderina su aplinkos apsaugos institucijomis ir Lietuvos geologijos tarnyba (toliau – LGT);

    - vadovaudamiesi atliktų preliminariųjų ir/ar detaliųjų ekogeologinių tyrimų rezultatais, ne vėliau kaip per 7 dienas po avarijos likvidavimo darbų pabaigos parengia bei su Bendrove ir Aplinkos apsaugos institucija suderina aplinkos atkūrimo priemonių planą;

  - Pagal suderintą aplinkos atkūrimo priemonių planą Rangovo atliekami Darbai:

    - teritorijos valymas, naudojant leistinus Lietuvos Respublikoje naudoti metodus – cheminius ar biologinius preparatus. Preparatai turi turėti licencijas, saugos duomenų lapus bei naudojimo instrukcijas. Valant teritoriją vykdomas grunto kultivavimas;

    - grunto, vandens ėminių ėmimas valymo eigai nustatyti, pagal poreikį stebėjimo ir teršalų surinkimo šulinių įrengimas;

    - pasirengimas užtikrinti taršos lokalizavimą ir išplitusios taršos likvidavimas, (taršos likvidavimas polaidžių, liūčių metu).

    - absorbuojančių bonų pastatymas, absorbentų išpylimas, surinkimas ir perdavimas atliekų tvarkytojui ar tvarkymas (jei turi reikalingus leidimus/licencijas tokios veiklos vykdymui);

    - pagal poreikį išsiliejusios naftos ir/ar naftos produktų ir užteršto vandens/grunto išvežimas tvarkymui į Mažeikių r. Juodeikių k. AB „ORLEN Lietuva“ naftos perdirbimo produktų gamyklos atliekų šalinimo/naudijimo įrenginius;

    - pagal poreikį, suderinus su Užsakovu, išsiliejusios naftos ir/ar naftos produktų ir užteršto vandens/grunto tvarkymasRangovo atliekų šalinimo/naudojimo įrenginyje, jei turi techninių galimybių ir reikalingus leidimus/licencijas tokios veiklos vykdymui (pavojingų krovinių pervežimas ir atliekų tvarkymas);

    - Kontrolinių ėminių ėmimas ir laboratorinė ėminių analizė, siekiant patikrinti užterštos teritorijos sutvarkymo darbų efektyvumą;

    - Kiti aplinkos atkūrimo priemonių plane numatyti darbai.

  - Rangovo darbuotojų bei įrangos mobilizacija/demobilizacija į Užsakovo nurodytą vietą.

  - Užbaigus užterštos teritorijos tvarkymą, rengiama baigiamoji užterštos teritorijos sutvarkymo ataskaita ir, suderinus su Užsakovu, pateikiama LGT. (Baigiamoji užterštos teritorijos tvarkymo ataskaita turi būti pateikta LGT atspausdinta ir elektroninėje laikmenoje)

  - Jei užterštos teritorijos darbai tęsiami ilgiau ne 6 mėnesius, kas pusę metų turi būti parengiamos tarpinės ataskaitos ir su aplinkos apsaugos institucija suderinamas pakoreguotas užterštos teritorijos tvarkymo planas.

  - Rangovas įsipareigoja pasirūpinti Darbui atlikti reikalinga technika, įrengimais ir įrankiais;

  - Rangovas įsipareigoja pasirūpinti Darbams atlikti reikalingomis medžiagomis;

  - Rangovas turi pasirūpinti visomis darbuotojų sveikatos ir saugaus darbo priemonėmis, darbo rūbais pagal „BDS-40 Rangovų saugos ir sveikatos instrukcija​“.

  - Rangovas įsipareigoja savo įrangą ir/ar transportą aprūpinti degalais ir atlikti visapusišką savo technikos aptarnavimą.

- PASTABA

- jei Rangovas veš išsiliejusią naftą ir/ar naftos produktus ir užterštą vandenį/gruntą tvarkymui (utilizacijai) į Mažeikių r. Juodeikių k. AB „ORLEN Lietuva“ NPPG atliekų naudojimo/šalinimo įrenginius, Užsakovas išrašys atliekų vežimo lydraštį, naudojantis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinė sistema (toliau – GPAIS);jei išsiliejusi nafta ir/ar naftos produktai ir užterštas vandenuo/gruntas bus perduodami atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo veiklai atlikti Rangovui , prieš išvežant atliekas iš avarijos vietos, Rangovas privalės įvesti sutarties duomenis į GPAIS, o Užsakovas išrašys atliekų vežimo lydraštį, naudojantis GPAIS.

- Vykdant pavojingų atliekų tvarkymo veiklą privaloma vadovautisBendrosiose atliekų tvarkymo sutarčių sąlygosenumatytais reikalavimus. Užsakovas pasilieka teisę 5.1. punkto papunkčiuose numatytiems darbams samdyti kitą Rangovą.

- Darbai laikomi visiškai atliktais, jeigu:

  - Darbai, numatyti aplinkos atkūrimo priemonių plane visiškai atlikti. Ir pagal teisės aktų reikalavimus parengta užterštos teritorijos tvarkymo baigiamoji ataskaita,suderinta su Užsakovu ir perduota LGT vertinimui.

  - Aplinkos apsaugos institucija, vadovaujantis LGT vertinimo išvadomis nusprendė, kad teritorijos sutvarkymo tikslai pasiekti ir jokių papildomų aplinkos atkūrimo priemonių taikyti nereikia.

  - Sutvarkyta Darbų atlikimo teritorija, pašalintos atliekos (surinktos ir išvežtos utilizuoti bonos, laikini atliekų konteineriai, sifonai ir t.pan.);

- Darbų grafikas

  - Apie kiekvienos darbo dienos Darbo pradžios ir pabaigos laiką Rangovas privalo informuoti:

    - Vamzdynų ir terminalo operacijų padalinio magistralinio vamzdyno eksploatavimo grupės atsakingą darbuotoją Biržuose telefonu +370 443 93483, jei darbai magistralinių vamzdynų atkarpoje Zarasų r. – Mažeikių nafos produktų perdirbimo gamykla (toliau NPPG);

    - Vamzdynų ir terminalo operacijų padalinio pamainos viršininką Būtingėje telefonu +370 443 93459, jei darbai vykdomi magistralinių vamzdynų atkarpoje Būtingės terminalas – Mažeikių NPPG.

    - Užsakovo paskirtą darbų prižiūrėtoją visais atvejais.

  - Rangovas privalo pradėti, vykdyti ir užbaigti visus Darbus pagal užterštos teritorijos tvarkymo plane ir teisės aktuose nustatytus terminus.

  - Rangovas turi planuoti ir turėti pakankamai darbuotojų, kad laiku ir kokybiškai atliktų Darbus.

  - Rangovas, gavęs Užsakymą, turi per įmanomai trumpiausią laiką, bet ne vėliau, kaip per 24 valandas atvykti į Užsakovo nurodytą vietą Darbų derinimui.