1. Bendrieji duomenys.

Dūmtraukio projektinis aukštis H-125, po 2003 m. kamino remonto viršutinė dalis pažeminta iki H- 114 m. Dūmų išmetimo angos skersmuo -4,8 m. Dūmtraukio statybai panaudotos skylėtos molio plytos ir sudėtinis cementinis skiedinys. Daugiasluoksnė šiluminė izoliacija atlikta iki 114 m. aukščio iš mineralinės vatos plokščių ir diatominių plytų. Taip pat futeruotei panaudotos šamotinės plytos su karščiui atspariu skiediniu. Dūmtraukio išorinėje dalyje įrengtos dvi šviesoforinės aikštelės: viena - 75 m., kita – 112 m. aukštyje. Lipynė įrengta nuo 2m. iki 112.7 m. Lipynės apsaugai įrengti apsauginiai lankai. Lankai įrengti iš 50-60 mm. pločio juostinio plieno. Dūmtraukio viršutinei daliai (galvutei) apsaugoti sumontuotas antgalis iš nerūdijančio plieno. Projektinė žaibosaugos sistema: nerūdijančio plieno antgalis, žaibolaidis bei įžeminimo sistema. Dūmtraukyje įrengtos 2 technologinės angos dūmtakių pajungimui (alt.+0.000)

Atliekant dūmtraukio signalinio apšvietimo keitimo darbus, atlikta išorės apžiūra ir nustatyti defektai, būtina pašalinti. Defektai nurodyti UAB Dūmtraukis defektiniame akte NR.2026/01.

2. Priedai.

UAB Dūmtraukis DEFEKTINIS AKTAS NR.2026/01

3. Darbų aprašymas ir darbų specifika.

3.1. Darbų aprašymas.

Darbai aprašyti UAB Dūmtraukis DEFEKTINIS AKTAS NR.2026/01

3.2. Specifiniai reikalavimai (jei taikoma).

Rangovas atvyksta į vietą ir įvertina įrangos montavimo vietą bei poreikį. Kiek įmanoma vizualiai (optikos priemonėmis), įvertina galimas darbų vietas.

Rangovas atsakingas už visus veiksmus, turinčius įtakos darbų kokybei ir saugai.

Užbaigus darbus, Rangovas turi išvežti iš Užsakovo teritorijos Rangovui priklausančias medžiagas, įrangą ir panašiai, palikdamas Užsakovo teritoriją švarią, saugią ir paruoštą naudoti.

3.3. Reikalavimai darbų vykdymui ir dokumentacijai.

-Rangovas pateikia darbų saugos ir atliekų tvarkymo planą, suderintą su AB „Orlen Lietuva“ Kontrolės, Aplinkosaugos ir Saugos darbe tarnyba;

-Rangovas pateikia darbų atlikimo technologiją, kuriame nurodyta atliekami darbai, darbo technologijos, medžiagų sertifikatus ir t.t.;

-Rangovas pateikia darbų vykdymo grafiką kiekvienai užduoties daliai atskirai.

3.4. Kvalifikaciniai reikalavimai Rangovui.

Rangovo kvalifikacijai įvertinti ir pagrįsti pateikiami:

- įmonės registravimo pažymėjimo nuorašas;

- Aplinkos Apsaugos ministerijos išduodama licencija (leidimas) arba įteisintas Lietuvos Respublikoje kitos šalies atitinkamas dokumentas, leidžianti vykdyti šiuos statybos (Statybos Techninis Reglamentas STR 1.02.07:2012);

- atestuoto statybos vadovo kvalifikacijos atestatas ypatingų statinių kategorijai arba įteisintas Lietuvos Respublikoje kitos šalies atitinkamas dokumentas, leidžiantis atlikti šiuos statybos darbus (Statybos Techninis Reglamentas STR 1.02.07:2012);

-VERT išduotas atestatas, leidžiantis atlikti kamino remonto darbus.

-darbuotojai privalo būti atestuoti atlikti darbus aukštyje.

-savo jėgomis atliktų darbų per paskutinius 2 metus objektų sąrašą ir jų vertę.

4. Užsakovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos.

Užsakovas teikia el. energiją ir vandenį.

5. Rangovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos.

Visas medžiagos, įranga, mechanizmai, reikalingi darbams atlikti Rangovas apsirūpina pats.

Darbuotojų poilsio, persirengimo patalpas (vagonėlius), biotualetai. Vagonėlio ir biotualeto pastatymo vietą suderina su įrenginio viršininku.

6. Reikalavimai darbų užbaigimui.

- Darbai laikomi užbaigti po techninės dokumentacijos ir teritorijos pridavimo akto pateikimo.

7. Reikalavimai darbų pridavimui.

Darbai laikomi užbaigti po techninės dokumentacijos, teritorijos pridavimo akto pateikimo.

8. Reikalavimai darbų grafikui.

Numatoma darbų vykdymo data: 2026m. 05–07 mėn. (gali keistis).