Remont instalacji ppoż. zbiornika na Terminalu Paliw w Mościskach

Wymiana uszczelek międzykołnierzowych na stałej instalacji gaśniczej ppoż. (sieć zraszaczowa i pianowa) zbiornika magazynowego naziemnego o pojemności 9400 m3 – łącznie około 100 połączeń kołnierzowych, prace w większości na wysokości od +1m do +15m, możliwe do wykonania jako prace alpinistyczne lub z rusztowań stałych, podnośnika. Oczekiwana wymiana na uszczelki o podwyższonej odporności na warunki pracy wskazane poniżej, śruby i inne normalia konieczne do wymiany w trakcie prowadzenia prac po stronie wykonawcy.

Wykaz materiałów/uszczelek do dostarczenia w ramach zamówienia.

Uszczelki o specyfikacji jak SPETOSPIR SWZ EN 1514 2 C/I PN10..16 4,50 316L 316L F.G.C CRS

Ilość uszczelek do zakupu w ramach zadania:

DN 200 – 20 szt.

DN 150 – 20 szt.

DN 100 – 20 szt.

DN 80 – 40 szt.

DN 65 – 20 szt.

DN 50 – 20 szt.

DN 40 – 20 szt.

DN 25 – 10 szt.

Usługa powinna obejmować wszystkie czynności niezbędne do oddania obiektu do użytku zgodnie z wymaganiami przepisów prawa i wytycznymi Orlen S.A.