Remont budynku magazynowego – etylizatorni

Mapa poglądowa z wymiarami i tabela z wymiarowaniem powierzchni (pomiary zgrubne do potwierdzenia przez oferentów na podstawie wizji lokalnej). Poniżej tabeli poszczególne etapy remontu wraz z oczekiwanym zakresem do realizacji

| Tynk zewnętrzny |  |  | Tynk wewnętrzny / posadzka/ sufit |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | szer. [m] | wys. [m] |  | dł. [m] | wys. [m] | szer. [m] |
| Etylizatornia |  |  | Pom. 1 - rozdzielnie elektryczne | 2,8 | 3 | 2,8 |
| Front | 6,3 | 4,3 | Pom. 2 Korytarz wejście | 2,8 | 3 | 1,2 |
| Prawa | 3,2 | 4,3 | Pom. 3 Szafy PiA | 2,8 | 3 | 2,8 |
| Lewa (drzwi) | 9 | 4,3 | Pom. 4 Sanitariat | 2,8 | 3 | 3 |
| Tył | 6,1 | 4,3 | Pom. 5 UPS | 2,8 | 3 | 2,8 |
|  |  |  | Pom. 6 Korytarz do C.O. | 2,8 | 3 | 1,2 |
|  |  |  | Pom. 7 Piec C.O. | 2,8 | 3 | 2,8 |
| Magazyn |  |  |  |  |  |  |
| Lewa strona (stare drzwi) | 9 | 5,7 |  |  |  |  |
| Tył (krata) | 12 | 2,7 |  |  |  |  |
| Tył (cegła) | 6 | 5,7 |  |  |  |  |
| Front | 18 | 2,7 |  |  |  |  |
| Prawa | 18 | 2,7 |  |  |  |  |
| Słupy x 4 | 1 | 5,7 |  |  |  |  |

1) Remont dachu budynku etylizatorni (powierzchnia ~70m2) – wymagane pokrycie dachowe z papy zbrojonej 5mm, likwidacja nieczynnych kanałów wentylacyjnych, wymiana inst. odgromowej, - wymiana obróbek blacharskich i orynnowania (~30 mb),

Przygotowanie podłoża: oczyszczenie dachu, usunięcie zanieczyszczeń, pęcherzy i naprawa lokalnych ubytków w starej warstwie lub całkowite usunięcie starych warstw i luźnych elementów

Naprawa lub usunięcie starej warstwy: jeżeli będzie zachowana - Likwidacja pęcherzy (poprzez nacięcie w kształcie krzyża i ponowne zgrzanie) oraz uzupełnienie ubytków lub brak realizacji w przypadku jej całkowitej likwidacji

Demontaż: Usunięcie starych, zniszczonych obróbek blacharskich, rynien oraz rur spustowych.

Gruntowanie: Nanoszenie preparatu bitumicznego (gruntu) w celu zwiększenia przyczepności nowej papy do starego podłoża lub betonu lub przygotowanie podłoża zgodnie z technologią układania warstwy wierzchniej

Likwidacja lub naprawa elementów konstrukcyjnych: Likwidacja zbędnych kominków wentylacyjnych (kilka szt.), remont kominów (do 3 szt.), naprawa tynków na remontowanych kominach oraz w ścianie szczytowej (kilkanaście m2)

Montaż obróbek i akcesoriów: Demontaż starych i montaż nowych obróbek (pasy nadrynnowe, wiatrownice, obróbki kominów).

Montaż nowych systemów odprowadzania wody (rynien i rur).

Układanie papy termozgrzewalnej: System dwuwarstwowy: W przypadku remontu oczekiwane ułożenie papy podkładowej, a następnie papy nawierzchniowej z posypką mineralną z włóknina poliestrową o grubości min. 5mm lub rozwiązanie równoważne, jeżeli będzie zachowana warstwa istniejąca konieczne przygotowanie podłoża zgodnie z pkt. powyżej

Technika: Zgrzewanie za pomocą palnika gazowego z zachowaniem odpowiednich zakładów (zazwyczaj 8–10 cm wzdłuż i min. 12 cm na końcach).

Prace uzupełniające: uszczelnienie wywietrzników dachowych oraz połączeń przy kominach, montaż/wymiana rynien.

Utylizacja: wywóz i utylizacja odpadów pobudowlanych – w statusie Wytwórcy Odpadu.

Prace wykończeniowe: Montaż lub modernizacja instalacji odgromowej. Sprawdzenie szczelności przy połączeniach ze ścianami i kominami.

2) Renowacja tynku zewnętrznego budynku (usunięcie luźnego tynku, uzupełnienie ubytków, pęknięć, malowanie) powierzchnia ścian i sufitów ~350m2

Zabezpieczenie terenu: Zabezpieczenie otoczenia budynku (np. folia, taśmy), ewentualny montaż i demontaż rusztowań systemowych z siatkami ochronnymi.

Przygotowanie podłoża: Oczyszczenie ścian z białej cegły (silikatowej) z kurzu, wykwitów i luźnych fragmentów muru. Naprawa uszkodzonych spoin i uzupełnienie ubytków w cegle. Demontaż zbędnych wsporników i elementów mocujących przytwierdzonych do ścian wskazanych podczas wizji lokalnej.

Demontaż stolarki: Wykucie z muru istniejących ościeżnic okiennych i drzwiowych wraz z utylizacją starej stolarki.

Wykucie otworu: Wykonanie nowego otworu drzwiowego w ścianie z cegły o wskazanych wymiarach (~120 x230 cm), wraz z montażem nadproża systemowego lub stalowego (zgodnie z dokumentacją) oraz zabezpieczeniem krawędzi.

Dostawa i montaż okien: Osadzenie nowej stolarki okiennej (np. PCV lub AL) o określonym współczynniku przenikania ciepła (standardowo Uw≤0,9 W/ 𝑈𝑤≤0,9 W/m2K dla nowych wymogów). Okna o wymiarach ~250x100 – 2szt.

Dostawa i montaż drzwi: Montaż drzwi zewnętrznych (np. stalowych lub technicznych wzmocnionych), wyposażonych w atestowane zamki i progi. Drzwi o wymiarach ~120x210 – 2szt.

Obróbki stolarki: Wykonanie tynkarskich obróbek glifów (szpalet) po montażu stolarki, montaż nowych parapetów zewnętrznych z uszczelnieniem

Roboty tynkarskie i wykończeniowe

Gruntowanie: Dwukrotne gruntowanie ścian preparatem głęboko penetrującym (dedykowanym do cegły silikatowej/białej) w celu wyrównania chłonności.

Warstwa zbrojąca : wykonanie warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego na zaprawie klejowej w celu uniknięcia pęknięć tynku.

Tynkowanie: Nałożenie tynków zewnętrznych (np. tynk cementowo-wapienny podkładowy + cienkowarstwowy tynk silikonowy/silikatowy) o wskazanej strukturze (np. „baranek”).

Malowanie: Dwukrotne malowanie elewacji farbą fasadową odporną na warunki atmosferyczne i zabrudzenia (np. silikonową) w kolorze wybranym przez inwestora. Jeżeli dostarczone tynk w kolorze, malowanie niewymagane

Prace towarzyszące: Oczyszczenie i uporządkowanie placu budowy po zakończeniu prac. Dostarczenie atestów i deklaracji zgodności na wbudowane materiały.

3) Remont pomieszczeń wewnątrz budynku etylizatorni - usuniecie luźnego tynku ze ścian i sufitów, wyrównanie ubytków tynku (do 250 m2), malowanie wszystkich pomieszczeń (powierzchnia ścian ~350 m2, sufit ~50 m2), wylewka renowacyjna lub powłoka renowacyjna w pomieszczeniach (~50 m2),  likwidacja sanitariatu i ścianek działowych,

Zabezpieczenie obiektu: Osłonięcie i trwałe zabezpieczenie istniejących szaf elektrycznych i automatyki, istniejących instalacji elektrycznych niepodlegających likwidacji lub przeróbce.

Skuwanie tynków: Usunięcie starych, zawilgoconych lub spękanych tynków cementowo-wapiennych ze ścian i sufitów do gołego muru.

Przygotowanie podłoża: Oczyszczenie powierzchni z pyłu i resztek zaprawy, gruntowanie preparatami głęboko penetrującymi w celu zwiększenia przyczepności.

Demontaż, wyburzenie ścianek działowych sanitariatu (około  10 m2)

Roboty tynkarskie (Ściany i Sufity)

Wykonanie nowych tynków: Nałożenie tynków cementowo-wapiennych (kat. III – zacierane na gładko).

Parametry techniczne: Grubość warstwy: ok. 10–20 mm na ścianach oraz 10–15 mm na sufitach.

Zgodność z normą PN-B-10100:1970 (dopuszczalne odchylenie od pionu maks. 2-3 mm na 2 m łaty).

Wykończenie: Montaż narożników podtynkowych na narożach wypukłych oraz obróbka ościeży okiennych i drzwiowych.

Roboty posadzkowe (Wylewki)

Rozbiórka (jeśli dotyczy): Skuwanie zniszczonej posadzki betonowej jeżeli zostanie zakwalifikowana do usunięcia, w przypadku nadlewki doprowadzić do prawidłowej chropowatości powierzchni w celu dobrego przylegania.

Wykonanie wylewki: Wykonanie nowej posadzki betonowej lub cementowej (jastrychu) o grubości zgodnej z dokumentacją, zbrojonej siatką lub włóknem rozproszonym (ważne w warsztacie ze względu na obciążenia) lub w przypadku pozostawienia istniejącej posadzki wykonanie wyprawy żywicznej lub równoważnej w celu renowacji posadzki, niwelacji pęknięć i różnic poziomów

Poziomowanie: Zachowanie odpowiednich spadków (jeśli wymagane, np. do kratek ściekowych) lub uzyskanie poziomu.

Prace malarskie

Przygotowanie: Gruntowanie nowych tynków preparatem wyrównującym chłonność podłoża.

Malowanie: Dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi (np. lateksowymi lub akrylowymi o podwyższonej odporności na zmywanie, typowymi dla hal warsztatowych).

Detale: Malowanie pasów ostrzegawczych (np. żółto-czarnych) na krawędziach lub cokołach, zgodnie z wymogami BHP. Zabezpieczenie narożników w newralgicznych przejściach osłonami z tworzywa w barwach ochronnych.

Prace porządkowe i utylizacja

Wywóz gruzu: Wyniesienie gruzu, załadunek do kontenerów i utylizacja odpadów budowlanych przez Wykonawcę.

Sprzątanie końcowe: Doprowadzenie pomieszczeń do stanu używalności.

d) Likwidacja inst. wodnego C.O, montaż grzejników elektrycznych (~8 szt.), wymiana instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazd (~20 pkt),

Zakres prac elektrycznych (Modernizacja i nowe zasilanie)

Demontaż starej instalacji: Odłączenie i usunięcie istniejącego okablowania, osprzętu (gniazda, łączniki) oraz tablic rozdzielczych.

Modernizacja Rozdzielnicy Głównej (RG): Dostawa i montaż nowej rozdzielnicy, rozbudowa o dodatkowe obwody dedykowane dla 8 grzejników elektrycznych, w tym montaż zabezpieczeń nadmiarowo-prądowych i różnicowoprądowych.

Wykonanie nowych linii zasilających: Ułożenie dedykowanych obwodów (kabli) do każdego z 8 punktów grzewczych oraz oświetlenia i gniazd (~20 pkt). Przewody należy dobrać do mocy urządzeń (możliwe prowadzenie natynkowe w korytkach PCV lub w rurach osłonowych ze względu na techniczny charakter obiektu).

Montaż i podłączenie urządzeń elektrycznych : Montaż 8 szt. grzejników elektrycznych na uchwytach ściennych. Zachowanie minimalnych odległości montażowych (min. 10–12 cm od podłogi i parapetów dla swobodnej konwekcji). Montaż oświetlenia LED (5 pomieszczeń) i gniazd natynkowych (~20 pkt.). Trwałe podłączenie urządzeń do instalacji lub montaż gniazd wtykowych o odpowiednim stopniu ochrony (np. IP44 w zależności od zapylenia/wilgoci warsztatu).

Pomiary i dokumentacja: Wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji oraz sporządzenie protokołów odbiorczych.

Zakres prac sanitarnych (Likwidacja instalacji wodnej C.O.)

Przygotowanie instalacji: Spuszczenie wody z układu centralnego ogrzewania oraz zabezpieczenie punktu odcięcia (np. od strony kotłowni lub węzła).

Demontaż:  grzejników wodnych Odłączenie i usunięcie istniejących grzejników (żeliwnych/stalowych) wraz z uchwytami. Demontaż rurociągów: Wycięcie i usunięcie rur zasilających i powrotnych (stalowych/miedzianych/PCV) wraz z systemem mocowań i obejm.

Zabezpieczenie przejść: Zaślepienie pozostałych króćców oraz wypełnienie otworów w ścianach i stropach po zdemontowanych rurach.

Prace porządkowe i utylizacja

Utylizacja materiałów: Wyniesienie i wywiezienie zdemontowanych materiałów (złom stalowy, stare kable, gruz) zgodnie z przepisami ochrony środowiska.

Prace wykończeniowe: Uzupełnienie ubytków w tynku i poprawki malarskie w miejscach po starych grzejnikach i rurach.

Zabezpieczenie mienia: Zabezpieczenie maszyn i urządzeń działających przed zapyleniem podczas prac.

e) montaż certyfikowanych drabin wejściowych na dach budynku

Proszę o przesyłanie ofert zawierających szacunkową cenę za m² (robocizna + materiał) lub wycenę całościową, dotyczy każdego zakresu z pkt. a – e opisanego powyżej.

Możliwe ograniczenie zakresu zgodnie z posiadanymi środkami (w takim wypadku zamierzenie rezygnacji z całego zakresu w danym podpunkcie).