Zakres sanitarny wraz z materiałem – Konstantynów Łódzki ul. Zgierska

- wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na terenie stacji paliw od budynku do wpięcia do istniejącej kanalizacji Si
- wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej na terenie stacji 
- dostawa, wykop, posadowienie i montaż baterii zbiornika retencyjnego V – 84m3 wraz z systemem informacji o przepełnieniu (zasilanie, sterowanie, montaż w zbiorniku oraz w pawilonie)
- wykonanie instalacji wodociągowej od pkt włączenia W1 do sieci do pomieszczenia kotłowni do zaworu odcinającego wraz z dostawą kompletnie wyposażonej studni wodociągowej
- posadowienie, zasypanie i uruchomienie urządzeń dostarczanych przez inwestora (separatory i osadniki)
- podłączenie instalacji deszczowej z dachów pawilonu stacji paliw do kanalizacji deszczowej oraz spod wycieraczek przed wejściami oraz kanalizacji odwadniającej studzienki nazbiornikowe i zlewowe
- wykonanie instalacji gazu od skrzynki przyłączeniowej do budynku wraz ze skrzynką i zaworem 
- odtworzenia terenów i nawierzchni do stanu pierwotnego po wykonanych pracach
- czyszczenie, malowanie, zabezpieczenie i docelowa regulacja włazów studni i wpustów do wymaganych poziomów, kierunki otwierania wpustów drogowych zgodne z kierunkami najazdu, 
- wykonanie podbudowy betonowej pod studnie, zbiorniki, urządzenia dostarczane przez Inwestora (osadniki, separatory)
- wywóz urobku z rozkopów po stronie zleceniobiorcy
- piasek do zasypania po stronie zleceniobiorcy wraz z zagęszczeniem
- instalacje przebiegające pod nawierzchniami asfaltowymi wykonane w technologii bezrozkopowej

Uwaga

Po stronie zleceniobiorcy: wszystkie materiały niezbędne do wykonania prac, armatura, uzbrojenia oraz zabezpieczenia wykopów, ewentualne urządzenia odwadniające wykopy, przeciski/przewierty, uruchomienia urządzeń, zagęszczenia, odtworzenia po pracach do stanu pierwotnego
Po zakończeniu prac należy instalację przepłukać i wyczyścić z zanieczyszczeń, wyregulować do poziomu umożliwiającego wykonywanie nawierzchni brukowych oraz skutecznie zabezpieczyć przed zanieczyszczeniami związanymi z wykonywaniem nawierzchni brukowych.

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi normami i przepisami branżowymi, standardem Orlen oraz wskazówkami dostawców Inwestorskich oraz dostarczyć dokumentacje powykonawczą w formie papierowej i elektronicznej w dwóch egzemplarzach.

W zakresie wykonawcy jest uzyskanie stosownych zgód na realizacje prac oraz powiadomienia o rozpoczęciu prac, uzyskanie nadzoru gestora sieci oraz uzyskanie protokołów odbioru od gestora sieci.