PL-OIL-WHR-2025-001515

Załącznik nr 1

Kraków, 02.02.2026 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający:

Pełna nazwa zamawiającego:	ORLEN OIL Sp. z o. o.  z siedzibą w Gdańsku
Adres:	80-718 Gdańsk, ul. Elbląska 135
NIP	675 – 11 –90 – 702
Internet:	http://www.orlenoil.pl., e-mail: centrala@orlenoil.pl
Numer telefonu:	0 – 12 66 – 555 – 00, fax: 0 – 12 66 – 555 – 01

- Wstęp

Przedmiotem postępowania jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na potrzeby remontu budynku magazynowego zlokalizowanego na działce 1987/143 w Trzebini zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

- Informacje o przetargu

Postępowanie prowadzone jest według wewnętrznych procedur obowiązujących w ORLEN OIL Sp. z o.o., tj. Instrukcji Zakupowej w ORLEN OIL Sp. z o.o.

- Warunki lokalizacyjne

Praca na terenie Zakładu wyłącznie w godzinach 6:00 – 16:00, w dniach roboczych poniedziałek-piątek. Ewentualna praca w dni wolne do każdorazowego uzgodnienia z Dyrektorem Zakładu Produkcyjnego Lub Kierownikiem Działu Blendingu.

- Informacje techniczne

Wszystkie projektowane urządzenia, materiały, rozwiązania konstrukcyjne oraz projektowany sposób prowadzenia prac muszą być dostosowane do warunków lokalizacyjnych i zgodne z obowiązującymi przepisami.

Każdy Oferent składając ofertę akceptuje istniejące warunki prowadzenia prac na obiekcie. Oferenci mają obowiązek zweryfikowania zakresu zapytania i istniejących warunków lokalizacyjnych podczas wizji lokalnej, której termin przeprowadzenia należy uzgodnić z osobami wskazanymi w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

- Specyfikacja zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

- Ocenę stanu technicznego, konstrukcji stropów, dachu oraz fundamentów.

- Opracowanie projektu budowlanego oraz niezbędnych projektów wykonawczych.

- Opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego.

- Opracowanie wstępnego harmonogramu robót dla projektowanego zakresu.

- Uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń/ decyzji administracyjnych/ zgód, celem umożliwienia rozpoczęcia robót.

- Przygotowanie wykazu środków trwałych powstałych w wyniku inwestycji.

- Specyfikacja robót

Projekty będące przedmiotem postępowania powinny uwzględniać następujący zakres:

- Adaptację budynku wraz z terenem przyległym zgodnie z wymogami oraz z uwzględnieniem określonego zakres prac:

    - Przebudowa ścian wewnętrznych:

- Uwzględniającą wydzielenie, magazynu, pomieszczenia kotłowni, pomieszczenia do składowania odpadów.

    - Przebudowa bram, drzwi wejściowych oraz przeszkleń.

    - Przebudowa dachu, dach jednospadowy z rozbudową w kierunku północnym w charakterze wiaty.

    - Dostosowanie posadzki do transportu oraz poruszania się wózkami widłowymi o ładowności do 2.5 tony.

    - Otworzenie terenu utwardzonego na zewnątrz budynku z dostosowaniem do ruchu aut dostawczych w obrębie działki, analiza spadków - projekt musi przewidywać ewentualne odwodnienia wraz z włączeniem do istniejącej kanalizacji.

- Projekty branżowe w tym

    - Projekt instalacji c.o. bazujący na wykorzystaniu pompy ciepła;

    - Projekt instancji sanitarnych- jeśli wymagane;

    - Projekt ramy nośnej na potrzeby instalacji, oświetleniowej, elektrycznej oraz sprężonego powietrza;

    - Projekt instalacji elektrycznej, trasy kablowej z rozdzielni RS12 z wpięciem do istniejącej rozdzielnicy, uwzgledniający stanowisko do ładowania wózków elektrycznych;

    - Projekt instalacji oświetlenia dostosowany do adaptacji pomieszczenia oraz terenu wokół budynku;

    - Projekt instalacji SSP;

    - Projekt adaptacji pomieszczenia powinien uwzględniać:

- Layout regałów, dróg komunikacyjnych i ciągów pieszych;

- Dobór regałów;

- Dobór drzwi, stolarki okiennej oraz bram;

- Zabudowę regałów;

    - Projekt otworzenia posadzki uwzględniający:

- Posadzka spełniająca wymogi dla ruchu wózków widłowych z udźwigiem do 2,5 tony;

- Odwonienie na potrzeby prac porządkowych;

- Niwelacja poziomu posadzki

- Dobór zabezpieczenia posadzki w formie żywicy;

    - Projekt odtworzenia terenu położonego bezpośrednio przy budynku, dostosowany do nowego układu bram i drzwi. Przygotowanie terenu pod ruch aut, uwzględniający wykonanie z kostki brukowej o wysokości 120 mm bądź nawierzchni asfaltowej do akceptacji zmawiającego, podbudowę dostosowaną do ruchu ciężkiego oraz montaż odwodniania liniowego uwzględniające spadki przyległego terenu.

    - Wykonanie opinii technicznej stanu fundamentów oraz określenie potrzeb w zakresie prac odtworzeniowych. Zamawiający wymaga sporządzenia niezależnego projektu uwzględniającego roboty określone w ekspertyzie.

- Zamawiający wymaga każdorazowego uzgadniania/ akceptacji proponowanych w opracowywanej dokumentacji materiałów (ew. wskazania proponowanych producentów). Proponowane materiały muszą być zgodne z wytycznymi i standardem Zamawiającego.

- Zamawiający wymagana akceptacji opracowanej dokumentacji projektowej przez Dział BHP, uzgodnienia projektu z Zakładową Strażą Pożarną, uzgodnienia z rzeczoznawcą ppoż. oraz specjalistą ds. ochrony środowiska (projekt musi być podpisany i opieczętowany przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia w danym zakresie).

UWAGA:

Całość dokumentacji (z pkt. II) należy przygotować i dostarczyć Zamawiającemu w jęz. polskim – w 2ch egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na nośniku typu pendrive oraz w wersji cyfrowej na narzędziu/ środowisku udostępnionym przez Zamawiającego. Wersje papierowe powinny być spięte, aby uniemożliwić dekompletację (np. segregatory).

Każdy egzemplarz wersji elektronicznej powinien zawierać opracowania w formacie pdf oraz formacie źródłowym m.in. MS Word, MS Excel, MS Project, Visio oraz AutoCad, E-Plan.

Oferent w sposób widoczny i czytelny dla odbiorcy zamieści do każdej dokumentacji, następującą formułę: Wszelkie prawa autorskie oraz prawa pokrewne do niniejszej dokumentacji należą do ORLEN OIL sp. z o.o.

Wersja papierowa musi odpowiadać wersji elektronicznej. Liczba przekazanych egzemplarzy opracowań do Zamawiającego nie obejmuje ilości opracowań koniecznych do uzyskania wymaganych decyzji, opinii i uzgodnień itp.

- Inne wymagania

      - Opracowanie dokumentacji zgodnie z aktualną Ustawą prawa budowlanego, obowiązującymi przepisami, zasadami norm technicznych oraz projektowania.

      - Projekt powinien zakładać usunięcie wszystkich potencjalnych kolizji.

      - Wszystkie opracowanie przedprojektowe po stronie Wykonawcy.

      - Przy projektowaniu należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, za które uznaje się wyroby posiadające (zgodnie z odpowiednimi Dziennikami Ustaw):

- certyfikat na znak bezpieczeństwa,

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą, aprobatę techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,

      - Każdy z oferentów zobowiązany jest do odbycia wizji lokalnej i podpisania oświadczenia o zachowaniu poufności (szczegóły wskazane w SWZ).

      - Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw niezbędnych do występowania w imieniu Zamawiającego przed właściwymi organami, instytucjami i gestorami sieci w zakresie uzyskania wymaganych uzgodnień, opinii, decyzji, pozwoleń i zezwoleń związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

      - Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z polskim prawem i wewnętrznymi procedurami Zamawiającego.

      - Przedmiot zapytania ofertowego obejmuje wszystkie prace niezbędne do prawidłowego zakresu pełnego zadania względem celu, jakiemu ma służyć.

      - Oferenci mają obowiązek zweryfikowania zakresu zapytania i istniejących warunków lokalizacyjnych podczas wizji lokalnej, której termin przeprowadzenia należy uzgodnić z osobami wskazanymi w treści Zaproszenia do złożenia oferty.

      - Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia powinna obejmować kompleks czynności i kosztów z nim związanych łącznie z opłatami pobieranymi przez urzędy i instytucje z tytułu uzgodnień prac projektowych i inne w tym miejscu nie wyszczególnione (jeżeli dotyczy).

      - Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z polskim prawem i wewnętrznymi procedurami Zamawiającego (standardami BHP, procedurami i instrukcjami wewnętrznymi obowiązującymi na obszarze objętym inwestycją).

      - W zakresie Oferty należy uwzględnić wszystkie konieczne prace do wykonania, które przy zachowaniu należytej staranności można przewidzieć dla wykonania zamówienia.

      - Wykonawca po podpisaniu umowy przedstawi Zamawiającemu dokładny harmonogram realizacji tego zadania.

      - Wykonawca przekaże Zamawiającemu w oryginale komplet wszystkich pozyskanych decyzji/ zgód/ warunków/ uzgodnień i opinii i innych.

      - Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia powinna obejmować kompleks czynności i kosztów z nim związanych łącznie z opłatami pobieranymi przez urzędy i instytucje z tytułu uzgodnień prac projektowych i inne w tym miejscu nie wyszczególnione.

      - Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany zgodnie ze standardami ST S8 T2 Ogólne zasady rozmieszczania znaków ochrony przeciwpożarowej oraz ewakuacji obowiązującymi w ORLEN OIL.

      - Przedmiotowa dokumentacja musi być wykonana:

- z należytą starannością;

- szczegółowo, w stopniu złożoności odpowiadającym aktualnie obowiązującym przepisom prawa niezbędnym do przygotowania postępowania zakupowego dotyczącego przyszłej realizacji projektu w trybie „PC”, w szczególności z zapisami ustawy prawo budowlane;

- uwzględniając zasadę oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków finansowych na realizację przedmiotowej inwestycji przy uzyskaniu jak najlepszych standardów jakościowych, stosując rozwiązania projektowe zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz uwzględniających racjonalne gospodarowanie zasobami według następujących kategorii: dobór materiałów, rozwiązania funkcjonalne, zagospodarowania terenu;

- zgodnie z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego terenu (jeżeli dotyczy);

- w oparciu o wykonane we własnym zakresie i na własny koszt prace przygotowawcze 
i pomocnicze związane z prawidłowym opracowaniem dokumentacji, m.in.: wizje terenowe, dokumentacje fotograficzne, analizy środowiskowe, pomiary geodezyjne, badania gruntu, dokumentacje geologiczno-inżynierskie (w razie konieczności), pomiarowe, inwentaryzacje infrastruktury i architektoniczno-budowlane, analizy i ekspertyzy techniczne, mapy i inne niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia opracowania specjalistyczne.

      - Do dokumentacji należy dołączyć uprawnienia projektantów zgodnie z wymogami Prawa budowlanego wraz z dokumentem potwierdzającym przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

      - W razie zapytań Wykonawców w trakcie ogłaszania zamówienia na wykonanie robót budowlanych, Wykonawca jest zobowiązany do przygotowanie odpowiedzi i niezwłocznego przekazania jej do Zamawiającego (nie później niż w ciągu 48 godzin od momentu przesłania ich przez Zamawiającego do Wykonawcy.