Kompleksowe wykonanie sieci zewnętrznych wraz z materiałem na budowie stacji paliw w Łodzi przy ul. Demokratycznej

W zakres prac wchodzi wykonanie sieci zewnętrznych kanalizacji deszczowej i sanitarnej, technologicznej, wodociągowej i gazowej wraz z materiałem.

Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej wraz z posadowieniem separatorów i osadnika (separatory i osadnik dostawa inwestorska). Wykonanie kanalizacji sanitarnej oraz instalacją kanalizacji technologicznej. Wykonanie instalacji wody wraz studnią wodomierzową. Wykonanie instalacji gazowej  wraz z  dostawą skrzynki gazowej, zaworem odcinającym typu Mag oraz zbiornikiem.

Wykonanie przycisków pod istniejącymi drogą dla instalacji wodociągowej. Należy wykonać odtworzenia i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego po stronie Wykonawcy zwłaszcza w obrębie nawierzchni asfaltowej i wykonywanego przyłącza wodociągowego

Wywóz urobku po stronie zleceniodawcy, zasyp wykopów do rzędnej podbudowy dróg zagęszczony do stopnia 1,0.

W ofercie należy ująć wszystkie przepusty i przepychy. Wykonawca zobowiązany jest do wyczyszczenia instalacji i studzienek przed oddaniem instalacji do użytkowania. Zleceniobiorca zobowiązany jest do posiadania osoby nadzorującej na budowie oraz kierownika z uprawnieniami branżowymi.

Wymagana obecność przy odbiorach z gestorami sieci. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi normami i przepisami branżowymi oraz dostarczyć dokumentację powykonawczą z protokołami odbioru (2 egzemplarze papierowe i jeden w wersji elektronicznej). W przypadku przekazywania kluczy do sprzętu i urządzeń dostarczanych przez Państwa, klucze powinny być opisane oraz dostarczony protokół przekazania kluczy.

Termin wejścia: połowa kwietnia