Reikalavimai kompiuteriams, programinei įrangai

- Kompiuterio operacinė sistema (Windows) privalo būti naujausia sistemos diegimu metu.

Kompiuterinės įrangos gamintojas Dell, HP. Garantija 3 metai. Minimalūs reikalavimai kompiuteriams:

- Turi būti pritaikyta Windows 11 įdiegimui;

- Pateiktos bei aktyvuotos operacinės sistemos OEM licenzijos;

- Įdiegtos sistemos apkrovimas po reikalingų programų įdiegimo - ne didesnis nei 60% (RAM, CPU, SSD);

- Kietasis diskas darbo stotims, serveriams – SSD, RAID-1, kietasis diskas duomenų masyvams – SSD, RAID-5.

- RAM 32GB.

- Tinklo plokščių kiekis ne mažiau nei 3.

- AntiGlare tipo, 23-24“. Monitorius montuojamas Arm tipo laikikliais, su C-Clamp tipo tvirtinimu.

- Garso kolonėlės operatoriaus darbo vietai gali būti integruotos į monitorius.

- Nutolusių monitorių/klaviatūros/pelės/garso (KVM) ryšys su operatoriaus, inžinerinėmis stotimis – CATx tipo.

- Rangovas pateikti antivirusine programinę įrangą. Licencija 1 metams

- Sistemos operatoriaus darbo vieta su kompiuterių privalo būti sujungti per „KVM extender“. Atstumas apie 50 m.

- Rangovas privalo pateikti „online“ kompiuterio rezerviniu kopijų programinę įrangą (Pageidaujamas atsarginių kopijų programinis paketas – Veritas).

- Rangovas sistemai privalo pateikti programinės įrangos kopijas ir licencijas joms.

Reikalavimai programavimui:

- Atliekant programavimo darbus laikytis „Best practice“ principo, įterpti papildomus paaiškinimus, komentarus ir pan. Programuojant neturi būti naudojami užrakinti/neprieinami loginiai blokai, reikalui esant Rangovas turi turėti galimybę atlikti pakeitimus programoje, nesikreipiant į Rangovą.

- Jei naudojami licencijuoti, autoriniai programiniai blokai ar funkcijos, įrangos programavimo pakete arba atskirame dokumente turi būti paaiškinimas, kaip blokas ar funkcija veikia (nepažeidžiant autorinių teisių).

- Sistemoje turi būti suskurtas sistemos diagnostinis langas (-ai), kuriame atsispindėtų procesorių, modulių, ryšių ir pan. būsenos, generuojami atitinkami sutrikimų aliarmai.