PL-OIL-DOW-2025-001489

Załącznik nr 1

Jedlicze, 19.02.2026 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający:

Pełna nazwa zamawiającego:	ORLEN OIL Sp. z o. o.  z siedzibą w Gdańsku
Adres:	80-718 Gdańsk, ul. Elbląska 135
NIP	675 – 11 –90 – 702
Internet:	http://www.orlenoil.pl., e-mail: centrala@orlenoil.pl
Numer telefonu:	0 – 12 66 – 555 – 00, fax: 0 – 12 66 – 555 – 01

- Wstęp

Przedmiotem postępowania jest odtworzenie sanitariatów w budynku biurowym w Zakładzie Produkcyjnym ORLEN OIL Sp. z o.o. w Jedliczu.

- Informacje o przetargu

Postępowanie prowadzone jest według wewnętrznych procedur obowiązujących w ORLEN OIL 
Sp. z o.o. tj. Instrukcji Zakupowej w ORLEN OIL Sp. z o.o.

- Warunki lokalizacyjne

Zakład produkcyjny ORLEN OIL Sp. o.o. w Jedliczu, ul. Trzecieskiego 14.

Prace remontowe powinny odbywać się w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 22:00. Jeżeli harmonogram będzie zakładał prace w dni wolne, to fakt taki musi zostać zgłoszony oraz zatwierdzony przez Zamawiającego

- Informacje techniczne

Wszystkie projektowane urządzenia, materiały, rozwiązania konstrukcyjne oraz projektowany sposób prowadzenia prac muszą być dostosowane do warunków lokalizacyjnych i zgodne z obowiązującymi przepisami.

Każdy Oferent składając ofertę akceptuje istniejące warunki prowadzenia inwentaryzacji i prac na obiekcie.

Zakres oferty powinien obejmować w szczególności:

- Opracowanie dokumentacji projektowej;

- Pozyskanie decyzji PNB;

- Realizację rzeczową;

- Opracowanie dokumentacji powykonawczej.

- Specyfikacja zamówienia

Zakres prac obejmie w szczególności:

Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę) oraz projektów wykonawczych. Projekt musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi normami BHP i PPOŻ, zaopiniowany przez rzeczoznawców z odpowiednich branży.

Projekt musi uzyskać akecptacje proponowanych rozwiazań i proponowanych materiałów przez Zamawiającego.

Dokumentacja winna obejmować m.in. poniższy zakres prac:

- Zakres całościowy

Remont obejmuje dwie łazienki, w tym roboty rozbiórkowe, wykończeniowe, instalacyjne i montażowe. Całość prac należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami i przepisami BHP, a także w uzgodnionej z Zamawiającym kolorystyce i standardzie wykończenia.

- Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

- Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej.

- Rozbiórka sufitów podwieszanych kasetonowych w całości.

- Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych wraz z warstwą zaprawy cementowej.

- Rozebranie okładzin ściennych z płytek ceramicznych wraz z warstwą zaprawy cementowej.

- Demontaż urządzeń sanitarnych: umywalki porcelanowe, ustępy kompaktowe, baterie umywalkowe.

- Poszerzenie i dostosowanie istniejących otworów (ściana nośna) drzwiowych do nowej stolarki drzwiowej oraz wymogów BHP, ppoż.

- Wywóz i utylizacja gruzu budowlanego.

- Roboty remontowo-budowlane

- Montaż nowych ościeżnic stalowych z osadzeniem w murze.

- Montaż skrzydeł drzwiowych płytowych pełnych.

- Gruntowanie podłoży (ściany i posadzki) preparatem gruntującym.

- Wykonanie uszczelnienia przeciwwilgociowego w pomieszczeniach mokrych.

- Ułożenie płytek gresowych na posadzkach, format min. 60x30 cm, za naprawie klejowej.

- Licowanie ścian płytkami gresowymi min 60x30 cm, na zaprawie klejowej.

- Malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi po wcześniejszym przygotowaniu i szpachlowaniu powierzchni.

- Montaż sufitów podwieszanych z płyt mineralnych na konstrukcji metalowej.

- Przeniesienie włączników oświetleniowych wraz z przewodami.

- Instalacje i wyposażenie

- Montaż nowych opraw oświetleniowych.

- Montaż armatury sanitarnej: baterie ścienne umywalkowe, umywalki porcelanowe 
z syfonem, WC kompakt.

- Montaż ścianek systemowych HPL grubości min. 12 mm, z drzwiami w kabinach sanitarnych.

- Dostawa i montaż wyposażenia sanitarnego: lustra, dozowniki mydła, suszarki do rąk, uchwyty na papier toaletowy, kosze na śmieci, szczotki WC.

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej;

- Inne wymogi:

- Oferent zobowiązany jest do zweryfikowania zakresu niniejszego zapytania oraz zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń w ramach postępowania zakupowego przed złożeniem oferty (dopytania na platformie Connect).

- Oferenci mają obowiązek zweryfikowania zakresu zamówienia i istniejących warunków lokalizacyjnych podczas wizji lokalnej, której termin przeprowadzenia należy uzgodnić z osobami wskazanymi w treści Zaproszenia do złożenia oferty.

- W zakresie Oferty należy uwzględnić wszystkie konieczne prace do wykonania, które przy zachowaniu należytej staranności można przewidzieć dla wykonania zamówienia.

- Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje wszystkie czynności i koszty z nim związane, łącznie z opłatami pobieranymi przez urzędy i instytucje z tytułu uzgodnień prac projektowych i inne w tym miejscu nie wyszczególnione;

- Gwarancja na wykonane prace 60 miesięcy

- Gwarancja na montowane urządzenia i armaturę 24 miesiące

- Urządzenia i armatura fabrycznie nowe – rok produkcji nie starsze niż 2025

- Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z polskim prawem i wewnętrznymi procedurami Zamawiającego.

- W zakresie Oferty należy uwzględnić wszystkie konieczne prace do wykonania, które przy zachowaniu należytej staranności można przewidzieć dla wykonania zamówienia.

- Wykonawca min. 3 dni przed przystąpieniem prac przedstawi IBWR na realizowany zakres robót zaakceptowany przez służby BHP – Zamawiającego

- Wszelkie dokumenty (w tym m.in. projekty, instrukcje, certyfikaty, raporty) muszą być dostarczone w języku polskim.

- Dokumentacja powinna być dostarczona w 2-ch egzemplarzach w formie papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej edytowalnej (dokumentacja w języku polskim).

- Na poczet wymaganych uzgodnień i pozyskiwania w imieniu Zamawiającego stosownych zgód, pozwoleń, decyzji administracyjnych, Wykonawca przygotuje z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem dla Zamawiającego stosowne wzorce pełnomocnictw oraz oświadczeń wymaganych przepisami prawa (w razie konieczności). Pełnomocnictwo wydane zostanie przez Zamawiającego dla osoby wskazanej przez Wykonawcę.

- Przedmiot zamówienia ma zostać opracowany i zatwierdzony (podpisany) przez osoby wskazane w ofercie - posiadające stosowne uprawnienia w branżach niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia (jeżeli były wymagane);

- Opracowanie dokumentacji zgodnie z aktualną Ustawą prawa budowlanego, obowiązującymi przepisami, zasadami norm technicznych oraz projektowania;

- Przedmiot zamówienia musi być wykonany:

- z należytą starannością;

- szczegółowo, w stopniu złożoności odpowiadającym aktualnie obowiązującym przepisom prawa niezbędnym do przygotowania postępowania zakupowego dotyczącego przyszłej realizacji projektu w trybie „zaprojektuj/ wybuduj”, w szczególności z zapisami ustawy prawo budowlane;

- uwzględniając zasadę oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków finansowych na realizację przedmiotowej inwestycji przy uzyskaniu jak najlepszych standardów jakościowych, stosując rozwiązania projektowe zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz uwzględniających racjonalne gospodarowanie zasobami według następujących kategorii: dobór materiałów, rozwiązania funkcjonalne, zagospodarowania terenu;

- zgodnie z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego terenu (jeżeli dotyczy);

- w oparciu o wykonane we własnym zakresie i na własny koszt prace przygotowawcze 
i pomocnicze związane z prawidłowym opracowaniem dokumentacji, m.in.: wizje terenowe, dokumentacje fotograficzne, analizy środowiskowe, pomiary geodezyjne, badania gruntu, dokumentacje geologiczno-inżynierskie (w razie konieczności), pomiarowe, inwentaryzacje infrastruktury i architektoniczno-budowlane, analizy i ekspertyzy techniczne, mapy i inne niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia opracowania specjalistyczne.

- W trakcie prowadzenia prac należy odpowiednio zabezpieczyć inne elementy infrastruktury (lub innego majątku).

- Usunięcie oraz utylizacja we własnym zakresie z terenu realizacji prac wszelkich odpadów (żelazo i stal zgodnie z zapisami zawartymi w Umowie), powstałych podczas realizacji zadania. W trakcie prowadzenia prac należy odpowiednio zabezpieczyć inne elementy infrastruktury (lub innego majątku).

- Zakład Produkcyjny ORLEN OIL jest obiektem czynnym, w związku z czym Wykonawca bezpośrednio przed przystąpieniem do prac na terenie Zakładu dokona przeglądu miejsc prowadzenia prac, upewniając się, czy nie pojawiły się czynniki, które powinny być uwzględnione w sposobie prowadzenia prac.