ZAPOTRZEBOWANIE: Wymiana klimatyzatora split (dostawa + montaż)

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa wymiana istniejącego klimatyzatora typu split (jednostka wewnętrzna + zewnętrzna) o minimalnej mocy chłodniczej 9,0 kW na nowe urządzenie.

Miejsce instalacji:

Lokalizacja: (Orlen Oil sp. z o.o., ul. Opolska 114, 31-323 Kraków)

-  jednostka wewnętrzna – pomieszczenie  biurowe 10 piętro

- jednostka zewnętrzna – dach budynku biurowego

2. Zakres prac

- Demontaż: Bezpieczny demontaż starego urządzenia, odzysk czynnika chłodniczego (zgodnie z przepisami F-gazowymi) i utylizacja urządzenia.

Podczas demontażu urządzenia obowiązkowy jest odzysk czynnika chłodniczego.

- Protokół demontażu: Firma wykonująca usługę musi wystawić protokół, który zawiera informacje o ilości odzyskanego czynnika, miejscu jego utylizacji lub recyklingu oraz potwierdzenie demontażu.

- Montaż: Montaż nowej jednostki wewnętrznej (naściennej) oraz zewnętrznej (na dachu budynku ul. Opolska 114) w miejscu dotychczasowych urządzeń.

- Instalacja: Wykonanie/przystosowanie nowej instalacji freonowej, elektrycznej oraz odpływu skroplin (grawitacyjne).

- Wymiana czynnika/Napełnienie: Wykonanie próżni w instalacji, sprawdzenie szczelności i napełnienie układu nowym czynnikiem chłodniczym (preferowany R32).

- Uruchomienie: Uruchomienie, testy działania i szkolenie z obsługi.

3. Wymagania wobec Wykonawcy

- Posiadanie certyfikatu F-gazowego (urządzenie i personel).

- Gwarancja na wykonany montaż (minimum 24 miesiące).

- Doświadczenie w serwisie urządzeń.

4. Wymagane informacje w ofercie

- Marka i model oferowanego klimatyzatora.

- Rodzaj zastosowanego czynnika chłodniczego.

- Całkowita cena netto (montaż + urządzenie + napełnienie).

- Termin realizacji zlecenia.

Ważne warunki realizacji (z uwagi na status budynku):

- Koordynacja z właścicielem: Wszystkie prace instalacyjne (w szczególności ingerencja w przejścia przez ściany czy montaż wsporników) muszą być prowadzone w ścisłym porozumieniu z przedstawicielami właściciela budynku.

- Wizja lokalna: Przed złożeniem ostatecznej oferty cenowej istnieje możliwość (i jest ona wskazana) przeprowadzenia wizji lokalnej w celu dokładnej oceny zakresu prac i warunków technicznych. Termin wizji do wcześniejszego uzgodnienia.(slawomir.kielbasa@orlenoil.pl )

- Harmonogram:  W przypadku wykonywania prac generujących duży hałas (np. głośne wiercenia w betonie, kucie) lub innych prac zakłócających funkcjonowanie obiektu, konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie konkretnego terminu oraz godzin ich prowadzenia.