1. Bendrieji duomenys

AB „ORLEN Lietuva“ (UŽSAKOVAS) numato atlikti GP-2, 430-10. S-200, atkertančiųjų sklendžių su gaisro apsauga kolonos K-201 apačioje įdiegimą pagal HAZOP.

2. Priedai

2.1. OLP02585 GP-2, S-200, atkertančiųjų sklendžių su gaisro apsauga kolonos K-201 apačioje automatizacija, procesų valdymo automatizacijos (PVA)  dalis su priedais.

3. Darbų aprašymas ir darbų specifika

3.1. Bendrieji reikalavimai

3.1.1. RANGOVAS privalo atvykti į objektą ir susipažinti su esama infrastruktūra pilnam situacijos įvertinimui ir korektiškam darbų apimties supratimui. Visos išlaidos, susijusios su pasiūlymo ruošimu, bus išskirtinai RANGOVO sąskaita.

3.1.2. RANGOVAS prieš pateikdamas pasiūlymą privalo gerai išanalizuoti šias darbų apimtis ir įtraukti visus darbus, kurie yra aprašyti šioje darbų apimtyje ir pridedamuose prieduose. Bet kurie, smulkūs, darbų apimtyje nenurodyti darbai, kurie yra būtini norint užtikrinti darbų funkcionalumą ir užbaigtumą, laikomi įtrauktais į pasiūlymą.

3.1.3. RANGOVAS teikia įrengimus, darbo jėgą ir paslaugas, atlieka montavimo darbų valdymą, darbų priežiūrą, pridėtines išlaidas ir kt. paslaugas susijusias su šiuo darbu. Tuo atveju, jei susidarytų prieštaravimai tarp įvairių dokumentų ar techninė informacija darbų apimtyje ir prieduose būtų nepilnai išdėstyta, RANGOVAS yra įpareigotas pranešti UŽSAKOVO projekto vadovui ar jo įgaliotam asmeniui apie šiuos netikslumus ir vadovautis jo nurodymais.

3.1.4. RANGOVAS turi vykdyti darbus pagal Lietuvos Respublikos norminius ir teisės aktus, standartus, AB „ORLEN Lietuva“ specifikacijas ir reikalavimus.

3.1.5 RANGOVAS turi pats gauti visus leidimus ir suderinimus įvežant/išvežant savo įrangą ir darbo priemones pagal AB „ORLEN Lietuva“ reikalavimus.

3.1.6. RANGOVAS kiekvienos pamainos pabaigoje sutvarko darbų atlikimo vietą, išrūšiuoja ir pašalina darbų atlikimo metu susidariusias atliekas. Atliekas RANGOVAS turi išvežti savo transportu į atliekų aikštelę UŽSAKOVO įmonės teritorijoje. Vadovautis AB „ORLEN Lietuva“ atliekų tvarkymo taisyklėmis.

3.1.7. Visus darbus atlikti laikantis bei vadovaujantis AB „ORLEN Lietuva“ saugos ir sveikatos instrukcijomis.

3.1.8. Esant poreikiui RANGOVAS pats pasirūpina savo darbuotojų buitinėmis–administracinėmis, sanitarinėmis patalpomis ir užtikrina tų patalpų bei darbo vietos priežiūrą ir tvarkos palaikymą.

3.2. Darbų aprašymas

3.2.1. RANGOVAS atlieka visus procesų valdymo ir automatizacijos dalies projekte numatytus montavimo darbus;

3.2.2. RANGOVAS atlieka numatytų projekte (ir smulkių nenumatytų projekte) reikalingų medžiagų, prietaisų, AVS įrangos ir kt. pirkimą.

3.2.3. RANGOVAS atlieka matavimų, bandymų, kilpų tikrinimo darbus, kaip reikalauja EIIT ir kt. taisyklės.

3.2.4. RANGOVAS atlieka projektinės išpildomosios dokumentacijos, įvairių aktų komplektavimą ir ruošimą pridavimui į OL archyvą.

3.2.5. RANGOVAS šalina gedimus įrangos paleidimo metu.

3.3. Specifiniai reikalavimai (jei taikoma)

3.3.1. RANGOVAS turi turėti praktikos minimų darbų atlikimui OL.

3.3.2. RANGOVAS kiekvienos darbo dienos pabaigoje sutvarko darbų atlikimo vietą, pašalina darbų metu susidariusias atliekas į užsakovo nustatytą vietą.

3.3.3. RANGOVAS savo lėšomis atstato (atlygina nuostolius) montavimo, derinimo darbų metu pažeistus prietaisus, kitą įrangą.

3.3.4. RANGOVAS kartu su užsakovu pasirašo darbuotojų saugos ir sveikatos tarpusavio atsakomybės ribų aktą.

3.3.5. RANGOVAS turi laikytis visų AB „ORLEN Lietuva“ darbo taisyklių ir nuostatų.

3.3.6. RANGOVO tiekiami komponentai, įranga ir medžiagos turi atitikti CE reikalaujamus standartus, turėti CE sertifikatus, būti sertifikuoti pagal ATEX direktyvą.

3.4. Reikalavimai darbų vykdymui ir dokumentacijai

RANGOVAS turi pateikti suplanuotas darbo valandas, darbų vykdymo grafiką (įvertinant, kad montavimo darbai bus atliekami etapais, veikiančiame įrenginyje, nenutraukiant technologinio proceso) ir darbų sąmatą darbams ir medžiagoms atskirai. Įvertinti galimas papildomas darbų apimtis, atsirandančias dėl nenumatytų aplinkybių.

3.5. Kvalifikaciniai reikalavimai Rangovui

RANGOVAS privalo pateikti kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus arba pateikti raštišką patvirtinimą, kad iki sutarties pasirašymo pateiks visus reikalaujamus dokumentus:

3.5.1. Galiojantį LR Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos (VERT) atestatą eksploatuoti energetikos (elektros. šilumos, suskystintų naftos dujų, naftos ir naftos produktų, gamtinių dujų) įrenginius, leidžiantį vykdyti nurodytos apimties darbus t.y. atitinkamoms darbų ir veiklų rūšims.

3.5.2. Subrangovų sąrašą ir jų kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus (jei taikoma).

4. Užsakovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos

4.1. Pastoliai.

4.2. Izoliavimo darbai.

4.3. Elektrinė pavara Rotork IQ3 su PST funkcija -3 vnt.;

4.4  DI 32 kanalų modulis (24VDC dry contact) -1 vnt.;

4.5  DO 32 kanalų modulis. Modulis komplekte su 4-

is DO plokštėmis -1 vnt.;

4.6 DO modulio ir plokščių sujungimo kabelis -2 vnt.;

4.7 Modulių plokštė -1 vnt.;

4.8 Rinklė laidų iki 2,5mm2 pajungimui, spyruoklinis

laido užspaudimas -42 vnt.;

4.9 Galinis rinklių fiksatorius, montuojamas ant DIN

Bėgelio- 6 vnt.;

4.10 Papildomas kontaktų blokas 2NO, 230V, 3A -3 vnt.;

4.11 Sukomplektuotas valdymo postas -3 vnt.;

4.12 Kontrolinis kabelis vario gyslomis, darbinė

įtampa 300V, su nepalaikančia degimo PVC

izoliacija, UV atsparus- 45 m;

4.13 Ugniai atsparus kontrolinis kabelis vario

gyslomis, darbinė įtampa 0,6/1kV, oranžinis 14G 1,5 -1000 m.;

4.14 Ugniai atsparus kontrolinis kabelis vario

gyslomis, darbinė įtampa 0,6/1kV, oranžinis 7G1,5 -15 m.;

4.15 Montažinis laidas, pilkas 0,75 mm2 - 20m.

5. Rangovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos

5.1. RANGOVAS tiekia visas projekte numatytas medžiagas,  (išskyrus tuos, kurie nurodyti 4 punkte),  tame tarpe ir smulkias nenumatytas projekte.

5.2. RANGOVAS teikia paslaugas ir apsirūpina įranga bei apsaugos priemonėmis ir transportu reikalingu darbų atlikimui.

5.3. RANGOVO tiekiamos medžiagos reikalingos parengto projekto įgyvendinimui turi būti naujos, sertifikuotos, kokybiškos, kurių gamintojai nurodyti UŽSAKOVO priimtinų gamintojų sąraše, o pakeitimai iš anksto suderinti su UŽSAKOVU ir atitinkantys UŽSAKOVO reikalavimus.

5.4. Kartu su medžiagomis turi būti patiekta TECHNINĖ DOKUMENTACIJA pagal Lietuvos Respublikos norminių aktų ir UŽSAKOVO reikalavimus (atitikties, deklaracijos, sertifikatai, gamintojo bandymo protokolai, eksploatavimo, naudojimo, operatyvinio valdymo instrukcijos lietuvių kalba ir t.t.).

6. Reikalavimai darbų užbaigimui

6.1. RANGOVAS baigia visus statybos, montavimo, matavimo ir bandymo, paleidimo derinimo, mokymų darbus ir veiksmus, parengia MONTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ PRIĖMIMO-PERDAVIMO AKTĄ, kurį patvirtina UŽSAKOVAS.

6.2. Pagal UŽSAKOVO nustatytą tvarką RANGOVAS parengia ir priduoda UŽSAKOVUI projekto pridavimo TECHNINĘ DOKUMENTACIJĄ, pašalina nustatytus trūkumus ir neatitiktis.

6.3. Gauti leidimą eksploatacijai iš Elektros ir automatikos skyriaus Techninės kontrolės ir analizės grupės.

6.4. RANGOVAS privalo sutvarkyti darbo vietą, aplinką, šiukšlės turi būti surinktos ir išvežtos.

7. Reikalavimai darbų pridavimui

7.1. RANGOVAS perduoda UŽSAKOVUI tinkamai parengtą projekto „Taip pastatyta“ laidos elektroninę versiją pridavimui į archyvą.

7.2. Abiejų šalių (RANGOVO ir UŽSAKOVO) pasirašomas BAIGIAMŲJŲ DARBŲ PERDAVIMO- PRIĖMIMO AKTAS.

8. Reikalavimai darbų grafikui

Montavimo, paleidimo – derinimo darbų atlikimo terminas: per 2027 m. kapitalinį remontą, tiksli data bus pateikta vėliau. Pasiūlyme pateikti darbų atlikimo grafiką. Medžiagų teikimo grafiką.

Paruošė:  Automatikos inžinierius Marius Ivanauskas

Tel.: +370 649 66001