PROJEKT TECHNICZNY

OBIEKT	Budowa stacji paliw ORLEN przy ul. Demokratycznej w Łodzi

BRANŻA	drogowa

ADRES	działka nr 21/9, 21/10, 31/9 obręb ewid. G-43, gmina Łódź – Górna
jedn. ewid. 106103_9 Łódź-Górna - delegatura

INWESTOR		         Orlen S.A.

Ul. Chemików 7, 09-411 Płock

|  | Imię i nazwisko, nr uprawnień | specjalność | data | podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJEKTOWAŁ | ### Dr inż. Artur Juszczyk | - | 02.2026 |  |
| OPRACOWAŁ | ### Mgr inż. Michał Biegalski | - | 02.2026 |  |
| SPRAWDZIŁ | ### Mgr inż. Wojciech Przyłucki | - | 02.2026 |  |

Poznań, luty 2026 r.

ZAWARTOŚĆ TECZKI

I.     OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

II.    OPIS TECHNICZNY

III.   UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

IV.   CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z treścią art. 20 ust. 4 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2025 poz. 418), ja niżej podpisany oświadczam, że projekt techniczny dla zadania:

Budowa stacji paliw ORLEN przy ul. Demokratycznej w Łodzi

w zakresie branży drogowej został sporządzony zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, wytycznymi i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

| Branża | Projektant | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Drogowa | dr inż. Artur Juszczyk specjalność: drogowa nr uprawnień: LBS/0076/PWOD/11 nr ewidencyjny wpisu do izby: LBS/BD/0007/12 | 17.02.2026 r. |  |

- OPIS TECHNICZNY

- PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt techniczny branży drogowej projektowanej stacji paliw ORLEN przy ul. Demokratycznej w Łodzi opracowano na podstawie zlecenia inwestora – ORLEN S.A.

- MATERIAŁY WYJŚCIOWE

- mapa geodezyjna sytuacyjno-wysokościowa istniejącego terenu w skali 1:500;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2025 poz. 418 t.j.);

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2025 poz. 889 t.j.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno- budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 t.j. ze zm.);

- uzgodnienia, decyzje i opinie administracyjne;

- inwentaryzacja i pomiary uzupełniające;

- obowiązujące przepisy i normy.

- ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt robót drogowych na terenie stacji paliw płynnych ORLEN przy ulicy Demokratycznej w Łodzi – dz. nr ewid. 21/10, obręb ewid. G-43, gmina Łódź – Górna, powiat Łódź, woj. łódzkie.

- RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

W ramach niniejszego opracowania wykonano projekt branży drogowej budowy stacji paliw. Przedmiotowy obiekt kwalifikuje się do obiektów liniowych, XXV kategorii obiektów budowlanych, tj. do: dróg i kolejowych dróg szynowych.

- STAN ISTNIEJĄCY

Teren przeznaczony pod budowę stacji paliw to w chwili obecnej teren zielony pokryty niskimi zaroślami oraz nielicznymi drzewami. Szczegółowa inwentaryzacja drzew wraz z planem wycinki stanowi odrębne opracowanie. Teren ten charakteryzuje się niewielką różnicą wysokości, w stosunku do przyległych terenów, drogi powiatowej ul. Demokratycznej od strony północnej oraz drogi gminnej ul. Prostej od strony południowej.

Teren przeznaczony pod stację paliw nie znajduje się na terenie objętym którąkolwiek formą ochrony przyrody. Nie znajduje się ponadto na terenie objętym formą ochrony konserwatorskiej oraz znajduje się poza obszarem ujętym w ewidencji zabytków, a także na jego obszarze nie znajdują się zewidencjonowane stanowiska archeologiczne.

Na terenie działek objętych opracowaniem znajduje się infrastruktura podziemna: sieci wodociągowe, elektroenergetyczne wraz z oświetleniem, telekomunikacyjne, ciepłownicze oraz kanalizacja deszczowa wraz z wpustami i kanalizacja sanitarna.

- PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Roboty rozbiórkowe

W ramach robót rozbiórkowych przewidziano rozbiórkę elementów zagospodarowania pozostających w kolizji z projektowanymi zjazdami. Na Wykonawcy robót spoczywa obowiązek i koszt zagospodarowania odpadów powstałych z robót drogowych – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1587 t.j. ze zm.).

Zieleń

Na terenie objętym zakresem inwestycji nie występują drzewa, a jedynie roślinność niska w postaci traw i pojedynczych krzewów, które należy usunąć w ramach inwestycji.

Roboty ziemne

Przed przystąpieniem do robót ziemnych konieczne jest zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, nienośnej o grub. średnio 10 cm i oraz w przypadku stwierdzenia miejscowego występowania gruntów nienośnych ich wymianie.

Rzędne robót ziemnych wynikać będą z zaprojektowanej niwelety placów i zjazdów.

Nasypy pod konstrukcją nawierzchni należy wykonać bezwzględnie z piasków średnioziarnistych lub gruboziarnistych. Przed przystąpieniem do robót nawierzchniowych należy dokonać kontroli górnych warstw podłoża, które powinny posiadać E2 ≥ 30MPa i Io≥3,0.

Po zakończeniu robót należy wykonać humusowanie miejsc objętych robotami warstwą grubości 10 cm oraz obsiać je mieszanka traw.

Plan sytuacyjny

Na terenie działki zlokalizowane zostaną obiekty budowlane związane z funkcjonowaniem stacji paliw. Dla tego układu zaprojektowano drogi i place oraz możliwość dojazdu na teren stacji.

Połączenie stacji paliw z zewnętrznym układem komunikacyjnym odbywać się będzie poprzez:

- wjazd z drogi powiatowej ul. Demokratyczna – szerokość jezdni wjazdu 6,0 m,

- wyjazd poprzez drogę gminną ul. Prostą – szerokość jezdni wyjazdu 6,0 m.

W centrum stacji zlokalizowany zostanie pawilon, budynek myjni automatycznej oraz wiata 
z dystrybutorami paliw. Wokół pawilonu zlokalizowane zostaną chodniki o szerokości 1,0 m wraz 
z placykiem o szerokości 4,0 m od frontu budynku. Na wprost pawilonu zlokalizowano wiatę z płytą szczelną z dystrybutorami o wymiarach 22,4 x 10,0 m. Płytę szczelną należy wykonać również na wjeździe i wyjeździe z myjni.

W obrębie placu manewrowego stacji paliw zlokalizowane zostaną miejsca postojowe o różnym przeznaczeniu, w tym:

- miejsca postojowe dla samochodów osobowych;

- stanowiska do ładowania pojazdów o napędzie elektrycznym;

- stanowisko kompresora i odkurzacza.

Na planie sytuacyjnym nr D-01 przedstawiono układ dróg, placów, chodników podając parametry techniczne – szerokości, łuki.

Ukształtowanie wysokościowe – spadki.

Niweleta zjazdów i placów została dopasowana do:

- Poziomu drogi powiatowej ul. Demokratycznej

- Poziomu drogi gminnej ul. Prostej

- Ograniczenia wielkości robót ziemnych

- Wymogów pochyleń płyty betonowej

Zjazd z ul. Demokratycznej na teren stacji paliw będzie posiadał pochylenie podłużne ok. 1,0% 
i poprzeczne 2%. Wyjazd z terenu stacji paliw na ul. Prostą będzie posiadał pochylenie podłużne ok. 1,0% i poprzeczne 2%.

Niweleta dróg i placów została dopasowana do:

- Poziomu posadowienia budynków

- Poziomu dróg zewnętrznych

- Ograniczenia wielkości robót ziemnych

Na planie nr D-01 przedstawiono rozwiązanie wysokościowe - spadki poprzeczne i podłużne, pochylenia.

Przekroje normalne i konstrukcja nawierzchni

Zastosowano różne typy nawierzchni w zależności od ich przeznaczenia.

Nawierzchnia płyty szczelnej pod wiatą i przy zlewie paliwa:

- Płyta żelbetowa gr. 25 cm z mieszanki C-30/37 na bazie kruszyw bazaltowych lub granitowych zbrojona siatką z prętów stalowych D10 co 15 cm

Dodatki opcjonalne - polimer uszczelniający – W8 i plastyfikator dobrać wg receptury normowej

Płytę należy oddzielić od warstw podbudowy folią budowlaną 2 x 0,2 mm

Faktura miotłowana (ciągniecie szczotką równolegle do kierunku ruchu pojazdów) beton zatarty na gładko z dodatkiem antypoślizgowym (np. durobet)

Warstwa antypoślizgowa z posypki mineralnej,

Do dylatacji (lokalizacja na planie sytuacyjnym) stosować systemowe listwy dylatacyjne. Szczeliny dylatacyjne wypełniane olejoodpornym polimerem.

- Podbudowa zasadnicza – podbudowa zasadnicza z mieszanki C8/10 gr.15 cm

- Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 0-31,5 mm gr.20cm

- Podłoże z mieszanki niezwiązanej 0/8 mm – nasyp

Zaprojektowano następującą konstrukcję zjazdów, placów manewrowych, miejsc postojowych 
i dróg komunikacji wewnętrznej:

- kostka betonowa dwuteownik szara gr. 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr. 3 cm

- podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20 gr. 20 cm

- podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 0-31,5 mm gr. 20 cm

- podłoże z mieszanki niezwiązanej 0/8 mm – nasyp lub min. gr. 20 cm

Nawierzchnia chodnika będzie składać się z następujących warstw:

- kostka betonowa dwuteownik szara gr. 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr. 3 cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 0-31,5 mm gr. 15 cm

- podłoże z mieszanki niezwiązanej 0/8mm – nasyp lub min. gr. 15 cm

Fragment poszerzenia zatoki autobusowej – najazd do zjazdu do stacji paliw:

- kostka kamienna koloru szarego gr. 15-17 cm na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr. 3 cm

- podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C8/10 gr. 20 cm

- podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 0-31,5 mm gr. 20 cm

Konstrukcja zjazdu nr 1 w przekroju istniejącej drogi rowerowej będzie miała następującą konstrukcję:

- warstwa ścieralna z AC 11 S gr. 4 cm

- warstwa wiążąca z AC 16 W gr. 5 cm

- warstwa podbudowy z AC 22 P gr. 7 cm

- podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 0-31,5 mm gr. 20 cm

- podłoże z mieszanki niezwiązanej 0/8 mm – nasyp lub min. gr. 15 cm

Konstrukcja zjazdu nr 1 w obszarze strefy rozbieralnej nad podziemną siecią ciepłowniczą będzie miał następującą zmodyfikowaną konstrukcję:

- kostka betonowa dwuteownik szara gr. 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr. 3 cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 24 cm

- podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 0-31,5 mm gr. 20 cm

- podłoże z mieszanki niezwiązanej 0/8 mm – nasyp lub min. gr. 20 cm

Obramowaniem pomiędzy płytą szczelną pod wiatą a nawierzchnią dróg i placów będzie krawężnik betonowy 20/23x30 cm na ławie żelbetowej z oporem z mieszanki C12/15 zbrojonej prętami D10 mm. Krawężnik będzie posadowiony krawędzią niższą od strony płyty a wyższą od nawierzchni dróg i placów, co zapewnia brak wypływu płynów z powierzchni płyty szczelnej na zewnątrz.

Obramowaniem pomiędzy nawierzchnią dróg i placów a zielenią/chodnikami będzie krawężnik betonowy 15x30 cm na ławie betonowej z oporem z mieszanki C12/15.

Ograniczeniem chodników będą obrzeża betonowe 25x6 cm posadowione na podsypce piaskowej 5 cm.

Na wejściu do pawilonu stacji należy wykonać nawierzchnię bez uskoków wysokościowych.

Przekroje normalne w miejscach charakterystycznych przedstawiono na rysunku D-02.

Szczegóły konstrukcyjne przedstawiono na rysunku D-03.

Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni drogowych odbywać się będzie poprzez powierzchniowy spływ wody opadowej do wpustów zlokalizowanych na terenie stacji.

Na wjeździe i wyjeździe ze stacji zlokalizowano wpusty liniowe które mają zabezpieczać przed wpływaniem lub wypływaniem wody opadowej. Wpusty liniowe zlokalizowane są również na końcach płyty szczelnej przy wjeździe i wyjeździe ze stacji paliw.

Płyta szczelna pod wiatą będzie odwadniana czterema wpustami.

Na planie nr D-01 przedstawiono lokalizację wpustów

- INFORMACJA O OCHRONIE ŚRODOWISKA

Rodzaj, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie obejmie wykonanie robót drogowych w ramach budowy stacji paliw ORLEN przy ul. Demokratycznej w Łodzi.

Zakres robót:

- roboty rozbiórkowe – usunięcie humusu i warstw nienośnych, istniejących nawierzchni 
i obiektów,

- ułożenie krawężników,

- ułożenie nawierzchni betonowej zjazdów, dróg, placów, płyty szczelnej,

- wykonanie chodników betonowych,

- humusowanie poboczy i terenów zielonych.

Powierzchnia zajmowanego obiektu budowlanego i poprzednich formach ich użytkowania

Obecnie teren inwestycji stanowi nieużytek oraz fragment istniejącego połączenia drogi gminnej – ul. Prostej z terenem przeznaczonym pod inwestycję.

Rodzaj technologii.

Roboty przygotowawcze obejmą wykonanie robót ziemnych.

Roboty drogowe obejmować będą wykonanie nowych nawierzchni betonowych zjazdów, jezdni i chodników

W takcie prowadzenia robót konieczne jest zachowanie wymaganych przepisów przy pracach budowlanych.

Prowadzenie robót ziemnych i nawierzchniowych nie spowoduje ingerencji w środowisko poza pas drogowy drogi powiatowej (ul. Demokratycznej), drogi gminnej (ul. Prostej) oraz działkę inwestora.

- INFORMACJA DOTYCZĄCA BiOZ

Zakres robót drogowych

- roboty ziemne,

- wykonanie nowych nawierzchni drogowych.

Obiekty istniejące – nieużytek.

Elementy zadania, które mogą stwarzać zagrożenie i bezpieczeństwa zdrowia – wszystkie inne prace realizowane równolegle podczas wykonywania robót drogowych.

Przewidywane zagrożenia – ruch pojazdów i sprzętu budowlanego podczas robót prowadzonych przy budowie.

Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji szczególnie niebezpiecznych robót:

- instruktaż ogólny przeprowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem miejsc 
i rodzaju zagrożeń oraz czasem ich wystąpienia,

- instruktaż szczegółowy na stanowisku pracy prowadzony przez brygadzistę.

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające zagrożeniom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia

- właściwe oznakowanie i zabezpieczenie robót,

- oświetlenie miejsca robót,

- wyposażenie pracowników w odpowiednią odzież ochronną,

- ciągły nadzór nad robotami,

- organizacja pracy zapewniająca optymalne i bezpieczne jej wykonanie,

- okresowe szkolenia pracowników w zakresie BHP,

- instrukcje ogólne i szczegółowe na miejscu pracy.

Projektował:						Opracował:

dr inż. Artur Juszczyk					mgr inż. Michał Biegalski

Sprawdził:

mgr inż. Wojciech Przyłucki

- UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA

D-01 Projekt zagospodarowania terenu

D-02a, D-02b, D-02c Przekroje normalne

D-03 Szczegóły konstrukcyjne

D-04 Plan wysokościowy

Uzgodniony plan stałej organizacji ruchu