Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wycena oferty powinna obejmować kompleksową realizację zadania pod nazwą: Wykonanie nowej funkcjonalności awaryjnego powrotu do pozycji bazowej robota Fanuc M410iC/315. Zakres rzeczowy:

Modyfikacje w systemie i programach robota Fanuc (M-410iC/315), mające na celu

wprowadzenie możliwości awaryjnego powrotu do pozycji bazowej (HOME) w

przypadku zatrzymania się w obszarze linii J2 (generującego większość problemów z

powrotem), w trybie automatycznym i ręcznym, w przypadku awaryjnego zatrzymania

się gniazda paletyzującego.

W skład oferty wchodzą modernizacje wraz z testami funkcjonalności i wsparciem

technicznym podczas uruchamiania produkcji.

Zakres prac obejmuje:

- analizę offline ustawień i oprogramowania aplikacyjnego i robota;

- wykonanie kopii bezpieczeństwa ww. elementów gniazda paletyzacji przed

rozpoczęciem prac;

- analizę programów online podczas produkcji robota;

- zmiany w robocie mające na celu wprowadzenie nowej funkcjonalności, tj.

awaryjnego powrotu do pozycji bazowej (HOME) w przypadku zatrzymania się

w obszarze linii J2 (generującego większość problemów z powrotem), w trybie

automatycznym i ręcznym, w przypadku awaryjnego zatrzymania się gniazda

paletyzującego, zgodnie z ustaleniami podczas naszego spotkania;

- testy pracy stanowiska z uwzględnieniem wprowadzonych zmian wraz z

wprowadzeniem koniecznych korekt;

- na bazie wytycznych Klienta, sprawdzenie i ewentualna korekta

funkcjonalności;

- finalne testy sposobu działania systemu w normalnym cyklu produkcyjnym, w

zależności od możliwości produkcyjnych Zamawiającego (1-2 godzinny test

ciągły działania aplikacji);

- wykonanie kopii bezpieczeństwa elementów systemu po wprowadzonych

zmianach;

- wykonanie instrukcji obsługi z wprowadzonej funkcjonalności wraz z

Przedmiot zapytania ofertowego obejmuje wszystkie prace niezbędne do prawidłowego zakresu pełnego zadania względem celu jakiemu ma służyć.

Na poczet wymaganych uzgodnień i pozyskiwania w imieniu Zamawiającego stosownych zgód, pozwoleń, decyzji administracyjnych, Wykonawca przygotuje z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem dla Zamawiającego stosowne wzorce pełnomocnictw oraz oświadczeń wymaganych przepisami prawa. Pełnomocnictwo wydane zostanie przez Zamawiającego dla osoby wskazanej przez Wykonawcę.

Wszelkie dokumenty (w tym m.in. projekty, instrukcje, certyfikaty, raporty) muszą być dostarczone w języku polskim.