# Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

realizacja prac utwardzenia terenu oraz modernizacja istniejącego utwardzenia na terenie użytkowanym przez Oddział Zamawiającego w Gdańsku (teren Rafinerii w Gdańsku).

Zadanie 1

Realizacja prac utwardzenia terenu wielkości 170 m 2 - płyty chodnikowe

- Demontaż istniejącej nawierzchni – usunięcie starej nawierzchni oraz wywóz odpadów.

- Przygotowanie podłoża – mechaniczne wyrównanie i zagęszczenie warstwy podbudowy z uwzględnieniem kontroli nośności podłoża; w razie potrzeby uzupełnienie niedoborów materiału podbudowy oraz wykonanie warstwy odsączającej.

- Ułożenie nowych płyt chodnikowych – precyzyjne rozłożenie na wyznaczonej powierzchni, zachowanie linii prostych oraz odpowiednich spadków.

- Wypełnienie spoin – zastosowanie odpowiedniego materiału do spoinowania, zagęszczenie oraz zabezpieczenie stabilności nawierzchni przed przemieszczaniem się płyt.

- Porządkowanie placu – sprzątanie po zakończonych pracach obejmuje usunięcie odpadów, resztek materiałów oraz wyrównanie terenu wokół placu.

Zadanie 2

Realizacja prac utwardzenia terenu wielkości 295 m 2 - płyty betonowe z otworami drenażowymi

- Usunięcie starej nawierzchni – ewentualny demontaż starej nawierzchni oraz wywóz odpadów.

- Przygotowanie terenu – wykonanie podbudowy, zagęszczenie i wyrównanie oraz kontrola nośności podłoża. Należy zastosować odpowiednie materiały zgodnie z normami (np. kruszywo o odpowiedniej frakcji), przeprowadzić badania nośności (np. płytą dynamiczną) i w razie potrzeby uzupełnić braki w konstrukcji podbudowy.

- Ułożenie płyt betonowych z otworami drenażowymi – montaż powinien być wykonany zgodnie z zaleceniami producenta płyt. Należy zweryfikować równość powierzchni oraz spasowanie płyt, a także zapewnić odpowiednią spoinę i szczelność montażu.

- Wypełnienie otworów płyt kruszywem lub ziemią – wypełnienie powinno być wykonane materiałem o odpowiedniej przepuszczalności, aby zapewnić skuteczny drenaż. Dodatkowo należy sprawdzić stabilizację płyt po wypełnieniu otworów.

- Zagęszczenie i wyrównanie nawierzchni – końcowe formowanie powierzchni powinno być wykonane z użyciem odpowiednich maszyn (np. zagęszczarki płytowej), z kontrolą poziomów i spadków terenu zgodnie z projektem.

- Porządkowanie placu – sprzątanie po zakończonych pracach obejmuje usunięcie odpadów, resztek materiałów oraz wyrównanie terenu wokół placu.

## Wymagania techniczne i BHP

- Stosowanie materiałów i urządzeń posiadających aktualne certyfikaty oraz dopuszczenie do obrotu na terenie Polski.

- Przestrzeganie zasad BHP podczas realizacji prac.

- Stosowanie odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej przez pracowników.

- Zabezpieczenie terenu przed dostępem osób nieupoważnionych.

- Koordynacja prac – harmonogram, nadzór techniczny i logistyczny.

- Wywóz i utylizacja odpadów – transport i legalna utylizacja materiałów z obu placów.

- Gwarancja na wykonane prace i materiały – minimum 24 miesiące.

- Płyty muszą posiadać certyfikat zgodności i odpowiednie atesty wytrzymałości

Gwarancja

- Wykonawca udzieli gwarancji na prace wykonane zgodnie z niniejszą Zapytaniem ofertowym na okres 24 miesięcy, liczonych od dnia obustronnego podpisania protokołu po wykonaniu usługi.

- Wykonawca jest zobowiązany do rozpoczęcia usuwania stwierdzonych wad w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od momentu otrzymania powiadomienia o ich wystąpieniu.

- Usunięcie wszystkich wad powinno zostać zakończone maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych od powiadomienia.