Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wycena oferty powinna obejmować kompleksową realizację zadania pod nazwą: Przegląd sprężarek, osuszaczy oraz wymiana filtrów sieciowych w latach 2026/2027 w Zakładzie Produkcyjnym w Jedliczu:

1. Dostarczenie i wymianę wkładów filtrów sieciowych.

2. Przegląd osuszaczy.

3. Przegląd sprężarek Hertz HSC 75, Airpol NB 75, Airpol 18 przegląd obejmuje:

- Wymiana oleju dostarczonego przez ORLEN OIL

- Dostarczenie i wymiana filtrów oleju, filtrów powierza, separatorów

- Sprawdzenie połączeń elektrycznych ( w razie potrzeby czyszczenie )

- Sprawdzenie szczelności obiegów powietrza i oleju

- Sprawdzenie działania sterownika mikroprocesorowego

- sprawdzenie presostatu

- Sprawdzenie nastaw zabezpieczeń

- Czyszczenie chłodnicy bez demontażu

W latach 2026 i 2027 na wywołanie będzie serwisów:

3 razy serwis – Sprężarka Hertz HSC 75

2 razy serwis – Sprężarka Airpol NB75

2 razy serwis – Sprężarka Airpol 18

W roku 2026 odbędzie się wymiana 6 sztuk wkładów filtra sieciowego, oraz przegląd 3 sztuk osuszaczy.

W roku 2027 odbędzie się wymiana 6 sztuk wkładów filtra sieciowego, oraz przegląd 3 sztuk osuszaczy.

Wymiana wkładów filtrów sieciowych i przegląd osuszaczy odbędzie się na wywołanie podczas przeglądu dowolnej sprężarki.

- Wykonanie protokołów przeglądu w wersji papierowej oraz oznaczenia przeglądu każdego urządzenia datą wykonania usługi (naklejka serwisowa).

- Urządzenia wpisane do CRO:

a) Osuszacz ziembniczy powietrza sprężonego MARK OP120

b) Osuszacz ziembniczy powietrza sprężonego HERTZ HRD800

Powyższe urządzenia muszą być przeglądane przez osoby z certyfikatem F-gaz, a protokoły muszą być dostarczone do firmy ORLEN OIL.

Uwaga:  Dodatkowe informacje dotyczące zadania zostaną przekazane podczas wizji lokalnej w zakładzie.

Przedmiot zapytania ofertowego obejmuje wszystkie prace niezbędne do prawidłowego zakresu pełnego zadania względem celu jakiemu ma służyć.

Na poczet wymaganych uzgodnień i pozyskiwania w imieniu Zamawiającego stosownych zgód, pozwoleń, decyzji administracyjnych, Wykonawca przygotuje z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem dla Zamawiającego stosowne wzorce pełnomocnictw oraz oświadczeń wymaganych przepisami prawa. Pełnomocnictwo wydane zostanie przez Zamawiającego dla osoby wskazanej przez Wykonawcę.

Wszelkie dokumenty (w tym m.in. projekty, instrukcje, certyfikaty, raporty) muszą być dostarczone w języku polskim.