Załącznik nr 2a

Szczegółowy zakres prac na NZ w Rybniku

Posiadana dokumentacja:

- POZWOLENIE NA ROZBIÓRKĘ – w toku

- Zgłoszenie na wycinkę drzew – po stronie wykonawcy

ZAKRES PRAC:

Wykaz budynków i budowli objętych Projektem do fizycznej likwidacji:

| Lp. | Nr inwentarzowy | Obiekt | Typ dokumentu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1135452 | Budynek socjalny | Pozwolenie na rozbiórkę – Decyzja nr …… z dn. ………. |
| 2 | 1135459 | Budynek biurowy | Pozwolenie na rozbiórkę – Decyzja nr …… z dn. ………. |
| 3 | 1135464 | Budynek socjalny /szatnia/ | Pozwolenie na rozbiórkę – Decyzja nr …… z dn. ………. |
| 4 | 1135458 | Budynek magazynowy /archiwum/ | Pozwolenie na rozbiórkę – Decyzja nr …… z dn. ………. |
| 5 | 1135453 | Budynek magazynowy /warsztatowo - socjalny/ | Pozwolenie na rozbiórkę – Decyzja nr …… z dn. ………. |
| 6 | 1135456 | Budynek ekspedycji | Pozwolenie na rozbiórkę – Decyzja nr …… z dn. ………. |
| 7 | 1135457 | Budynek zwrotowni | Pozwolenie na rozbiórkę – Decyzja nr …… z dn. ………. |

- Opis prac koniecznych do wykonania:

Kompleksowa likwidacja budynków i budowli wymienionych we wniosku w tym w szczególności:

2.1. Trwałe odłączenia budynków od sieci energetycznej – w zgodności z obowiązującymi przepisami   prawa i zasad bezpieczeństwa.

2.2. Wykonanie fizycznej rozbiórki budynków i budowli w tym:

- demontaż stolarki okiennej i drzwiowej,

- usunięcie elementów instalacji wewnętrznej i wyposażenia,

- zagospodarowanie materiałów i odpadów niebezpiecznych – świetlówki, papa, świetlik z poliwęglanu przekazane do utylizacji koncesjonowanemu odbiorcy,

- demontaż orynnowania,

- demontaż pokrycia dachowego z papy oraz blachy trapezowej,

- rozebranie konstrukcji stropu,

- rozbiórka ścian do poziomu terenu,

- rozbiórka warstw posadzkowych,

- usunięcie pozostałych fundamentów,

- uporządkowanie terenu z pozostałości po przeprowadzonych pracach oraz zalegającego gruzu

- wyrównanie i zasypanie poziomu terenu wokół wyburzanych budynków,

- odbudowa ogrodzenia terenu po rozbiórce budynków zlokalizowanych przy granicy działki wraz z uzupełnieniem brakującego ogrodzenia i wymiana uszkodzonych elementów starego ogrodzenia oraz wymiana bram wjazdowych,

- likwidacja latarni,

- usunięcie drzewostanu zgodnie z wydanymi Decyzjami pod potrzeby procesu likwidacji, wystąpienie do odpowiedniego Urzędu w celu pozyskania koniecznej decyzji, realizacja bezpośrednich prac wycinkowych oraz rozliczenie z Inwestorem w zakresie drewna porozbiórkowego,

- inwentaryzacja drzewostanu będącego w kolizji z zakresem planowanych do przeprowadzenia prac rozbiórkowych,

- likwidacja luźno stojących ścian i murów,

- likwidacja placów, trylinki,

- odkup drewna /wycięty drzewostan/ zgodnie z wyceną brakarską,

- uporządkowanie terenu po zrealizowaniu wszystkich prac /w tym wykoszenie terenu i usunięcie samosiejek/.

3. Odpady

- segregacja i utylizacja odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych powstających w procesie   rozbiórki /świetlówki, świetlik z poliwęglany, wyroby PCV, papa, eternit, inne odpady budowlane, itp./ - zgodnie z wymogami gospodarki odpadami oraz przekazanie do utylizacji koncesjonowanemu odbiorcy.

4. Złom porozbiórkowy

- złom porozbiórkowy pozostaje własnością Zlecającego,

- segregacja i uporządkowanie złomu porozbiórkowego /miejsce składu w uzgodnieniu  ze Zlecającym/,

- cięcie złomu na wymiary transportowe – w zakresie zlecenia.

5. Drzewostan i tereny zielone

- w ramach przyjętej koncepcji realizacyjnej przeprowadzenie inwentaryzacji drzewostanu oraz wycinki drzewostanu będącego w kolizji z zakresem planowanych do przeprowadzenia prac rozbiórkowych /zgodnie z decyzją administracyjną wcześniej pozyskaną przez wykonawcę/ oraz rozliczenie z Inwestorem w zakresie drewna porozbiórkowego,

- obsianie trawą terenu po zburzonych obiektach.

6. Zakres prac do wykonania po zakończeniu rozbiórki

- uporządkowanie terenu z pozostałości po przeprowadzonych pracach /wszelkie powstałe odpady/,

-  wyrównanie i zasypanie poziomu terenu po rozebranych obiektach,

- uzupełnienie ogrodzenia nieruchomości /całego terenu/ wraz z bramami wjazdowymi/ w uzgodnieniu ze Zlecającym/,

- uporządkowanie terenu z pozostałości po przeprowadzonych pracach /wszelkie powstałe odpady,

- aktualizacja zasobów geodezyjnych.

Szczegółowy opis budynków i budowli

OPIS i PARAMETRY BUDYNKÓW I BUDOWLI PODLEGAJĄCYCH ROZBIÓRCE

- Budynek socjalny nr inwentarzowy 1135452, działka 4372/235

Ogólna charakterystyka

| budynek | Budynek socjalny nr inwentarzowy 1135452 |
| --- | --- |
| Rodzaj budynku | socjalny |
| Rok ukończenia budowy | brak danych |
| Rodzaj i wielkość powierzchni |  |
| Powierzchnia użytkowa | 32 m² |
| Kubatura | - |
| Ilość kondygnacji naziemnych | - |
| Poddasze | brak |
| Podpiwniczenie | brak |
| Ocena stanu technicznego | zły |
| Opis techniczny | Pozostał jedynie betonowy fundament. |

Zdjęcia stanu istniejącego

Budynek socjalny

- Budynek biurowy nr inwentarzowy 1135459, działki 4222/235, 4372/235

| Budynek | Budynek biurowy nr inwentarzowy 1135459 |
| --- | --- |
| Rodzaj budynku | administracyjno-socjalny |
| Rok ukończenia budowy | brak danych |
| Rodzaj i wielkość powierzchni |  |
| Powierzchnia użytkowa | 178 m² |
| Kubatura | 445 m3 |
| Ilość kondygnacji naziemnych | 1 |
| Poddasze | brak |
| Podpiwniczenie | brak |
| Ocena stanu technicznego | zły |
| Opis techniczny | Obiekt parterowy, wolnostojący, niepodpiwniczony wykonany w technologii kontenerowej prefabrykowanej. Dach o konstrukcji stalowej, pokryty blachą trapezową. Stolarka okienna PCV, kraty stalowe w oknach. Instalacje wewnątrz zdekompletowane: grzewcza, elektryczna, wodno-kanalizacyjna, odgromowa, telefoniczna. Stan techniczny budynku zły. |

Zdjęcia stanu istniejącego

Budynek biurowy

- Budynek socjalny /szatnia/ nr inwentarzowy 1135464, działka 4370/256

| Budynek | Budynek socjalny nr inwentarzowy 1135464 |
| --- | --- |
| Rodzaj budynku | socjalny |
| Rok ukończenia budowy | brak danych |
| Rodzaj i wielkość powierzchni |  |
| Powierzchnia użytkowa | 63 m² |
| Kubatura | 152 m3 |
| Ilość kondygnacji naziemnych | 1 |
| Poddasze | brak |
| Podpiwniczenie | brak |
| Ocena stanu technicznego | zły |
| Opis techniczny | Obiekt parterowy, murowany, znajdujący się w zwartej zabudowie, przy budynku ekspedycji i zwrotowni. Dach betonowy, pokryty papą. Stolarka okienna PCV, drewniana. Stolarka drzwiowa drewniano - stalowa. Stan techniczny zły. |

Zdjęcia stanu istniejącego

Budynek socjalny /szatnia/

- Budynek magazynowy /archiwum/ nr inwentarzowy 1135458, działka 4372/235

| Budynek | Budynek magazynowy /archiwum/ nr inwentarzowy 1135458 |
| --- | --- |
| Rodzaj budynku | magazynowy |
| Rok ukończenia budowy | brak danych |
| Rodzaj i wielkość powierzchni |  |
| Powierzchnia użytkowa | 71 m2 |
| Kubatura | 203 m3 |
| Ilość kondygnacji naziemnych | 1 |
| Poddasze | brak |
| Podpiwniczenie | brak |
| Ocena stanu technicznego | zły |
| Opis techniczny | Obiekt parterowy, wolnostojący, niepodpiwniczony,mur-owany. Zadaszenie jednospadowe z blachy trapezowej, na profilach stalowych. Stolarka okienna drewniana, stolarka drzwiowa stalowa. Stan techniczny zły. |

Zdjęcia stanu istniejącego

Budynek magazynowy /archiwum/

- Budynek magazynowy /warsztatowo - socjalny/ nr inwentarzowy 1135453, działka 4372/235

| Budynek | Budynek magazynowy /warsztatowo - socjalny/ nr inwentarzowy 1135453 |
| --- | --- |
| Rodzaj budynku | warsztatowo - socjalny |
| Rok ukończenia budowy | brak danych |
| Rodzaj i wielkość powierzchni |  |
| Powierzchnia użytkowa | 137 m2 |
| Kubatura | 330 m3 |
| Ilość kondygnacji naziemnych | 1 |
| Poddasze | brak |
| Podpiwniczenie | brak |
| Ocena stanu technicznego | zły |
| Opis techniczny | Obiekt parterowy, wolnostojący, niepodpiwniczony, wykonany w technologii prefabrykowanej żelbetowej z elementami murowymi. Stropodach żelbetowy, pokryty papą. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana, płycinowa. Stan techniczny zły. Obiekt wyposażony w WC. |

Zdjęcia stanu istniejącego

Budynek magazynowy /warsztatowo - socjalny/

- Budynek ekspedycji nr inwentarzowy 1135456, działka 4370/256

| Budynek | Budynek ekspedycji 1135456 |
| --- | --- |
| Rodzaj budynku | magazynowy |
| Rok ukończenia budowy | brak danych |
| Rodzaj i wielkość powierzchni |  |
| Powierzchnia użytkowa | 247 m2 |
| Kubatura | 692 m3 |
| Ilość kondygnacji naziemnych | 1 |
| Poddasze | brak |
| Podpiwniczenie | tak |
| Ocena stanu technicznego | zły |
| Opis techniczny | Obiekt parterowy, murowany, podpiwniczony. Stolarka okienna i drzwiowa stalowa. Stropy żelbetonowe pokryte papą. Stan techniczny obiektu zły. Instalacja CO i kanalizacyjna zdekompletowana. Budynek wyposażony w rampę. |

Zdjęcia stanu istniejącego

Budynek ekspedycji

- Budynek zwrotowni nr inwentarzowy 1135457, działka 4370/256

| Budynek | Budynek zwrotowni nr inwentarzowy 1135457 |
| --- | --- |
| Rodzaj budynku | magazynowy |
| Rok ukończenia budowy | brak danych |
| Rodzaj i wielkość powierzchni |  |
| Powierzchnia użytkowa | 139 m2 |
| Kubatura | 361 m3 |
| Ilość kondygnacji naziemnych | 1 |
| Poddasze | brak |
| Podpiwniczenie | tak |
| Ocena stanu technicznego | zły |
| Opis techniczny | Obiekt parterowy, podpiwniczony, konstrukcja żelbetowa – prefabrykaty. Dach pokryty papą oraz częściowo blachą trapezową – dobudowana wiata stalowa. Obiekt wyposażony w rampę załadunkową. Stolarka okienna PCV i drewniana. Stolarka drzwiowa stalowa i drewniana. Obiekt wyposażony w instalację elektryczną, oświetleniową, wodno-kanalizacyjną, CO. Na dachu budynku znajduje się świetlik z poliwęglanu. Stan techniczny obiektu zły. |

Zdjęcia stanu istniejącego

Budynek zwrotowni

Wykaz pozostałych składników do likwidacji:

| Lp. | Numer składnika | Nazwa składnika |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1286534 | Sieć wodno - kanalizacyjna |
| 2. | 1286535 | Kanalizacja sanitarna |
| 3. | 1286536 | Kanalizacja deszczowa |
| 4. | 1286545 | Plac manewrowy |
| 5. | 1302059 | Kocioł eco |
| 6. | 1642360 | System klimatyzacji |
| 7. | 1642384 | Osadnik ścieków |
| 8. | 1642366 | Waga najazdowa |

Pozostałe obiekty do likwidacji - dokumentacja zdjęciowa

Kioski, wiata, kontenery, place betonowe zlokalizowane na terenie nieruchomości zabudowanej  w Rybniku.

Załączone dokumenty:

- Załącznik nr 3a – Wyrys z mapy ewidencyjnej z oznaczeniem budynków przeznaczonych do rozbiórki.

- Załącznik nr 4a – Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia podczas prac rozbiórkowych budynków zlokalizowanych na terenie NZ w Rybniku.

1 – Budynek socjalny

2 – Budynek biurowy

3 – Budynek socjalny /szatnia/

4 – Budynek magazynowy /archiwum/

5 – Budynek magazynowy /warsztatowo - socjalny/

6 – Budynek ekspedycji

7 – Budynek zwrotowni

LEGENDA:

granice działek

obiekty do wyburzenia

4370/256

4222/235

4372/235

2

1

5

6

7

3

4

7

Fragment wyrysu z mapy ewidencyjnej

Działki na terenie nieruchomości zabudowanej w Rybniku

przy ul. Mażewskiego 31

ZAŁĄCZNIK Nr 3a

ZAŁĄCZNIK Nr 4a

Zapewnienie bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia

Podczas  prac rozbiórkowych  budynkÓw

zloklizowanYCH na terenie Nz w Rybniku

Rozbiórkę należy prowadzić zgodnie z wytycznymi, sztuką budowlaną i przepisami BHP. Nie będą prowadzone prace szczególnie niebezpieczne oraz nie będą występowały niebezpieczeństwa wynikające z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia. Wszelkie prace związane z rozbiórką zostaną wykonane przez specjalistyczne firmy świadczące usługi w zakresie prac wyburzeniowych i rozbiórkowych lub właściciela obiektu.

Wygrodzenia  i  zabezpieczenia  terenu  rozbiórki

Zgodnie z ogólnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych powinien być wygrodzony w sposób, który jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych prac rozbiórkowych. Na terenie prac powinny być zabezpieczone pojemniki na materiały podlegające utylizacji, w tym w szczególności na papę i świetlówki, jak również miejsce na tymczasowe składowanie elementów drewnianych, miejsce na tymczasowe składowanie stali złomowej porozbiórkowej oraz miejscami postoju samochodów do transportu i uniemożliwi wejście na teren rozbiórki osobom postronnym.

Przed przystąpieniem do prac należy wyznaczyć miejsce tymczasowego składania materiałów powstałych w trakcie prac rozbiórkowych przed ich dalszym transportem.

Od chwili rozpoczęcia prac rozbiórkowych, przez cały czas trwania robót aż do chwili całkowitej rozbiórki, wymagane jest zabezpieczenie przed wejściem na jego teren osób nieupoważnionych, a w razie konieczności wydanie nakazu opuszczenia terenu rozbiórki przez osoby postronne i nie posiadające upoważnienia.

Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót rozbiórkowych

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych mają zastosowanie ogólne przepisy bezpieczeństwa
i higieny pracy, obowiązujące przy wykonywaniu robót budowlanych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. (Dz. U. Nr 129 poz. 844) z późniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21) z późniejszymi zmianami.

Szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót rozbiórkowych są normowane Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) z późniejszymi zmianami.

Ważniejsze punkty tego rozporządzenia dotyczą następujących kwestii:

- teren, na którym odbywa się rozbiórka obiektu budowlanego należy ogrodzić i oznakować 
     w odpowiedni sposób,

- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni zostać zapoznani z programem rozbiórki oraz poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej przeprowadzenia,

- przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy odłączyć od rozbieranego obiektu sieci,

- pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej,

- usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalania innego,

- prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części konstrukcji  przez wiatr, jest zabronione,

- w przypadku prowadzenia prac rozbiórkowych metodą mechaniczną, przebywanie ludzi wewnątrz budynku jest zabronione.

Uwagi  ogólne

Prace powinny być prowadzone w warunkach atmosferycznych odpowiednich dla pracowników. Na stanowiskach roboczych należy utrzymywać porządek i czystość. Materiały składować w taki sposób, aby nie przeszkadzały w pracy (komunikacji).

Urządzenia i sprzęt wykorzystywany przy rozbiórce powinien być sprawny i odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom jakościowym i wytrzymałościowym. Niedopuszczalne jest stosowanie sprzętu z napędem elektrycznym, który miałby przerwane przewody i odkryte gniazda.

Materiał rozbiórkowy usuwać sukcesywnie z placu rozbiórki.

Wykonawca robót zobowiązany jest przy prowadzeniu robót rozbiórkowych do zachowania szczególnej ostrożności w okolicach sąsiadujących z terenem rozbiórki, budynków i budowli.

Na terenie prac rozbiórkowych należy umieścić przenośną apteczkę pierwszej pomocy.

Odpady  porozbiórkowe

Materiały porozbiórkowe zostaną zagospodarowane przez wykonawcę prac rozbiórkowych, ewentualne elementy stalowe jako materiał z odzysku będą odwiezione do punktu skupu złomu i stanowią dochód Inwestora, a inne odpady będą wywiezione na wysypisko śmieci, bądź przeznaczone do utylizacji/recyklingu.