Załącznik nr 2c

Szczegółowy zakres prac na ZPN nr 5 Żary

Posiadana dokumentacja:

- POZWOLENIE NA ROZBIÓRKĘ – po stronie wykonawcy

- Zgłoszenie na wycinkę drzew – po stronie wykonawcy

ZAKRES PRAC:

Wykaz budynków i budowli objętych Projektem do fizycznej likwidacji:

| Lp. | Nr inwentarzowy | Obiekt | Typ dokumentu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1107426 | BUD MASZYNOWNI - 42 M2 | Zaprojektuj i zburz |
| 2 | 1110405 | BUD MAGAZYNU HANDL - 153 M2 | Zaprojektuj i zburz |
| 3 | 1116270 | ZBIORNIK V-100 – szambo betonowe | Zaprojektuj i zburz |
| 4 | 1122768 | BUD BIUROWY - 88 M2 | Zaprojektuj i zburz |
| 5 | 1123290 | BUD GOSPODARCZY - 12 M2 | Zaprojektuj i zburz |
| 6 | 1236618 | INSTALACJA WODOCIAGOWA | Zaprojektuj i zburz |
| 7 | 1236619 | SIEC WODOCIAGOWA | Zaprojektuj i zburz |
| 8 | 1241235 | OKABLOWANIE TERENU | Zaprojektuj i zburz |
| 9 | 1246161 | DROGA DOJAZDOWA | Zaprojektuj i zburz |
| 10 | 1246162 | PLAC | Zaprojektuj i zburz |
| 11 | 1246163 | DROGA DOJAZDOWA | Zaprojektuj i zburz |
| 12 | 1248382 | BOCZNICA KOLEJOWA | Zaprojektuj i zburz |
| 13 | 1249441 | OGRODZENIE I PARKANY | Zaprojektuj i zburz |
| 14 | 1438138 | POMPA GLEBINOWA JS 4-08 | Zaprojektuj i zburz |
| 15 | 3095235 | PRZEWODY KANALIZ. | Zaprojektuj i zburz |
| 16 | 3095238 | SIEC SILOWA W MAG. OL. | Zaprojektuj i zburz |
| 17 | 3095239 | SIEC SILOWA W POMPOWNI | Zaprojektuj i zburz |

- Opis prac koniecznych do wykonania:

Pozyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych:

- braku sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru rozbiórki lub pozwolenia na rozbiórkę

- innych decyzji, jakie okażą się niezbędne dla realizacji zadania w całości

Kompleksowa likwidacja budynków i budowli wymienionych we wniosku w tym w szczególności:

2.1. Trwałe odłączenia budynków od sieci energetycznej – w zgodności z obowiązującymi przepisami   prawa i zasad bezpieczeństwa.

2.2. Wykonanie fizycznej rozbiórki budynków i budowli w tym:

- demontaż stolarki okiennej i drzwiowej,

- usunięcie elementów instalacji wewnętrznej i wyposażenia,

- zagospodarowanie materiałów i odpadów niebezpiecznych – świetlówki, papa, świetlik z poliwęglanu przekazane do utylizacji koncesjonowanemu odbiorcy,

- demontaż orynnowania,

- demontaż pokrycia dachowego z papy oraz blachy trapezowej,

- rozebranie konstrukcji stropu,

- rozbiórka ścian do poziomu terenu,

- rozbiórka warstw posadzkowych,

- usunięcie pozostałych fundamentów,

- uporządkowanie terenu z pozostałości po przeprowadzonych pracach oraz zalegającego gruzu

- wyrównanie i zasypanie poziomu terenu wokół wyburzanych budynków,

- odbudowa ogrodzenia terenu po rozbiórce budynków zlokalizowanych przy granicy działki wraz z uzupełnieniem brakującego ogrodzenia i wymiana uszkodzonych elementów starego ogrodzenia oraz wymiana bram wjazdowych,

- likwidacja latarni,

- usunięcie drzewostanu zgodnie z wydanymi Decyzjami pod potrzeby procesu likwidacji, wystąpienie do odpowiedniego Urzędu w celu pozyskania koniecznej decyzji, realizacja bezpośrednich prac wycinkowych oraz rozliczenie z Inwestorem w zakresie drewna porozbiórkowego,

- inwentaryzacja drzewostanu będącego w kolizji z zakresem planowanych do przeprowadzenia prac rozbiórkowych,

- likwidacja luźno stojących ścian i murów,

- likwidacja placów, trylinki,

- odkup drewna /wycięty drzewostan/ zgodnie z wyceną brakarską,

- uporządkowanie terenu po zrealizowaniu wszystkich prac /w tym wykoszenie terenu i usunięcie samosiejek/

3. Odpady

- segregacja i utylizacja odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych powstających w procesie   rozbiórki /świetlówki, świetlik z poliwęglany, wyroby PCV, papa, eternit, inne odpady budowlane, itp./ - zgodnie z wymogami gospodarki odpadami oraz przekazanie do utylizacji koncesjonowanemu odbiorcy,

4. Złom porozbiórkowy

- złom porozbiórkowy pozostaje własnością Zlecającego,

- segregacja i uporządkowanie złomu porozbiórkowego /miejsce składu w uzgodnieniu  ze Zlecającym/,

- cięcie złomu na wymiary transportowe /na odcinki max 6 m.b./.

5. Drzewostan i tereny zielone

- w ramach przyjętej koncepcji realizacyjnej przeprowadzenie inwentaryzacji drzewostanu oraz wycinki drzewostanu będącego w kolizji z zakresem planowanych do przeprowadzenia prac rozbiórkowych /zgodnie z decyzją administracyjną wcześniej pozyskaną przez wykonawcę/ oraz rozliczenie z Inwestorem w zakresie drewna porozbiórkowego,

- obsianie trawą terenu po zburzonych obiektach.

6. Zakres prac do wykonania po zakończeniu rozbiórki

- uporządkowanie terenu z pozostałości po przeprowadzonych pracach /wszelkie powstałe odpady/,

-  wyrównanie i zasypanie poziomu terenu po rozebranych obiektach,

- uzupełnienie ogrodzenia nieruchomości /całego terenu/ wraz z bramami wjazdowymi/ w uzgodnieniu ze Zlecającym/,

- uporządkowanie terenu z pozostałości po przeprowadzonych pracach /wszelkie powstałe odpady,

- aktualizacja zasobów geodezyjnych.

Poniższy opis obiektów /z uwagi na brak technicznej dokumentacji archiwalnej/ należy traktować jako materiał poglądowy, który będzie podlegał weryfikacji /w tym szczegółowych pomiarów i opisu poszczególnych obiektów/, przed złożeniem wniosków rozbiórkowych do właściwych terytorialne jednostek samorządu.

Szczegółowy opis budynków i budowli

OPIS i PARAMETRY BUDYNKÓW I BUDOWLI PODLEGAJĄCYCH ROZBIÓRCE

- Budynkiem maszynowni o powierzchni użytkowej 42,00 m2,

- Budynkiem magazynu handlowego o powierzchni użytkowej 153,00 m2,

- Budynkiem biurowym  o powierzchni użytkowej 88,00 m2,

- Budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 12,00 m2

Łączna powierzchnia użytkowa budynków do likwidacji wynosi 295,00 m2

Oznaczenie w ewidencji gruntów.

Dokumentacja zdjęciowa stanu budynków na 1 Q 2026

Załączone dokumenty:

- Załącznik nr 3 a – mapa terenu z geoportal z oznaczeniem budynków przeznaczonych

do rozbiórki.

- Załącznik nr 4 – Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia podczas prac rozbiórkowych budynków zlokalizowanych na terenie ZPN 5 Żary

ZAŁĄCZNIK Nr 3c

ZAŁĄCZNIK Nr 4c

Zapewnienie bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia

Podczas  prac rozbiórkowych  budynkÓw

zloklizowanYCH na terenie ZPN nr 5 Żary

Rozbiórkę należy prowadzić zgodnie z wytycznymi, sztuką budowlaną i przepisami BHP. Nie będą prowadzone prace szczególnie niebezpieczne oraz nie będą występowały niebezpieczeństwa wynikające z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia. Wszelkie prace związane z rozbiórką zostaną wykonane przez specjalistyczne firmy świadczące usługi w zakresie prac wyburzeniowych i rozbiórkowych lub właściciela obiektu.

Wygrodzenia  i  zabezpieczenia  terenu  rozbiórki

Zgodnie z ogólnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych powinien być wygrodzony w sposób, który jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych prac rozbiórkowych. Na terenie prac powinny być zabezpieczone pojemniki na materiały podlegające utylizacji, w tym w szczególności na papę i świetlówki, jak również miejsce na tymczasowe składowanie elementów drewnianych, miejsce na tymczasowe składowanie stali złomowej porozbiórkowej oraz miejscami postoju samochodów do transportu i uniemożliwi wejście na teren rozbiórki osobom postronnym.

Przed przystąpieniem do prac należy wyznaczyć miejsce tymczasowego składania materiałów powstałych w trakcie prac rozbiórkowych przed ich dalszym transportem.

Od chwili rozpoczęcia prac rozbiórkowych, przez cały czas trwania robót aż do chwili całkowitej rozbiórki, wymagane jest zabezpieczenie przed wejściem na jego teren osób nieupoważnionych, a w razie konieczności wydanie nakazu opuszczenia terenu rozbiórki przez osoby postronne i nie posiadające upoważnienia.

Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót rozbiórkowych

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych mają zastosowanie ogólne przepisy bezpieczeństwa
i higieny pracy, obowiązujące przy wykonywaniu robót budowlanych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. (Dz. U. Nr 129 poz. 844) z późniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21) z późniejszymi zmianami.

Szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót rozbiórkowych są normowane Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) z późniejszymi zmianami.

Ważniejsze punkty tego rozporządzenia dotyczą następujących kwestii:

- teren, na którym odbywa się rozbiórka obiektu budowlanego należy ogrodzić i oznakować 
     w odpowiedni sposób,

- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni zostać zapoznani z programem rozbiórki oraz poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej przeprowadzenia,

- przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy odłączyć od rozbieranego obiektu sieci,

- pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej,

- usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalania innego,

- prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części konstrukcji  przez wiatr, jest zabronione,

- w przypadku prowadzenia prac rozbiórkowych metodą mechaniczną, przebywanie ludzi wewnątrz budynku jest zabronione.

Uwagi  ogólne

Prace powinny być prowadzone w warunkach atmosferycznych odpowiednich dla pracowników. Na stanowiskach roboczych należy utrzymywać porządek i czystość. Materiały składować w taki sposób, aby nie przeszkadzały w pracy (komunikacji).

Urządzenia i sprzęt wykorzystywany przy rozbiórce powinien być sprawny i odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom jakościowym i wytrzymałościowym. Niedopuszczalne jest stosowanie sprzętu z napędem elektrycznym, który miałby przerwane przewody i odkryte gniazda.

Materiał rozbiórkowy usuwać sukcesywnie z placu rozbiórki.

Wykonawca robót zobowiązany jest przy prowadzeniu robót rozbiórkowych do zachowania szczególnej ostrożności w okolicach sąsiadujących z terenem rozbiórki, budynków i budowli.

Na terenie prac rozbiórkowych należy umieścić przenośną apteczkę pierwszej pomocy.

Odpady  porozbiórkowe

Materiały porozbiórkowe zostaną zagospodarowane przez wykonawcę prac rozbiórkowych, ewentualne elementy stalowe jako materiał z odzysku będą odwiezione do punktu skupu złomu i stanowią dochód Inwestora, a inne odpady będą wywiezione na wysypisko śmieci, bądź przeznaczone do utylizacji/recyklingu.