Załącznik nr 2d

Szczegółowy zakres prac na NZ we Wrocławiu

Posiadana dokumentacja:

- POZWOLENIE NA ROZBIÓRKĘ – w toku

ZAKRES PRAC:

Wykaz budynków i budowli objętych Projektem do fizycznej likwidacji:

| Lp. | Nr inwentarzowy | Obiekt | Typ dokumentu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1106511 | Wiata - magazyn | Pozwolenie na rozbiórkę – Decyzja nr …… z dn. ………. |

- Opis prac koniecznych do wykonania:

Kompleksowa likwidacja budynku wymienionego we wniosku w tym w szczególności:

2.1. Trwałe odłączenia budynku od instalacji – w zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i zasad bezpieczeństwa.

2.2. Wykonanie fizycznej rozbiórki budynku w tym:

- demontaż stolarki okiennej i drzwiowej,

- usunięcie elementów instalacji wewnętrznej i wyposażenia,

- zagospodarowanie materiałów i odpadów niebezpiecznych – papa, świetlówki, przekazane do utylizacji koncesjonowanemu odbiorcy,

- demontaż orynnowania,

- demontaż pokrycia dachowego z blachy trapezowej,

- rozebranie konstrukcji stropu,

- rozbiórka ścian do poziomu terenu,

- rozbiórka warstw posadzkowych,

- usunięcie pozostałych fundamentów,

- uporządkowanie terenu z pozostałości po przeprowadzonych pracach,

- wyrównanie i zasypanie poziomu terenu wokół wyburzanego budynku,

- inwentaryzacja drzewostanu będącego w kolizji z zakresem planowanych do przeprowadzenia prac rozbiórkowych,

- likwidacja luźno stojących ścian i murów,

- obsianie terenu trawą,

- uporządkowanie terenu po zrealizowaniu wszystkich prac /w tym prace porządkowe na terenie całego obiektu, wskazane podczas wizji, wykoszenie całego terenu i uporządkowanie wskazanego obszaru terenów zielonych.

3. Odpady

- segregacja i utylizacja odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych powstających w procesie rozbiórki /świetlówki, wyroby PCV, papa, inne odpady budowlane, itp./ - zgodnie z wymogami gospodarki odpadami oraz przekazanie do utylizacji koncesjonowanemu odbiorcy.

4. Złom porozbiórkowy

- złom porozbiórkowy pozostaje własnością Zlecającego,

- segregacja i uporządkowanie złomu porozbiórkowego /miejsce składu w uzgodnieniu ze Zlecającym/,

- cięcie złomu na wymiary transportowe – w zakresie zlecenia.

5. Drzewostan i tereny zielone

- w ramach przyjętej koncepcji realizacyjnej przeprowadzenie prac porządkowych wskazanych terenów oraz terenów zielonych wraz z wykoszeniem traw,

- obsianie trawą terenu po zburzonym obiekcie.

6. Zakres prac do wykonania po zakończeniu rozbiórki

-  uporządkowanie terenu z pozostałości po przeprowadzonych pracach /wszelkie powstałe odpady/,

-  wyrównanie i zasypanie poziomu terenu po rozebranym obiekcie,

- odświeżenie /malowanie/ ogrodzenia ok. 50 m.b.

-  aktualizacja zasobów geodezyjnych.

Szczegółowy opis budynku

OPIS i PARAMETRY BUDYNKU PODLEGAJĄCEGO ROZBIÓRCE

- Wiata - magazyn nr inwentarzowy 1106511, działka 5/7

Ogólna charakterystyka

| Budynek | Wiata - magazyn nr inwentarzowy 1106511 |
| --- | --- |
| Rodzaj budynku | magazynowy |
| Rok ukończenia budowy | brak danych |
| Rodzaj i wielkość powierzchni |  |
| Powierzchnia użytkowa | 470 m² |
| Kubatura | ok. 2162 m³ |
| Ilość kondygnacji naziemnych | 1 |
| Poddasze | brak |
| Podpiwniczenie | brak |
| Ocena stanu technicznego | zły |
| Opis techniczny | Obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o zabudowie typu halowego. Konstrukcja ścian murowana. Konstrukcja dachu z ceowników stalowych. Dach kryty profilowaną blachą ocynkowana. Elewacja tynkowana. Stolarka okienna i drzwiowa – stalowa. Budynek wyposażony w sieć elektryczną, instalację wodno-kanalizacyjną. |

Zdjęcia stanu istniejącego

Budynek wiaty - magazynu

Załączone dokumenty:

- Załącznik nr 3d – Wyrys z mapy ewidencyjnej z oznaczeniem budynku przeznaczonego do rozbiórki.

- Załącznik nr 4d  – Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia podczas prac rozbiórkowych budynku zlokalizowanego na terenie NZ we Wrocławiu.

ZAŁĄCZNIK Nr 3d

ZAŁĄCZNIK Nr 3d

ZAŁĄCZNIK Nr 4d

Zapewnienie bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia

Podczas  prac rozbiórkowych  budynku

zloklizowanego na terenie Nz we wrocławiu

Rozbiórkę należy prowadzić zgodnie z wytycznymi, sztuką budowlaną i przepisami BHP. Nie będą prowadzone prace szczególnie niebezpieczne oraz nie będą występowały niebezpieczeństwa wynikające z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia. Wszelkie prace związane z rozbiórką zostaną wykonane przez specjalistyczne firmy świadczące usługi w zakresie prac wyburzeniowych i rozbiórkowych lub właściciela obiektu.

Wygrodzenia  i  zabezpieczenia  terenu  rozbiórki

Zgodnie z ogólnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych powinien być wygrodzony w sposób, który jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych prac rozbiórkowych. Na terenie prac powinny być zabezpieczone pojemniki na materiały podlegające utylizacji, w tym w szczególności na papę i świetlówki, jak również miejsce na tymczasowe składowanie elementów drewnianych, miejsce na tymczasowe składowanie stali złomowej porozbiórkowej oraz miejscami postoju samochodów do transportu i uniemożliwi wejście na teren rozbiórki osobom postronnym.

Przed przystąpieniem do prac należy wyznaczyć miejsce tymczasowego składania materiałów powstałych w trakcie prac rozbiórkowych przed ich dalszym transportem.

Od chwili rozpoczęcia prac rozbiórkowych, przez cały czas trwania robót aż do chwili całkowitej rozbiórki, wymagane jest zabezpieczenie przed wejściem na jego teren osób nieupoważnionych, a w razie konieczności wydanie nakazu opuszczenia terenu rozbiórki przez osoby postronne i nie posiadające upoważnienia.

Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót rozbiórkowych

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych mają zastosowanie ogólne przepisy bezpieczeństwa
i higieny pracy, obowiązujące przy wykonywaniu robót budowlanych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. (Dz. U. Nr 129 poz. 844) z późniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21) z późniejszymi zmianami.

Szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót rozbiórkowych są normowane Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) z późniejszymi zmianami.

Ważniejsze punkty tego rozporządzenia dotyczą następujących kwestii:

- teren, na którym odbywa się rozbiórka obiektu budowlanego należy ogrodzić i oznakować 
     w odpowiedni sposób,

- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni zostać zapoznani z programem rozbiórki oraz poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej przeprowadzenia,

- przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy odłączyć od rozbieranego obiektu sieci,

- pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej,

- usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalania innego,

- prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części konstrukcji  przez wiatr, jest zabronione,

- w przypadku prowadzenia prac rozbiórkowych metodą mechaniczną, przebywanie ludzi wewnątrz budynku jest zabronione.

Uwagi  ogólne

Prace powinny być prowadzone w warunkach atmosferycznych odpowiednich dla pracowników. Na stanowiskach roboczych należy utrzymywać porządek i czystość. Materiały składować w taki sposób, aby nie przeszkadzały w pracy (komunikacji).

Urządzenia i sprzęt wykorzystywany przy rozbiórce powinien być sprawny i odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom jakościowym i wytrzymałościowym. Niedopuszczalne jest stosowanie sprzętu z napędem elektrycznym, który miałby przerwane przewody i odkryte gniazda.

Materiał rozbiórkowy usuwać sukcesywnie z placu rozbiórki.

Wykonawca robót zobowiązany jest przy prowadzeniu robót rozbiórkowych do zachowania szczególnej ostrożności w okolicach sąsiadujących z terenem rozbiórki, budynków i budowli.

Na terenie prac rozbiórkowych należy umieścić przenośną apteczkę pierwszej pomocy.

Odpady  porozbiórkowe

Materiały porozbiórkowe zostaną zagospodarowane przez wykonawcę prac rozbiórkowych, ewentualne elementy stalowe jako materiał z odzysku będą odwiezione do punktu skupu złomu i stanowią dochód Inwestora, a inne odpady będą wywiezione na wysypisko śmieci, bądź przeznaczone do utylizacji/recyklingu.