Załącznik nr 2e

Szczegółowy zakres prac na BM 32 w Gdańsku

Posiadana dokumentacja:

- ZGŁOSZENIE ROZBIÓRKI – w toku

ZAKRES PRAC:

Wykaz budynków i budowli objętych Projektem do fizycznej likwidacji:

| Lp. | Nr inwentarzowy | Obiekt | Typ dokumentu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1122729 | Budynek Administracyjny | Zgłoszenie Rozbiórki |

- Opis prac koniecznych do wykonania:

Kompleksowa likwidacja budynku wymienionego we wniosku w tym w szczególności:

2.1. Trwałe odłączenia budynku od instalacji – w zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i zasad bezpieczeństwa.

2.2. Wykonanie fizycznej rozbiórki budynku zlokalizowanego w granicach działki w tym:

- demontaż stolarki okiennej i drzwiowej,

- usunięcie elementów instalacji wewnętrznej,

- demontaż orynnowania,

- demontaż pokrycia dachowego z papy,

- rozebranie żelbetowych konstrukcji stropu,

- rozbiórka ścian do poziomu terenu,

- rozbiórka warstw posadzkowych,

- usunięcie pozostałych fundamentów,

- uporządkowanie terenu z pozostałości po przeprowadzonych pracach,

- wyrównanie i zasypanie poziomu terenu wokół wyburzanego budynku,

- ogrodzenie terenu po rozbiórce budynków zlokalizowanych przy granicy działki,

- zapewnienie energii elektrycznej dla pomostu, oraz dalb nawigacyjnych znajdujących się na

nabrzeżu przy ul. Wiślnej,

- zabezpieczenie wodomierzy w studzienkach,

- zainstalowanie systemu monitoringu terenu, oraz dwóch lamp oświetleniowych,

- zabezpieczenie około 150 m drogi  do rozdzielni poprzez utwardzenie.

3. Odpady

- segregacja i utylizacja odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych powstających w procesie rozbiórki /świetlówki, wyroby PCV, papa, inne odpady budowlane, itp./ - zgodnie z wymogami gospodarki odpadami oraz przekazanie do utylizacji koncesjonowanemu odbiorcy,

4. Złom porozbiórkowy

- złom porozbiórkowy pozostaje własnością Zlecającego,

- segregacja i uporządkowanie złomu porozbiórkowego /miejsce składu w uzgodnieniu ze Zlecającym/,

- cięcie złomu na wymiary transportowe – w zakresie zlecenia.

5. Drzewostan i tereny zielone

- w ramach przyjętej koncepcji realizacyjnej przeprowadzenie prac porządkowych wskazanych terenów zielonych wraz z wykoszeniem traw,

- obsianie trawą terenu po zburzonym obiekcie.

6. Zakres prac do wykonania po zakończeniu rozbiórki

-  uporządkowanie terenu z pozostałości po przeprowadzonych pracach /wszelkie powstałe odpady/,

-  wyrównanie i zasypanie poziomu terenu po rozebranym obiekcie,

-  aktualizacja zasobów geodezyjnych.

Szczegółowy opis budynku

OPIS i PARAMETRY BUDYNKU PODLEGAJĄCEGO ROZBIÓRCE

Budynek Administracyjny nr inwentarzowy 1122729, działka 26/2

Ogólna charakterystyka

- Budynek Administracyjny

| Budynek: | Budynek Administracyjny, nr inwentarzowy 1122729 |
| --- | --- |
| Rodzaj budynku | biurowy |
| Rok budowy | 1961 |
| Rodzaj i wielkość powierzchni: |  |
| Powierzchnia zabudowy | 198 m2 |
| Powierzchnia użytkowa | 172,35 m2 |
| Kubatura | 375,55 m3 |
| Liczba kondygnacji naziemnych | 1 |
| Poddasze | brak |
| Podpiwniczenie | brak |
| Ocena stanu technicznego | Bardzo zły /grozi zawaleniem/. |

*) Opis techniczny dokonany na podstawie zasobów archiwalnych Zamawiającego i wizji lokalnej

Zdjęcie stanu istniejącego

Załączone dokumenty:

- Załącznik nr 2e – Szkic usytuowania budynku przeznaczonego do rozbiórki.

- Załącznik nr 3e – Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia podczas prac rozbiórkowych budynku zlokalizowanego na terenie BM 32 w Gdańsku.

ZAŁĄCZNIK Nr 3e

SZKIC USYTUOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek Administracyjny – obiekt przeznaczony do rozbiórki.

Budynek 20a od granicy działki ewidencyjnej 23 wynosi 3,97m

Budynek 20a od granicy działki ewidencyjnej 24 wynosi 47,22 m

Budynek 20a od granicy działki ewidencyjnej 25 wynosi 4,35 m

Wysokość Budynku Administracyjnego wynosi 5,5 m

ZAŁĄCZNIK Nr 4e

Zapewnienie bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia

Podczas  prac rozbiórkowych  budynku

zloklizowanego na terenie BM 32 w Gdańsku

Rozbiórkę należy prowadzić zgodnie z wytycznymi, sztuką budowlaną i przepisami BHP. Nie będą prowadzone prace szczególnie niebezpieczne oraz nie będą występowały niebezpieczeństwa wynikające z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia. Wszelkie prace związane z rozbiórką zostaną wykonane przez specjalistyczne firmy świadczące usługi w zakresie prac wyburzeniowych i rozbiórkowych lub właściciela obiektu.

Wygrodzenia  i  zabezpieczenia  terenu  rozbiórki

Zgodnie z ogólnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych powinien być wygrodzony w sposób, który jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych prac rozbiórkowych. Na terenie prac powinny być zabezpieczone pojemniki na materiały podlegające utylizacji, w tym w szczególności na papę i świetlówki, jak również miejsce na tymczasowe składowanie elementów drewnianych, miejsce na tymczasowe składowanie stali złomowej porozbiórkowej oraz miejscami postoju samochodów do transportu i uniemożliwi wejście na teren rozbiórki osobom postronnym.

Przed przystąpieniem do prac należy wyznaczyć miejsce tymczasowego składania materiałów powstałych w trakcie prac rozbiórkowych przed ich dalszym transportem.

Od chwili rozpoczęcia prac rozbiórkowych, przez cały czas trwania robót aż do chwili całkowitej rozbiórki, wymagane jest zabezpieczenie przed wejściem na jego teren osób nieupoważnionych, a w razie konieczności wydanie nakazu opuszczenia terenu rozbiórki przez osoby postronne i nie posiadające upoważnienia.

Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót rozbiórkowych

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych mają zastosowanie ogólne przepisy bezpieczeństwa
i higieny pracy, obowiązujące przy wykonywaniu robót budowlanych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. (Dz. U. Nr 129 poz. 844) z późniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21) z późniejszymi zmianami.

Szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót rozbiórkowych są normowane Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) z późniejszymi zmianami.

Ważniejsze punkty tego rozporządzenia dotyczą następujących kwestii:

- teren, na którym odbywa się rozbiórka obiektu budowlanego należy ogrodzić i oznakować 
     w odpowiedni sposób,

- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni zostać zapoznani z programem rozbiórki oraz poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej przeprowadzenia,

- przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy odłączyć od rozbieranego obiektu sieci,

- pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej,

- usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalania innego,

- prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części konstrukcji  przez wiatr, jest zabronione,

- w przypadku prowadzenia prac rozbiórkowych metodą mechaniczną, przebywanie ludzi wewnątrz budynku jest zabronione.

Uwagi  ogólne

Prace powinny być prowadzone w warunkach atmosferycznych odpowiednich dla pracowników. Na stanowiskach roboczych należy utrzymywać porządek i czystość. Materiały składować w taki sposób, aby nie przeszkadzały w pracy (komunikacji).

Urządzenia i sprzęt wykorzystywany przy rozbiórce powinien być sprawny i odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom jakościowym i wytrzymałościowym. Niedopuszczalne jest stosowanie sprzętu z napędem elektrycznym, który miałby przerwane przewody i odkryte gniazda.

Materiał rozbiórkowy usuwać sukcesywnie z placu rozbiórki.

Wykonawca robót zobowiązany jest przy prowadzeniu robót rozbiórkowych do zachowania szczególnej ostrożności w okolicach sąsiadujących z terenem rozbiórki, budynków i budowli.

Na terenie prac rozbiórkowych należy umieścić przenośną apteczkę pierwszej pomocy.

Odpady  porozbiórkowe

Materiały porozbiórkowe zostaną zagospodarowane przez wykonawcę prac rozbiórkowych, ewentualne elementy stalowe jako materiał z odzysku będą odwiezione do punktu skupu złomu i stanowią dochód Inwestora, a inne odpady będą wywiezione na wysypisko śmieci, bądź przeznaczone do utylizacji/recyklingu.