Załącznik nr 2f

Szczegółowy zakres prac na MO NZ w Olsztynie- Gutkowie

Posiadana dokumentacja:

- ZGŁOSZENIE ROZBIÓRKI – w toku

ZAKRES PRAC:

Wykaz budynków i budowli objętych Projektem do fizycznej likwidacji:

| Lp. | Nr inwentarzowy | Obiekt | Typ dokumentu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1130070 | Stacja obsługi z warsztatem | Zgłoszenie |
|  |  | Dobudówka do budynku stacji obsługi z warsztatem | Zgłoszenie |

- Opis prac koniecznych do wykonania:

Kompleksowa likwidacja budynku wymienionego we wniosku w tym w szczególności:

2.1. Trwałe odłączenia budynku od instalacji – w zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i zasad bezpieczeństwa.

2.2. Wykonanie fizycznej rozbiórki budynku w tym:

- przed przystąpieniem do fizycznej likwidacji budynku wykonanie modyfikacji istniejącego złącza kablowego oraz wykonanie mufy na kablu prowadzącym do budynku wymiennikowni,

- demontaż stolarki okiennej i drzwiowej,

- usunięcie elementów instalacji wewnętrznej,

- demontaż orynnowania,

- demontaż pokrycia dachowego,

- usunięcie azbestu z dachów (ok. 250 m2) i utylizacja odpadu oraz na pozostawionym obiekcie położenie   blachy trapezowej srebrnej

- rozebranie żelbetowych konstrukcji stropu,

- rozbiórka ścian do poziomu terenu,

- rozbiórka warstw posadzkowych,

- usunięcie pozostałych fundamentów,

- opróżnienie zbiornika na olej opałowy (ok.1500l) i zagospodarowanie oleju oraz utylizacja 5 zbiorników   plastikowych po oleju opałowym,

- spuszczenie glikolu (ok. 20 l) z instalacji grzewczej, utylizacja odpadu oraz demontaż instalacji grzewczej

- wypompowanie zanieczyszczonej wody z kanałów (ok.15 m3) i zutylizowanie odpadu,

- uporządkowanie terenu z pozostałości po przeprowadzonych pracach,

- wyrównanie, zagęszczenie i zasypanie poziomu terenu wokół wyburzonego budynku,

- zabezpieczenie instalacji rurociągowej przed dostępem osób postronnych,

- zabezpieczenie urządz. elektrycznych przed dostępem osób postronnych,

- zamontowanie oświetlenia LED na terenie obiektu (6 szt.),

- naprawa ogrodzenia terenu wraz z wymianą uszkodzonych elementów zabezpieczających teren majątku, w tym wymiana uszkodzonego szlabanu, siatki ok. 200 m,

- montaż monitoringu terenu (8 szt.) i zainstalowanie systemu monitorująco- nagrywającego wraz z monitorem i rejestratorem w dyżurce ochrony.

3. Odpady

- segregacja i utylizacja odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych powstających w procesie rozbiórki /świetlówki, wyroby PCV, papa, inne odpady budowlane, itp./ - zgodnie z wymogami gospodarki odpadami oraz przekazanie do utylizacji koncesjonowanemu odbiorcy,

4. Złom porozbiórkowy

- złom porozbiórkowy pozostaje własnością Zlecającego,

- segregacja i uporządkowanie złomu porozbiórkowego /miejsce składu w uzgodnieniu ze Zlecającym/,

- cięcie złomu na wymiary transportowe – w zakresie zlecenia.

5. Drzewostan i tereny zielone

- w ramach przyjętej koncepcji realizacyjnej przeprowadzenie prac porządkowych wskazanych terenów zielonych wraz z wykoszeniem traw

- obsianie trawą terenu po zburzonym obiekcie.

6. Zakres prac do wykonania po zakończeniu rozbiórki

- uporządkowanie terenu z pozostałości po przeprowadzonych pracach /wszelkie powstałe odpady/,

- wyrównanie, zagęszczenie i zasypanie poziomu terenu wokół wyburzonego budynku,

- zabezpieczenie instalacji rurociągowej przed dostępem osób postronnych

- zamontowanie oświetlenia LED na terenie obiektu (6 szt.)

- naprawa ogrodzenia terenu wraz z wymianą uszkodzonych elementów zabezpieczających teren majątku, w tym wymiana uszkodzonego szlabanu, siatki ok. 200m.

- montaż monitoringu terenu (8 szt.) i zainstalowanie systemu monitorująco- nagrywającego wraz z monitorem i rejestratorem w dyżurce ochrony

- aktualizacja zasobów geodezyjnych.

Szczegółowy opis budynku

OPIS i PARAMETRY BUDYNKU PODLEGAJĄCEGO ROZBIÓRCE

- Stacja obsługi z warsztatem nr inwentarzowy 1130070- dz. 25/4

Ogólna charakterystyka

| Budynek | Stacja obsługi z warsztatem nr inwentarzowy 1130070 |
| --- | --- |
| Rodzaj budynku | biurowo- warsztatowe |
| Rok ukończenia budowy | 1969 |
| Rodzaj i wielkość powierzchni |  |
| Powierzchnia użytkowa | 1537,40 m² |
| Kubatura | ok. 8700 m³ |
| Ilość kondygnacji naziemnych | 1 |
| Poddasze | brak |
| Podpiwniczenie | brak |
| Ocena stanu technicznego | zły |
| Opis techniczny | Obiekt parterowy, niepodpiwniczony, w kształcie T. Posadowiony na żelbetowych ławach fundamentowych. Ściany są murowane, elewacja jest otynkowana zaprawą cementowo- wapienną. Stropodach jest żelbetowy, pokryty papą. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe są z blachy ocynkowanej. |

Zdjęcia stanu istniejącego

Stacja obsługi z warsztatem

- Dobudówka do budynku stacji obsługi z warsztatem - dz. 25/4

Ogólna charakterystyka

| Budynek | Dobudówka do budynku stacji obsługi z warsztatem |
| --- | --- |
| Rodzaj budynku | magazynowy |
| Rok ukończenia budowy | Brak danych |
| Rodzaj i wielkość powierzchni |  |
| Powierzchnia użytkowa | 8 m² |
| Kubatura | ok. 17 m³ |
| Ilość kondygnacji naziemnych | 1 |
| Poddasze | brak |
| Podpiwniczenie | brak |
| Ocena stanu technicznego | zły |
| Opis techniczny | Do budynku stacji obsługi z warsztatem przylega budynek murowany. Jest to obiekt parterowy, niepodpiwniczony. Budynek wykonano w technologii murowanej, elewacja otynkowana zaprawą cementowo- wapienną. Dach pokryty azbestem. Posadzka cementowa. Drzwi drewniane. |

Zdjęcia stanu istniejącego

Dobudówka do budynku stacji obsługi z warsztatem

Wykaz pozostałych składników do likwidacji:

| Lp. | Numer składnika | Nazwa składnika |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1624252 | Odciąg spalin samochodowych |
| 2. | 1624253 | Odciąg szlifierki KRYL-2 |
| 3. | 1624254 | Instalacja wentylacji mechanicznej |
| 4. | 1624255 | Odciąg oparów oleju napędowego |
| 5. | 1624267 | Suwnica |
| 6. | 1833637 | Szarpak sz-15 |
| 7. | 1833638 | Tester TUZ-1 |
| 8. | 1833639 | Urządzenie uniwersalne RNE-30 |
| 9. | 1833640 | Płyta UMC-6 |

Załączone dokumenty:

- Załącznik nr 3f – Wyrys z mapy ewidencyjnej z oznaczeniem budynku przeznaczonego do rozbiórki.

- Załącznik nr 4f – Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia podczas prac rozbiórkowych budynku zlokalizowanego na terenie MO NZ w Olsztynie- Gutkowie.

ZAŁĄCZNIK Nr 3f

ZAŁĄCZNIK Nr 4f

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA LUDZI I MIENIA

PODCZAS PRAC ROZBIÓRKOWYCH BUDYNKÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MO NZ W Olsztynie- GUTKOWIE

Rozbiórkę należy prowadzić zgodnie z wytycznymi, sztuką budowlaną i przepisami BHP. Nie będą prowadzone prace szczególnie niebezpieczne oraz nie będą występowały niebezpieczeństwa wynikające z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia. Wszelkie prace związane z rozbiórką zostaną wykonane przez specjalistyczne firmy świadczące usługi w zakresie prac wyburzeniowych i rozbiórkowych lub właściciela obiektu.

Wygrodzenia i zabezpieczenia terenu rozbiórki

Zgodnie z ogólnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych powinien być wygrodzony w sposób, który jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych prac rozbiórkowych. Na terenie prac powinny być zabezpieczone pojemniki na materiały podlegające utylizacji, w tym w szczególności na papę i świetlówki, jak również miejsce na tymczasowe składowanie elementów drewnianych, miejsce na tymczasowe składowanie stali złomowej porozbiórkowej oraz miejscami postoju samochodów do transportu i uniemożliwi wejście na teren rozbiórki osobom postronnym.

Przed przystąpieniem do prac należy wyznaczyć miejsce tymczasowego składania materiałów powstałych w trakcie prac rozbiórkowych przed ich dalszym transportem.

Od chwili rozpoczęcia prac rozbiórkowych, przez cały czas trwania robót aż do chwili całkowitej rozbiórki, wymagane jest zabezpieczenie przed wejściem na jego teren osób nieupoważnionych, a w razie konieczności wydanie nakazu opuszczenia terenu rozbiórki przez osoby postronne i nie posiadające upoważnienia.

Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót rozbiórkowych

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych mają zastosowanie ogólne przepisy bezpieczeństwa
i higieny pracy, obowiązujące przy wykonywaniu robót budowlanych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. (Dz. U. Nr 129 poz. 844) z późniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21) z późniejszymi zmianami.

Szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót rozbiórkowych są normowane Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) z późniejszymi zmianami.

Ważniejsze punkty tego rozporządzenia dotyczą następujących kwestii:

- teren, na którym odbywa się rozbiórka obiektu budowlanego należy ogrodzić i oznakować 
     w odpowiedni sposób,

- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni zostać zapoznani z programem rozbiórki oraz poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej przeprowadzenia,

- przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy odłączyć od rozbieranego obiektu sieci,

- pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej,

- usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalania innego,

- prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części konstrukcji przez wiatr, jest zabronione,

- w przypadku prowadzenia prac rozbiórkowych metodą mechaniczną, przebywanie ludzi wewnątrz budynku jest zabronione.

Uwagi ogólne

Prace powinny być prowadzone w warunkach atmosferycznych odpowiednich dla pracowników. Na stanowiskach roboczych należy utrzymywać porządek i czystość. Materiały składować w taki sposób, aby nie przeszkadzały w pracy (komunikacji).

Urządzenia i sprzęt wykorzystywany przy rozbiórce powinien być sprawny i odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom jakościowym i wytrzymałościowym. Niedopuszczalne jest stosowanie sprzętu z napędem elektrycznym, który miałby przerwane przewody i odkryte gniazda.

Materiał rozbiórkowy usuwać sukcesywnie z placu rozbiórki.

Wykonawca robót zobowiązany jest przy prowadzeniu robót rozbiórkowych do zachowania szczególnej ostrożności w okolicach sąsiadujących z terenem rozbiórki, budynków i budowli.

Na terenie prac rozbiórkowych należy umieścić przenośną apteczkę pierwszej pomocy.

Odpady porozbiórkowe

Materiały porozbiórkowe zostaną zagospodarowane przez wykonawcę prac rozbiórkowych, ewentualne elementy stalowe jako materiał z odzysku będą odwiezione do punktu skupu złomu i stanowią dochód Inwestora, a inne odpady będą wywiezione na wysypisko śmieci, bądź przeznaczone do utylizacji/recyklingu.