Załącznik nr 2g

Szczegółowy zakres prac ZPN Średzka 10/12  Poznań

Posiadana dokumentacja:

- POZWOLENIE NA ROZBIÓRKĘ – po stronie wykonawcy

- Zgłoszenie na wycinkę drzew – po stronie wykonawcy

ZAKRES PRAC:

Wykaz budynków i budowli objętych Projektem do fizycznej likwidacji:

| Lp. | Nr składnika | Obiekt | Typ dokumentu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1123073 | Podsień - szopa otwarta - ZPN Poznań | Zaprojektuj i zburz |  |
| 2 | 1269635 | Budynek Laboratorium - Poznań | Zaprojektuj i zburz |  |
| 3 | 1253345 | Łącze Światłowodowe Pozn/Lab/adm | Zaprojektuj i zburz |  |
| 4 | 1106149 | Wiata TYP Liman na stopach żelbetonowych | Zaprojektuj i zburz |  |
| 5 | 1117199 | Zbiornik nr 2 – Poznań PKN Transport | Zaprojektuj i zburz |  |
| 6 | 1117200 | Zbiornik V 5 – Poznań PKN Transport | Zaprojektuj i zburz |  |
| 7 | 1117217 | Zbiornik o poj. V5 m3- Poznań PKN Transport | Zaprojektuj i zburz |  |
| 8 | 1117218 | Zbiornik o poj. V – 5 m3 Poznań PKN Transport | Zaprojektuj i zburz |  |
| 9 | 1117219 | Zbiornik V5 m3 – Poznań PKN Transport | Zaprojektuj i zburz |  |
| 10 | 1116701 | Zbiornik paliwowy o poj. V-10 m3 – ul. Średzka | Zaprojektuj i zburz |  |
| 11 | 3321749 | Maszt | Zaprojektuj i zburz |  |
| 12 | 3321750 | Maszt | Zaprojektuj i zburz |  |
| 13 | 3321751 | Maszt | Zaprojektuj i zburz |  |
| 14 | Brak | Budynek Stacji Paliw | Zaprojektuj i zburz |  |
| 15 | Brak | Wiata Stalowa | Zaprojektuj i zburz |  |
| 16 | Brak | Separator na wody ściekowe nieistniejącej myjni sam. | Zaprojektuj i zburz |  |
| 17 | Brak | Wciągarka warsztatowa | Zaprojektuj i zburz |  |

- Opis prac koniecznych do wykonania:

Kompleksowa likwidacja budynków i budowli wymienionych we wniosku w tym w szczególności:

2.1. Trwałe odłączenia budynków od sieci energetycznej – w zgodności z obowiązującymi przepisami   prawa i zasad bezpieczeństwa.

2.2. Wykonanie fizycznej rozbiórki budynków i budowli w tym:

- demontaż stolarki okiennej i drzwiowej,

- usunięcie elementów instalacji wewnętrznej i wyposażenia,

- zagospodarowanie materiałów i odpadów niebezpiecznych – świetlówki, papa, świetlik z poliwęglanu przekazanie do utylizacji koncesjonowanemu odbiorcy,

- demontaż orynnowania, instalacji odgromowej,

- demontaż pokrycia dachowego z papy oraz blachy trapezowej,

- rozebranie konstrukcji stropu,

- rozbiórka ścian do poziomu terenu,

- rozbiórka warstw posadzkowych,

- usunięcie pozostałych fundamentów,

- uporządkowanie terenu z pozostałości po przeprowadzonych pracach oraz zalegającego gruzu

- wyrównanie i zasypanie poziomu terenu wokół wyburzanych budynków,

- odbudowa ogrodzenia terenu po rozbiórce budynków zlokalizowanych przy granicy działki wraz z uzupełnieniem brakującego ogrodzenia

- likwidacja latarni,

- usunięcie drzewostanu zgodnie z wydanymi Decyzjami pod potrzeby procesu likwidacji, wystąpienie do odpowiedniego Urzędu w celu pozyskania koniecznej decyzji, realizacja bezpośrednich prac wycinkowych oraz rozliczenie z Inwestorem w zakresie drewna porozbiórkowego,

- inwentaryzacja drzewostanu będącego w kolizji z zakresem planowanych do przeprowadzenia prac rozbiórkowych,

- likwidacja luźno stojących ścian i murów,

- likwidacja placów, klinkierowego murku wokół zbiorników,

- odkup drewna /wycięty drzewostan/ zgodnie z wyceną brakarską,

- uporządkowanie terenu po zrealizowaniu wszystkich prac /w tym wykoszenie terenu i usunięcie samosiejek/

- odgazowanie i oczyszczenie zbiorników przed demontażem.

- odkopanie zbiorników i ich utylizacja

3. Odpady

- segregacja i utylizacja odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych powstających w procesie   rozbiórki /świetlówki, świetlik z poliwęglany, wyroby PCV, papa, eternit, inne odpady budowlane, itp./ - zgodnie z wymogami gospodarki odpadami oraz przekazanie do utylizacji koncesjonowanemu odbiorcy, odpady niebezpieczne po likwidacji stacji paliw zostaną przekazane podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenia.

4. Złom porozbiórkowy

- złom porozbiórkowy pozostaje własnością Zlecającego,

- segregacja i uporządkowanie złomu porozbiórkowego /miejsce składu w uzgodnieniu  ze Zlecającym/,

- cięcie złomu na wymiary transportowe – w zakresie zlecenia.

5. Drzewostan i tereny zielone

- w ramach przyjętej koncepcji realizacyjnej przeprowadzenie inwentaryzacji drzewostanu oraz wycinki drzewostanu będącego w kolizji z zakresem planowanych do przeprowadzenia prac rozbiórkowych /zgodnie z decyzją administracyjną wcześniej pozyskaną przez wykonawcę/ oraz rozliczenie z Inwestorem w zakresie drewna porozbiórkowego,

- obsianie trawą terenu po zburzonych obiektach.

6. Zakres prac do wykonania po zakończeniu rozbiórki

- uporządkowanie terenu z pozostałości po przeprowadzonych pracach /wszelkie powstałe odpady/,

-  wyrównanie i zasypanie oraz ubicie poziomu terenu po rozebranych obiektach,

- uzupełnienie ogrodzenia nieruchomości  w uzgodnieniu ze Zlecającym/,

- odbudowa szafy na liczniki elektryczne.

- aktualizacja zasobów geodezyjnych.

Szczegółowy opis budynków i budowli

OPIS i PARAMETRY BUDYNKÓW I BUDOWLI PODLEGAJĄCYCH ROZBIÓRCE

1.Podsień -szopa otwarta

| Budynek: | Podsień- szopa otwarta 1123073 |
| --- | --- |
| Rodzaj budynku | gospodarczy |
| Rok budowy | 1962 |
| Rodzaj i wielkość powierzchni: |  |
| Powierzchnia użytkowa | 44 m2 |
| Kubatura | 106 m³ |
| Liczba kondygnacji naziemnych | 1 |
| Poddasze | brak |
| Podpiwniczenie | brak |
| Ocena stanu technicznego | zły |
| Opis techniczny | Budynek jednokondygnacyjny, usytuowany pomiędzy dwoma budynkami. Konstrukcja: Wybudowany w części w technologii tradycyjnej, ściany- zaprawa cementowa w złym stanie, liczne pęknięcia, odspojenia tynku, zawilgocenia, dach drewniany pokryty papą- uległ zawaleniu, dobudowana wiata : ściany boczne i tylne zaprawa murarska, przód – siatka stalowa, dach – drewniany pokryty papą (uległ degradacji ),w przedniej części zadaszenie wykonane z blachy. |

*) Opis techniczny dokonany na podstawie zasobów archiwalnych i wizji lokalnej

1.Zdjęcie stanu faktycznego

2.Budynek Laboratorium

| Budynek: | Budynek Laboratorium 1269635 |
| --- | --- |
| Rodzaj budynku | gospodarczy |
| Rok budowy | 1974 |
| Rodzaj i wielkość powierzchni: |  |
| Powierzchnia użytkowa | 241m2 |
| Kubatura | 1492m3 |
| Liczba kondygnacji naziemnych | 2 |
| Poddasze | tak |
| Podpiwniczenie | tak |
| Ocena stanu technicznego | zły |
| Opis techniczny | Budynek dwukondygnacyjny, wolnostojący, podpiwniczony. Konstrukcja: Fundamenty wykonane na ławie betonowej, Ściany murowane z cegły pełnej i kratówki na zaprawie cementowo- wapiennej, Strop drewniany - płyty Kleina. Stropodach drewniany, gęsto żebrowy, płyty korytkowe- pokrycie papą na lepiku, płyty PW-8. Schody: betonowe i drewniane Wykończenie: Stolarka: stalowa, drewniana, PCV. Ściany działowe murowane, tynki cementowo-wapienne, gips, ceramika. Posadzka pokrycie płytkami ceramicznymi. Instalacje: elektryczna + siła, woda i kanalizacja, centralne ogrzewanie, odgromowa, telefoniczna, wentylacja mechaniczna. |

*) Opis techniczny dokonany na podstawie zasobów archiwalnych i wizji lokalnej

Zdjęcia stanu istniejącego

3. Wiata TYP LIMAN

| Obiekt: | Wiata TYP LIMAN 1106149 |
| --- | --- |
| Rodzaj budynku | Wiata stalowa |
| Rok budowy | 1988 |
| Rodzaj i wielkość powierzchni: |  |
| Powierzchnia zabudowy na podstawie geoportalu. | 49m2 |
| Wysokość | 5,30m |
| Liczba kondygnacji naziemnych | 1 |
| Poddasze | brak |
| Podpiwniczenie | brak |
| Ocena stanu technicznego | zły |
| Opis techniczny | Wiata o konstrukcji stalowej na dwóch stopach stalowych Dach: konstrukcja stalowa, kryty blachą falistą. Instalacja: elektryczna |

*) Opis techniczny dokonany na podstawie zasobów archiwalnych i wizji lokalnej

3.Zdjęcie stanu faktycznego

4. Budynek Stacji Paliw

| Budynek: | Stacji Paliw |
| --- | --- |
| Rodzaj budynku | gospodarczy |
| Rok budowy | 1988 |
| Rodzaj i wielkość powierzchni: |  |
| Powierzchnia zabudowy | 20 m2 |
| Kubatura | 63 m³ |
| Liczba kondygnacji naziemnych | 1 |
| Poddasze | brak |
| Podpiwniczenie | brak |
| Ocena stanu technicznego | zły |
| Opis techniczny | Budynek jednokondygnacyjny, wolnostojący, niepodpiwniczony. Konstrukcja: Wybudowany w technologii tradycyjnej, ściany murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej, ławy żelbetowe. Stropodach - płyty żelbetowe prefabrykowane, pokryte papą na lepiku. Stolarka: PCV Instalacje: elektryczna +siła, woda i kanalizacja, odgromowa, telefoniczna Na Ścianie budynku znajduje się szafa z licznikami. |

*) Opis techniczny dokonany na podstawie zasobów archiwalnych i wizji lokalnej

Zdjęcia stanu istniejącego

4.Zdjęcie stanu faktycznego

5. Pozostałe infrastruktura Stacji Paliw

Wiata stalowa

| Budynek: | Stacji Paliw |
| --- | --- |
| Rodzaj budynku | gospodarczy |
| Rok budowy | Brak danych |
| Rodzaj i wielkość powierzchni: |  |
| Powierzchnia zabudowy | 28 m2 |
| Kubatura | 70m3 |
| Liczba kondygnacji naziemnych | 1 |
| Poddasze | brak |
| Podpiwniczenie | brak |
| Ocena stanu technicznego | zły |
| Opis techniczny | Konstrukcja: Wiata o konstrukcji stalowej, ściany obudowane blachą, dach kryty blachą falistą. Instalacje: odgromowa |

*) Opis techniczny dokonany na podstawie wizji lokalnej

3.Zdjęcie stanu faktycznego

Wykaz pozostałych składników do likwidacji:

| Lp. | Numer składnika | Nazwa składnika |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1117199 | Zbiornik |
| 2. | 1117200 | Zbiornik 5 m3 |
| 3. | 1117217 | Zbiornik 5 m3 |
| 4. | 1117218 | Zbiornik 5 m3 |
| 5. | 1117219 | Zbiornik 5 m3 |
| 6. | 1116701 | Zbiornik 10 m3 |
| 7. | 3321749 | maszt |
| 8. | 3321750 | maszt |
| 9. | 3321751 | maszt |
| 10. | inne | separator na wody ściekowe, wciągarka warsztatowa |

Zbiorniki paliwowe po stacji paliw

Separator na wody ściekowe

Wciągarka warsztatowa
Maszty

Załączone dokumenty:

- Załącznik nr 3g – Wyrys z mapy z geoportalu z oznaczeniem budynków przeznaczonych do rozbiórki.

- Załącznik nr 4g – Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia podczas prac rozbiórkowych budynków zlokalizowanych na terenie ZPN Średzka 10/12  Poznań

ZAŁĄCZNIK 3g

ZAŁĄCZNIK Nr 4g

Zapewnienie bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia

Podczas  prac rozbiórkowych  budynkÓw

zloklizowanYCH na terenie ZPN Średzka 10/12  Poznań

Rozbiórkę należy prowadzić zgodnie z wytycznymi, sztuką budowlaną i przepisami BHP. Nie będą prowadzone prace szczególnie niebezpieczne oraz nie będą występowały niebezpieczeństwa wynikające z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia. Wszelkie prace związane z rozbiórką zostaną wykonane przez specjalistyczne firmy świadczące usługi w zakresie prac wyburzeniowych i rozbiórkowych lub właściciela obiektu.

Wygrodzenia  i  zabezpieczenia  terenu  rozbiórki

Zgodnie z ogólnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych powinien być wygrodzony w sposób, który jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych prac rozbiórkowych. Na terenie prac powinny być zabezpieczone pojemniki na materiały podlegające utylizacji, w tym w szczególności na papę i świetlówki, jak również miejsce na tymczasowe składowanie elementów drewnianych, miejsce na tymczasowe składowanie stali złomowej porozbiórkowej oraz miejscami postoju samochodów do transportu i uniemożliwi wejście na teren rozbiórki osobom postronnym.

Przed przystąpieniem do prac należy wyznaczyć miejsce tymczasowego składania materiałów powstałych w trakcie prac rozbiórkowych przed ich dalszym transportem.

Od chwili rozpoczęcia prac rozbiórkowych, przez cały czas trwania robót aż do chwili całkowitej rozbiórki, wymagane jest zabezpieczenie przed wejściem na jego teren osób nieupoważnionych, a w razie konieczności wydanie nakazu opuszczenia terenu rozbiórki przez osoby postronne i nie posiadające upoważnienia.

Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót rozbiórkowych

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych mają zastosowanie ogólne przepisy bezpieczeństwa
i higieny pracy, obowiązujące przy wykonywaniu robót budowlanych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. (Dz. U. Nr 129 poz. 844) z późniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21) z późniejszymi zmianami.

Szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót rozbiórkowych są normowane Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) z późniejszymi zmianami.

Ważniejsze punkty tego rozporządzenia dotyczą następujących kwestii:

- teren, na którym odbywa się rozbiórka obiektu budowlanego należy ogrodzić i oznakować 
     w odpowiedni sposób,

- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni zostać zapoznani z programem rozbiórki oraz poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej przeprowadzenia,

- przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy odłączyć od rozbieranego obiektu sieci,

- pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej,

- usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalania innego,

- prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części konstrukcji  przez wiatr, jest zabronione,

- w przypadku prowadzenia prac rozbiórkowych metodą mechaniczną, przebywanie ludzi wewnątrz budynku jest zabronione.

Uwagi  ogólne

Prace powinny być prowadzone w warunkach atmosferycznych odpowiednich dla pracowników. Na stanowiskach roboczych należy utrzymywać porządek i czystość. Materiały składować w taki sposób, aby nie przeszkadzały w pracy (komunikacji).

Urządzenia i sprzęt wykorzystywany przy rozbiórce powinien być sprawny i odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom jakościowym i wytrzymałościowym. Niedopuszczalne jest stosowanie sprzętu z napędem elektrycznym, który miałby przerwane przewody i odkryte gniazda.

Materiał rozbiórkowy usuwać sukcesywnie z placu rozbiórki.

Wykonawca robót zobowiązany jest przy prowadzeniu robót rozbiórkowych do zachowania szczególnej ostrożności w okolicach sąsiadujących z terenem rozbiórki, budynków i budowli.

Na terenie prac rozbiórkowych należy umieścić przenośną apteczkę pierwszej pomocy.

Odpady  porozbiórkowe

Materiały porozbiórkowe zostaną zagospodarowane przez wykonawcę prac rozbiórkowych, ewentualne elementy stalowe jako materiał z odzysku będą odwiezione do punktu skupu złomu i stanowią dochód Inwestora, a inne odpady będą wywiezione na wysypisko śmieci, bądź przeznaczone do utylizacji/recyklingu.