Załącznik nr 2h

Szczegółowy zakres prac na NZ w Dzierżoniowie przy ulicy Kilińskiego 18

Posiadana dokumentacja:

- POZWOLENIE NA ROZBIÓRKĘ – BRAK (uzyskanie po stronie ORLEN)

ZAKRES PRAC:

Wykaz budynków i budowli objętych Projektem do fizycznej likwidacji:

| Lp. | Nr inwentarzowy | Obiekt | Typ dokumentu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 101-000990 | Wiata – magazyn gazomierzy | Decyzja/Zgłoszenie |

PROJEKT BUDOWLANY W TRAKCIE REALIZACJI

Opis prac koniecznych do wykonania:

- Rozbiórka wiaty magazynowej zlokalizowanej na terenie nieruchomości zabudowanej w Dzierżoniowie przy ul. Kilińskiego 18.

- Likwidacja budowli wskazanej we wniosku, w szczególności:

2.1	Wykonanie fizycznej rozbiórki wiaty magazynowej zlokalizowanej na działce, w tym:

- usunięcie elementów instalacji wewnętrznej i wyposażenia,

- demontaż pokrycia dachowego,

- rozbiórka ścian do poziomu terenu,

- rozbiórka utwardzenia/kostki brukowej

- usunięcie słupów z fundamentami,

- uporządkowanie terenu z pozostałości po przeprowadzonych pracach,

- wyrównanie i zasypanie poziomu terenu,

- segregacja i utylizacja opadów komunalnych i wielkogabarytowych,

- uporządkowanie całego terenu po rozbiórce,

- zabranie zalegającego na terenie gruzu,

- zagospodarowanie materiałów i odpadów niebezpiecznych – zdeponowane w oddzielnych kontenerach i przekazane do utylizacji koncesjonowanemu odbiorcy.

- Odpady

- segregacja i utylizacja odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych powstających w procesie rozbiórki /świetlówki, świetlik z poliwęglany, wyroby PCV, papa, eternit, inne odpady budowlane, itp./ - zgodnie z wymogami gospodarki odpadami oraz przekazanie do utylizacji koncesjonowanemu odbiorcy.

- Złom porozbiórkowy

- złom porozbiórkowy pozostaje własnością Zlecającego,

- segregacja i uporządkowanie złomu porozbiórkowego /miejsce składu w uzgodnieniu  ze Zlecającym/,

- cięcie złomu na wymiary transportowe – w zakresie zlecenia.

- Zakres prac do wykonania po zakończeniu rozbiórki

- uporządkowanie terenu z pozostałości po przeprowadzonych pracach /wszelkie powstałe odpady/,

- wyrównanie i zasypanie poziomu terenu po rozebranych obiektach,

- uporządkowanie terenu z pozostałości po przeprowadzonych pracach /wszelkie powstałe odpady,

- aktualizacja zasobów geodezyjnych.

6.  Drzewostan i tereny zielone – NIE DOTYCZY

OPIS i PARAMETRY BUDYNKÓW I BUDOWLI PODLEGAJĄCYCH ROZBIÓRCE

- Wiata - magazyn gazomierzy nr inwentarzowy 101-000990, działka 174/8

Ogólna charakterystyka

| Dane obiektu | Wiata – magazyn gazomierzy |
| --- | --- |
| Rodzaj budynku/budowli | magazynowy |
| Rok ukończenia budowy | brak danych |
| Rodzaj i wielkość powierzchni |  |
| Powierzchnia użytkowa | 240 m² |
| Wymiary | 10m x 24m |
| Ilość kondygnacji naziemnych | 1 |
| Poddasze | brak |
| Podpiwniczenie | brak |
| Ocena stanu technicznego | dostateczny |
| Opis techniczny | Obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o konstrukcji szkieletowej. Konstrukcja ścian stalowa – siatka/blacha trapezowa. Konstrukcja dachu z ceowników stalowych, dach pokryty profilowaną blachą trapezową. Bramy, drzwi – siatka w ramach. |

Zdjęcia stanu istniejącego

Załączone dokumenty:

- Załącznik nr 3h – Oznaczenie wiaty przeznaczonej do rozbiórki.

- Załącznik nr 4h – Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia podczas prac  rozbiórkowych budynków zlokalizowanych na terenie NZ w Dzierżoniowie

ZAŁĄCZNIK Nr 3h

ZAŁĄCZNIK Nr 4h

Zapewnienie bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia

Podczas  prac rozbiórkowych  budynkÓw

zloklizowanYCH na terenie Nz w Rybniku

Rozbiórkę należy prowadzić zgodnie z wytycznymi, sztuką budowlaną i przepisami BHP. Nie będą prowadzone prace szczególnie niebezpieczne oraz nie będą występowały niebezpieczeństwa wynikające z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia. Wszelkie prace związane z rozbiórką zostaną wykonane przez specjalistyczne firmy świadczące usługi w zakresie prac wyburzeniowych i rozbiórkowych lub właściciela obiektu.

Wygrodzenia  i  zabezpieczenia  terenu  rozbiórki

Zgodnie z ogólnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych powinien być wygrodzony w sposób, który jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych prac rozbiórkowych. Na terenie prac powinny być zabezpieczone pojemniki na materiały podlegające utylizacji, w tym w szczególności na papę i świetlówki, jak również miejsce na tymczasowe składowanie elementów drewnianych, miejsce na tymczasowe składowanie stali złomowej porozbiórkowej oraz miejscami postoju samochodów do transportu i uniemożliwi wejście na teren rozbiórki osobom postronnym.

Przed przystąpieniem do prac należy wyznaczyć miejsce tymczasowego składania materiałów powstałych w trakcie prac rozbiórkowych przed ich dalszym transportem.

Od chwili rozpoczęcia prac rozbiórkowych, przez cały czas trwania robót aż do chwili całkowitej rozbiórki, wymagane jest zabezpieczenie przed wejściem na jego teren osób nieupoważnionych, a w razie konieczności wydanie nakazu opuszczenia terenu rozbiórki przez osoby postronne i nie posiadające upoważnienia.

Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót rozbiórkowych

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych mają zastosowanie ogólne przepisy bezpieczeństwa
i higieny pracy, obowiązujące przy wykonywaniu robót budowlanych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. (Dz. U. Nr 129 poz. 844) z późniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21) z późniejszymi zmianami.

Szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót rozbiórkowych są normowane Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) z późniejszymi zmianami.

Ważniejsze punkty tego rozporządzenia dotyczą następujących kwestii:

- teren, na którym odbywa się rozbiórka obiektu budowlanego należy ogrodzić i oznakować 
     w odpowiedni sposób,

- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni zostać zapoznani z programem rozbiórki oraz poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej przeprowadzenia,

- przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy odłączyć od rozbieranego obiektu sieci,

- pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej,

- usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalania innego,

- prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części konstrukcji  przez wiatr, jest zabronione,

- w przypadku prowadzenia prac rozbiórkowych metodą mechaniczną, przebywanie ludzi wewnątrz budynku jest zabronione.

Uwagi  ogólne

Prace powinny być prowadzone w warunkach atmosferycznych odpowiednich dla pracowników. Na stanowiskach roboczych należy utrzymywać porządek i czystość. Materiały składować w taki sposób, aby nie przeszkadzały w pracy (komunikacji).

Urządzenia i sprzęt wykorzystywany przy rozbiórce powinien być sprawny i odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom jakościowym i wytrzymałościowym. Niedopuszczalne jest stosowanie sprzętu z napędem elektrycznym, który miałby przerwane przewody i odkryte gniazda.

Materiał rozbiórkowy usuwać sukcesywnie z placu rozbiórki.

Wykonawca robót zobowiązany jest przy prowadzeniu robót rozbiórkowych do zachowania szczególnej ostrożności w okolicach sąsiadujących z terenem rozbiórki, budynków i budowli.

Na terenie prac rozbiórkowych należy umieścić przenośną apteczkę pierwszej pomocy.

Odpady  porozbiórkowe

Materiały porozbiórkowe zostaną zagospodarowane przez wykonawcę prac rozbiórkowych, ewentualne elementy stalowe jako materiał z odzysku będą złożone w wybranym miejscu i stanowią dochód Inwestora, a inne odpady będą wywiezione na wysypisko śmieci, bądź przeznaczone do utylizacji/recyklingu.