PL-OIL-DOW-2025-001540

Załącznik nr 1

Trzebinia, 11.03.2026r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający:

Pełna nazwa zamawiającego:	ORLEN OIL Sp. z o. o.  z siedzibą w Gdańsku
Adres:	80-718 Gdańsk, ul. Elbląska 135
NIP	675 – 11 –90 – 702
Internet:	http://www.orlenoil.pl., e-mail: centrala@orlenoil.pl
Numer telefonu:	0 – 12 66 – 555 – 00 , fax: 0 – 12 66 – 555 – 01

- Wstęp

Przedmiotem postępowania jest zakup i dostawa kompletnych zestawów pompowych Leistritz

- Informacje o przetargu

Postępowanie prowadzone jest według wewnętrznych procedur obowiązujących w ORLEN OIL 
Sp. z o.o. tj. Instrukcji Zakupowej w ORLEN OIL Sp. z o.o.

- Informacje techniczne

Zakres oferty powinien obejmować w szczególności:

- Zakup i dostawę kompletnego zespołu pompowego Leistritz dla pompy:

Producent: Leistritz

Typ: L2NG-082/140-ISOGIA-W

Wykonanie: Standard Leistritz

Standard: Standard IEC

Rozmiar: 160M

Montaż: V1

Liczba biegunów: 4

Prędkość synchroniczna: 1500 obr./min

Wydajność 40 m³

Moc: 11 kW

Napięcie: 400 V

Częstotliwość: 50 Hz

Stopień ochrony: IP 55

Klasa temperaturowa: F

Klasa sprawności: IE3.

Minimalna temperatura otoczenia: -20 °C

Maks. temperatura otoczenia: +40°C

Rozruch: przetwornica częstotliwości. Silnik odpowiedni do przetwornicy częstotliwości (VFD).

Konstrukcja

Łożysko: łożysko wewnętrzne, smarowane cieczą pompy

Montaż: pionowy (pompa stojąca)

Ogrzewanie: bez ogrzewania

Zawór bezpieczeństwa: tak, 4 bar

Uszczelnienie wału: promieniowe

Kierunek obrotów: zgodnie z ruchem wskazówek zegara - patrząc na wał pompy

Kierunek przepływu: od lewej do prawej

Konstrukcja odpowietrzająca: bez

Materiały

Obudowa pompy: EN-GJS-400-18-LT, kod DIN: 0.7043

Śruby: 16MnCrS5, kod DIN: 1.7139 lub równoważny, azotowane

Pokrywa strona napędowa: S355J2G3, kod DIN: 1.0570

Pokrywa strona przeciw napędowa: EN-GJS-400-15, kod DIN: 0.7040

Tuleje łożyskowe: brąz Rg 7, kod DIN: kod DIN: 2.1090.01

Obudowa zaworu: EN-GJS-400-15, kod DIN: 0.7040

Uszczelka: Centellen WS 3822 lub równoważny

Podstawa: S235JR, kod DIN: 1.0038

Uszczelnienie wału

Konstrukcja: 3 promieniowe uszczelnienia wału dla wysokiego podciśnienia wlotowego

Materiał: kauczuk nitrylowy

Główne połączenia

Kołnierz wylotowy: DIN EN 1092-2; PN 16; DN 125; B1

Kołnierz ssący: DIN EN 1092-2; PN 16; DN 125; B1

Malowanie i konserwacja

Malowanie: do temperatur do 100°C, całkowita grubość powłoki 110 μm.

Kolor Warstwa końcowa: RAL 5021

Poziom przygotowania: Standard Leistritz

System malowania: Zgodność z C3`

- Inne wymogi:

- Urządzenia fabrycznie nowe – rok produkcji nie starsze niż 2025.

- Gwarancja: minimum 24 miesiące

- Cena urządzenia powinna zawierać wszystkie koszty okresowych przeglądów, konserwatorskich i napraw w okresie gwarancji 24 miesięcy

- W zakresie Oferty należy uwzględnić wszystkie konieczne prace do wykonania, które przy zachowaniu należytej staranności można przewidzieć dla wykonania zamówienia.

- Oferent zobowiązany jest do zweryfikowania zakresu niniejszego zapytania oraz zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń w ramach postępowania zakupowego (dopytania na platformie Connect).

- Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje wszystkie czynności i koszty z nim związane

- Wszystkie materiały, rozwiązania oraz przewidywany sposób prowadzenia prac muszą być dostosowane do warunków lokalizacyjnych i środowiskowych.

- Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z polskim prawem i wewnętrznymi procedurami Zamawiającego (standardami BHP, procedurami i instrukcjami wewnętrznymi obowiązującymi na obszarze objętym inwestycją).

- Wszystkie zastosowane materiały muszą mieć udokumentowane pochodzenie, potwierdzone stosowną dokumentacją odbiorową (atesty, certyfikaty deklaracje zgodności).

- Wykonawca zobowiązany jest również do:

- Przekazania instrukcji obsługi urządzenia w języku polskim: 1 egzemplarz w formie elektronicznej (na nośniku USB), 1 egzemplarz w wersji papierowej;