SPECYFIKACJA SPAWAREK MIG/MAG, MMA

| 1. | CZĘŚĆ I – SPAWARKA MIG/MAG/MMA |  |
| --- | --- | --- |
| Parametry |  | Wartość |
| Napięcie zasilania |  | W zakresie 380-400V (3 fazy) |
| Zakres temperatury pracy |  | 10-40 °C lub szerszy |
| Wtyczka |  | PCE wtyczka siłowa 32A 5P 400V IP44 |
| Waga urządzenia z podajnikiem |  | Do 60 kg |
| Wymiary zewnętrzne |  | Max: 90x60x90 |
| Zakres prądu spawania |  | 20-400A |
| Podajnik |  | Zintegrowany |
| Funkcje |  | Chłodzenie |
|  |  | Zintegrowany wózek na kołach z półką na butle |
|  |  | Możliwość zbierania danych podczas pracy urządzenia |
|  |  | Podświetlenie zasobnika drutu |
|  |  | Możliwość podpięcia uchwytu do spawania ręcznego z cyfrowym wyborem parametrów |
|  |  | Pakiet przewodów o dł. 5m pomiędzy podajnikiem drutu a źródłem prądu |
|  |  | Spawanie synergiczne stali zwykłej, chromoniklowej, aluminiowej |
|  |  | Programowalna ilość przepływającego gazu osłonowego |
|  |  | System alarmów – brak przepływu, wody |
|  |  | Menu w języku polskim |
|  |  | Spawanie pulsem pojedynczym i podwójnym |
|  |  | Spawanie czasowe, dwutakt, czterotakt, |
|  |  | Przyłącze Ethernet |
|  |  | Czysty start spawania z cofnięciem drutu spawalniczego |
| Oprogramowanie |  | Zapis programów z własną nazwą |
|  |  | Możliwość zapisu do 100 zadań spawalniczych |
| Dyrektywy |  | LVD |
|  |  | EMC |
|  |  | RoHS |
| Instrukcja obsługi |  | W języku polskim |
| Reakcja na zgłoszenie reklamacyjne |  | Do 24 godzin |
| Naprawa |  | W ciągu 30 dni od zgłoszenia reklamacji |
| Szkolenie z zakresu obsługi |  | Do 4 Pracowników, w siedzibie Zamawiającego |

Informacje dodatkowe:

Preferowani producenci np.: KEMPI, LINCOLN, MAGNUM, ESAB, SPARTUS, WELDMAN

Termin dostawy: nie dłużej niż 8 tygodni od daty zamówienia.

Okres gwarancji: 24 miesiące od daty podpisania protokołu przekazania urządzenia.

Dostawa i sprzedaż przez podmiot zarejestrowany na terenie UE

Autoryzacja producenta do sprzedaży na rynku polskim

Miejsce dostawy:

- ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o., ul. Ujejeskiego 3, 35-959 Rzeszów – 1 sztuka

- ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o., ul. Swojczycka 43, 51-501 Wrocław – 1 sztuka

- ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o., ul. Trasa Północna 12H. 65-119 Zielona Góra – 1 sztuka

- ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o., Gutkowo 54, 11-041 Olsztyn – 1 sztuka

- ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o., ul. Szczęśliwa 46, 80-176 Gdańsk – 1 sztuka