Zakres prac do wykonania – SP Białystok

Wykonanie wylewek i kompleksowych prac wykończeniowych wraz z materiałem na pawilonie na SP Białystok, zgodnie z projektem i standardem StopCafe 2.0 oraz wytycznymi dostawców inwestorskich
w zakresie:

- wykonanie wraz z materiałem posadzki na pawilonie zgodnie z projektem w układzie: papa podkład/folia, styropian EPS100 035 12 cm (6cm + 6 cm), papa podkład/folia, wylewka cementowa ze zbrojeniem rozproszonym gr 10 cm przeznaczona na ogrzewanie podłogowe wraz z izolacją brzegową i dylatacjami. Na korytarzu zaplecza oraz magazynach dodatkowe zbrojenie posadzki siatką zbrojeniową fi 10 oczko 15x15.

- kompleksowe prace wykończeniowe w pawilonie stacji paliw zgodnie z dokumentacją techniczną
i standardem STOP Cafe 2.0. W zakres robót wchodzą m.in.:

- wykonanie poszycia ścian płytami gk z zachowaniem wymagań ppoż dróg ewakuacyjnych

- wykonanie posadzek na pawilonie wraz z cokołami z płytek ceramicznych,

- wykonanie ścianek działowych z płyty gk z wypełnieniem z wełny z zachowaniem wymagań ppoż dróg ewakuacyjnych – ściany z gk dróg ewakuacyjnych oraz oddzielające salę sprzedaży oraz WC klientów od zaplecza stacji do pełnej wysokości do blachy trapezowej,

- wykonanie poszycia ścian płytkami ceramicznymi na sali sprzedaży, łazienkach, zaplecza gastronomicznego, na zapleczu

- murowanie ścian kotłowni o gr 12 cm do wysokości blachy trapezowej

- montaż sufitów systemowych podwieszanych wraz z dostawą prętów gwintowanych
i wieszaków typu V,

- wykonanie sufitu z płyty gk ogniowej w kotłowni

- wykonanie gładzi oraz malowania ścian,

- osadzanie i montaż drzwi,

- dostawa i montaż wzmocnień pod meble, armaturę dla NPS,

- montaż uchwytów pod monitory,

- dostawa i montaż podkonstrukcji pod otoki,

- montaż blachy nierdzewnej na ścianach zaplecza,

- wykonanie parapetów wewnętrznych z płytek ceramicznych,

- dostawa i montaż wycieraczek systemowych,

- malowanie i obudowa z gk słupów konstrukcyjnych, wykonanie zabudowy szpalety górnej wzdłuż witryny aluminiowej,

- wykonanie przejść dla instalacji dostawców inwestorskich, branży klimatyzacyjnej, wentylacyjnej, dostawców mebli gastronomicznych,

- malowanie konstrukcji sufitu podwieszanego na sali sprzedaży

- wykonanie drobnych prac towarzyszących

- dostawa i montaż  odbojów do drzwi i desek sedesowych

- Montaż luster w toaletach

- Dostawa i montaż rolet na Sali sprzedaży i zapleczu zgodnie z standardem Orlen SA

Prace wykonane wraz z materiałem zgodnym ze standardem Orlen SA z wyłączeniem: drzwi, sufitów (płyty sufitowe, profile systemowe, pręty do profili), płytek ceramicznych, blachy nierdzewnej, luster.

Termin rozpoczęcia prac: ok. 25.06.2026 – zakończenie po 4 tygodniach – po uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy

Należy dostarczyć pełną dokumentację powykonawczą w formie papierowej oraz elektronicznej