Kompleksowe wykonanie wraz z materiałem instalacji wewnętrznych sanitarnych, wody, CO na stacji paliw na SP Białystok, Jana Pawła  w zakresie:

- wykonanie instalacji wody zimnej i instalacji wody ciepłej
- wykonanie instalacji wody cyrkulacyjnej,
- wykonanie pionów kanalizacyjnych i podejść kanalizacyjnych (odprowadzenie skroplin po stronie dostawcy klimatyzacji),
- wykonanie instalacji ścieków technologicznych na pawilonie
- wykonanie instalacji odprowadzenia wód deszczowych z dachu (bez montażu wpustów dachowych) na pawilonie
- instalacja centralnego ogrzewania od włączenia się do rozdzielacza pomp ciepła do wszystkich odbiorników na obiekcie pawilonu w zakresie: pętli ogrzewania podłogowego, armatury, grzejników, osprzętu hydraulicznego, rozdzielaczy podłogowych (dobór rozdzielaczy do uzgodnienia z projektantem) 
- montaż hydrauliczny kurtyny powietrznej wraz z instalacją sterującą
- wykonanie obiegu grzewczo – chłodniczego w przestrzeni sufitowej do nagrzewnic, klimakonwektorów i central wentylacyjnych
- wykonanie instalacji automatyki dla instalacji podłogowej
- płukanie, dostawa i napełnienie instalacji odbiorczych glikolem
- montaż kratek ściekowych posadzkowych,
- dostawa i montaż armatury i ceramiki sanitarnej zgodnej z standardem Orlen SA
- podłączenia wod-kan zaplecza gastronomicznego, kuchennego oraz sanitarnego
- podłączenie mebli do układu kanalizacji
- montaż osprzętu hydraulicznego
- wykonanie izolacji cieplnej wykonanych instalacji
- wykonanie prób szczelności instalacji wraz z protokołami
- uczestnictwo w uruchomieniu i odbiorach instalacji pomp ciepła


Bezwzględnie wymagana jest ścisła współpraca i koordynacja prac z wykonawcą instalacji pomp ciepła.

Lokalizacje rozdzielaczy instalacji podłogowej do ustalenia na etapie wykonawczym.
Instalacja wentylacji oraz dostawa i montaż klimakonwektorów poza zakresem.
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową obowiązującymi normami i przepisami branżowymi, standardem Orlen SA oraz wskazówkami dostawców Inwestorskich oraz dostarczyć dokumentacje powykonawczą w formie papierowej i elektronicznej w dwóch egzemplarzach.
Po stronie wykonawcy jest konieczność zapewnienia Kierownika Robót Branżowych

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia dezynfekcji instalacji wody i przedstawienia pozytywnych wyników badania próbek wody (bakteriologia i fizykochemia).

Przewidywane rozpoczęcie prac:  pozostałe prace: od ok. 24.06.2026 na okres 4 tygodni