Kontener do transportu zużytego katalizatora

Przedmiotem zakupu jest kontener do przewozu towarów niebezpiecznych, DPPL do przewozu UN 3191 o pojemności 2,2 m3. Kontener będzie przeznaczony do transportu samochodowego po drogach publicznych. Kontener musi być przystosowany do przewozu materiałów sklasyfikowanych wg umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) i oznaczony jest symbolem UN 3191. Wymagane jest aby kontener wykonany był jako konstrukcja spawana. Składał się z korpusu, pokrywy, uszczelnienia pokrywy oraz pierścienia zaciskowego. Korpus powinien być zbudowany z podstawy oraz zabudowanej na niej konstrukcji zbiornika kontenera. Podstawa powinna być wykonana z profili zamkniętych . Wymagane jest aby zbiornik kontenera wykonany był z blachy o grubości min. 3mm i spełniał wymagania ADR, posiadał otwór zakończony kołnierzem, który będzie służył do jego napełniania i opróżniania. Wymagane jest aby w zestawie znajdowała się pokrywa wraz z uszczelnieniem i pierścieniem zaciskowym, która zapewni szczelne zamkniecie kontenera. Kontener musi być przystosowany do podnoszenia za pomocą wózka widłowego (podnośnika) jak i rozładunku poprzez odwrócenie go do góry dnem. Uszczelka musi posiadać potwierdzenie wytwórcy o odporności na towary niebezpieczne oznaczone symbolem UN 3191.

Cena każdej sztuki kontenera powinna zawierać części zamienne:

- zapasowe uszczelnienie pokrywy kontenera do każdego kontenera,

- zapasowy pierścień zaciskowy (obejma) dla każdego kontenera,

- komplet zapasowych naklejek informacyjno-ostrzegawczych zgodnych z przepisami ADR do każdego kontenera.

Dla zamawianego kontenera do przewozu towarów niebezpiecznych będą obowiązywać przepisy jak dla urządzeń transportowych materiałów nieorganicznych, samonagrzewających się, stałych, trujących. Wymagana jest pełna dokumentacja rejestracyjna UDT/TDT wraz z instrukcją obsługi w języku polskim. Wymaga się aby dostarczony kontener posiadał ściśle określone wymiary.