OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- INFORMACJE OGÓLNE

- Oferowane urządzenia i licencje nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.

- Wymagana jest dostępność części zamiennych przez okres 5 lat od momentu zakupu urządzeń.

- Udzielone licencje/subskrypcje na wszystkie wymagane funkcjonalności dostarczanych urządzeń (o ile są wymagane) muszą być niewypowiadalne i udzielone na czas nieoznaczony. W przypadku modelu subskrypcyjnego musi on obejmować minimum okres wsparcia/gwarancji dostarczonego rozwiązania.

- W ramach odpowiedzi należy uzupełnić puste pola w tabeli dotyczącej Wymagań Technicznych.

- Do oferty należy także dołączyć szczegółową informację dotyczącą oferowanych rozwiązań ze szczegółowymi danymi opisującymi konfigurację urządzeń, producenta, typ i model.

- Wszystkie elementy muszą być dostarczone i zamontowane we wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach (różne lokalizacje na terenie działania Zamawiającego).

- W ramach realizacji dostawy Wykonawca dokona dostawy, wniesienia oraz montażu i uruchomienia urządzeń we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach.

- Wykonawca musi dokonać odebrania i utylizacji dostarczonych opakowań.

- Za każdym razem, gdy mowa jest o podłączeniu urządzeń Zamawiający wymaga minimum poniższych standardów:

  - Światłowód LC/PC-LC/PC duplex 50/125 OM3 wielomodowy.

  - Ethernet (miedź) kabel kategorii 6 (oznaczany powszechnie Cat 6) STP linka.

- Instalacja i uruchomienie

  - Wykonawca dokona montażu i uruchomienia urządzeń w szafie Rack (szafy Rack zapewnia Zamawiający), zapewni wszystkie niezbędne kable sygnałowe, złącza, przejściówki, wkładki światłowodowe do urządzeń sieciowych itp. konieczne do prawidłowego podłączenia i uruchomienia dostarczanego sprzętu.

  - Przeprowadzona instalacja dostarczonych urządzeń musi obejmować spięcie kabli i ich estetyczne ułożenie w szafie.

  - Okablowanie sieci Ethernet musi być docięte na miarę, długość pojedynczego przewodu nie przekroczy 10 metrów, z zachowaniem kolorystyki: czerwony na potrzeby sieci zarządzającej (kategorii 6 - zarządzanie macierzą).

  - Okablowanie na potrzeby podłączenia sieci 10Gb/s Ethernet musi opierać się o światłowody FC.

  - Długość okablowania sieci FC zostanie podana Wykonawcy na końcowym etapie instalacji (nie będą to połączenia dłuższe niż 30m), wszystkie połączenia poza szafą Rack muszą być zabezpieczone peszlem (2 do 4 par połączeń FO w ramach peszla, peszel nie grubszy niż o średnicy 15mm), bądź muszą być to światłowody typu multipatchcord w bezpiecznej grubej izolacji. Peszel nie może być dzielony, – musi być wykonany fabrycznie tj. na etapie spawania światłowodów. Zamawiający nie dopuszcza peszli o średnicy pozwalającej na wyciągnięcie światłowodu wraz z wtyczką.

  - W ramach realizacji umowy Wykonawca dokona dostawy i wniesienia urządzeń do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.

  - Zamawiający w ramach konfiguracji dostarczonych urządzeń wymaga m.in. następujących działań:

    - Aktualizacja mikrokodu/firmware urządzeń,

    - Konfiguracja grup dyskowych urządzeń,

    - Wykonania weryfikacji poprawnego działania komponentów dostarczonych urządzeń.

  - Zamawiający w ramach Zamówienia wymaga:

    - podstawowej konfiguracji urządzenia obejmującej m.in. dołączenie urządzeń do ActiveDirectory,

    - weryfikacji działania urządzenia, udostępnionych zasobów SMB/CIFS, Multiprotocol poprzez testowe udostępnienie zasobu. W skład testów będzie wchodziło wyłączanie/restart kontrolerów, awarie dysków, testy polegające na odłączaniu okablowania od kontrolerów.

    - Realizacji usługi migracji danych która obejmuje:

      - migracje danych (około 800 TiB) z aktualnie użytkowanej macierzy plikowej Dell Unity XT480 na dostarczone rozwiązanie z uwzględnieniem zachowania uprawnień  użytkowników.

      - Zasoby udostępnione są protokołami:

        - CiFS,

        - SMB,

        - Multiprotocol.

    - Wykonania konfiguracji oraz testów replikacji:

      - Wskazanego folderu:

        - CiFS,

        - SMB,

        - Multiprotocol.

      - Wskazanego zasobu/serwera NAS:

        - CiFS,

        - SMB,

        - Multiprotocol.

    - Przedstawienia scenariusza oraz wykonania:

      - Przełączenia zasobu/folderu pomiędzy macierzami (DR)

      - Snapshotu dla folderu wraz z replikacją do DR. W ramach testu udowodni działanie wskazanej funkcjonalności tj. replikacji snapshotów.

W przypadku gdy rozwiązanie nie umożliwia replikacji snapshotów należy zaprezentować analogiczne rozwiązanie np. snapshoty na kopii zdalnej po zakończeniu replikacji. Wskazana funkcjonalność musi być przetestowana w scenariuszu DR uzgodnionym z Zamawiającym po podpisaniu umowy.

      - Symulacji awarii według scenariusza zawierającego jednoczesną:

        - awarie kontrolera na półce 1, wraz z awarią 2 dysków,

        - całkowita awaria półki 2,

        - awaria 2 dysków na półce 3,

        - wypadnięcie 1 linku na półce 4.

Należy zaprezentować zachowanie klienta NFS/CIFS/Multiprotocol tj. automatycznego przełączenia zasobów w przypadku awarii. Czas przełączenia nie może być dłuższy niż 5 sekund.

      - Należy powtórzyć testy dla pojedynczych przypadków scenariusza wymienionych w punktach 3 a, b, c, d. Zamawiający dopuszcza wskazanie czasów na podstawie punktu 3 pod warunkiem, że logi, raport nie będzie budził wątpliwości w zakresie czasu powrotu danej funkcjonalności.

      - Testy muszą zostać zrealizowane po zapełnieniu danymi macierzy minimum w wielkości 200 TiB.

      - Należy podać czasy odzyskania/przywrócenia pełnej funkcjonalności po awarii punktu 3, 4.

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Wymagania ogólne

  - Dostarczone urządzenia - macierze plikowe musza być typu scale-out (skalowana poziomo) tj. muszą umożliwiać zwiększanie wydajności i pojemności poprzez dodawanie kolejnych węzłów (nodów), czyli półek dyskowych z kontrolerami do klastra stanowiącymi jedno rozwiązanie plikowe.

  - Urządzenia muszą być fabrycznie nowe wyprodukowane nie wcześniej niż w II kwartale 2026 roku.

  - Urządzenia muszą być zakupione w oficjalnym kanale dystrybucyjnym producenta i być objęte serwisem producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta na terenie UE.

  - Dostarczone urządzenia muszą posiadać zainstalowaną najnowszą stabilną wersję oprogramowania dostępną na stronie producenta sprzętu na dzień dostawy sprzętu.

  - Oferent musi dostarczyć niezbędne kable zasilające dla urządzeń umożliwiające podłączenie do posiadanych przez zamawiającego listew zasilających PDU (C13/C14).

  - Poniższa konfiguracja jest konfiguracją minimalną jaką musi spełnić oferowane urządzenie/rozwiązanie.

- Wymagania techniczne:

Macierz – Dostawa dwóch macierzy plikowych o rozmiarze 2 PiB produkcji DELL lub HPE.

| Opis | Wymagania | Oferowane rozwiązanie |
| --- | --- | --- |
| Nazwa urządzenia |  |  |
| Obudowa | Macierz plikowa w wymaganej konfiguracji do instalacji w standardowej szafie RACK 19” (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania macierzy w szafie RACK). |  |
| Kontroler | Minimum 2 redundantne kontrolery działające w trybie active-active. Możliwość wymiany pojedynczego kontrolera bez wyłączenia macierzy Automatyczne przełączanie ruchu pomiędzy kontrolerami. Dotyczy każdej z dostarczonych półek dyskowych (noda) w ramach macierzy. |  |
| Łączna pamięć Cache | Minimum 96 GB RAM per kontroler dla architektury scale-out (z wieloma kontrolerami, min 4). |  |
| Zasilacze redundantne | Wymagane |  |
| Wspierane systemy operacyjne | Minimum MS Windows 10/11, MS Windows 2022/2025, Red Hat Enterprise Linux 8/9/10, VMware vSphere 8.0 |  |
| Dyski twarde | Dyski twarde: o NVME i/lub o SSD i/lub o NLSAS (7200 obr.) i/lub o SATA (7200 obr.) |  |
| Poziom RAID | RAID 6 lub równoważny (awaria minimum dwóch dowolnych dysków w tym samym czasie nie powoduje utraty danych). Konfiguracja dysków musi być zgodna z dokumentacją macierzy i zalecanym podziałem RAID lub równoważnym dla wskazanego poziomu. |  |
| Obsługiwane poziomy RAID | Minimum RAID 6 lub równoważny |  |
| Wymagana przestrzeń | Przestrzeń użytkowa po sformatowaniu: 2 PiB zgodnie z najlepszymi praktykami producenta dotyczącymi ilości i konfiguracji dysków, z uwzględnieniem zalecanej przez producenta ilości dysków Spare/nadmiarowej przestrzeni zapasowej. Prezentowana przestrzeń nie może uwzględniać mechanizmów redukcji danych. Minimalna wymagana konfiguracja to +2d:1n tj. system musi wytrzymać jednocześnie awarie 2 dysków (w ramach jednego noda/półki dyskowej) oraz 1 całego noda (półki dyskowej). Możliwość rozbudowy do wielkości minimum 3 PiB, zgodnie z najlepszymi praktykami producenta, bez wymiany istniejących dysków. |  |
| Rodzaj interfejsu | Minimum 4 interfejsy sieciowe typu 25 GbE wraz z zamontowanymi wkładkami SFP+ 25Gb/s SW na kontroler Dodatkowo do każdego z kontrolerów/półki należy dostarczyć 4 wkładki SFP25GB SR 850nm kompatybilne z urządzeniami Cisco, które muszą być wykrywane przez przełączniki jako urządzenia zgodne, bez konieczności uruchamiana trybu unsupported, wkładki nie mogą wpływać na gwarancję urządzeń sieciowych (Cisco Nexus 2232/9300). Dopuszczamy zastosowanie zamienników. |  |
| Wymagane funkcjonalności | Oferowane rozwiązanie musi umożliwiać: - Obserwację danych wydajnościowych tj. minimum aktywności klienta, ścieżki w czasie rzeczywistym (IOPS, MB/s). - Prezentację danych w postaci wykresów oraz czytelnych raportów. - Monitorowanie rzeczywiste oraz historyczne wydajności macierzy minimum według parametrów przepustowość, liczba operacji I/O i czas odpowiedzi dla udostępnionych zasobów (bez monitorowania wydajności interfejsów sieciowych, grup dyskowych i kontrolerów). - Wykonywanie Snapshot-ów dla wybranych folderów oraz zasobów z uwzględnieniem interwałów czasowych wskazywanych przez administratora systemu. Funkcjonalność Snapshot musi być dostępna dla całej dostarczonej przestrzeni dyskowej - Uwierzytelnienie użytkowników za pomocą LDAP, Active Directory oraz kont lokalnych. - W dostarczonym rozwiązaniu wymagana jest możliwość logowania aktywności klientów korzystających z zasobów wystawionych min. po CIFS/SMB, NFS, Multiprotocol. - Zapewniać dostęp do tego samego pliku, w tym samym czasie, za pomocą protokołów SMB/CIFS i NFS z jednoczesnym blokowaniem tego pliku tylko do odczytu dla drugiego z protokołów. - Limity dyskowe (disk quota) zapewniające możliwość ustalania limitów dla przechowywanych danych dla wybranych zasobów(katalogów) bez wykorzystania oprogramowania firm trzecich. - Możliwość ustawienia uprawnień dla wystawionych zasobów poprzez protokół NTFS dla CIFS/Multiprotocol, NFS – uprawnienia per klient. - Posiadać zgodność z rozwiązaniem Commvault. - Posiadać oprogramowanie pozwalające na przegląd historii wydajności z uwzględnieniem wykresów oraz raportów a także tworzenia raportów dotyczących utylizacji powierzchni w określonych przedziałach czasowych - Funkcjonalność replikacji asynchronicznej danych (IP) na poziomie serwera NAS i/lub pojedynczego katalogu celem dystrybucji treści i zapewnienia kopii danych w ośrodku zapasowym. Rozwiązanie musi posiadać mechanizm przełączania na ośrodek DRC. - Posiadać możliwość rozbudowy o funkcjonalność automatycznej migracji danych między różnymi warstwami dysków twardych (Tiering) w przypadku rozbudowy o inny rodzaj dysków twardych takich jak SSD/NVMW/NLSAS. - Posiadać funkcjonalność WORM. - Oprogramowanie do monitoringu musi działać w wersji on premise. |  |
| Wymagane licencje/ subskrybcje | Do urządzenia należy dostarczyć wszystkie niezbędne licencje lub subskrypcje minimum na okres wsparcia gwarancyjnego dostarczonego urządzenia. |  |
| Obsługiwane protokoły | NFS v3 oraz v4, CIFS (SMB 2.0, 2.1, 3.0, 3.1) |  |
| Zarządzanie urządzeniem | GUI, SSH, WWW |  |
| Metody powiadamiania | e-mail |  |
| Bezpieczeństwo | - Brak pojedynczego punktu awarii. Ciągła praca obu kontrolerów nawet w przypadku zaniku jednej z dwóch linii zasilania. Zasilacze, wentylatory, kontrolery RAID redundantne, możliwość wymiany na gorąco bez zatrzymywania pracy macierzy. - Oferowane rozwiązanie pamięci dyskowej musi być całkowicie dostępne (on-line) i wszystkie dane w pełni dostępne w przypadku awarii, która ma wpływ na minimalnie jeden kontroler, półkę dyskową lub dwa dowolne dyski w systemie. - Oferowana pamięć dyskowa musi zapewnić ochronę danych przed „cichym uszkodzeniem dysków” (silent data corruption). |  |
| Dokumentacja | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. |  |
| Gwarancja | - Oferowane urządzenia muszą być objęte usługą serwisu gwarancyjnego na okres minimum 5 lat oraz świadczenia usługi wparcia technicznego oprogramowania na okres minimum 5 lat. - Wykonawca zapewnia przyjmowanie zgłoszeń 24h na dobę, czas reakcji w ciągu następnego dnia roboczego, obsługa zgłoszeń przez minimum 10 godzin pomiędzy 7:00 a 19:00 w dni robocze, nieodpłatną naprawę lub wymianę uszkodzonych komponentów (części) w siedzibie Zamawiającego. - Zamawiający w czasie trwania gwarancji wymaga dostępu do firmware’ów, sterowników oraz aktualizacji oprogramowania w sposób nienaruszający praw twórców i właściciela praw autorskich oraz nieograniczający praw Zamawiającego do korzystania z tego oprogramowania. Instalacje rekomendowanych dla zakupionego modelu macierzy firmware’ów będzie wykonywane przez serwis producenta i na jego koszt. - Uszkodzone dyski twarde, po wymianie muszą pozostać u Zamawiającego. - Serwis dostarczonych urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta — wymagane oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta (należy dołączyć do oferty). Serwis urządzeń musi byś realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 — do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że serwis urządzeń będzie realizowany zgodnie z tą normą. - Ogólnopolska, telefoniczna linia techniczna producenta urządzenia lub autoryzowanego partnera umożliwiająca w czasie obowiązywania gwarancji po podaniu numeru seryjnego urządzenia weryfikację: konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji. Zamawiający dopuszcza realizację powyższych wymagań za pośrednictwem strony www producenta urządzeń. - Oferowane rozwiązanie musi zapewnić zdalny monitoring w celu diagnozy i usuwania usterek oraz w zakresie konserwacji – musi mieć możliwość automatycznej diagnozy i samodzielnego zgłaszania usterek w centrum serwisowym producenta. |  |
| Niezawodność/jakość wytwarzania | - wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001. - deklaracja zgodności CE. - wymagane jest dostarczenie odpowiednich certyfikatów. |  |