| ……………………………..……………..…… (dane wykonawcy) | Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu, licencji i usług |
| --- | --- |

Składając ofertę w postępowaniu EITE/2/000076/26   o udzielenie zamówienia niepublicznego, którego przedmiotem jest:

Dostawa dwóch macierzy plikowych

- oświadczamy, że przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany przy zastosowaniu nw. sprzętu, licencji i usług

- oświadczam, że zaoferowana konfiguracja w zakresie sprzętu, wymaganych licencji  i usług spełnia wymagania określone w OPZ

Potwierdzenie spełnienia warunku :

| Opis | Wymagania | Oferowane rozwiązanie |
| --- | --- | --- |
| Nazwa urządzenia |  |  |
| Obudowa | Macierz plikowa w wymaganej konfiguracji do instalacji w standardowej szafie RACK 19” (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania macierzy w szafie RACK). |  |
| Kontroler | Minimum 2 redundantne kontrolery działające w trybie active-active. Możliwość wymiany pojedynczego kontrolera bez wyłączenia macierzy Automatyczne przełączanie ruchu pomiędzy kontrolerami. Dotyczy każdej z dostarczonych półek dyskowych (noda) w ramach macierzy. |  |
| Łączna pamięć Cache | Minimum 96 GB RAM per kontroler dla architektury scale-out (z wieloma kontrolerami, min 4). |  |
| Zasilacze redundantne | Wymagane |  |
| Wspierane systemy operacyjne | Minimum MS Windows 10/11, MS Windows 2022/2025, Red Hat Enterprise Linux 8/9/10, VMware vSphere 8.0 |  |
| Dyski twarde | Dyski twarde: o NVME i/lub o SSD i/lub o NLSAS (7200 obr.) i/lub o SATA (7200 obr.) |  |
| Poziom RAID | RAID 6 lub równoważny (awaria minimum dwóch dowolnych dysków w tym samym czasie nie powoduje utraty danych). Konfiguracja dysków musi być zgodna z dokumentacją macierzy i zalecanym podziałem RAID lub równoważnym dla wskazanego poziomu. |  |
| Obsługiwane poziomy RAID | Minimum RAID 6 lub równoważny |  |
| Wymagana przestrzeń | Przestrzeń użytkowa po sformatowaniu: 2 PiB zgodnie z najlepszymi praktykami producenta dotyczącymi ilości i konfiguracji dysków, z uwzględnieniem zalecanej przez producenta ilości dysków Spare/nadmiarowej przestrzeni zapasowej. Prezentowana przestrzeń nie może uwzględniać mechanizmów redukcji danych. Minimalna wymagana konfiguracja to +2d:1n tj. system musi wytrzymać jednocześnie awarie 2 dysków (w ramach jednego noda/półki dyskowej) oraz 1 całego noda (półki dyskowej). Możliwość rozbudowy do wielkości minimum 3 PiB, zgodnie z najlepszymi praktykami producenta, bez wymiany istniejących dysków. |  |
| Rodzaj interfejsu | Minimum 4 interfejsy sieciowe typu 25 GbE wraz z zamontowanymi wkładkami SFP+ 25Gb/s SW na kontroler Dodatkowo do każdego z kontrolerów/półki należy dostarczyć 4 wkładki SFP25GB SR 850nm kompatybilne z urządzeniami Cisco, które muszą być wykrywane przez przełączniki jako urządzenia zgodne, bez konieczności uruchamiana trybu unsupported, wkładki nie mogą wpływać na gwarancję urządzeń sieciowych (Cisco Nexus 2232/9300). Dopuszczamy zastosowanie zamienników. |  |
| Wymagane funkcjonalności | Oferowane rozwiązanie musi umożliwiać: - Obserwację danych wydajnościowych tj. minimum aktywności klienta, ścieżki w czasie rzeczywistym (IOPS, MB/s). - Prezentację danych w postaci wykresów oraz czytelnych raportów. - Monitorowanie rzeczywiste oraz historyczne wydajności macierzy minimum według parametrów przepustowość, liczba operacji I/O i czas odpowiedzi dla udostępnionych zasobów (bez monitorowania wydajności interfejsów sieciowych, grup dyskowych i kontrolerów). - Wykonywanie Snapshot-ów dla wybranych folderów oraz zasobów z uwzględnieniem interwałów czasowych wskazywanych przez administratora systemu. Funkcjonalność Snapshot musi być dostępna dla całej dostarczonej przestrzeni dyskowej - Uwierzytelnienie użytkowników za pomocą LDAP, Active Directory oraz kont lokalnych. - W dostarczonym rozwiązaniu wymagana jest możliwość logowania aktywności klientów korzystających z zasobów wystawionych min. po CIFS/SMB, NFS, Multiprotocol. - Zapewniać dostęp do tego samego pliku, w tym samym czasie, za pomocą protokołów SMB/CIFS i NFS z jednoczesnym blokowaniem tego pliku tylko do odczytu dla drugiego z protokołów. - Limity dyskowe (disk quota) zapewniające możliwość ustalania limitów dla przechowywanych danych dla wybranych zasobów(katalogów) bez wykorzystania oprogramowania firm trzecich. - Możliwość ustawienia uprawnień dla wystawionych zasobów poprzez protokół NTFS dla CIFS/Multiprotocol, NFS – uprawnienia per klient. - Posiadać zgodność z rozwiązaniem Commvault. - Posiadać oprogramowanie pozwalające na przegląd historii wydajności z uwzględnieniem wykresów oraz raportów a także tworzenia raportów dotyczących utylizacji powierzchni w określonych przedziałach czasowych - Funkcjonalność replikacji asynchronicznej danych (IP) na poziomie serwera NAS i/lub pojedynczego katalogu celem dystrybucji treści i zapewnienia kopii danych w ośrodku zapasowym. Rozwiązanie musi posiadać mechanizm przełączania na ośrodek DRC. - Posiadać możliwość rozbudowy o funkcjonalność automatycznej migracji danych między różnymi warstwami dysków twardych (Tiering) w przypadku rozbudowy o inny rodzaj dysków twardych takich jak SSD/NVMW/NLSAS. - Posiadać funkcjonalność WORM. - Oprogramowanie do monitoringu musi działać w wersji on premise. |  |
| Wymagane licencje/ subskrybcje | Do urządzenia należy dostarczyć wszystkie niezbędne licencje lub subskrypcje minimum na okres wsparcia gwarancyjnego dostarczonego urządzenia. |  |
| Obsługiwane protokoły | NFS v3 oraz v4, CIFS (SMB 2.0, 2.1, 3.0, 3.1) |  |
| Zarządzanie urządzeniem | GUI, SSH, WWW |  |
| Metody powiadamiania | e-mail |  |
| Bezpieczeństwo | - Brak pojedynczego punktu awarii. Ciągła praca obu kontrolerów nawet w przypadku zaniku jednej z dwóch linii zasilania. Zasilacze, wentylatory, kontrolery RAID redundantne, możliwość wymiany na gorąco bez zatrzymywania pracy macierzy. - Oferowane rozwiązanie pamięci dyskowej musi być całkowicie dostępne (on-line) i wszystkie dane w pełni dostępne w przypadku awarii, która ma wpływ na minimalnie jeden kontroler, półkę dyskową lub dwa dowolne dyski w systemie. - Oferowana pamięć dyskowa musi zapewnić ochronę danych przed „cichym uszkodzeniem dysków” (silent data corruption). |  |
| Dokumentacja | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. |  |
| Gwarancja | - Oferowane urządzenia muszą być objęte usługą serwisu gwarancyjnego na okres minimum 5 lat oraz świadczenia usługi wparcia technicznego oprogramowania na okres minimum 5 lat. - Wykonawca zapewnia przyjmowanie zgłoszeń 24h na dobę, czas reakcji w ciągu następnego dnia roboczego, obsługa zgłoszeń przez minimum 10 godzin pomiędzy 7:00 a 19:00 w dni robocze, nieodpłatną naprawę lub wymianę uszkodzonych komponentów (części) w siedzibie Zamawiającego. - Zamawiający w czasie trwania gwarancji wymaga dostępu do firmware’ów, sterowników oraz aktualizacji oprogramowania w sposób nienaruszający praw twórców i właściciela praw autorskich oraz nieograniczający praw Zamawiającego do korzystania z tego oprogramowania. Instalacje rekomendowanych dla zakupionego modelu macierzy firmware’ów będzie wykonywane przez serwis producenta i na jego koszt. - Uszkodzone dyski twarde, po wymianie muszą pozostać u Zamawiającego. - Serwis dostarczonych urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta — wymagane oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta (należy dołączyć do oferty). Serwis urządzeń musi byś realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 — do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że serwis urządzeń będzie realizowany zgodnie z tą normą. - Ogólnopolska, telefoniczna linia techniczna producenta urządzenia lub autoryzowanego partnera umożliwiająca w czasie obowiązywania gwarancji po podaniu numeru seryjnego urządzenia weryfikację: konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji. Zamawiający dopuszcza realizację powyższych wymagań za pośrednictwem strony www producenta urządzeń. - Oferowane rozwiązanie musi zapewnić zdalny monitoring w celu diagnozy i usuwania usterek oraz w zakresie konserwacji – musi mieć możliwość automatycznej diagnozy i samodzielnego zgłaszania usterek w centrum serwisowym producenta. |  |
| Niezawodność/jakość wytwarzania | - wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001. - deklaracja zgodności CE. - wymagane jest dostarczenie odpowiednich certyfikatów. |  |

| Tu należu umieścić wykaz szczegółowy oferowanego rozwiązania ( w oparciu o konfigurator producenta ) sprzęt, licencje, okablowanie i wszystkie opcje niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dostawa macierzy plikowej 2 PiB (producent: …….; typ: ……..; model: …….) |  | 2 |
| LP | P/N | Nazwa | ilość |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |

| Usługa montażu, konfiguracji i migracji danych |  |  |
| --- | --- | --- |
| lp | Nazwa zadania | Ilość roboczogodzin |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| … |  |  |