Odbor Inspekce

### Zadávací podmínky řízení pro aktualizaci a digitalizaci izometrických schémat  výrobny jednotky PE3 - Polyetylen

### Tvorba izometrických náčrtků pro potřeby korozních smyček a potřeby NDT

- Účel dokumentu

Účelem tohoto dokumentu je stanovit požadavky na zhotovitele pro úpravu 53 ks stávajících výrobních izometrických výkresů, výrobny PE3 pro médium etylen. Tyto výkresy budou přepracovány do vhodné a zjednodušené podoby pro potřeby NDT měření a tvorby korozních smyček (inspekční účely).

Ze stávajících vícestránkových výkresů musí být vytvořeny jednotné náčrtky ve formátu A4, dle přiloženého vzoru. Vždy jedna potrubní větev na jeden list. Na základě nově vytvořených izometrických náčrtků bude následně prováděna kontrola skutečného stavu rozvodů pochůzkou v provozu. Všechny, případně, zjištěné odchylky musí být zaznamenány a poté promítnuty do finálních DWG a PDF výstupů. Součástí náčrtků musí být i veškeré dokumentovatelné svary, vyskytující se ne větvích.  Stačí je zobrazit pouze symbolicky.

Součástí zakázky je také zpracování přehledových izometrií, které musí zahrnovat všechny jednotlivé potrubní větve (ET). Tyto větve musí být na přehledových izometriích jednoznačně označeny. Také větve, které jsou na okrajích, musí na svých „volných“ koncích mít popisku, kterou větví pokračují. Přehledové izometrie musí rovněž obsahovat výrazné orientační body (např. reaktor, ulice, most, ………). Počet těchto přehledových izometrií bude odpovídat minimálně počtu bloků výrobny PE3. Pokud to bude vyžadovat přehlednost, může jich být více, ale opět s použitím orientačních markant.

Přestože bude zhotoviteli poskytnuta dostupná dokumentace, je nutné, aby každou potrubní větev fyzicky prošel a zaznamenal případné skutečné odchylky. Zhotovitel je dále povinen doplnit a zpracovat ve stanoveném formátu také ty nové potrubní větve, které byly ve výrobě doplněny a nejsou součástí původních podkladů.

Jestliže bude následně při kontrole výsledných náčrtků nalezen nesoulad oproti skutečnému stavu, bude zhotovitel penalizován podle podmínek, viz. níže

Zhotoviteli budou v elektronické podobě předány tyto dokumenty:

- stávající výrobní izometrie,

- P&ID schémata,

- line list výrobny.

- Vzory hotových náčrtků

Případnou další potřebnou dokumentaci si musí zhotovitel zajistit samostatně.

Tento dokument slouží jako zadávací podklad pro vyhlášení výběrového řízení.

- Názvosloví, definice, zkratky

PE3                 Výrobna Polyetylenu třetí generace                                                                              ET                   Etylen                                                                                                                     OOPP   	Osobní ochranné pracovní prostředky
BOZP		Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
PkP 		Povolení k práci

- Předepsané normy a předpisy

Seznam obsahuje všechny související dokumenty a odkazy v návaznosti na tento dokument. Jedná se o interní předpisy společnosti UNIPETROL RPA, ČSN a EN vydané ÚNMZ a nařízení vlády a zákony v oblasti BOZP. Uvedené dokumenty je nutno ze strany dodavatele bezpodmínečně respektovat.

3.1. Interní předpisy společnosti - seznam

S 401    Základní předpis v oblasti BOZP

S 402    Bezpečnostní pravidla v Chemparku Záluží

S 465    Povolování prací na zařízeních

S 350    Technická dokumentace

S 350/1 Výjimky pro rekonstrukci inspekčních izometrií pro stávající potrubí

- Popis požadované činnosti pro zpracování výrobních izometrických výkresů do jednodušší podoby náčrtku

  - Tvorba izometrických náčrtků

4.1.1.   Podkladová data v podobě aktuálně dostupných schémat, popisných technických

Informací a aktuálních izometrií zajistí v rámci své součinnosti objednatel.

4.1.2.   Pokud data nebudou dostupná v potřebném rozsahu, či kvalitě, bude požadováno

od dodavatele, aby si tato data zajistil. A to v součinnosti s pracovníky určenými

objednatelem a nebo sběrem dat přímo v provozu.

4.1.3.   Pro potřeby tvorby izometrií nebude stavěno lešení ani odstrojována izolace.

4.1.4.   Izometricky budou zkresleny vždy jednotlivé potrubní větve a dále pak přehledové

izometrie složené z jednotlivých větví.

4.1.5.   Výkresy budou doplněny o popisná data zakreslených objektů. Jakými jsou : aparáty,

potrubní uložení, armatury, názvy připojených potrubních větví, měřících bodů pro NDT

kontrolu  dále pak elevace. viz přiložené příklady výkresu izometrie a sestavného

výkresu.

    - V rohovém razítku bude uveden kód technického místa dané potrubní větve.

  - Zpracování výkresů do elektronické podoby náčrtku

    - Zpracování do elektronické podoby provádí zhotovitel ve svých prostorách.

    - Náčrtky budou sloužit pro potřeby korozních smyček a potřeby NDT

    - Ve výkresech bude uvedeno, že kóty jsou pouze orientační.

    - Výkresy budou zpracovány dle standartu dokumentů S 350 a S 350/1.

  - Předání dokumentace v elektronické podobě v požadovaných formátech

    - Zpracované izometrie budou zhotovitelem ukládány na úložiště Nextfile vždy ve formátech *.dwg, v CAD softwaru, kvůli možnosti editovat a dále pak v *.pdf. Současně bude na kontaktní e-mail objednatele zaslán předávací protokol se seznamem uložených izometrií – formou tabulky excel.

  - Všeobecné požadavky :

    - Místo plnění zakázky: Areál Chempark Záluží, výrobna ORLEN Unipetrol s.r.o. (PE3, pro médium etylen).

    - Pracovníci zhotovitele jsou povinni se zúčastnit vstupního školení (podmínka pro trvalý vstup), školení pro příjemce PkP a také školení z místních podmínek příslušné výrobny (provádí pověřený zaměstnanec každé výrobny).

    - Náčrtky budou vznikat v první řadě překreslením do jednoho listu z výrobních izometrií jednotlivých větví. Následně proběhne kontrola všech náčrtků porovnáním s realitou (terénní pochůzka). Případně nalezené odchylku musí být zaznamenány a následně upraveny v elektronických formách náčrtků.

    - Zhotovitel je povinen se zejména řídit všemi pravidly pro pohyb v areálu Chemparku Záluží.

    - Pracovníci zhotovitele musí být vybaveni detektory plynu a dalšími nutnými OOPP dle standardu ORLEN Unipetrol RPA při pohybu ve výrobních částech areálu.

  - Organizace pracovní doby

4.6.1.    Činnosti spojené se sběrem dat ve výrobě by měly probíhat v době od 6:00-

18:00.

- Předpokládaný termín činnosti

  - Kreslení inspekčních izometrických náčrtků, včetně předání hotových výkresů

5.1.1.  Zhotovitel tuto činnost provede v období od 1. 8. 2026 do 30. 9. 2026 nebo dle domluvy na základě dokončení VŘ .

- Protiplnění objednatele

  - Objednatel poskytne následující :

    - Objednatel umožní bezplatný vstup a vjezd pro nutný počet pracovníků a dopravních prostředků zhotovitele.

    - Objednatel zajistí školitele pro vstupní školení, školení příjemce PkP a školení z místních podmínek na výrobnách.

- Požadavky na cenovou nabídku

7.1.   Ceník bude obsahovat :

    - Sazba za úpravu jedné větve do podoby náčrtku (*.pdf. + *.dwg). CZK/náčrtek.

    - Sazba za terénní prověření náčrtku, včetně úprav. CZK/náčrtek.

7.1.3.   Sazba za sestavný výkres (*.pdf. + *.dwg). CZK/výkres

7.1.4.   Sazba za přidání NDT bodů do existujících výkresů na požadavek objednatele

v CZK/měřící bod.

    - Sazba za dopravu v CZK/den.

    - Sazba za ostatní náklady (nákup montérek, zajištění detektorů plynů, únikových      masek) – jednorázová.

    - Žádné jiné náklady nebudou účtovány.

    - Penalizace zhotoviteli, v případě nalezení nesouladu s realitou 150%  z účtované sazby za terénní prověření náčrtku

- Seznam závazné dokumentace

- Příklady zpracovaných izometrií

Cenová nabídka bude zpracována pro vybranou část technologického zařízení, pro níž bude požadováno nacenění prací podle výše uvedené struktury.

Vybraná část technologie bude účastníkům výběrového řízení představena v rámci schůzky, organizované objednatelem.

Fakturovány budou pouze skutečně zpracované izometrie. Žádné jiné položky nebudou účtovány.

7.3.2026

Připravil : Filip Boček, inženýr Inspekce