Datum vytištění: 29. 4. 2026

Rozsah platnosti:

ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. (bez odštěpných závodů)

ZÁKLADNÍ PŘEDPIS V OBLASTI BOZP

Schválil:	Jednatel společnosti

Platnost od:	4. 6. 2025

Správce dokumentu:	ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. - Odbor systémů řízení

Zpracovatel:	ORLEN UNIPETROL RPA, s.r.o. - Úsek bezpečnosti – Ing. Miroslav Nálepka

Dokument je majetkem společnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.
Rozšiřování kopií mimo společnost je zakázáno s výjimkou jejich poskytnutí externím subjektům pro účely výběrových řízení
a pro účely plnění smlouvy se společností.
Vytištěná kopie je neřízený dokument.

Seznam změn

| Číslo změny | Číslo strany |  | Předmět změny | Platnost od | Schválil (funkce, podpis) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | vyjmuté | vložené |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |

Upozornění: Změnové řízení je prováděno dle směrnice 821.

Obsah

1	Účel	6

2	Rozsah platnosti	6

3	Pojmy, definice a zkratky	6

4	Základní předpis v oblasti BOZP	7

4.1	Základní práva a povinnosti zaměstnanců	7

4.2	Rizika možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců	7

4.3	Kategorizace práce	8

4.4	Ruční manipulace s břemeny	8

4.5	Poskytování OOPP, prostředků osobní hygieny a ochranných nápojů	8

4.6	Oznamování mimořádných událostí	9

4.7	Základní bezpečnostní pravidla (dále jen LSR - Life-Saving Rules)	9

4.8	Vzdělávání zaměstnanců v oblasti BOZP	10

4.8.1	Safety Talk	11

4.9	Kontrola BOZP	11

4.9.1	Vedoucí zaměstnanci	11

4.9.2	Zaměstnanci společnosti	12

4.9.3	Kontroly procesní bezpečnosti	12

4.9.4	Roční prověrky BOZP	13

4.9.5	Kontroly kritických procesů BOZP	13

4.10	Pracovnělékařské služby	13

4.11	Alkohol a jiné návykové látky	13

4.12	Pracovní podmínky žen a mladistvých	13

4.13	Pracovní úrazy	13

4.13.1	Povinnosti zaměstnanců	14

4.13.2	Zasílání záznamů o pracovních úrazech	15

4.14	První pomoc	15

4.14.1	Poskytování předlékařské (laické) první pomoci	15

4.14.2	Lékárničky	15

4.14.3	Přivolání HZSP k poskytnutí první pomoci	15

4.14.4	Zajištění technické první pomoci	15

4.15	Osamocené pracoviště	15

4.15.1	Pracoviště se zvýšeným rizikem úrazu	16

4.15.2	Bezpečné provádění prací osamocených zaměstnanců	16

4.16	Pracovní a provozní objekty a prostory	16

4.17	Obvody, zvláštní obvody, vyčleněná staveniště a pracoviště	17

4.18	Bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, dopravních prostředků	17

4.18.1	Kontroly, prohlídky, revize	17

4.18.2	Ochranná zařízení	18

4.18.3	Nevyhrazená elektrická zařízení	18

4.19	Bezpečnost provozu vyhrazených technických zařízení	19

4.19.1	Vyhrazená elektrická zařízení	19

4.19.2	Vyhrazená plynová zařízení	19

4.19.3	Vyhrazená tlaková zařízení	19

4.19.4	Vyhrazená zdvihací zařízení	19

4.20	Čištění, mazání, rozpařování a profukování strojů a zařízení	20

4.21	Skladování, umisťování a manipulace s tlakovými nádobami na plyny	20

4.22	Práce s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi	20

4.23	Objekty s výskytem nebezpečných chemických látek a směsí (nebezpečné látky)	20

4.24	Zajištění BOZP jiných osob	21

4.25	Práce na zařízení	21

4.26	Zemní a výkopové práce	21

4.27	Práce v nebezpečných prostorech	21

4.28	Práce ve výškách	21

4.29	Pomocné stavební konstrukce (lešení)	21

4.30	Ohraničení pracoviště a vytyčování prostorů	22

4.31	Přenosné žebříky	22

4.32	Regály	22

4.33	Pohyb osob v provozních souborech a jiných prostorech	22

4.34	Pohyb a jízda v areálu společnosti	22

4.35	Vstup do kolejiště obvodu železniční vlečky, pohyb a práce v tomto prostoru	25

4.36	Další pracovně-bezpečnostní pokyny	25

4.37	Kontrola	27

5	Odpovědnost	27

6	Seznam souvisejících dokumentů	27

Příloha A	Podrobná klasifikace pracovních úrazů	29

Příloha A.1	Kategorie úrazu s lékařským ošetřením (MTC)	29

Příloha A.2	Kategorie úrazu s poskytnutím první pomoci (FAC)	30

# Účel

Směrnice stanovuje základní požadavky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s právními a jinými požadavky v platném znění.

Porušení směrnice může mít za následek postih a uplatnění náhrady škody, i za škody způsobené na zdraví zaměstnanců, dle zákonných předpisů.

# Rozsah platnosti

Dokument je platný pro následující označené společnosti / odštěpné závody:

☒ ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.     ☐ BENZINA, odštěpný závod

☐ POLYMER INSTITUTE BRNO, odštěpný závod

Toto vydání nahrazuje směrnici 401 „Základní předpis v oblasti BOZP“, 5. vydání ze dne 1. 9. 2024.

# Pojmy, definice a zkratky

ACHVK	-	Areál chemických výrob Kralupy nad Vltavou

BA	-	Bezpečnostní agentura

BOZP	-	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

HZSP	-	Hasičský záchranný sbor podniku

CHL/CHS	-	chemické látky nebo chemické směsi

Kontraktor	-	zaměstnanec jiného zaměstnavatele nebo osoba samostatně výdělečně činná, která provádí pracovní činnost pro společnost ve výrobním zařízení společnosti (vztahuje se i na subdodavatele).

LSR	-	Základní bezpečnostní pravidla

Mimořádná událost	-	Časově a prostorově ohraničená nežádoucí událost, mající za následek ohrožení nebo poškození zdraví nebo života osob, majetku, životního prostředí, pracovního prostředí, reputace.

Nebezpečný prostor	-	Prostor definovaný směrnicí 429 „Práce v nebezpečných prostorech“

Ochranné zařízení	-	technické nebo jiné zařízení k zabránění úrazům, provozním nehodám nebo poruchám technického zařízení

OOPP	-	Osobní ochranné pracovní prostředky

OZO PR	-	Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik. Příslušný zaměstnanec UBEZ. Rozdělení působností (zde)

OŽP	-	Ochrana životního prostředí

Přístroj	-	Přístroj je technické zařízení sloužící k určitému účelu. Na rozdíl od stroje není jeho hlavním účelem přeměna jedné formy energie na jinou formu nebo vykonávání práce, ale je v něm využíván chemický nebo fyzikální (mechanický, elektrický) děj (proces) nebo tyto děje a vlastnosti využívá pro svoji funkci.

Rizikový stav	-	Situace nebo chování, při které vlivem chybného technického stavu zařízení, nevhodnou organizací práce nebo špatnou obsluhou zařízení může dojít k ohrožení zdraví a života osob, škodě na majetku či ohrožení životního prostředí

Skoronehoda	-	Událost, která nastala a při které mohlo dojít k úrazu nebo poškození zařízení, ale pouze shodou okolností k němu nedošlo

Smluvní lékař	-	Poskytovatel pracovnělékařských služeb

Společnost	-	ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.

Stroj, strojní zařízení	-	strojní zařízení je charakteristické tím, že má alespoň jednu motoricky poháněnou pohyblivou část, jejíž pohyby jsou zdrojem mechanických nebezpečí, která jsou obecně u strojních zařízení dominantní.

-	stroj je výrobek sestavený ze součástí nebo částí, z nichž alespoň jedna je pohyblivá, příslušných pohonných jednotek, ovládacích (řídicích) a silových obvodů a jiných částí, vzájemně spojených za účelem přesně stanoveného použití, především zpracování, úpravy, dopravy nebo balení materiálu/výrobku (řídí se nařízením vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, v platném znění).

UBEZ	-	Úsek bezpečnosti

UKOB	-	Úsek kontroly a bezpečnosti

Vedoucí zaměstnanec	-	Zaměstnanec ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. zařazený do řídicí funkce

Zaměstnavatel	-	ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.

Závažná havárie	-	Je mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově ohraničená událost, zejména závažný únik nebezpečné látky, požár nebo výbuch, která vznikla nebo jejíž vznik bezprostředně hrozí v souvislosti s užíváním objektu, vedoucí k vážnému ohrožení nebo k vážným následkům na životech a zdraví lidí a zvířat, životním prostředí nebo majetku a zahrnující jednu nebo více nebezpečných látek.

ZERO	-	interní aplikace obsahující několik databází, jako je např. databázi mimořádných událostí (ZERO-DMU) - hlášení, evidenci, vyšetřování a záznamy příčin vzniku MU, včetně zápisu pracovních úrazů, elektronickou knihu úrazů (ZERO-KÚ) a databázi terénních kontrol (ZERO-DTK) – evidenci provedených kontrol, vč. zjištění, nálezů a jejich vyřešení. Odkaz zde.

# Základní předpis v oblasti BOZP

## Základní práva a povinnosti zaměstnanců

Základní práva a povinnosti zaměstnanců a povinnosti vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP jsou stanovena Pracovním řádem společnosti a Zákoníkem práce, ve znění pozdějších předpisů.

Zaměstnanci jsou povinni při výkonu veškerých pracovních činností a činností s nimi souvisejících (např. přípravné práce, pohyb, chůze apod.) dbát vždy zvýšené opatrnosti a věnovat jim náležitou pozornost tak, aby neohrozili svou vlastní bezpečnost, svůj život a zdraví a bezpečnost a život a zdraví jiných osob.

Všichni zaměstnanci jsou povinni respektovat ustanovení této směrnice a vedoucí zaměstnanci jsou povinni seznámit podřízené zaměstnance s uvedenými postupy v oblasti BOZP a jejich praktickým dopadem do pracovního procesu.

## Rizika možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců

OZO PR je povinna, ve spolupráci s vedoucími zaměstnanci, vyhledávat a vyhodnocovat rizika možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců, která se týkají pracovních úkolů, tak i v přímé souvislosti s nimi (dále jen rizika) a navrhovat vhodné technické prostředky kolektivní ochrany nebo jiná opatření (technická, organizační), kterými lze vliv rizik na zaměstnance odstranit nebo minimalizovat. Výsledkem spolupráce je dokumentace rizik, se kterou jsou vedoucí zaměstnanci povinni seznámit zaměstnance. Vyhledávání a vyhodnocování rizik a jejich aktualizace je prováděna dle interní metodiky UBEZ.

Vedoucí zaměstnanci jsou povinni neprodleně oznámit UBEZ zahájení nových činností nebo změn podmínek výkonu práce, které by mohly vyhodnocení rizik ovlivnit (např.: změna technologie, změna postupů, změna používaných CHL/CHS, organizační změny (směnnost) atd.).

Prevence rizik zahrnuje veškerá ustanovení nebo opatření, která jsou zavedena nebo se plánují na všech stupních činnosti podniku k prevenci nebo snížení rizik. Proces, jehož cílem je optimalizace rizika, se nazývá hodnocení a řízení rizik. První část tohoto procesu, která se zabývá identifikací, hodnocením a srovnáním rizik, přináší podklady pro druhou část procesu, ve které jsou přijímána opatření pro jejich snížení na minimální přijatelnou míru. Nelze-li rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout opatření k jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno.

Zaměstnavatel je povinen:

- zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví,

- provést analýzu rizik – identifikaci možných nebezpečí  a zhodnocení rizik,

- stanovit preventivní opatření ke snížení rizik,

- doplnit a přezkoumat rizika zejména:

- při zásadních změnách technologie, změnách vstupů či výstupů,

- při změně právních předpisů, technických norem, technických a řídicích dokumentů,

- na základě zjištění auditů a všech druhů kontrol,

- na základě výsledku přezkoumání systému BOZP vedením společnosti,

- na základě vyhodnocení důsledků mimořádné události nebo provedené analýzy v oblasti rizik.

Mezi nejčastější rizika patří:

- neodborná, nedbalá obsluha,

- nerespektování vydaných zákazů,

- úraz elektrickým proudem,

- poranění nástrojem,

- pád břemene,

- špatná viditelnost, nepořádek na pracovišti,

- pád z výšky nebo do hloubky,

- neprovádění předepsaných kontrol, revizí, údržby, oprav,

- používání poškozeného stroje, přístroje nebo zařízení,

- používání stroje, přístroje nebo zařízení s chybějícím ochranným zařízením, krytem,

- zakopnutí, uklouznutí, pád,

- nepoužívání předepsaných OOPP,

- vznik požáru, výbuchu.

Všeobecná rizika vyplývající z charakteru a povahy nebezpečných chemických látek, mechanických, tepelných a ostatních vlivů výroby společnosti a jednotlivých výrobních úseků jsou uloženy na intranetu společnosti zde.

## Kategorizace práce

Kategorizace práce je řešena v rámci směrnice 443 „Pracovní prostředí“.

## Ruční manipulace s břemeny

Při ruční manipulaci s břemeny musí být používány takové pracovní postupy, aby se předcházelo mimořádným událostem.

Ruční manipulace s břemeny je nedílnou součástí vyhledání a vyhodnocení rizik dle kap. 4.2. Přípustné limity jsou uvedeny na intranetu společnosti zde.

## Poskytování OOPP, prostředků osobní hygieny a ochranných nápojů

OOPP jsou řešeny na základě závazného standardu OOPP (dále jen standard), dostupného prostřednictvím e-shopu dodavatele OOPP a směrnice 415 „Osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čistící a desinfekční prostředky a ochranné nápoje“.

## Oznamování mimořádných událostí

Zaměstnavatel je povinen:

- přijímat opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí, jako jsou závažné havárie, požáry a povodně, jiná vážná nebezpečí a evakuace zaměstnanců včetně pokynů k zastavení práce a k okamžitému opuštění pracoviště a odchodu do bezpečí,

- zveřejnit na pracovišti na viditelném místě čísla tísňového volání, čísla poruchových a havarijních služeb, příp. další důležitá telefonní čísla.

Zaměstnanci jsou povinni:

- každý zaměstnanec, který zjistí nebo obdrží informaci o hrozbě nebo vzniku mimořádné události, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit nadřízenému zaměstnanci,

- postupovat dle pokynů pro případ vzniku mimořádné události (dle typu mimořádné události),

- poskytnout první pomoc osobám, které utrpěly úraz nebo poranění s ohledem na vlastní bezpečnost;

Mimořádnou událostí pro účely této směrnice jsou např. pracovní úraz, požár, výbuch, únik chemických látek nebo směsí, dopravní nehody, neshody s nastaveným systémem nebo legislativními požadavky.

Oznámení se provádí v souladu se směrnicí 432 „Mimořádné události“, prostřednictvím:

- elektronické aplikace „ZERO“ dostupné na Intranetu společnosti,

- oznámením přímému nadřízenému,

- oznámením příslušnému z OZO PR osobně, telefonicky nebo e-mailem.

Při zjištění skutečností, které nasvědčují tomu, že došlo ke spáchání protiprávního jednání, se dále postupuje v souladu se směrnicí 077 „Pravidla pro podávání oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání a komunikaci s orgány činnými v trestním řízení“.

## Základní bezpečnostní pravidla (dále jen LSR - Life-Saving Rules)

Za účelem eliminace smrtelných nebo jiných závažných pracovních úrazů a škod ve společnosti, platí níže uvedená LSR. U každého pravidla jsou uvedeny příklady jeho porušení, které nejsou konečným výčtem a jsou pouze orientační, přičemž vždy záleží na posouzení konkrétní situace.

Porušení níže uvedených pravidel může být považováno za závažné  porušení pracovních povinností.

| 1. | Práce musí vždy probíhat na základě platného povolení k práci. Porušení: Povolení k práci není v místě práce! Povolení k práci nebylo vystaveno, probíhá práce bez povolení! Prováděná práce je mimo rozsah povolení k práci (lokalita, činnost)! |
| --- | --- |
| 2. | Práce musí vždy probíhat na správně zajištěném zařízení. Porušení: Nezajištění provozních zdrojů energií a médií, které mohou mít vliv na dané pracoviště! |
| 3. | Práce v nebezpečných prostorech musí být vždy prováděny bezpečně. Porušení: Práce v nebezpečných prostorách v rozporu se zpracovanou analýzou rizik! Práce v kovové nádobě s elektrickým zařízením nebo osvětlením o napětí větším než 50 V bez oddělovacího transformátoru nebo jiné proudové ochrany! Práce bez zajištění dozorem u vstupu! Neprovádění předepsaného monitoringu ovzduší! |
| 4. | Práce ve výškách nad 1 m a nad volnou hloubkou musí vždy probíhat za pomoci kolektivní nebo osobní ochrany proti pádu. Porušení: Práce/pohyb osob bez zajištění ve výšce 1 m nad okolní úrovní terénu nebo nad volnou hloubkou! |
| 5. | Zdvihací práce musí být prováděny vždy bezpečně. Porušení: Pohyb pod zavěšeným břemenem! Patkování na stavbách podzemní infrastruktury! Použití háků bez pojistného systému! Použití poškozených vazáků při zdvihu! Neohraničený nebo jiným způsobem nechráněný manipulační prostor jeřábu v době práce! Vázání břemena osobou bez příslušné odbornosti! |
| 6. | Zákaz kouření v celém areálu mimo vyhrazená místa. Porušení: Kouření mimo místa označená „Kouření povoleno“ nebo „Kuřárna“! |
| 7. | Zákaz vstupu a práce pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Porušení: Práce nebo vstup do areálu pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek! |
| 8. | Pří řízení automobilu je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy. Porušení: Řidič motorového vozidla a přepravovaná osoba nesmí být za jízdy nepřipoutána na sedadle bezpečnostním pásem, pokud jím je sedadlo povinně vybaveno! Řidič nesmí při jízdě vozidlem držet v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení. Nedodržení povolené maximální rychlosti na areálových komunikacích! |

Pozn.: Výjimka k bodu 4: Výjimkou je pohyb hasičů během kontrol nástaveb mobilní požární techniky (vozidel a kontejnerů), pokud není tato technika kolektivní ochranou např. zábradlím vybavena. Hasiči tyto kontroly provádí s ohledem na riziko pádu s nejvyšší opatrností. K výstupu na nástavbu a sestupu z ní hasiči používají žebříky nebo schody, které jsou součástí nástavby, nebo přenosné žebříky v souladu se směrnicí 427. Výjimka se nevztahuje na práci v koši automobilové požární plošiny, nebo automobilového požárního žebříku.

## Vzdělávání zaměstnanců v oblasti BOZP

Vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení jsou v rozsahu své působnosti povinni zajišťovat vzdělávání a výcvik přímých podřízených zaměstnanců a vést o tom dokumentaci dle směrnice 915 „Vzdělávání zaměstnanců“. Součástí vzdělávání je pravidelné ověřování znalostí, trvalé vyžadování a kontrola dodržování stanovených požadavků.

Zaměstnanci jsou povinni se školení, přezkoušení a výcviku zúčastnit.

V případech vykonávání pracovní činnosti mimo svá stálá nebo pronajatá pracoviště, musí být zaměstnanci rovněž prokazatelně seznámeni s požadavky útvarů, v jejichž obvodu se budou zaměstnanci pohybovat a to zejména z oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany a s povinnostmi vyplývajícími z místních podmínek.

V pronajatých objektech musí být zaměstnanci rovněž prokazatelně seznámeni s požadavky pronajímatele v rozsahu stanoveném příslušnou smlouvou, a to zejména z oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany.

V rámci společnosti jsou na jednotlivých útvarech (výrobní jednotky, laboratoře apod.) určeni zaměstnanci, kteří provádějí prokazatelné proškolení z místních podmínek vybraných zástupců jiných útvarů společnosti a jiných organizací (kontraktorů). Tito zástupci jsou povinni následně prokazatelně seznámit všechny zaměstnance před započetím prací v areálu společnosti. Totéž se vztahuje na všechny další zaměstnance (subdodavatelé) zapojené do realizace činností v jejich průběhu.

Na základě provedeného proškolení předá určený zaměstnanec společnosti zástupci jiného útvaru společnosti a jiných organizací (kontraktorů) podklady pro provedení školení místních podmínek daného útvaru společnosti. Podklady jsou předávány na základě předávacího protokolu.

Veškeré školící materiály, předávací protokol včetně prezenční listiny jsou uloženy na Intranetu společnosti Bezpečnost – Bezpečnost práce – Výchova a vzdělávání – Místní podmínky

V případě, že bude provedena aktualizace školicích materiálů, tak je nutné, aby určený zaměstnanec společnosti zaktualizované podklady předal na UBEZ (BOZP@orlenunipetrol.cz).

### Safety Talk

Vedoucí zaměstnanci provozních zaměstnanců (mistři) musí organizovat každodenní krátké rozhovory, jejichž cílem je připomenout/upozornit podřízené zaměstnance na bezpečnostní pravidla a rizika spojená s prací, informovat o správném uplatňování stanovených preventivních opatření a snížit počet pracovních úrazů.

Pozn.: Povinnost vést tyto rozhovory se nevztahuje na zaměstnance a vedoucí zaměstnance v administrativě a pracovníky laboratoří. V případě laboratoří tato výjimka platí pouze, když u pracovníků nedochází ke změnám standardních každodenních činností.

Tyto rozhovory by měly být prováděny každý den před zahájením pracovní činnosti ze strany zaměstnanců.

Za vedení rozhovorů odpovídá přímý nadřízený dotyčných zaměstnanců.

Rozhovory by měly být stručné a měly by se týkat aktuálních úkolů.

Témata rozhovorů mohou zahrnovat informace o:

- rizicích spojených s prováděním běžných provozních úkolů, se zohledněním nestandardních činností vyplývajících např. z práce v jiném technologickém režimu, ze specifik údržbářských prací nebo z prací prováděných ze strany kontraktorů;

- povinnosti používat prostředky kolektivní a individuální ochrany;

- nebezpečích a nesrovnalostech zjištěných během předchozí směny;

- rozsahu prací realizovaných v daný den ze strany dodavatelů, a také o dohledu nad dodržováním zásad bezpečné práce stanovených např. v pracovním povolení a v příslušných pokynech;

- zvlášť nebezpečných pracích, které budou realizovány v bezprostřední blízkosti pracovišť podřízených zaměstnanců.

## Kontrola BOZP

### Vedoucí zaměstnanci

Vedoucí zaměstnanci jsou povinni provádět kontrolu svých podřízených a pracovišť v rámci terénních kontrol (dále jen kontrola).

Kontrola musí být zaměřena zejména na ověření:

- funkčnosti kontrolního systému přímých podřízených,

- dodržování stanovených požadavků ze strany zaměstnanců,

- míry zajištění podmínek BOZP, požární ochrany, prevence závažné havárie a ochrany životního prostředí na pracovišti, stanovených právními předpisy, technickými normami a organizačními a řídicími normami zaměstnavatele,

- funkčnosti systému povolovacího řízení a plnění z něj vyplývajících požadavků,

- dodržování stanovených požadavků ze strany externích dodavatelů,

- specifických oblastí (kritických činností) procesní bezpečnosti.

Zaměření kontrol na činnosti kontraktorů, povolovacího řízení prací a procesní bezpečnosti se netýká útvarů, v jejichž působnosti nejsou tyto oblasti dotčeny.

K provedení kontroly jsou vedoucí zaměstnanci oprávněni přizvat mimo svých podřízených rovněž odborné zaměstnance UBEZ nebo Odboru životního prostředí. Vedoucí zaměstnanci odpovědní za provádění kontroly jsou povinni, na základě žádosti inspektora bezpečnosti práce příslušné odborové organizace, umožnit jemu nebo jím pověřenému zástupci účast při kontrole.

Záznamem z kontroly vedoucích zaměstnanců je provedení záznamu do příslušné databáze a podzáznamu aplikace „ZERO“, zjištěné neshody se rovněž zaznamenávají do aplikace s určením odpovědné osoby za jejich řešení. Vedoucí zaměstnanci odpovědní za stanovení a realizaci nápravných opatření jsou povinny prostřednictvím databází aplikace „ZERO“ opatření stanovit a dále pak sledovat jejich realizaci a účinnost.

Minimální četnost kontrol pro jednotlivé úrovně řízení je uvedena v tabulce č. 1.

Tabulka 1 – Minimální četnosti kontrol

| Vedoucí zaměstnanci | Četnost kontrol * |
| --- | --- |
| Jednatel, ředitel | 1x za 6 měsíců |
| Vedoucí výrobny, vedoucí útvarů organizačně začleněných pod výrobnou | 1x za měsíc |
| Ostatní vedoucí zaměstnanci | 1x za 6 měsíců |
| Mistři | 5x za měsíc |

*) Stanovené četnosti kontrol mohou být upraveny OZO v PR nebo rozšířeny o další kontrolní činnosti vyplývající z aktuálních potřeb společnosti.

Tyto kontroly nezbavují vedoucí zaměstnance povinnosti soustavně kontrolovat pracoviště svých podřízených tak, aby byly vytvořeny příznivé pracovní podmínky a zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

Metodické návody pro provádění terénních kontrol a jejich dokumentaci v sekci „Návody“ aplikace „ZERO“ jsou připravovány a distribuovány UBEZ. V případě jakýchkoliv dotazů nebo požadavků je nutné kontaktovat UBEZ.

### Zaměstnanci společnosti

Zaměstnanci jsou povinni oznamovat vedoucímu zaměstnanci skoronehody, rizikové stavy a závady na pracovišti, které ohrožují nebo by bezprostředně a závažným způsobem mohly ohrozit BOZP a zároveň jsou oprávněni zastavit/přerušit prováděné práce, v případě bezprostředního ohrožení BOZP. V případě pochybností je možné jednotlivé případy konzultovat s OZO PR nebo vedoucím zaměstnancem.

Oznamování se provádí dle kap. 4.6. V případě zastavení/přerušení prací je zaměstnanec povinen bezodkladně informovat vedoucího pracoviště nebo jeho zástupce.

### Kontroly procesní bezpečnosti

Kontroly procesní bezpečnosti jsou plánovány a realizovány za účelem kontrolování činností spojených s návrhem, provozováním a udržováním procesního zařízení.

Zaměření a četnost kontrol (pochůzek) stanovuje a prostřednictvím intranetu společnosti vyhlašuje UBEZ, který zároveň realizuje přípravu a aktualizaci podkladů, pro jejich provedení (kontrolní listy).

Kontroly provádí vedoucí provozu / vedoucí výrobního týmu (popř. jejich delegovaný zástupce). K provedení kontroly je oprávněn nominovat členy kontrolního týmu, kteří jsou specialisty či odborníky v dané disciplíně (výroba, údržba apod.). Povinným členem kontrolního týmu je zástupce úseku bezpečnosti.

Záznam z kontrol je prováděn v příslušné databázi aplikace ZERO.

### Roční prověrky BOZP

Prověrky BOZP musí být provedeny 1x ročně na všech pracovištích a zařízeních společnosti. Prověrky jsou prováděny za účasti zástupců odborové organizace, UBEZ a kontrolovaného útvaru.

O provedené prověrce provádí zástupce odborové organizace nebo zástupce UBEZ zápis do příslušné databáze aplikace ZERO, po odsouhlasení závěrů vedoucím zaměstnancem kontrolovaného útvaru.

Prověrky jsou zaměřeny na kontrolu plnění opatření z předcházejících prověrek a na vybrané oblasti BOZP, nadefinované před zahájením prověrek základní odborové organizace ve spolupráci s UBEZ

### Kontroly kritických procesů BOZP

Mimo výše uvedené kontrolní systémy jsou prováděny další specializované kontroly vyplývající z aktuálních potřeb společnosti. Tyto kontroly vyhlašuje UBEZ, který zároveň zajišťuje jejich organizaci a související evidenci.

## Pracovnělékařské služby

Vedoucí zaměstnanci jsou v rozsahu své působnosti povinni vytvářet podmínky pro zajištění řádného výkonu péče v souladu se směrnicí 945 „Pracovnělékařské prohlídky, systém zdravotní péče“.

## Alkohol a jiné návykové látky

Zaměstnancům je zakázáno z jakéhokoli důvodu a v kterékoliv době:

- požívat alkoholické nápoje a zneužívat jiné návykové látky v areálu sídla zaměstnavatele/společnosti skupiny ORLEN Unipetrol a na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště,

- přinášet, resp. dovážet tyto nápoje a látky do prostorů zaměstnavatele bez povolení UKOB,

- vstupovat do prostorů zaměstnavatele (areálu sídla zaměstnavatele a na pracoviště zaměstnavatele, v pracovní době i mimo tato pracoviště) bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, po kterou mohou být u zaměstnance tyto látky detekovány prováděnými zkouškami (vyšetřeními).

Postup pro provádění zkoušek při podezření z požití alkoholických nápojů nebo užití jiných návykových látek je uveden na Intranetu společnosti (odkaz). Postup je zpracován v souladu se zákonem č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, v platném znění.

## Pracovní podmínky žen a mladistvých

Rozhodujícím kritériem pro zařazení žen a mladistvých na pracoviště je druh a rozsah vykonávané činnosti, daný popisem pracovní funkce.

Rozsah prací zakázaných ženám a mladistvým je definován zákoníkem práce a vyhláškou č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích), v platném znění.

V případě činností, u kterých je nutné odborné posouzení smluvním lékařem, lze toto posouzení zajistit prostřednictvím UBEZ. Kontaktní adresa - BOZP@orlenunipetrol.cz. Odborný posudek musí být přiložen k popisu pracovní funkce.

## Pracovní úrazy

Postup při řešení pracovních úrazů a nemocí z povolání vychází zejména ze zákoníku práce, na který navazuje nařízení vlády č. 201/2010 Sb., v platném znění, kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu.

Pracovním úrazem je jakékoliv poškození zdraví nebo smrt, které byly zaměstnanci způsobeny nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením vnějších vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi.

Pracovním úrazem není úraz, který se zaměstnanci přihodil na cestě do zaměstnání a zpět.

Základní dělení pracovních úrazů:

- smrtelný úraz - smrtelným pracovním úrazem se  rozumí takové poškození zdraví, na jehož následky úrazem postižený zaměstnanec nejpozději do 1 roku zemřel;

- LTI - pracovní úrazy s následnou absencí zraněného zaměstnance;

- MTC - pracovní úrazy definované v příloze A této směrnice;

- FAC - pracovní úrazy definované v příloze A této směrnice;

- úraz bez ošetření - pracovní úraz, který byl nahlášen dle postupů níže, ale nevyžaduje ošetření u lékaře a nesplňující definici úrazů MTC.

Konečné stanovisko o tom, zdali se jedná o pracovní úraz, a jeho začlenění do příslušné kategorie stanovuje UBEZ.

### Povinnosti zaměstnanců

Neprodleně po zajištění první pomoci je zraněný zaměstnanec (pokud je toho schopen) nebo jiný zaměstnanec, který je svědkem pracovního úrazu nebo se o něm dozví, povinen uvědomit svého nadřízeného.

Nemohou-li zaměstnanci uvědomit nadřízeného, informují přímo dispečink ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. (tel. 476 163 111, 476 163 112), který rozhodne o dalším postupu. Platí též pro zaměstnance ORLEN Unipetrol RPA na Main Point Pankrác a v ACHVK.

Vedoucí zaměstnanec, kterému byl úraz oznámen, je povinen neprodleně informovat:

  - OZO PR,

  - nadřízeného zraněného zaměstnance, není-li mu zraněný zaměstnanec podřízen,

  - dispečink ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. (tel. 476 163 111, 476 163 112),

  - pouze Chempark Litvínov: BA (viz platná Požární poplachová směrnice) pro zajištění testu na alkohol nebo jiné návykové látky (svědek – BA), nejpozději prostřednictvím dispečinku společnosti při informování o vzniku úrazu.

Dále je povinen informovat:

  - Policii ČR, došlo-li k úrazu při dopravní nehodě nebo nasvědčují-li zjištěné skutečnosti, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin (tel. 158, popř. 112),

  - Laboratoř hygieny práce (tel. 476 163 971), v případě podezření na průmyslovou otravu (v případě nemožnosti přímo informovat laboratoř hygieny práce, na tyto skutečnosti upozornit při svém hlášení příslušný dispečink dle Požární poplachové směrnice (platí pro Chempark Záluží).

Zaměstnanec, který utrpěl pracovní úraz vyžadující lékařské ošetření je povinen:

  - neprodleně oznámit nadřízenému, nastala-li u něho pracovní neschopnost v příčinné souvislosti s pracovním úrazem nebo oznámení zajistit.

Zraněný zaměstnanec, svědci a další přizvaní zaměstnanci jsou povinni při zjišťování příčin vzniku pracovního úrazu účinně spolupracovat.

Vedoucí zaměstnanci jsou povinni:

- zajistit odpovědné a spolehlivé zjištění příčiny, příčinných souvislostí a všech dalších okolností vzniku každého pracovního úrazu a s ohledem na výsledky vyšetřování pak přijímat opatření proti opakování pracovních úrazů ze stejné příčiny,

- ke zjišťování příčin vzniku pracovního úrazu je vedoucí zaměstnanec povinen přizvat příslušného OZO PR. Vyšetřování příčin pracovního úrazu probíhá v souladu se směrnicí 432 „Mimořádné události“,

- spolupracovat  při zajištění evidence o všech úrazech jejich zaměstnanců v Knize úrazů, která je vedena v aplikaci ZERO.

Utrpí-li v objektu společnosti pracovní úraz zaměstnanec jiného zaměstnavatele, který zde nemá určeného vedoucího, shromáždí vedoucí pracoviště, kde k úrazu došlo nutné podklady pro případné sepsání Záznamu o úrazu, které následně předá zaměstnavateli postiženého. Vyšetřování provádí a Záznam o úrazu sepisuje zaměstnavatel zraněného zaměstnance.

Vznikne-li zaměstnanci nárok na náhradu škody, předá zástupce odboru pojištění zraněnému doklad pro náhradu škody. Zraněný zaměstnanec si zajistí u příslušného lékaře doplnění údajů o stanovení bolestného, případně u příslušné mzdové účtárny o výpočet ušlého výdělku, nastala-li následkem pracovního úrazu pracovní neschopnost. K převzetí náhrady škody vzniklé pracovním úrazem, případně dalších vzniklých nároků, je postižený telefonicky vyzván.

### Zasílání záznamů o pracovních úrazech

Viz metodika UBEZ uložená na intranetu společnosti (odkaz) – Evidence, šetření a hlášení úrazů.

## První pomoc

### Poskytování předlékařské (laické) první pomoci

První pomoc jsou povinni neprodleně poskytnout všichni přítomní zaměstnanci, s ohledem na vlastní bezpečnost, za použití všech dostupných prostředků, a to až do předání postiženého HZSP nebo Zdravotnické záchranné službě. První pomoc musí být zaměřena vždy na zachování hlavních životních funkcí. Minimum pro poskytování první pomoci je uvedeno v každé lékárničce a na intranetu společnosti (odkaz).

### Lékárničky

K poskytování laické první pomoci musí být rozmístěny na pracovištích lékárničky. Pokyny pro rozmístění lékárniček a jejich základní obsah jsou uvedeny na Intranetu společnosti (odkaz).

### Přivolání HZSP k poskytnutí první pomoci

Vyžaduje-li to charakter vzniklého zranění, je nutno podle Požární poplachové směrnice:

- přivolat ihned HZSP (pevná linka: 155, 112; mobil: 476 161 550 pro Litvínov a 315 711 550 pro Kralupy).

Telefonní číslo na ohlašovny požárů je uvedeno v požárních poplachových směrnicích, které musí být  umístěny tak, aby byly dobře viditelné a trvale přístupné pro všechny osoby vyskytující se v místě provozované činnosti (zpravidla u telefonních přístrojů nebo v jejich blízkosti).

Při telefonickém přivolávání HZSP na místo úrazu, případně náhlého onemocnění, je nutno:

- zachovat klid,

- uvést srozumitelně co se stalo,

- uvést číslo stavby a ulice,

- uvést jméno a příjmení, číslo telefonu,

- neodkládat ihned sluchátko a odpovídat na případné dotazy.

Zaměstnanec, který přivolává HZSP, je povinen zajistit, aby HZSP byl očekáván na uvedeném místě a doprovozen co nejrychleji a co nejblíže k místu úrazu nebo náhlého onemocnění. Zaměstnanec, který očekává příjezd HZSP, si musí počínat tak, aby jej řidič HZSP snadno zpozoroval.

### Zajištění technické první pomoci

Jednotlivá pracoviště v areálu společnosti mají ustanovení o zajištění technické první pomoci zakotvena v provozních a havarijních předpisech.

Základní principy zajištění technické první pomoci jsou uvedeny v Příloze č 2: Traumatologický plán - Vnitřní havarijní plán společnosti – objekt Litvínov a v Traumatologickém plánu jednotky Rafinérie Kralupy.

## Osamocené pracoviště

Za práci osamoceného zaměstnance se považuje taková práce, kdy zaměstnanec pracuje mimo dohled ostatních zaměstnanců.

V případě nutnosti výkonu práce se zvýšeným rizikem, prováděné osamoceným zaměstnancem, musí tento zaměstnanec před zahájením činnosti o této skutečnosti informovat dalšího zaměstnance (velín, ostraha nebo dle domluvy). Následně se tomuto zaměstnanci musí v pravidelném intervalu (např. 30 minut) telefonicky ohlásit. Tomuto zaměstnanci ohlásí i ukončení činnosti. Tam, kde to není možné zajistit, musí být zaměstnanec vykonávající pracovní činnost osamoceně vybaven nouzovým mobilním komunikačním zařízením se senzorem pohybu. Toto zařízení je určeno k přivolání pomoci obsluze, prostřednictvím automatické nebo manuální aktivace poplachu zařízení nebo telefonického hovoru na tísňovou linku 112 OS HZSP ORLEN UNIPETROL RPA.

### Pracoviště se zvýšeným rizikem úrazu

- Práce, které jsou zařazeny do kategorie 2R a vyšší;

- pracoviště, na nichž se provádějí práce na zařízeních vysokého napětí;

- pracoviště v podzemí, s výjimkou sklepních prostorů; tj. veškeré tepelné a jiné energo kanály, jímky, podzemní zásobníky, kanalizační prostory;

- pracoviště, na nichž jsou prováděny práce, při nichž hrozí ohrožení pádem z výšky, do hloubky, propadnutí, sklouznutí či sesunutí, a to včetně pracovišť, kde hrozí pád do kapalin;

- pracoviště, kde hrozí vznik nebo kde se může vyskytovat, či kde se vyskytuje nedýchatelná atmosféra, zejména uzavřené prostory a prostory s výskytem nebezpečných chemických látek a směsí;

- pracoviště výkopových a bouracích prací;

- další pracoviště, o nichž tak rozhodne příslušný vedoucí zaměstnanec (např.: přítomnost ve skladu chemických látek; při vysokých venkovních teplotách; manipulace s těžkou technikou apod.).

### Bezpečné provádění prací osamocených zaměstnanců

Zaměstnancům se zakazuje na pracovištích se zvýšeným rizikem, pracovat osamoceně, pokud není jejich ochrana zajištěna jinak.

Jiné zajištění ochrany zaměstnance je např.:

- práce zaměstnance v trvalé přítomnosti jiných osob než jsou zaměstnanci ORLEN Unipetrol RPA;

- dohled nad zaměstnancem:

- pomocí kamerového systému se stálým dohledem;

- pravidelnou obchůzkou pracoviště, v přesně stanovených přiměřených intervalech;

- kontrola zaměstnance jeho pravidelným ohlášením nebo jeho pravidelnou kontrolou, předem stanoveným způsobem a v předem stanovených přiměřených intervalech, např. pomocí mobilního telefonu nebo i jiného vhodného technického zařízení;

- vybavení zaměstnance zařízením pro autonomní přivolání první pomoci.

V případě uplatnění požadavků na zajištění ochrany zaměstnance pracujícího osamoceně (viz výše) musí být tyto požadavky zpracované písemně, předem odsouhlasené příslušným vedoucím zaměstnancem a zaměstnanec, který bude pracovat osamoceně, s nimi musí být před zahájením prací prokazatelně seznámen.

Mladiství zaměstnanci, těhotné ženy, matky do konce 9. měsíce po porodu, osamoceně pracovat nesmějí.

Pracoviště, kde bude vykonávána práce osamoceného zaměstnance, musí být vybaveno prostředky pro poskytnutí první pomoci a prostředky pro přivolání první pomoci.

## Pracovní a provozní objekty a prostory

Výrobní a provozní budovy (vč. administrativních) a prostory musí být udržovány ve stavu, který neohrožuje bezpečnost osob.

Technická dokumentace pro výrobu, přepravu, montáž, provoz, údržbu a opravy strojů a technických zařízení, jakož i provozně-technologická dokumentace musí obsahovat požadavky na zajištění BOZP, požární ochrany, prevence závažných havárií, přepravu nebezpečných věcí, OŽP. Její nedílnou součástí musí být zásady pro vykonávání kontrol, zkoušek a revizí.

Pracoviště, stroje a technická zařízení s nebezpečím ohrožení osob, musí být opatřeny bezpečnostním značením, případně signalizačním zařízením (např. bezpečnostní barvy, značky, značení, tabulky, světelné a akustické signály apod.). Bezpečnostní značení a signály nenahrazují ochranná zařízení.

Míra odpovědnosti jednotlivých vedoucích zaměstnanců za stav pracovních a provozních objektů musí být jednoznačně stanovena přímým nadřízeným (např. organizačním řádem, smlouvou o hmotné odpovědnosti, popisem pracovní funkce, případně písemným pověřením apod.).

## Obvody, zvláštní obvody, vyčleněná staveniště a pracoviště

Povinnosti odpovědných zaměstnanců ve vztahu k obvodům, zvláštním obvodům, vyčleněným staveništím a pracovištím stanoví směrnice 704 „Užívání území společnosti“.

Odpovědnosti za BOZP a OŽP v prostoru zvláštních obvodů, vyčleněných stavenišť a pracovišť, přecházejí při povolovacím řízení ve smyslu kap. 4.25 na vedoucího zvláštního obvodu, vedoucího vyčleněného staveniště nebo pracoviště povinnosti vedoucího obvodu, případně vedoucího přilehlého obvodu, není-li (např. předávacím protokolem, příslušnou smlouvou apod.) stanoveno jinak.

Plní-li na vyčleněném staveništi nebo pracovišti úkoly zaměstnanci více zaměstnavatelů, musí být v protokolu o předání jednoznačně stanoven jeden z nich jako vedoucí tohoto pracoviště, jehož povinností je zajišťovat koordinovaný postup pro zabezpečení BOZP a OŽP.

V případě realizace nové stavby nebo zařízení v rámci investic, plní povinnosti vedoucího vyčleněného staveniště nebo pracoviště pověřený zástupce zhotovitele, není-li předávacím protokolem stanoveno jinak.

## Bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, dopravních prostředků

V areálu společnosti je povoleno používat jen takové stroje, technická zařízení, přístroje, nářadí a dopravní prostředky:

- které svou konstrukcí, provedením a technickým stavem odpovídají předpisům k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,

- k takovým účelům, pro které jsou technicky způsobilé v souladu s podmínkami stanovenými výrobcem, právními požadavky, technickými normami a příslušnými provozně-technologickými dokumenty;

- které jsou po celou dobu provozu podrobovány pravidelné údržbě, kontrolám a revizím;

- zaměstnancem, který je odborně i zdravotně způsobilý.

Provoz, údržba, opravy a čištění musí být prováděny v souladu s technickou a provozně-technologickou dokumentací a s technickými normami, za dodržení dalších podmínek stanovených platnými právními předpisy, organizačními a řídicími normami a provozně-technologickou dokumentací.

Bezpečný provoz a používání strojů, nevyhrazených technických zařízení, přístrojů, nářadí a dopravních prostředků je kromě místních provozních předpisů zajištěn v souladu s nařízením vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší podmínky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, v platném znění. Za stanovení termínů, lhůt a rozsahu kontrol, zkoušek, revizí, jejich provádění a dodržování odpovídají vedoucí zaměstnanci jednotlivých úseků.

Za bezpečný a spolehlivý provoz používaných přístrojů, nářadí apod., odpovídají vedoucí zaměstnanci, kteří tato zařízení provozují. K tomu písemně pověří zaměstnance, odpovědné za bezpečnost a hospodárnost zařízení.

Povinnosti provozovatele vyplývající z právních předpisů nebo jejich část lze přenést na kontraktory. Kontraktor, kterému byla formou příslušné obchodní (nebo jiné) smlouvy předána zařízení provozovatelem do užívání/nájmu, sehrává ve vztahu k technickým zařízením roli definovanou touto smlouvou.

Technická zařízení se dělí na vyhrazená a nevyhrazená. Mezi vyhrazená technická zařízení patří tlaková, zdvihací, plynová a elektrická.

ČSN nebo jejich části, které obsahují technické požadavky na výrobky a zařízení provozovaná společností nebo do provozu uváděná, jsou závazné v plném rozsahu pro stanovení minimálních základních technických a bezpečnostních požadavků. Ustanovení se nevztahuje na české technické normy, které se týkají jakosti chemických výrobků a zkušebních analytických metod.

Dopravní prostředky slouží obecně pro přepravu materiálu, anebo osob.

### Kontroly, prohlídky, revize

Kontrola bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu je prováděna podle průvodní dokumentace výrobce. Není-li výrobce nevyhrazených technických zařízení znám nebo není-li průvodní dokumentace k dispozici, stanoví rozsah kontroly zařízení zaměstnavatel místním provozním bezpečnostním předpisem.

Zařízení musí být vybaveno provozní dokumentací. Následná kontrola musí být prováděna nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem, nestanoví-li zvláštní právní předpis, popřípadě průvodní dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol jinak, viz podnikové N normy.

Provozně-technologická a technická dokumentace musí být uchovávány po celou dobu provozu zařízení, resp. v souladu se Spisovým a skartačním řádem.

### Ochranná zařízení

Je zakázáno svévolně ničit nebo odstraňovat veškerá instalovaná ochranná zařízení nebo je vyřazovat z činnosti.

Zaměstnanci jsou povinni používat jen takové stroje a technická zařízení, přístroje a nářadí, u nichž stav ochranných zařízení odpovídá:

- podmínkám stanoveným výrobcem,

- ustanovením předpisů k zajištění BOZP, bezpečnosti technických zařízení a technických norem.

Zaměstnanci jsou dále povinni:

- zajistit zabezpečení ohroženého prostoru po celou dobu, kdy je ochranné zařízení ze závažných důvodů vyřazeno z provozu, není-li příslušným povolením dle kap. 4.25 stanoveno jinak,

- neprodleně informovat nadřízeného, došlo-li při provádění práce k takovému poškození ochranného zařízení, že ho nelze uvést do původního stavu,

- zajistit uvedení všech ochranných zařízení do původního stavu (řádnou instalací), bylo-li nutno v průběhu pracovní činnosti tato ochranná zařízení odstranit.

### Nevyhrazená elektrická zařízení

#### Elektrické stroje

Jedná se o elektrická, elektronická a programovatelná elektronická zařízení a systémy u strojů, které nejsou během činnosti přenosné rukou, včetně skupiny strojů, které pracují společně koordinovaným způsobem.

Jedná se o soubor, který je vybaven nebo má být vybaven poháněcím systémem, který nepoužívá přímo vynaloženou lidskou nebo zvířecí sílu, sestavený z částí nebo součástí, z nichž alespoň jedna je pohyblivá, vzájemně spojených za účelem přesně stanoveného použití.

Provozování elektrických strojů, jakož i prohlídky a revize se řídí podnikovou normou N 11003 „Provoz elektrických strojů“.

#### Elektrické spotřebiče a ruční nářadí

Provozování elektrických spotřebičů a ručního nářadí, jakož i prohlídky, zkoušky a revize se řídí směrnicí 424 „Užívání, revize a zkoušky elektrických spotřebičů a ručního nářadí“.

Administrativní pracovníci jsou školení při nástupu a pak během periodických školení dle Zákoníku práce a rizik na pracovišti. Součástí tohoto školení je přehled používaných elektrických spotřebičů, přístrojů a nářadí.

Podmínky pro používání spotřebičů v prostorech, kde je zvýšené nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo kde nebezpečí úrazu elektrickým proudem je ovlivněno zvlášť nepříznivými vlivy, stanovuje směrnice 429 „Práce v nebezpečných prostorech“.

#### Obsluha a práce na elektrickém zařízení

Obsluhovat a zacházet s elektrickým provozním technologickým zařízením mohou zaměstnanci poučení podle § 4 NV č. 194/2022. Provozním technologickým zařízením se rozumí stroje a zařízení ve výrobním provozu, údržbě či laboratořích.

Zaměstnanci poučení mohou vykonávat činnosti na elektrickém zařízení dle rozsahu školení:

- samostatně obsluhovat jednoduchá elektrická zařízení všech napětí,

- pracovat na částech elektrického zařízení nn (nízké napětí) bez napětí,

- pracovat s dohledem na vypnutých zařízeních všech napětí,

- v blízkosti částí pod napětím smějí pracovat pod dozorem.

Při obsluze elektrického zařízení musí zaměstnanci dbát příslušných návodů výrobců, instrukcí a místních provozních předpisů a musí dbát, aby zařízení nebylo nadměrně přetěžováno nebo poškozováno.

Práci na elektrickém zařízení smí provádět pouze zdravotně a odborně způsobilí zaměstnanci s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací dle § 6, 7 a 8 NV č. 194/2022 Sb.

Při práci na elektrickém zařízení musí zaměstnanci dodržovat ustanovení příslušných právních předpisů, technických, organizačních a řídicích norem, návodů výrobců a místních provozních předpisů. Ve společnosti se jedná o podnikové N normy, PPU (provozní předpis údržby), které mimo jiné stanoví odpovědnosti, prohlídky, kontroly a revize.

Odborná způsobilost na elektrickém zařízení je řešena v podnikové normě N 11006 „Pravidla elektrických zařízení“.

## Bezpečnost provozu vyhrazených technických zařízení

Vyhrazenými technickými zařízeními jsou podle zákona č. 250/2021 Sb., v platném znění, elektrická, plynová, tlaková a zdvihací zařízení, která při provozu svým charakterem nebo akumulovanou energií, v důsledku nesprávného použití, výskytem provozních rizik vyvolávají nebezpečné situace nebo nedodržením podmínek bezpečného provozu představují závažné riziko ohrožení života, zdraví a bezpečnosti osob.

Zaměstnanec k činnosti na vyhrazených technických zařízení musí mít podle zvláštních předpisů navíc zdravotní a odbornou způsobilost (např. topičský, jeřábnický, vazačský průkaz apod.).

### Vyhrazená elektrická zařízení

Jedná se dle NV č. 190/2022 Sb., v platném znění, o zařízení silové, sdělovací, řídicí a zvláštní, které ke své činnosti nebo působení využívá účinků elektrických nebo elektromagnetických jevů a systém ochrany před bleskem, přepětím a statickou elektřinou.

Pravidla elektrických zařízení pro montáž, údržbu a revize se řídí normou N 11006 „Pravidla elektrických zařízení“, pro Jednotky Rafinérie jsou stanoveny prostřednictvím PPU 801 „Revizní řád MI 4.31- Provozní pravidla el. zařízení“.

Prozatímní elektrická zařízení se řídí normou N 11008 „Prozatímní elektrická zařízení“ a dle této směrnice.

### Vyhrazená plynová zařízení

Výčet technických plynových zařízení, která jsou vyhrazená a jejich zařazení do tříd, skupin a podskupin, je uveden v NV č. 191/2022 Sb., v platném znění.

Plynem se rozumí jakákoli látka, která je při 1,013 baru a +20°C zcela v plynném stavu nebo má tlak par větší než 3 bary při +50°C; za plyn se považuje i směs plynů.

Provozování plynových zařízení, jakož i prohlídky a revize se řídí podnikovou normou N 11004 „Provozní pravidla plynových zařízení“. Na jednotkách Rafinérie se revize a prohlídky vyhrazených plynových zařízení řídí PPU 204 „Zásady inspekce vyhrazených tlakových a plynových zařízení na základě posouzení stavu“

### Vyhrazená tlaková zařízení

Výčet technických tlakových zařízení, která jsou vyhrazená a jejich zařazení do tříd, musí být v souladu s NV č. 192/2022 Sb., v platném znění.

Nádobou se rozumí těleso navržené a zhotovené tak, aby mohlo být naplněno tekutinou pod tlakem, včetně součástí, které jsou k němu přímo připevněny a zasahují až k místu spojení s jiným tlakovým zařízením; nádoba se může skládat z více než jednoho tlakového prostoru.

Tlakovou nádobou se rozumí stabilní nádoba, která neslouží k dopravě plynů.

Provozování tlakových zařízení, jakož i prohlídky a revize se řídí podnikovou normou N 11005 „Provozní pravidla tlakových zařízení“. Na jednotkách Rafinérie se revize a prohlídky vyhrazených tlakových zařízení řídí PPU 204 „Zásady inspekce vyhrazených tlakových a plynových zařízení na základě posouzení stavu“

### Vyhrazená zdvihací zařízení

Zdvihací zařízení je souhrn konstrukčních prvků a mechanismů, které jsou určeny ke zdvihání a přepravě břemen a osob.

Třídy a definice zdvihacích zařízení, která jsou vyhrazená, se řídí dle NV č. 193/2022 Sb., v platném znění.

Provozování zdvihacích zařízení, jakož i prohlídky a revize se řídí podnikovou normou N 11002 „Provozní pravidla zdvihacích zařízení“ a Systémem bezpečné práce.

## Čištění, mazání, rozpařování a profukování strojů a zařízení

Zajištění BOZP při čistění, mazání, rozpařování a profukování strojů a zařízení musí být součástí provozně-technologické dokumentace (příslušné provozní předpisy a pracovní postupy). Podmínky nákupu, používání, údržby a kontroly průmyslových hadic jsou stanoveny směrnicí 343 „Podmínky nákupu, používání, údržba a kontrola průmyslových hadic“.

Při mytí podlah a při chůzi po čerstvě umyté podlaze je nutno dbát zvýšené opatrnosti, protože hrozí riziko uklouznutí.

## Skladování, umisťování a manipulace s tlakovými nádobami na plyny

Při skladovaní musí být dodrženy požadavky právních předpisů a příslušných technických norem.

Tlakové lahve musí být zajištěny proti nárazu a pádu, musí být zajištěna ochrana proti sálavému teplu a ve stanovených případech slunečnímu záření. Musí být dodržena pravidla pro oddělené skladování nádob, které spolu tvoří výbušnou nebo jinak nebezpečnou směs a pravidla pro oddělené skladování od ostatních látek.

Při skladování ve vodorovné poloze nesmí výška na sebe navršených lahví přesahovat 1,5 m a všechny ventily musí být na téže straně. Tato strana musí být přístupná. Lahve musí být zajištěny proti rozvalení.

Při skladování plných i prázdných lahví, musí být lahve uloženy odděleně a místa musí být označena tabulkami: „Plné lahve“ a „Prázdné lahve“. Prázdné nádoby se skladují za stejných podmínek jako plné nádoby.

Lahve opatřené kloboučkem musí mít tento klobouček nasazený (týká se plných i prázdných lahví).

Zaměstnanci, kteří vyprazdňují jednotlivé nádoby, nebo s nimi jinak manipulují (skladování, doprava apod.) musí být před pověřením touto činností a pravidelně jednou za 3 roky prokazatelně poučeni dle příslušných předpisů včetně pokynů k obsluze.

Při plnění a manipulaci s nádobami s toxickými a žíravými plyny musí být vždy současně přítomny nejméně dvě osoby. Tyto osoby musí být odborně a zdravotně způsobilé.

Pracoviště (sklady a místa s nádobami) musí být označeny (plné a prázdné lahve, označení symbolem nádoby, počtu lahví, označení druhu skladovaného plynu, další bezpečnostní značení). Materiál a provedení některých bezpečnostních tabulek musí být takové, aby tabulka byla čitelná a rozlišitelná ještě při teplotě 500°C.

Před použitím se musí zkontrolovat stav nádoby. S nádobami je zakázáno házet, valit je po plášti. Láhve je zakázáno přenášet za klobouček. Při uzavírání ventilů na lahvích je zakázáno používání klíčů nebo jiného nářadí.

## Práce s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi

Zajištění BOZP při práci s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi musí být součástí provozně-technologické dokumentace (příslušné provozní předpisy, pracovní postupy) a příslušné specifické dokumentace organizačních útvarů (např. pracovní, laboratorní postupy).

Práci, případně jinou manipulaci s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi smí provádět pouze odborně a zdravotně způsobilí zaměstnanci.

Podrobné informace pro nakládání s CHL/CHS jsou stanoveny ve směrnici 474 „Chemické látky a směsi“ (např. popis pro označení nádob při skladování, nutnosti vlastnit bezpečnostní list od CHL/CHS apod.).

Nakládá-li se ve smyslu Zákona o veřejném zdraví s CHL/CHS klasifikovanými podle Nařízení CLP jako:

- akutně toxické kategorie 1,2 nebo 3 (H-věty: H300, H310, H330, H301, H311, H331), dříve označované T a T+,

- toxické pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo opakované expozici kategorie 1 (H-věty: H370, H372), dříve označované T,

- žíravé kategorie 1 (H-věty: H314), dříve označované C,

- karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci kategorie 1A nebo 1B (H-věty: H340, H350, H360), dříve klasifikované Karc.kat. 1, Karc.kat. 2, Muta.kat. 1, Muta.kat. 2, Repr.kat. 1, Repr. kat. 2,

jsou vedoucí zaměstnanci povinni zpracovat a vydat před zahájením činností, spojených s nakládáním, písemná pravidla - požadavky na tvorbu „Pravidel“ jsou stanoveny v šabloně, která je uložena na intranetu zde (odkaz).

## Objekty s výskytem nebezpečných chemických látek a směsí (nebezpečné látky)

Rizika výskytu nebezpečných látek v objektech, případně v jiných prostorech pohybu zaměstnanců, jsou v návaznosti na příslušné havarijní plány nedílnou součástí vyhledání a vyhodnocení rizik dle čl. 4.2.

Zajištění BOZP pro pohyb a obsluhu zařízení v objektech s výskytem nebezpečných látek musí být rovněž součástí provozně-technologické dokumentace (příslušné provozní předpisy a pracovní postupy).

V technologických úsecích s možným výskytem nebezpečných látek toxických při vdechování se smí zaměstnanci pohybovat pouze s ochrannou (případně únikovou) maskou s příslušným filtrem v pohotovostní poloze. V případě podezření na ohrožení těmito látkami jsou povinni neprodleně masku použít a ohrožený prostor opustit. V rámci Jednotek Rafinérie v souladu se směrnicí 443/1 „Povinnosti vyplývající z rizika sirovodíku (sulfanu)“ a navazující dokumentací.

## Zajištění BOZP jiných osob

Zaměstnanec, který jménem společnosti zadává zakázku nebo uzavírá obchodní smlouvu se zhotovitelem kontraktorem)/nájemcem je povinen:

  - stanovit (upravit) rovněž podmínky v oblasti péče o BOZP, PO, PZH, Přepravu nebezpečných věcí a ochranu životního prostředí, tj. vzájemné vztahy, závazky a povinnosti,

  - stanovit pro obě smluvní strany systém vzájemných písemných informací o rizikách možného ohrožení zdraví a života osob,

  - zajistit kontrolu dodržování výše uvedených podmínek.

Závazné přílohy HSE jsou zpracovávány úsekem bezpečnosti a jednotkou EKO a jsou předávány dotčeným útvarům.

Za jednání návštěvníků, případně jiných osob vstupujících recepcemi administrativních budov odpovídá vždy zaměstnanec společnosti, který je v recepci převzal. Informační/školicí materiály pro návštěvy, včetně záznamu o školení návštěv jsou umístěny na intranetu Společnosti, v části Bezpečnost – Bezpečnost práce – Výchova a vzdělávání (odkaz).

## Práce na zařízení

V zájmu zajištění bezpečnosti technických zařízení, ochrany života a zdraví osob a požární bezpečnosti, lze zahájit a provádět veškeré práce v areálu společnosti, pouze v souladu se směrnicí 465 „Povolování prací“ a navazující dokumentací. V rámci Jednotek Rafinérie v souladu se směrnicí č. 435 „Povolení k práci“ a navazující dokumentací.

Před prováděním servisu a/nebo údržby na strojích a zařízeních, kdy neočekávané zavedení energie a/nebo uvolnění uložené energie a/nebo spuštění strojů a zařízení by mohlo vést k poškození zdraví zaměstnanců a dalších osob realizujících servis/údržbu, musí být nebezpečné energie vhodně zajištěny např. pomocí systému LOTO (Lock-out, Tag-out; viz směrnice 416).

## Zemní a výkopové práce

Zemní a výkopové práce v areálu společnosti lze zahájit a provádět pouze v souladu se směrnicí 372 „Výkopové a zemní práce, terénní úpravy“ (platná pro Chempark Záluží), a pokyny uvedenými v kap. 4.30.

Požadavky na výkopové a zemní práce a terénní úpravy v ACHVK jsou uvedeny v příloze E směrnice 402 „Bezpečnostní pravidla pro pracovníky jiných organizací“.

## Práce v nebezpečných prostorech

Je zakázáno vstupovat bez povolení do nebezpečných prostorů. Tyto prostory mohou představovat rizika nedostatku kyslíku, kumulace toxických či hořlavých látek, vysokých teplot nebo rizika vyplývající z možnosti omezeného pohybu. Pro případný vstup do těchto prostor je třeba si vždy vyžádat povolení k práci a dodržovat požadavky směrnice 429 „Práce v nebezpečných prostorech“.

## Práce ve výškách

Práce ve výškách lze provádět pouze v souladu se směrnicí 420 „Práce ve výškách“.

## Pomocné stavební konstrukce (lešení)

Pomocné stavební konstrukce (lešení) lze užívat pouze v souladu se směrnicí 425 „Používání dočasných stavebních konstrukcí (lešení)“.

## Ohraničení pracoviště a vytyčování prostorů

Ve společnosti je povinnost používat v prostorách společnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. pro ohraničení pracoviště a vytyčování prostorů plastové červeno-bílé ohraničovací řetězy. Je zakázáno používat výstražné vytyčovací červeno-bílé pásky.

Doporučená tloušťka řetězu je 8 mm.

Je povolena výjimka z povinnosti pro ohraničení pracoviště a vytyčování prostorů používat plastové ohraničovací řetězy a zákazu používat ohraničovací pásky. Podmínkou pro uplatnění výjimky je získání kladného stanoviska úseku bezpečnosti. Žádost musí být zaslána odboru bezpečnosti a prevence rizik (BOZP@orlenunipetrol.cz) ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.

Ve zvláštních případech, které nejsou upraveny tímto nařízením, rozhoduje o dalším postupu ředitel úseku bezpečnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.

## Přenosné žebříky

Přenosné žebříky lze užívat pouze v souladu se směrnicí 427 „Přenosné žebříky, regály, vozíky“.

## Regály

Manipulační jednotky, materiál a předměty (dále jen materiál) musí být skladovány a stohovány tak, aby se při ukládání, manipulaci nebo odebírání nemohly sesunout.

Rozměry a druh materiálu a jeho bezpečné zakládání do regálu musí odpovídat požadavkům uvedeným v průvodní dokumentaci regálu.

Regály musí být trvale označeny štítky s uvedením největší nosnosti buňky a nejvyššího počtu buněk ve sloupci.

Regály, jejichž technický stav by mohl ohrozit bezpečnost osob a majetku, nesmějí být používány. V době nevyhovujícího stavu musí být regál výrazně označen, popř. znemožněna jeho použitelnost.

Regály lze užívat pouze v souladu se směrnicí 427 „Přenosné žebříky, regály, vozíky“.

## Pohyb osob v provozních souborech a jiných prostorech

Zaměstnanci, kteří se z pracovních důvodů pohybují v provozních souborech mimo svá stálá pracoviště, jsou povinni ohlásit každý svůj (i opakovaný) příchod i odchod pověřenému zaměstnanci daného pracoviště. Pověřený zaměstnanec zajistí seznámení vstupujícího s místními podmínkami pro zajištění BOZP, pokud již toto seznámení neabsolvoval.

V prostorech Jednotek Rafinérie se ohlášení provádí těsně před vstupem a to zápisem do knihy ohlášení, která je umístěna na určeném místě příslušném k danému provoznímu souboru. Vstup do provozního souboru umožní svým podpisem směnový manažer, mistr daného úseku nebo pověřený operátor, který vstupujícímu předá nezbytné pokyny.

Zaměstnancům, kteří nemají povolení ke vstupu a pohybu uděleného pověřeným zaměstnancem daného pracoviště, je zakázáno pohybovat se v jejím prostoru.

Při vstupu do objektů se smí používat pouze stanovených cest, vchodů a východů.

## Pohyb a jízda v areálu společnosti

Pro silniční provoz vozidel, přepravu nákladu a osob a pohyb osob na komunikacích v areálu společnosti platí zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, s výjimkami uvedenými v této směrnici. Za bezpečnou jízdu ve společnosti plně zodpovídá řidič vozidla.

Základní pravidla pro pohyb a jízdu v ACHVK stanovuje S-74 Dopravní řád a S-33 Všeobecný bezpečnostní předpis (odkaz zde), a proto se mohou níže uvedená ustanovení pro ACHVK lišit,

Podmínky přidělování služebních vozidel jsou stanoveny směrnicí 791 „Zásady přidělování a užívání služebních vozidel“.

Základní komunikace jsou označeny písmeny nebo číslicemi. Křižovatky základních komunikací jsou značeny formou dodatkových tabulek.

Veškeré křižovatky základních komunikací mezi sebou, pokud nejsou označeny příslušnými dopravními značkami, jsou křižovatkami stejného řádu a platí pro ně přednost v jízdě vozidel přijíždějících zprava.

Při vyjíždění z místa ležícího mimo základní komunikaci (např. z parkoviště, garáže, obvodu výrobny, místa vykládky a nakládky apod.) na základní komunikaci, musí dát řidič přednost v jízdě všem vozidlům jedoucím po základní komunikaci.

Maximální povolená rychlost všech vozidel je na základních komunikacích 40 km/h, pokud není místní úpravou stanoveno jinak. Přes železniční přejezdy se smí jet rychlostí nejvýše 30 km/h.

Příslušnou dopravní značkou jsou označeny průjezdní profily podjezdů pod potrubními mosty křižujícími komunikace nižší než 4,4 m.

Železniční přejezdy jsou označeny výstražným křížem, dále jsou zde také přejezdová zabezpečovací zařízení bez závor (kde jsou jen výstražná světla) nebo se závorami. V ACHVK je před každým přejezdem dopravní značka „Stůj, dej přednost v jízdě“. Dopravní značky upozorňující na blížící se železniční přejezd nejsou použity.

Na železniční přejezdy je zakázáno vjíždět, jestliže:

- je vidět nebo slyšet přijíždět drážní vozidla,

- je lokomotivní houkačkou dáváno výstražné znamení,

- jsou dávány výstražné návěsti zaměstnancem posunové čety nebo jinou oprávněnou odborně způsobilou osobou (píšťalkou, praporkem, svítilnou, ústně). Za snížené viditelnosti jsou dávány výstražné návěsti kroužením červeným světlem,

- bylo uvedeno v činnost přejezdové zabezpečovací zařízení.

Přejíždění kolejiště silničními dopravními prostředky mimo železniční přejezdy nebo na přechodech pro chodce je zakázáno.

Drážní vozidla pohybující se na dráze – vlečce mají přednost před ostatními účastníky silničního provozu (vyjma zasahující policie, hasičů, zdravotnické záchranné služby, bezpečnostní agentury).

Při úniku páry, který zasahuje do prostoru komunikace, je řidič povinen přizpůsobit rychlost jízdy a dbát zvýšené opatrnosti.

Za bezpečnou jízdu vozidla a za jednání svého spolujezdce plně zodpovídá řidič. Pro jízdu smí používat pouze komunikací k tomu určených. Kouření v kabině vozidla je zakázáno.

Všem řidičům je dále zakázáno:

- vjíždět bezdůvodně do prostoru výrobních zařízení,

- parkovat mimo určená parkoviště,

- stát a parkovat pod potrubními mosty a v ochranných prostorech zásobníků,

- stát a parkovat v okruhu 3 m od prostředků požární ochrany (hydranty, monitory, požární skříňky, apod.),

- stát, parkovat, skladovat materiál 3 m od osy kolejí.

Zaměstnanci, u nichž je součástí pracovní činnosti řízení služebního vozidla, jsou povinni:

- použít výstražnou reflexní vestu v souladu s ustanoveními příslušné provozně-technologické dokumentace, jsou-li nuceni vstoupit na komunikaci (např. při manipulaci s nákladem, odstraňování poruch vzniklých během jízdy apod.),

- dodržovat maximální dobu řízení, která činí 4,5 hodiny, a po uplynutí této doby řízení přerušit bezpečnostní přestávkou v trvání nejméně 30 minut,

- vést denní evidenci (písemnou nebo elektronickou formou) o době řízení dopravního prostředku a o čerpání bezpečnostních přestávek.

Poznámka:

Během bezpečnostní přestávky je zakázáno vykonávat jakoukoliv činnost vyplývající z pracovních povinností (kromě dozoru nad vozidlem a jeho nákladem).

Do prostoru výrobních zařízení označených příslušnou dopravní značkou se smí vjíždět pouze na povolení příslušného vedoucího obvodu nebo jím pověřeného zaměstnance.

Řidiči jsou povinni dát přednost v jízdě sanitním vozům a požární technice, a také vozidlům využívajícím zvláštní výstražné světelné nebo zvukové znamení (modrý maják apod.). Stojící a parkující vozidla nesmí omezit průjezdnost komunikace a bránit v přístupu k objektům pro vozidla záchranných složek.

V případě vzniku dopravní nehody je řidič (případně svědek nehody, pokud toho řidič není schopen) povinen o nehodě neprodleně informovat dispečink společnosti (v Chempark Záluží na tel. 47 616 3112, 47 616 3111, v ACHVK na tel. 315 713 041). Při ohlášení je povinen zvlášť upozornit na skutečnost, že při nehodě došlo:

- ke zranění osob,

- k ohrožení životního prostředí (např. unikajícím palivem, vlivem převáženého nákladu apod.),

- k jiné škodě na majetku společnosti (např. poškození komunikace, dopravního značení apod.).

Přeprava osob v areálu společnosti musí být prováděna vždy v souladu s ustanoveními zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, v platném znění.

Přeprava nebezpečných látek a věcí se řídí směrnicí 433 „Přeprava nebezpečných věcí“.

Přeprava nadměrných nákladů se řídí směrnicí 701 „Pozemní komunikace“.

Chůze v areálu společnosti je povolena pouze po chodnících. Kde nejsou zřízeny, chodí se po levé straně vozovky.      Chůze mimo vyhrazené cesty je zakázána, pokud není nutná z důvodu plnění pracovního úkolu, případně úniku z dosahu bezprostředního ohrožení života a zdraví osob.

Při pohybu v areálu společnosti je zakázáno používat koloběžky, jakékoli lyže (i kolečkové), jakékoli brusle, skateboardy apod.

Každá osoba je povinna používat pro cestu na pracoviště nejkratší a bezpečnou cestu, s kterou je prokazatelně seznámena svým nadřízeným. Každá osoba je povinna chovat se při pohybu po komunikacích tak, aby neohrozila druhé účastníky a nezpůsobila zranění sama sobě nebo druhým osobám.

Každá osoba je povinna při pohybu po jednotlivých schodech udržovat kontakt tří bodů a držet se zábradlí, pokud je jím schodiště vybaveno. Na schodišti je nutné dbát zvýšené opatrnosti (např. netelefonovat, nepřenášet těžké a rozměrné předměty).

Řídit služební silniční motorová vozidla smí pouze zaměstnanci, kteří:

  - jsou držiteli řidičského oprávnění skupiny odpovídající druhu řízeného vozidla,

  - byli prokazatelně seznámeni s případnou místní úpravou pravidel provozu na účelových pozemních komunikacích, které společnost vlastní nebo užívá,

  - byli prokazatelně seznámeni s návodem výrobce na obsluhu řízeného vozidla,

  - mají se zaměstnavatelem uzavřenu písemnou smlouvu/dohodu o řízení motorového vozidla zaměstnavatele,

  - jsou zařazeni do režimu pravidelného školení řidičů dle směrnice 915 „Vzdělávání zaměstnanců“.

Řízením manipulačních motorových vozíků smí být pověřeni pouze zaměstnanci, kteří splňují zdravotní a odbornou způsobilost.

Příslušný vedoucí zaměstnanec, s ohledem na aktuální klimatické podmínky (např. sníh, náledí, snížená viditelnost apod.):

- zakáže zaměstnancům jízdu na motocyklech, mopedech a jízdních kolech na základě informace vyhlašované prostřednictvím interní komunikace, a to až do jejího odvolání;

- zajistí odstraňování rizikové námrazy ze zařízení. V případě, že to není v silách provozních zaměstnanců a jedná se o bezprostřední ohrožení zdraví osob, mohou si prostřednictvím dispečinku ORLEN Unipetrolu RPA vyžádat asistenci HZSP;

- musí informovat všechny zaměstnance na nutnost dbát zvýšené pozornosti při pohybu pod technologickým zařízením a na zledovatělém povrchu;

- v případě potřeby zajistí prostřednictvím dispečinku ORLEN Unipetrolu RPA posyp/ošetření komunikací ve vnitroblocích nebo si vyžádat dodávku posypového materiálu pro případy, kdy ošetření prostorů provádí provozní zaměstnanci sami.

Při jízdě na jízdních kolech, dvoukolových a tříkolových vozidlech a motocyklech musí řidič použít ochranu zraku, určenou ochrannou přilbu a mít oblečenou reflexní vestu. Reflexní vesta je poskytována zaměstnavatelem pouze při použití uvedených dopravních prostředků v majetku společnosti.

Vybavení používaných jízdních kol musí odpovídat příslušným ustanovením vyhlášky č. 153/2023 Sb.,  o schvalování technické způsobilosti vozidel a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění. Cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou. Na jízdním kole je zakázáno:

  - vjíždět s rozsvíceným osvětlením do vyznačených zón nebezpečí výbuchu,

  - jezdit bez držení řídítek,

  - jezdit ve dvou,

  - pro jízdu používat chodník,

  - jezdit v kolejišti,

  - vést za jízdy druhé kolo, ruční vozík a vozit předměty, které by znesnadňovaly řízení jízdního kola nebo ohrožovaly jiné osoby,

  - jezdit v těsné blízkosti za motorovým vozidlem,

  - držet se za jízdy jiného vozidla.

Osoba tlačící nebo táhnoucí ruční vozík o celkové šířce větší než 600 mm musí jít při pravém okraji komunikace. Za snížené viditelnosti musí být tato osoba nebo vozík označeni na levé straně neoslňujícím bílým světlem.

Pravidla pro průchody a průjezdy / vjezd branami Chemparku Záluží a informace o způsobu zajištění ochrany osob, majetku a ostrahy v tomto Areálu a používání „Elektrokol“ jsou stanoveny směrnicí 477 „Vstup a vjezd do Chempark Záluží“.

## Vstup do kolejiště obvodu železniční vlečky, pohyb a práce v tomto prostoru

Vstup do kolejiště obvodu vlečky, tj. do prostoru vymezeného svislými rovinami vedenými 3 m od osy krajní koleje a do výšky 3,05 m nad temeno kolejnice, je zakázán. Do kolejiště smí vstupovat pouze zaměstnanci, kteří splňují podmínky (odborná a zdravotní způsobilost) stanovené směrnicí 45 „Bezpečnost a ochrana zdraví při provozování dráhy a drážní dopravy“ vydané společností ORLEN Unipetrol Doprava s.r.o., dostupná je na internetových stránkách společnosti ORLEN Unipetrol Doprava s.r.o.

Ostatním zaměstnancům a osobám pohybujícím se na území společnosti je dovoleno přecházet kolejiště pouze na označených přejezdech, přechodech a lávkách nad kolejištěm, které jsou pro tento účel uzpůsobeny. Před vstupem do kolejiště se musejí rozhlédnout na obě strany a přesvědčit se, zda se neblíží drážní vozidla. Jestliže se drážní vozidla blíží nebo je přejezdovým zabezpečovacím zařízením dávána výstraha (světelná, zvuková nebo byla uvedena v činnost závora), nebo jsou-li dávána výstražná znamení lokomotivní houkačkou, zaměstnancem provozovatele vlečky píšťalkou nebo ústním upozorněním, je vstup do kolejiště zakázán.

Pohyb a práce v kolejišti je povolen pouze za podmínek stanovených směrnicí 45 „Bezpečnost a ochrana zdraví při provozování dráhy a drážní dopravy“ (viz internet společnosti ORLEN Unipetrol Doprava s.r.o.).

## Další pracovně-bezpečnostní pokyny

Při práci na ochozech a roštových podlahách musí být dodržena jejich únosnost, aby nemohlo dojít k jejich poškození.

Před zahájením jakékoli lešenářské práce nebo práce na vyvýšeném pracovišti a v jejím průběhu musí zhotovitel zabezpečit pracoviště před padajícími předměty a vstupem nepovolaných osob (např. plastovým řetízkem, dozorem, zabezpečením vstupu).

Pracoviště při provádění práce ve výšce musí být zabezpečeno tak, aby nedošlo k pádu předmětů a nářadí.

Nelze vstupovat, ani se pohybovat po technologickém zařízení (aparáty, potrubní rozvody, rotační stroje, apod.) kromě míst a prostorů k tomu určených nebo povolených v „Povolení k práci“. Stejné omezení platí i pro případ vstupu nebo pohybu po izolaci, kdy by tato činnost vedla k jejímu následnému poškození.

Likvidované výrobní zařízení k sešrotování musí být otevřené a zbavené nebezpečných látek. Dále musí být označeno informací o jeho určení k likvidaci.

Každý vzniklý otvor nebo prohlubeň (musel-li být při pracovní činnosti odstraněn např. roštový dílec v podlaze, kryt nad kanálem, jímkou, montážním otvorem apod.) musí být zajištěn bezpečným ohrazením nebo trvalým dozorem, a to i v době přerušení práce.

Neprodleně po ukončení práce musí být proveden úklid pracoviště.

Zaměstnanci jsou povinni respektovat bezpečnostní informační systém v areálu společnosti (tj. informační a bezpečnostní značky, signály, vysílání havarijního informačního systému apod.). Dále jsou povinni na pult centrální ochrany BA (dle platné Požární poplachové směrnice) oznámit přítomnost a místo výskytu zvířat (včetně uhynulých), která by mohla ohrozit zdraví, život osob nebo způsobit vznik škody na majetku, k zajištění jejich odchytu nebo zda tomu situace dovolí, tyto zvířata vytlačit z areálu.

Pro Areál Chempark Záluží platí, že HZSP poté uhynulé zvíře odveze do budovy 4830 a Facility management zařídí odvoz.

V ACHVK platí povinnost informovat směnového mistra na velínu v objektu 2520, pokud se bude mrtvé zvíře vyskytovat v části Jednotky rafinérie Kralupy. Následně je řešena ve spolupráci s úsekem Facility managementu odchytová služba, popřípadě odstranění uhynulého  zvířete.

Je-li třeba vystoupit na ložnou plochu silničního (železničního) vozidla nebo z ní sestoupit, musí se použít zařízení k tomu určené, které je součástí vozidla (není-li jeho součástí, použije se bezpečný žebřík nebo jiné rovnocenné zařízení).

Podmínky pro použití a manipulaci s nadzemními hydranty jsou uvedeny ve směrnici 428 „Vyhrazené věcné prostředky požární ochrany a vyhrazené požárně bezpečnostní zařízení“.

Ve společnosti je zakázáno:

- kouření v celém areálu společnosti s výjimkou vyhrazených prostor. Za kouření se považuje též používání tzv. "elektronické cigarety“. Zákaz platí i tam, kde se pracuje s otevřeným ohněm např. při svařování apod., jenž jsou povoleny, příslušným pracovním povolením. Zákaz kouření se vztahuje i na volná prostranství, kabiny řidičů vozidel a pracovních strojů i na pracoviště, kde je kouření povoleno, ale pracují tam nebo se dočasně nacházejí také nekuřáci,

- krmení, chování zvířat je považováno za závažné porušení bezpečnosti a osobě porušující tento zákaz může být zakázán vstup do areálu. Platí i pro přivádění nebo přinášení zvířat,

- provádět jakékoliv manipulace na výrobním zařízení, není-li to součástí pracovní činnosti,

- používat jakékoliv zařízení, OOPP, přístroj, nástroj, pokud je to v rozporu s návodem výrobce,

- vstupovat nebo vkládat ruce za bezpečnostní ohrazení nebo kryty, pokud není stroj (zařízení) v klidu a řádně zabezpečen proti náhodnému spuštění,

- vstupovat na pásové dopravníky, pokud nejsou v klidu a řádně zabezpečeny proti náhodnému spuštění,

- shazovat jakékoliv předměty nebo materiál z výšky, není-li zpracovaným pracovním (technologickým) postupem nebo jiným dokumentem stanoveno jinak,

- používat bez povolení k práci (s otevřeným ohněm nebo jinými zdroji zapálení) prostředky, které nejsou určeny pro práci v zónách s nebezpečím výbuchu (mobilní telefony, přenosné radiopřijímače, videokamery, fotoaparáty, auto kamery, black boxy, apod.) v těchto zónách,

- používat soukromé přístroje snižující zvukovou vnímavost okolního prostředí (např. sluchátka připojená k mobilním telefonům a hudebním přehrávačům),

- používat ke zvýšení pracovního místa nebo k výstupu na zvýšené pracoviště jiné, než k tomu určené prostředky,

- ukládat demontovaný nebo jiný materiál do prostoru průchozích komunikací a cest, k rozvodným skříním, prostředkům požární ochrany atd.

- ukládat, přepravovat a přemisťovat předměty, aniž by byly zajištěny proti pádu nebo sesutí,

- opírat předměty o části výrobního zařízení, zábradlí nebo o jiné vratké předměty,

- prodlévat, chodit a pracovat pod zavěšenými břemeny nebo se zdržovat v jejich nebezpečné blízkosti,

- vylévat ropné produkty, ředidla, barvy, těkavé látky, oleje a další látky způsobující kontaminaci vod do kanalizace, případně do míst, které nejsou určeny ke sběru kapalných odpadů,

- provádět čištění (např. tlakovou vodou, vzduchem, nebo oklepem, škrabkou, kartáčem apod.) bez použití vhodné ochrany zraku, a dalších OOPP dle charakteru práce a vyhodnocení rizik při práci,

- provádět čištění částí těla nebo oblečeného oděvu stlačeným vzduchem nebo tlakovou vodou. (pozn.: toto lze provádět pouze zařízením, která jsou pro tuto činnost určena návodem výrobce a při dodržování postupu daným výrobcem tohoto zařízení),

- rozpojovat zařízení (např. příruby, stáčecí cesty, vzorkovací cesty apod.) bez použití obličejového štítu a dalších vhodných OOPP, nelze-li zcela vyloučit, ani po provedení příslušných zajišťovacích úkonů v rámci povolovacího řízení, že zařízení neobsahuje zbytky páry, kondenzátu, případně jiných nebezpečných látek,

- oddělovat nebo řezat materiál, není-li oddělovaná část zajištěna proti pádu,

- šlapat do kaluží kapalin nacházejících se pod výrobním zařízením nebo ve volném terénu, pokud není pro zaměstnance zřejmý charakter této látky a zaměstnanec není vybaven příslušnými OOPP,

- je zakázáno jíst a pít v tzv. kontrolovaném pásmu a všude tam, kde hrozí kontaminace potravin s chemickými látkami nebo směsmi či prachem, případné výjimky lze konzultovat s UBEZ,

- ponechávat volně odložené zbytky potravin mimo uzavíratelné nádoby na odpadky,

- odkládat nebo zavěšovat součástky osobní výstroje a věci na stroje a jiná výrobní zařízení,

- přepravovat osoby v ložném prostoru nákladního (dodávkového) automobilu nebo v ložném prostoru nákladního přívěsu traktoru.

## Kontrola

Kontrolu v areálech společnosti jsou oprávněni provádět zaměstnanci, kteří se prokážou průkazkou se šedým pruhem a nápisem „KONTROLNÍ“, zástupci státních orgánů, jimž právo kontroly přísluší ze zákona, zaměstnanci BA ve stejnokroji, všichni zaměstnanci daného pracoviště, účastnící povolovacího řízení a další osoby, které vstupují mimo svá stálá pracoviště v souladu se stanovenými postupy. Zaměstnanci UKOB, kteří řídí výkon BA, mohou vykonávat kontrolu osob a vozidel v civilním oděvu, k tomu účelu použijí vydanou průkazku se šedým pruhem a nápisem „KONTROLNÍ“.

Zaměstnanci jsou povinni dbát pokynů provozních zaměstnanců, záchranných složek, zaměstnanců správy komunikací a dalších kontrolních orgánů společností ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. a SYNTHOS Kralupy a.s.

Zaměstnanci jsou povinni se na výzvu kontrolujícího prokázat dokladem opravňujícího jej ke vstupu do společnosti a mít jej stále při sobě.

# Odpovědnost

Odpovědnost je dána jednotlivými ustanoveními kapitoly 4.

# Seznam souvisejících dokumentů

Pracovní řád

Spisový a skartační řád

Směrnice 077 „Pravidla pro podávání oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání a komunikaci s orgány činnými v trestním řízení“.

Směrnice 372 „Výkopové a zemní práce, terénní úpravy“.

Směrnice 403 „Základní předpis požární ochrany“

Směrnice 415 „Osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čistící a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje“

Směrnice 416 „Základní požadavky pro implementaci systému uzamykání a označování – LOTO“

Směrnice 418 „Bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí“

Směrnice 420 „Práce ve výškách“

Směrnice 424 „Užívání a revize elektrických spotřebičů“

Směrnice 425 „Používání dočasných stavebních konstrukcí (lešení)“

Směrnice 427 „Přenosné žebříky, regály, vozíky“

Směrnice 429 „Práce v nebezpečných prostorech“

Směrnice 432 „Mimořádné události“

Směrnice 465 „Povolování prací“

Směrnice 474 „Chemické látky a směsi“

Směrnice 477 „Vstup a vjezd do Chempark Záluží“

Směrnice 701 „Pozemní komunikace“

Směrnice 704 „Užívání území společnosti“

Směrnice 791 „Zásady přidělování a užívání služebních vozidel“

Směrnice 915 „Vzdělávání zaměstnanců“

Směrnice 945 „Pracovnělékařské prohlídky, systém zdravotní péče“

Příloha č 2: Traumatologický plán - Vnitřní havarijní plán společnosti – objekt Litvínov

Traumatologický plán jednotky Rafinérie Kralupy

N 11002 „Provozní pravidla zdvihacích zařízení“

N 11003 „Provoz elektrických strojů“

N 11004 „Provozní pravidla plynových zařízení“

N 11005 „Provozní pravidla tlakových zařízení“

N 11006 „Pravidla elektrických zařízení“

N 11007 „Užívání elektrického ručního nářadí a souvisejících elektrických předmětů“

N 11008 „Prozatímní elektrická zařízení“

ACHVK

S-74 Dopravní řád

S-33 Všeobecný bezpečnostní předpis

Jednotky Rafinérie

Rozhodnutí 2018/18 „Pověření osob zodpovědných za stav vyhrazeného technického zařízení, vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení a vyhrazených věcných prostředků požární ochrany“ a navazující dokumentace.

Směrnice 443/1 „Povinnosti vyplývající z rizika sirovodíku (sulfanu)“ a navazující dokumentace.

Směrnice 435 „Povolení k práci“.

PPU 801 „Revizní řád MI 4.31 - Provozní pravidla el. zařízení“

PPU 204 „Zásady inspekce vyhrazených tlakových a plynových zařízení na základě posouzení stavu“

ORLEN Unipetrol Doprava s.r.o.

Směrnice 45 „Bezpečnost a ochrana zdraví při provozování dráhy a drážní dopravy“.

Související řídicí a organizační normy SYNTHOS Kralupy a.s., které jsou k dispozici na adrese - závazné normy a informace

# Příloha A	Podrobná klasifikace pracovních úrazů

## Příloha A.1	Kategorie úrazu s lékařským ošetřením (MTC)

Do kategorie úrazu s lékařským ošetřením (MTC) jsou zařazeny následující příklady úrazů s ošetřením ve zdravotnickém zařízení.

  - Léčba infekce,

  - Aplikace antiseptik při druhé nebo následné návštěvě,

  - Ošetření popálenin druhého nebo třetího stupně,

  - Aplikace stehů (šití),

  - Aplikace „motýlků“ nebo stahovacích proužků namísto šití,

  - Vyjmutí cizích těles zapíchnutých do oka,

  - Odstranění cizích těles z rány, pokud je tato procedura komplikovaná z důvodu hloubky zapíchnutí, velikosti nebo místa,

  - Užívání předepsaných léků (kromě jediné dávky podané při první návštěvě z důvodu drobného zranění nebo mírné bolesti),

  - Použití teplé nebo studené terapie namáčením během druhé nebo následné návštěvy,

  - Aplikace teplých nebo studených obkladů během druhé nebo následné návštěvy,

  - Odstřižení mrtvé kůže (chirurgické odstranění neživé tkáně z rány),

  - Nasazení terapie teplem během druhé nebo následné návštěvy,

  - Nasazení terapie ve vířivé lázni během druhé nebo následné návštěvy,

  - Pozitivní rentgenová diagnóza (fraktury, zlomené kosti atd.),

  - Přijetí do nemocnice nebo srovnatelného lékařského zařízení za účelem léčby na více než 12 hodin.

Následující procedury nejsou samy o sobě považovány za lékařské ošetření:

  - Podání protitetanové injekce(í) nebo přeočkování. Nicméně, tyto injekce jsou často dávány v souvislosti se závažnějšími zraněními, tudíž zranění vyžadující tyto injekce mohou být vykazatelné z jiných důvodů,

  - Diagnostické procedury, jako např. rentgen nebo laboratorní vyšetření, pokud nevedou k další léčbě.

Ztráta vědomí

Pokud zaměstnanec ztratí vědomí následkem pracovního úrazu, musí být takový případ zaznamenán minimálně jako MTC bez ohledu na typ poskytnutého ošetření. Důvodem toho je, že ztráta vědomí obecně souvisí s vážnějšími zraněními.

## Příloha A.2	Kategorie úrazu s poskytnutím první pomoci (FAC)

Do kategorie úrazu s poskytnutím první pomoci (FAC) jsou zařazeny následující příklady úrazů s ošetřením na pracovišti nebo ve zdravotnickém zařízení.

  - Aplikace antiseptik na pracovišti nebo při první návštěvě zdravotnického zařízení,

  - Ošetření popálenin prvního stupně,

  - Aplikace obvazů,

  - Použití elastických obvazů na pracovišti nebo při první návštěvě zdravotnického zařízení,

  - Odstranění cizích těles nezapíchnutých do oka, pokud je požadováno pouze zvlhčení,

  - Odstranění cizích těles z rány, pokud je tato procedura nekomplikovaná a je realizovaná např. pomocí pinzet nebo jinou jednoduchou technikou,

  - Užívání léků bez předpisu a podání jedné dávky léků na předpis při první návštěvě zdravotnického zařízení z důvodu drobného zranění nebo mírné bolesti,

  - Terapie namáčením při úvodní návštěvě zdravotnického zařízení nebo odstranění obvazů namáčením,

  - Aplikace teplých nebo studených obkladů na pracovišti nebo při první návštěvě zdravotnického zařízení,

  - Aplikace mastí na odřeniny za účelem zabránění jejich vysušování nebo popraskání,

  - Nasazení terapie teplem při první návštěvě zdravotnického zařízení,

  - Nasazení terapie ve vířivé lázni při první návštěvě zdravotnického zařízení,

  - Negativní rentgenová diagnóza,

  - Pozorování zranění během návštěvy ošetřovny.

Do kategorie úrazu s poskytnutím první pomoci (FAC) jsou dále zařazeny úrazy evidované v knize úrazů bez nutnosti ošetření.

Úraz kategorie FAC může být v případě dodatečného splnění kritérií pro úraz s lékařským ošetřením nebo s pracovní neschopností přeřazen do kategorie MTC nebo LTI.