Załącznik nr 1 do umowy nr ………………………………..

Opis przedmiotu zamówienia, zakres prac i wymagania dla zadania:

„Remont odprowadzenia wody deszczowej, naprawa nawierzchni wraz z dostosowaniem garażu i pomieszczenia komunikacyjnego, wykonanie obróbek blacharskich i montaż nasad kominowych wraz z uszczelnieniem”

- Wykonawca oświadcza, że dokonał własnych pomiarów oraz szczegółowej oceny i analizy zakresu prac w trakcie wizji lokalnej obiektów przed złożeniem oferty oraz uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją przedstawionego zakresu, w tym wszelkie prace projektowe, uzgodnienia oraz roboty budowlane, instalacyjne i wykończeniowe. Zastosowane materiały i rozwiązania winny spełniać aktualnie obowiązujące przepisy i wymagania, w tym wynikające z  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dalej „Warunki techniczne”) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.  Wykonawca winien uzgodnić z Zamawiającym i uzyskać jego akceptację dla wszystkich materiałów podstawowych przed ich zamówieniem (typ, producent, dane techniczne, kolorystyka, itp.).

- Zakres prac:

  - Zabezpieczenie miejsca prowadzonych prac.

  - Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe

  - Utylizacja odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz procedurami obowiązującymi w PSG sp. z o.o.

  - Wykonanie niezbędnych prac instalacyjnych. Montaż gniazd wtyczkowych ze stykiem ochronnym.

  - Montaż 3 szt. drzwi wewnętrznych aluminiowych.

  - Przygotowanie ścian i posadzek pod malowanie i licowanie płytkami. Wykonanie wylewki samopoziomującej o grubości 10 mm. Równanie powierzchni ścian, zabezpieczenie i wyeliminowanie pęknięć na ścianach. Zabezpieczenie należy wykonać w sposób uniemożliwiający ponowne powstawanie pęknięć i rys. W przypadku gdy ściany nie są równe, należy je wyrównać przy użyciu tynku i / lub gładzi, lub zastosować okładzinę z pojedynczej płyty gipsowo – kartonowej (tzw. „suchy tynk”). Ściany powinny być gładkie, kąty proste.

  - Minimum dwukrotne malowanie ścian farbą lateksową Beckers, np. Beckers Dersigner lub innego wiodącego producenta, równorzędną jakościowo. Kolor wskazany przez Zamawiającego, konieczne zachowanie aranżacji kolorystycznej pomieszczeń; malowanie obejmuje powierzenie za meblami, częściowo za grzejnikami (bez demontażu) oraz maskownicami osprzętu elektrycznego; demontaż maskownic – wyłączniki, gniazda elektryczne, za wyjątkiem gniazd komputerowych.

  - Ułożenie płytek na posadzce. Płytki należy ułożyć wg wytycznych producenta, dbając szczególnie i wysuszenie i wyrównanie warstw. Granice posadzki należy lokalizować w miarę możliwości pod drzwiami lub w relacji do istniejących elementów architektury (uskoków, wnęk, krawędzi, otworów, itp.). Płytki podłogowe o wymiarach 60 X 60 cm, w kolorze tożsamych jak w innych pomieszczeniach Gazowni.

  - Wykonanie sufitu podwieszanego z płyt o wymiarach 60 x 60 cm, dostosowanych do pomieszczeń o wysokiej klasie pochłaniania dźwięku (min. B) oraz o wysokim stopniu odbijania i rozpraszania światła, niepalnych, niekapiących i nie odpadających pod wpływem ognia, o gładkiej fakturze.

  - Montaż opraw oświetleniowych spełniających odpowiednie wymagania jak dla warsztatów i dwukrotne malowanie ścian farbą lateksową Beckers, np. Beckers Dersigner lub innego wiodącego producenta, równorzędną jakościowo. Kolor wskazany przez Zamawiającego. Wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia.

  - Montaż 2 szt. kratek wentylacyjnych.

  - Wymiana kratki odpływowej o wymiarach 50 x 50 cm na kratkę o wymiarach 75 x 75 cm.

  - Wykonanie odwodnienia liniowego najazdowego w bramie garażu magazynowego wraz z wpięciem do odpływu rynny

  - Wykonanie pokrycia dachu z blachy na dwóch budynkach magazynowych, w tym demontaż rynien i instalacji odgromowej, przygotowanie więźby dachowej, dostawa blachy trapezowej, montaż blachy wraz z obróbkami, ponowny montaż rynien i instalacji odgromowej, wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia urządzenia piorunochronu. Wykonanie zabudowy blacharskiej kominów na przedmiotowych budynkach.

  - Wymiana nasad kominowych na dachu budynku warsztatowego, usunięcie pęcherzy powietrza w papie na dachu, wymiana obróbek blacharskich na wyższą przy ścianie z budynkiem administracyjnym.

  - Uporządkowanie terenu robót wraz z utylizacją odpadów.

- Prace wykonać zgodnie z:

  - aktualnie obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz zasadami sztuki budowlanej i wytycznymi branżowymi,

  - obowiązującymi „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (WTWiORB-M),

  - obowiązującymi przepisami w zakresie bhp i ochrony środowiska, w tym  obowiązującymi w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie.

- Zastosowane materiały i urządzenia winny posiadać deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty, świadectwa, znaki jakości dopuszczające do stosowania w budownictwie. Zastosowane materiały i urządzenia winny być fabrycznie nowe i stanowić kompletne systemy.

- Wszystkie materiały, urządzenia i sprzęt zabezpiecza Wykonawca.

- Prace będą prowadzone na terenie czynnego zakładu. Wszelkie prace należy prowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym i właścicielami sąsiednich nieruchomości.  
W szczególności dotyczy to prac wymagających uzgodnień ze służbami eksploatacyjnymi Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z:

  - montażem i bezpieczną eksploatacją rusztowań,

  - zabezpieczeniem mienia w trakcie prowadzonych prac,

  - zabezpieczeniem terenu wokół prowadzonych prac,

  - zapewnieniem przejezdności dróg wewnętrznych oraz dostępu do wszystkich pomieszczeń w budynku,

  - zabezpieczeniem przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem urządzeń, chodników, ciągów komunikacyjnych i innych elementów obiektu,

  - naprawą szkód wyrządzonych na skutek prowadzonych prac,

  - przywróceniem terenu do stanu pierwotnego,

  - przestrzeganiem obowiązujących przepisów bhp, p-poż. i ochrony środowiska 
(w tym obowiązujących w Polskiej Spółce  Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie),

  - zapewnieniem bezpieczeństwa pracownikom PSG, użytkownikom sąsiednich budynków i osobom postronnym (w zakresie zagrożeń wynikających z prowadzonych robót).

- Materiały pochodzące z demontażu i rozbiórki powstałe przy realizacji zamówienia (np. złom metalowy) pozostają własnością PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy 
w Krakowie (Zamawiającego). Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu listę materiałów zdemontowanych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia celem określenia dalszego postępowania.

- Wytworzone odpady niebezpieczne oraz odpady inne niż niebezpieczne (np. złom stalowy), powstałe w wyniku realizacji zamówienia, Wykonawca, jako wytwórca odpadu, przekaże na swój koszt uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie zbierania lub przetwarzania tego rodzaju odpadów. Po przekazaniu odpadów uprawnionemu odbiorcy, Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu kopię karty przekazania odpadów. Wszelkie koszty w tym zakresie pokrywa Wykonawca.