Technické zadání pro výběrové řízení

Inspekční kontrola potrubí

Obsah

1	Účel - předmět	3

2	Přehled činností	3

3	Podmínky realizace	3

4	Nakládání s odpadem	4

5	Všeobecné podmínky	4

6	Podmínky pro předání díla	5

7	Obecné	5

# Účel - předmět

- Předmětem výběrového řízení jsou inspekční kontroly jednotlivých potrubních větví v areálu Chempark Záluží, dle přílohy č.2- zadávacích podmínek

# Přehled činností

- Pravidelné prohlídky musí být prováděny v souladu s interní normou N 11 986.

- Při prohlídkách se kontroluje vizuálně zejména:

- vnější vzhled, celkový stav potrubního rozvodu, izolace a stav povrchových ochran

- těsnost potrubního rozvodu, přírubových spojů, ucpávek armatur

- upevnění potrubního rozvodu (podpěry, závěsy), deformace kompenzátorů

- vodivé propojení přírubových spojů

- Cyklus prohlídek je nastaven na čtvrteční prohlídku.

- Prohlídky budou prováděné v rámci pravidelných pochůzek

- Odstraňování zjištěných závad může, ale také nemusí být zadáváno poskytovateli inspekčních kontrol

- O provedení prohlídek a zkoušek musí být vyhotoveny zodpovědnou osobou protokoly.

- Tlakové zkoušky těsnosti a tlakové zkoušky pevnosti po případných opravách jsou prováděny u potrubních rozvodů všech skupin. Postup tlakových zkoušek určuje N11 062 a N11 063.

- Protokoly a jejich výsledky jsou podkladem pro vystavení zakázek na provedení opravy, nebo výměny potrubního rozvodu.

# Podmínky realizace

- Povinnost používání osobních detektorů se vztahuje na všechny osoby, kteří vstupují do prostoru, kde je stanovena povinnost na základě rozhodnutí ředitele příslušné Jednotky a nebo existuje riziko výskytu plynů detekovatelných čtyř plynovým detektorem, a to:

- dolní mez výbušnosti (hořlavé/výbušné látky),

- sulfan (sirovodík),

- oxid uhelnatý,

- nedostatek/přebytek kyslíku.

- Zakázka bude zajišťována uchazečem prostřednictvím svých zaměstnanců. Zadavatel má právo neodsouhlasit pro něho nevhodné subdodavatele. Uchazeč se zaváže, že neodsouhlasené subdodavatele nebude zaměstnávat pro předmět poptávaného díla ani jako subdodavatele svých subdodavatelů. Dodávky subdodavatelů jsou možné pouze v případě nutnosti (např. speciální práce, posudky, projektová dokumentace apod.) Zadavatel požaduje schválení subdodavatele.

- Všichni zaměstnanci zhotovitele musí mít potvrzení o platném školení pro vstup do areálu. Minimálně 1 zaměstnanec musí mít platný průkaz pro přebírání povolení na práci a musí být trvale přítomen na stavbě v průběhu prací. Stejné zásady platí i pro práce prováděné mimo areál na pozemcích ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.

- Realizace prací bude prováděna v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění NV č. 136/2016 Sb.

- Objem zadávaných prací bude určován zadavatelem na každý rok formou celoroční objednávky

- Platnost smlouvy – 3 roky s výpovědní lhůtou.

- Určení požadovaných záručních podmínek:

- Záruku na práci min. 5 let pro případ zjištěných závad

# Nakládání s odpadem

- Kovové odpady budou uloženy na správcem určenou plochu v areálu společnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. Litvínov. Veškeré odpady vzniklé stavbou budou tříděny podle druhů a kategorií odpadů dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., katalog odpadů a předávány pouze do zařízení oprávněného k příjmu odpadů, výhradně tedy do zařízení k tomu určených a technicky způsobilých, vlastnících příslušná rozhodnutí dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, a v souladu s prováděcími vyhláškami.

- Před zahájením prací, u nichž je předpoklad vzniku stavebního, demoličního odpadu předloží Zhotovitel alespoň rámcovou smlouvu uzavřenou s oprávněnou osobou k příjmu odpadů.

- V případě vzniku nebezpečných odpadů bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem 541/2020 Sb., o odpadech, a jeho prováděcími vyhláškami.

- Při předání dokončených prací budou zhotovitelem doloženy doklady o předání všech odpadů do zařízení oprávněného k příjmu odpadů, vzniklých při stavbě.

- Musí být dodržena ustanovení směrnice S 402 „Bezpečnostní pravidla pro zaměstnance jiných organizací“ Zároveň musí být dodržena příloha HSEQ.

- Zakázka musí být realizována kompletně, tedy včetně odvozu a uložení odpadu a úklidu.

- Původcem odpadu je zhotovitel

- Možnost ukládání odpadu. Skládka odpadů CELIO se nachází v dopravní vzdálenosti cca 8 km.

# Všeobecné podmínky

- Zhotovitel bude povinen dodržovat závazné interní předpisy platné pro území ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. Litvínov zveřejněné na webových stránkách na adrese:

http://www.unipetrolrpa.cz/CS/sluzby-areal/chempark-zaluzi/Stranky/zavazne-normy-a-informace.aspx

- Skladování materiálu

  - Skladování materiálu lze umožnit přímo ve stavbě, nebo její blízkosti. Podmínky skladování budou upřesněny.

- Sociální vybavení (šatny, sprchy)

  - Šatny a hygienické vybavení pro pracovníky zhotovitele lze poskytnout přímo v areálu Orlen Unipetrol RPA s. r.o. Litvínov.

# Podmínky pro předání díla

- Předání a fakturace bude prováděna měsíčně po ukončení prací na základě podepsaných předávacích protokolů o provedených prohlídkách

- Protokoly musí být podepsané zhotovitelem a potvrzené zadavatelem

- Protokoly musí být předány nejpozději do 2. pracovního dne následujícího kalendářního měsíce

- Předání díla je požadováno v těchto formách:

- Elektronická forma – 1x – email v PDF

- Tištěná forma – 1x pare

# Obecné

- Certifikace pro opravy a montáže potrubních rozvodů

- Povinnost předložit certifikáty na případné dodávky materiálu.

- Povinnost jištění odpovědnosti za případně vzniklé škody.

- Cenová nabídka musí obsahovat všechny náklady na provedení díla.

- Cena bude stanovena za prohlídku všech potrubních větví v CZK bez DPH, dle přílohy č.2- zadávacích podmínek

- Zhotovitel je povinen doložit jednotkové ceny prací pro případ odstranění identifikovaných závad