# Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Specyfikacja zakupowa łodzi patrolowo – ratowniczej kabinowej ORLEN Ochrona O/Gdańsk

Przeznaczenie:

Łódź patrolowo – ratownicza kabinowa służyć będzie do patrolowania i ochrony strefy bezpieczeństwa Morskiego Terminala Paliwowego ORLEN S.A. położonego w Porcie Gdańsk na rzece Martwa Wisła 
w okresie całorocznym (z wyjątkiem zalodzenia akwenu), obiektów morskiej infrastruktury krytycznej Grupy Kapitałowej ORLEN na Morzu Bałtyckim oraz do świadczenia usługi ochrony terminali, obszarów chronionych i statków od strony wody. Łódź będzie użytkowana na wodach śródlądowych i morskich, do stanu morza 4 włącznie, w temperaturze powietrza -10 C – +35 C.

- Dane podstawowe:

- Łódź wraz z kompletnym wyposażeniem wyprodukowana w latach 2022 – 2025 (nie dopuszcza się łodzi wyprodukowanych przed rokiem 2022);

- Długość kadłuba łodzi: 7,50 metra do 9,50 metra;

- Kolor łodzi:

- Kadłub, kabina oraz konsola i siedziska – preferowane kolory ciemne, nie błyszczące, może być kombinacja kolorów. Dopuszcza się nadbudówkę / kabinę łodzi w innym kolorze. Elementy stalowe / aluminiowe preferowane malowanie w ciemnych kolorach;

- Kadłub wykonany z aluminium lub laminatu poliestrowo – szklanego w wersji przystosowanej do pracy na morzu. Kadłub dedykowany do pływania w ślizgu z dużą prędkością (minimum 35 KTS), wyposażony w odpływy wody z wnętrza łodzi. Podłoga łodzi wykonana w wersji antypoślizgowej;

- Burty łodzi wykonane z aluminium lub laminatu poliestrowo – szklanego oraz część rufowa zabezpieczone przed uszkodzeniami zewnętrznymi przy normalnej codziennej eksploatacji. 
W przypadku łodzi typu RIB dopuszczalna jest tuba powietrzna z materiału Hypalon, podzielona na komory powietrzne z zaworami dwustronnymi (pompowanie / spuszczanie powietrza) oraz zaworami nadmiarowymi. Linka ratownicza na zewnątrz tuby do podbierania rozbitków z wody oraz wewnątrz do trzymania dla pasażerów łodzi. Dopuszczalna jest tuba z piany zamknięto porowej.

- Kabina – zamknięta, minimum dla czterech osób, zapewniająca osłonę i ochronę załogi przed zimnem i zalewaniem przez wodę z zewnątrz, wskazany łatwy dostęp do kabiny, wyposażona 
w niezależne ogrzewanie, w tym nawiew zimnego i ciepłego powietrza oraz wywietrzniki powietrza do wentylacji, wszystkie szyby szklane, szyby przednie wyposażone w wycieraczki;

- Siedzenia na łodzi dla minimum sześciu osób, w tym: sternika i drugiego sternika z amortyzacją oraz oparciem plecowym, uchwytami do trzymania przy pływaniu na fali oraz dla minimum dwóch pasażerów w kabinie (ławka lub fotele) i dwóch osób na zewnątrz w części rufowej łodzi (ławka lub siedziska);

- Dach kabiny z miejscami do montażu anten i oświetlenia łodzi oraz dodatkowym miejscem do montażu innego wyposażenia radiowo – nawigacyjnego, specjalistycznego;

- Wyposażenie ratownicze zgodnie z wymogami dla tego typu łodzi, w tym minimum dwa certyfikowane koła ratunkowe, kamizelki ratownicze pneumatyczne czarne zgodnie z certyfikatem CE łodzi, reflektor radarowy, zestaw pirotechniczny 6/1, radioboja Epirb 406 MHZ;

- Poler dziobowy i rufowy lub dedykowane uchwyty cumownicze pozwalające na bezpieczne cumowanie i holowanie łodzi;

- Wyposażenie radiowo – nawigacyjne minimum: radar morski, GPS z ploterem (z ekranem 
o przekątnej minimum 10 cali, przystosowany do zainstalowania mapy cyfrowej), echosonda, radiostacja stacjonarna UKF z kanałami morskimi oraz funkcją DSC;

- Oświetlenie – zgodnie z wymogami dla tego typu łodzi, preferowane dodatkowe wyposażenie łodzi w reflektor dalekosiężny oraz oświetlenie robocze w kabinie, dookoła na zewnętrz kabiny, 
a także w maszynowni;

- Zestaw kotwiczny z łańcuchem i liną – zgodnie z wymogami dla tego typu łodzi;

- Zestaw przeciwpożarowy – zgodnie z wymogami dla tego typu łodzi;

- Zestaw pomp zęzowych – zgodnie z wymogami dla tego typu łodzi, minimum: jedna pompa zęzowa elektryczna oraz jedna pompa zęzowa ręczna, wskazany łatwy dostęp serwisowy do pomp zęzowych;

- Komplet cum do łodzi – długość 10 metrów, grubość minimum 12 mm, kolor ciemny, 4 sztuki.

m)  Kołyska, łoże lub przyczepa transportowa (do wykonywania serwisu lub drobnych napraw łodzi po wyciągnięciu z wody).

Uwagi do pkt. 1:

Zamontowany na łodzi sprzęt radiowo – nawigacyjny musi posiadać autoryzowany serwis na terenie Polski.

- Napęd, paliwo i prędkość:

- Silnik stacjonarny diesla o mocy minimalnej 250 KM, wyposażony w przekładnię typu „Z” ze śrubą stalową lub duoprop ze śrubami stalowymi,

- silniki benzynowe zaburtowe, minimum dwie sztuki, czterosuwowe, ze śrubami stalowymi, o mocy minimum 200 KM każdy, kolumny silników dopasowane długością do zaleceń producenta łodzi.

- Oferowana łódź może posiadać maksymalny czas pracy zespołu napędowego – 300 motogodzin, preferowana będzie łódź mająca najmniejszą ilość udokumentowanych motogodzin pracy ;

- Preferowany dziobowy ster strumieniowy;

- Manetka fabryczna pojedyncza lub podwójna w przypadku zespołu napędowego złożonego z dwóch silników zaburtowych, przewidziana przez producenta zestawu napędowego do tego zestawu silników;

- Układ kierowania hydrauliczny ze wspomaganiem, preferowane obroty kierownicy minimum 3 – maksimum 6;

- Zegary wymagane: wskaźnik prędkości, wskaźnik ilości paliwa, wskaźniki obrotów, wskaźniki ładowania akumulatorów, wskaźniki trymu przekładni / silników;

- Zbiornik / zbiorniki paliwa z wymaganym atestem do pracy na morzu, o pojemności dostosowanej do zasięgu łodzi minimum 150 mil morskich z załogą 3 – osobową, przy prędkości przelotowej 32 KTS, preferowana będzie łódź z większym zasięgiem;

- Separatory wody w paliwie na każdym układzie paliwowym silnika, ze szklanym dnem, zamontowane w miejscu łatwo dostępnym do kontroli przez załogę;

- Prędkość łodzi z pełnym zbiornikiem paliwa i załogą 3 osoby przy stanie morza 1  – minimum 35 KTS.

Uwaga: Zamontowany zespół napędowy musi posiadać autoryzowany serwis na terenie Polski.

- Układ elektryczny:

- Całe okablowanie łodzi i zespołu napędowego wykonane z przewodów przystosowanych do pracy w warunkach morskich i zasoleniu;

- Światła nawigacyjne oraz światło topowe, technologia LED, 1 komplet;

- Szperacz – reflektor dalekosiężny – minimum 1 komplet;

- Akumulatory silnika / silników z kompletem montażowym – po 1 sztuce na silnik, przeznaczone do pracy na morzu, dodatkowo preferowane wyposażenie w oddzielny akumulator radiowo – nawigacyjny

- Wyłączniki zasilania elektrycznego na łodzi wykonane w wersji zamkniętej, dedykowane do pracy na łodziach używanych na morzu, odporne na środowisko wilgoci i zasolenia.

- Wyposażenie ratownicze:

- Koła ratunkowe 2 sztuki, w tym 1 koło z pławką świetlną przymocowaną do koła;

- Gaśnice pianowe z montażem w miejscu łatwo dostępnym, z ważnymi atestami do użycia na oferowanym modelu łodzi, minimum 2 sztuki;

- Kamizelki asekuracyjne lekkie, działające w opcji dualnej (auto / manual), minimum 6 sztuk w kolorze czarnym.

Uwaga: Wyposażenie ratownicze zamontowane na łodzi musi posiadać autoryzowany serwis na terenie Polski.

- Wymagane dokumenty do złożenia oferty w postępowaniu zakupowym:

- kopia faktury zakupu łodzi (z usuniętymi danymi personalnymi – jeśli nabywcą łodzi była osoba prywatna);

- kopia certyfikatu CE dla tego modelu łodzi;

- kopia dowodu rejestracyjnego łodzi (tylko jeśli łódź obecnie jest lub była zarejestrowana);

- kopia wybranych stron książki gwarancyjnej łodzi i książki gwarancyjnej zespołu napędowego (dotyczy stron podających datę produkcji i datę zakupu, pełne dane łodzi i zespołu napędowego, numery fabryczne łodzi i silników / przekładni);

- oświadczenie sprzedawcy zawierające informację o braku wypadków z udziałem łodzi;

- oświadczenie sprzedawcy dotyczące wykonanych napraw kadłuba, kabiny i zespołu napędowego łodzi lub informacja o braku napraw łodzi. W przypadku wykonania napraw łodzi konieczne jest podanie w oświadczeniu jakie naprawy zostały wykonane;

- oświadczenie sprzedawcy dotyczące polisy ubezpieczeniowej dla łodzi;

- oświadczenie sprzedawcy dotyczące wykonanych przeglądów serwisowych z podaniem serwisu wykonującego przegląd, daty przeglądu i przebiegu łodzi oraz kiedy wymagany jest kolejny przegląd serwisowy (np. za ile motogodzin pracy zespołu napędowego oraz za ile czasu – jeśli dotyczy);

- oświadczenie sprzedawcy jakie są dane oferowanej łodzi, to jest:

- dane producenta łodzi;

- wymiary łodzi;

- dane zespołu napędowego łodzi (dotyczy podania modelu i mocy silników oraz modelu i typu przekładni) oraz dokładną ilość przepracowanych motogodzin;

- wyposażenia łodzi (w oddzielnych punktach: radiowo – nawigacyjnego, elektrycznego, ratowniczego, socjalnego, dodatkowego);

- gwarancji na łódź (w tym kadłub / tubę powietrzną - jeśli dotyczy) / elektronikę radiowo- nawigacyjną / zespół napędowy.

- Kategoria łodzi i certyfikacja:

- Łódź musi posiadać certyfikat CE – minimum Kategoria C – wody przybrzeżne. To jest łódź może pływać przy sile wiatru do 6 stopni w skali Beauforta włącznie oraz fali o wysokości do 2,0 metrów włącznie;

- Łódź musi spełnić wymagania towarzystw klasyfikacyjnych w zakresie łodzi motorowych dopuszczonych do żeglugi po wodach morskich przybrzeżnych i śródlądowych, zgodnie 
z wymogami dla minimum kategorii C wg posiadanego przez łódź Certyfikatu CE.

- Dostawa łodzi i odbiór:

- Łódź dostarczyć należy w stanie zgodnym z ofertą i zapisami umowy kupna – sprzedaży do Polski, do siedziby firmy ORLEN Ochrona, Oddział Gdańsk, ul. Elbląska 135;

- Termin dostawy – do 30 dni od podpisania umowy.

- ORLEN Ochrona zapewni dźwig do rozładunku i wodowania łodzi na swoim nabrzeżu roboczym.

- Przedstawiciele ORLEN Ochrona i Sprzedawcy przeprowadzą wspólnie próby zdawczo – odbiorcze łodzi obejmujące:

  - sprawdzenie dokumentacji łodzi, zestawu napędowego łodzi oraz kompletnego wyposażenia łodzi (zgodnie z opisem w ofercie Sprzedawcy i umową kupna - sprzedaży);

  - sprawdzenie stanu łodzi przed wodowaniem, w tym stanu kadłuba, nadbudówki 
i zespołu napędowego;

  - sprawdzenie właściwości nautycznych łodzi, w tym działanie układu kierowania 
i sterowania łodzi;

  - sprawdzenie prędkości przelotowej i maksymalnej łodzi (zgodnie z ofertą i zapisami umowy kupna – sprzedaży, na pokładzie 3 osoby, pełne zbiorniki paliwa lub więcej osób 
i proporcjonalnie mniejsza ilość paliwa), czas rejsu celem sprawdzenia prędkości przelotowej – 60 minut, czas sprawdzenia prędkości maksymalnej – dwie próby, każda po 2 minuty;

  - sprawdzenie stanu łodzi, zespołu napędowego i wyposażenia łodzi po testach zdawczo – odbiorczych;

  - w przypadku pozytywnego odbioru łodzi – podpisanie przez obie strony umowy Protokołu zdawczo – odbiorczego, stanowiącego podstawę do zapłaty faktury za zakup łodzi;

  - w czasie odbioru technicznego łodzi, Sprzedawca zobowiązany jest przedstawić komplet instrukcji serwisowych do zespołu napędowego i wszystkich urządzeń elektrycznych, w tym radiowo – nawigacyjnych zamontowanych na łodzi. Wszystkie instrukcje serwisowe 
i schematy instalacji łodzi muszą być sporządzone w języku angielskim lub polskim.