Załącznik nr 1

Trzebinia, 21.05.2026

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający:

Pełna nazwa zamawiającego:             ORLEN OIL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
Adres:                                               80-718 Gdańsk, ul. Elbląska 135
NIP                                                    675 – 11 –90 – 702
Internet:                                             http://www.orlenoil.pl, e-mail: centrala@orlenoil.pl
Numer telefonu:                                 0 – 12 66 – 555 – 00 , fax: 0 – 12 66 – 555 – 01

- Wstęp

Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca remont, przegląd okresowy oraz sprawdzenie funkcjonalne (test otwarcia) zaworów bezpieczeństwa i zaworów upustowych zainstalowanych na urządzeniach i instalacjach Zakładu Produkcyjnego ORLEN OIL w Trzebini, wraz z weryfikacją i regulacją nastawy ciśnienia otwarcia, oceną stanu technicznego oraz sporządzeniem wymaganej dokumentacji.

Zakres obejmuje zawory bezpieczeństwa i zawory upustowe zabezpieczające układy przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia pracy. Celem usługi jest potwierdzenie i zachowanie poprawności działania oraz zgodności nastaw z DTR, normami technicznymi i wymaganiami Zamawiającego.

- Informacje o przetargu

Postępowanie prowadzone jest według wewnętrznych procedur obowiązujących w ORLEN OIL 
Sp. z o.o. tj. Instrukcji Zakupowej w ORLEN OIL Sp. z o.o.

- Warunki lokalizacyjne

  - Prace mogą być prowadzone wyłącznie w dni robocze, w godz. 7:00–15:00. Praca w dni wolne wymaga każdorazowej zgody Zamawiającego. Wszelkie prace kolidujące z bieżącą produkcją wymagają zgłoszenia z 10-dniowym wyprzedzeniem i wymagają uzyskania zgody Zamawiającego.

- Informacje techniczne

Urządzenia, materiały, rozwiązania konstrukcyjne i sposób prowadzenia prac muszą być dostosowane do warunków lokalizacyjnych oraz zgodne z DTR, normami technicznymi i standardami Zamawiającego.

Każdy Oferent, składając ofertę, akceptuje istniejące warunki prowadzenia inwentaryzacji oraz realizacji prac na obiekcie.

- Zakres oferty powinien obejmować w szczególności:

  - Przegląd okresowy zaworów bezpieczeństwa i zaworów upustowych (weryfikacja kompletności, stanu zewnętrznego, oznakowania i plomb).

  - Sprawdzenie funkcjonalne (test otwarcia) zaworów oraz weryfikacja i regulacja nastawy ciśnienia otwarcia zgodnie z DTR i wymaganiami eksploatacyjnymi.

  - Sporządzanie protokołów i raportów z przeglądów i sprawdzeń zaworów (wyniki pomiarów, nastawy ciśnienia otwarcia, niezgodności, zalecenia, lista zaworów).

  - Wykonanie uzgodnionych z Zamawiającym czynności serwisowych i naprawczych, w tym czyszczenia, wymiany uszczelnień, sprężyn, elementów zużywalnych oraz śrub montażowych na nierdzewne, wraz z ponownym sprawdzeniem po naprawie.

  - Odtworzenie powłoki antykorozyjnej w technologii malowania proszkowego, w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym, obejmujące przygotowanie powierzchni, usunięcie korozji, wykonanie powłoki oraz dobór koloru zgodny ze standardem obiektu.

  - Dostawa materiałów i części zamiennych niezbędnych do realizacji przeglądu i napraw (po wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego).

  - Dostawa i montaż 4 nowych zaworów bezpieczeństwa na zbiornikach ZP13, ZP14, ZP15 i ZP16, wraz z inwentaryzacją miejsc zabudowy oraz doborem zaworów na podstawie parametrów pracy, medium, wymaganych nastaw, DTR oraz norm i standardów Zamawiającego.

  - Wsparcie techniczne w doborze terminów przeglądów, interpretacji wyników oraz rekomendacji działań korygujących dla układów zabezpieczanych.

- Specyfikacja usługi – zawory bezpieczeństwa i zawory upustowe

Przeglądy i sprawdzenia zaworów bezpieczeństwa i zaworów upustowych należy wykonywać zgodnie z DTR producenta, normami technicznymi oraz standardami eksploatacyjnymi Zamawiającego. Wykonawca zapewni sprzęt pomiarowy, wyposażenie i stanowisko prób umożliwiające weryfikację nastawy ciśnienia otwarcia, szczelności i poprawności działania zaworów.

  - Inwentaryzacja i identyfikacja zaworów: numer/oznaczenie, medium, DN/PN, nastawa ciśnienia otwarcia, miejsce zabudowy, stan plomb i tabliczek znamionowych na dokumentacji udostępnionej przez Zamawiającego.

  - Oględziny zewnętrzne: korozja, uszkodzenia mechaniczne, nieszczelności, drożność wylotu, poprawność zabudowy (kierunek przepływu, podparcie, odprowadzenie).

  - Sprawdzenie funkcjonalne (test otwarcia) oraz weryfikacja nastawy ciśnienia otwarcia na stanowisku prób (na obiekcie, jeżeli jest to dopuszczalne, lub po demontażu w warsztacie).

  - Regulacja nastawy ciśnienia otwarcia (jeżeli wymagana) oraz jej zabezpieczenie (plombowanie/oznaczenie) zgodnie z DTR i wymaganiami Zamawiającego.

  - Czyszczenie i obsługa serwisowa: wymiana elementów zużywalnych (np. uszczelnienia) po akceptacji Zamawiającego; kontrola szczelności po wykonanych czynnościach.

  - Montaż/uruchomienie po przeglądzie oraz potwierdzenie gotowości do pracy w warunkach obiektu.

- Dokumentacja odbiorowa

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację odbiorową, obejmującą co najmniej następujące dokumenty:

  - Protokół z przeglądu i sprawdzenia funkcjonalnego (testu otwarcia) dla każdego zaworu, zawierający wyniki prób, nastawę ciśnienia otwarcia, odchyłki, niezgodności oraz zalecenia.

  - Zestawienie zbiorcze obejmujące wykaz zaworów, zakres wykonanych czynności, wyniki sprawdzeń oraz terminy kolejnych przeglądów.

  - Dokumentację materiałową dotyczącą zastosowanych części i materiałów, w szczególności atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności, jeżeli były wymagane.

- Gwarancja

Wykonawca udzieli gwarancji jakości na wykonane czynności serwisowe, naprawcze oraz weryfikację i regulację nastawy ciśnienia otwarcia na okres 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru. Na odtworzoną powłokę antykorozyjną wykonaną w technologii malowania proszkowego gwarancja wynosi 24 miesiące. Wykonawca podejmie działania w związku ze zgłoszeniem wady w terminie do 48 godzin w dni robocze, a usunie wadę w terminie do 5 dni roboczych, chyba że Strony pisemnie uzgodnią inaczej. W przypadku wad krytycznych mogących wpływać na bezpieczeństwo lub ciągłość pracy instalacji Wykonawca niezwłocznie podejmie działania ograniczające ryzyko. Wszelkie czynności gwarancyjne realizowane są na koszt Wykonawcy.

- Wymagania dodatkowe

  - Oferent jest zobowiązany do weryfikacji zakresu zamówienia i warunków lokalizacyjnych podczas wizji lokalnej, po uprzednim uzgodnieniu terminu z osobami wskazanymi w Zaproszeniu do złożenia oferty.

  - Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z DTR, właściwymi normami technicznymi, standardami Zamawiającego oraz wewnętrznymi procedurami obowiązującymi w ORLEN OIL Sp. z o.o.

  - Oferta musi obejmować wszystkie prace, które przy zachowaniu należytej staranności są niezbędne do realizacji zamówienia.

  - Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia powinna obejmować całość czynności, materiałów, badań, prób, transportu oraz pozostałych kosztów niezbędnych do prawidłowej realizacji zakresu zamówienia, nawet jeśli nie zostały one wprost wyszczególnione.

  - Po zakończeniu prac teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego.

  - Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia i zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji prac oraz do zabezpieczenia infrastruktury i majątku znajdujących się w strefie robót.

  - Przed rozpoczęciem prac Wykonawca dokona przeglądu miejsca ich prowadzenia i uwzględni wszystkie czynniki mogące wpływać na sposób realizacji robót.

  - Wykonawca, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, przygotuje dokumenty, oświadczenia, harmonogramy i dane techniczne wymagane przez Zamawiającego do realizacji prac.

  - Wszelkie dokumenty (w tym m.in. instrukcje, certyfikaty, raporty) muszą być dostarczone w języku polskim.

Załącznik nr 1 – Zestawienie zaworów bezpieczeństwa i zaworów upustowych

Uwaga: Powyższe zestawienie pochodzi z załącznika „Zestawienie zaworów bezpieczeństwa i zaworów upustowych” i stanowi materiał pomocniczy do wyceny. Zakres oraz dane identyfikacyjne mogą zostać zweryfikowane i uzupełnione w trakcie wizji lokalnej.