PL-OIL-DOW-2025-001455

Załącznik nr 1

Jedlicze, 8.06.2026 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający:

Pełna nazwa zamawiającego:	ORLEN OIL Sp. z o. o.  z siedzibą w Gdańsku
Adres:	80-718 Gdańsk, ul. Elbląska 135
NIP	675 – 11 –90 – 702
Internet:	http://www.orlenoil.pl., e-mail: centrala@orlenoil.pl
Numer telefonu:	0 – 12 66 – 555 – 00, fax: 0 – 12 66 – 555 – 01

- Wstęp

Przedmiotem postępowania jest Remont przejść, ramp i chodników wokół budynku blendingu na terenie Zakładu Produkcyjnego ORLEN OIL Sp. z o.o. w Jedliczu

- Informacje o przetargu

Postępowanie prowadzone jest według wewnętrznych procedur obowiązujących w ORLEN OIL 
Sp. z o.o. tj. Instrukcji Zakupowej w ORLEN OIL Sp. z o.o.

- Warunki lokalizacyjne

Zakład produkcyjny ORLEN OIL Sp. o.o. w Jedliczu, ul. Trzecieskiego 14.

Prace remontowe powinny odbywać się w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 22:00. Jeżeli harmonogram będzie zakładał prace w dni wolne, to fakt taki musi zostać zgłoszony oraz zatwierdzony przez Zamawiającego

- Informacje techniczne

Wszystkie projektowane urządzenia, materiały, rozwiązania konstrukcyjne oraz projektowany sposób prowadzenia prac muszą być dostosowane do warunków lokalizacyjnych i zgodne z obowiązującymi przepisami.

Każdy Oferent składając ofertę akceptuje istniejące warunki prowadzenia prac na obiekcie.

Zakres oferty powinien obejmować w szczególności:

- Opracowanie dokumentacji wraz ze zgłoszeniem

- Realizacja rzeczowa zadania

- Opracowanie dokumentacji powykonawczej

- Specyfikacja zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności opracowanie dokumentacji oraz realizację robót objętych tą dokumentacją.

Projekty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami BHP i PPOŻ, zaopiniowane przez rzeczoznawców z branż (w tym BHP, PPOŻ).

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne decyzje administracyjne przed przystąpieniem do realizacji rzeczowej zadania.

Zakres prac obejmuje m.in.:

- Ciągi komunikacyjne z płytek betonowych:

  - Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych 50x50 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 530m2.

  - Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej 160 m

  - Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm 60m

  - Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 26,4m3

  - Ręczne rozebranie nawierzchni z betonu o grub. 12 cm 11m2

  - Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grub. 12 cm 10m2

  - Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm2 230m2

  - Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm 300m2

  - Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm ręcznie 8m2

  - Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie 11m2

  - Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III 96m3

  - Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi 120m3

  - Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi 120m3

  - Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym 15m3

  - Podbudowa z kruszyw łamanych -warstwa dolna o gr.15 cm 430m2

  - Podbudowa z kruszyw łamanych -warstwa górna o gr.5 cm 430m2

  - Podbudowa z kruszyw łamanych 430m2

  - Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm 430m2

  - Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 175mb

  - Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej 80mb

  - Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 440m2

  - Nawierzchnie z mieszanek betonowych o grubości po zagęszczeniu 12 cm 100m2

  - Schody na skarpach nasypów, przekopów prefabrykowane betonowe o szer. 1m 8mb

  - Poręcze schodów prefabrykowanych 0,55t

  - Kładki dla pieszych – demontaż 0,60t

  - Kładki dla pieszych-montaż nowych 0,35t

  - Ręczne plantowanie powierzchni gruntu 122m2

  - Wymiana 7 sztuk pokryw studzienek kanalizacyjnych,

- Rampa załadunkowa

  - Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm ręcznie 45m2

  - Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie 200m2

  - Elementy metalowe - demontaż pobocznic 0,55t

  - Mechaniczne odspojenie ( kucie betonu) 44m3

  - Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład 81m3

  - Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi 55m3

  - Ściany żelbetowe o gr. 15 cm i wys. do 4 m w deskowaniu 96m2

  - Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. Do 14 mm 2t

  - Posadzki betonowe grubości 20 cm zatarte na ostro 230 m2

  - Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 10mb

  - Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki – spustowe 10szt

  - Wymiana pionowych rynien stalowych wokół budynku w miejscach remontu o łącznej długości 26,6m

  - Podczas wymiany rynien pionowych dostosować nowe rewizje w ilości 8 sztuk,

  - Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm o połączeniach wciskowych 1szt

  - Poręcze 0,6t

  - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie 1t

  - Wymiana przewodów uziemiających wchodzących w podłoże chodników (uziemienie rurociągów i pomp

  - Zastosowanie odpływu liniowego na rampie od strony wyjazdu z hali produkcyjnej o łącznej długości 2x 4,368m

- Izolacja pionowa i uzupełnienie tynków

  - Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami 22m3

  - Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie(naprawa fundamentów) 44m2

  - Izolacja przeciwwilgociowa pionowa z folii 83m2

  - Docieplanie ścian budynków (uzupełnianie ubytków) - dodatkowa warstwa siatki (parter) 22m2

  - Akrylowe tynki dekoracyjne typu ATLAS CERMIT SN lub SR z gotowej suchej mieszanki odpornej na zmywanie grubości 2,0 mm; faktura rustykalna 80m2

  - Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i

  - ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II 22m3

- Konstrukcje stalowe

  - Wykonanie stóp betonowych pod schody i rampę stalową,

  - Piaskowanie i malowanie na nowo. Kolorystyka wg wytycznych BHP, zapezpieczenie antykorozyjne.

  - Uwaga! Prace remontowe konstrukcji stalowych i rampy załadunkowej należy zaplanować w taki sposób by jedno z miejsc było dostępne do przeprowadzania bieżących procesów produkcyjnych (dojazd wózkiem widłowym)

- Inne wymogi:

- Oferent zobowiązany jest do zweryfikowania zakresu niniejszego zapytania oraz zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń w ramach postępowania zakupowego przed złożeniem oferty (dopytania na platformie Connect).

- W zakresie Oferty należy uwzględnić wszystkie konieczne prace do wykonania, które przy zachowaniu należytej staranności można przewidzieć dla wykonania zamówienia.

- Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje wszystkie czynności i koszty z nim związane, łącznie z opłatami pobieranymi przez urzędy i instytucje z tytułu uzgodnień prac projektowych i inne w tym miejscu nie wyszczególnione;

- Wszystkie materiały użyte do remontu muszą posiadać „Deklarację zgodności CE”.

- Wszelka przekazywana dokumentacja musi być zgodna z przepisami i dyrektywami EU, jak również powinna zawierać szczegółowy wykaz części szybko zużywających się wraz z nazwą i numerem katalogowym części, adresy autoryzowanych serwisów wraz z numerami telefonów i adresami email oraz musi zawierać harmonogram prac konserwacyjnych.

- Dokumentacja powinna być dostarczona w 2-ch egzemplarzach w formie papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej edytowalnej (dokumentacja w języku polskim).

- Nieodpłatny serwis w okresie gwarancyjnym (do nieodpłatnego serwisu zalicza się dojazd do Zamawiającego, prace serwisowe wraz z częściami zamiennymi i materiałami).

- Czas usunięcia awarii od momentu zgłoszenia nie dłuższy niż 120 godzin (dni robocze),

- W terminach określonych powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszystkich wad wykazanych w tym protokole i zgłoszenia ich do kolejnego odbioru gwarancyjnego. Brak usunięcia wad w powyższych terminach daje prawo Zamawiającemu do powierzenia ich usunięcia innemu Podmiotowi na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia we własnym zakresie i na własny koszt z terenu Zamawiającego wszelkich odpadów powstałych przy realizacji Zamówienia.

- Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstałych w związku z realizacją Zamówienia w rozumieniu obowiązujących przepisów, w szczególności Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U z 2016 r. poz.1987 z późn.zm.).

- Gwarancja na wykonane prace 60 miesięcy.

- Gwarancja obejmuje całość przedmiotu zamówienia. Wykonawca oświadcza równocześnie, że w ramach udzielonej gwarancji, we własnym zakresie poniesie wszystkie koszty związane z wykonaniem obowiązków gwarancyjnych, chyba, że jego wadliwa praca lub uszkodzenie wynikałoby z eksploatacji niezgodnej z zatwierdzoną przez Zamawiającego, a przekazaną przez Wykonawcę dokumentacją odbiorową/powykonawczą.

- Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z polskim prawem i wewnętrznymi procedurami Zamawiającego.

- Wszelkie dokumenty (w tym m.in. projekty, instrukcje, certyfikaty, raporty) muszą być dostarczone w języku polskim.

- Na poczet wymaganych uzgodnień i pozyskiwania w imieniu Zamawiającego stosownych zgód, pozwoleń, decyzji administracyjnych, Wykonawca przygotuje z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem dla Zamawiającego stosowne wzorce pełnomocnictw oraz oświadczeń wymaganych przepisami prawa (w razie konieczności). Pełnomocnictwo wydane zostanie przez Zamawiającego dla osoby wskazanej przez Wykonawcę.

- Przedmiot zamówienia ma zostać opracowany i zatwierdzony (podpisany) przez osoby wskazane w ofercie - posiadające stosowne uprawnienia w branżach niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia (jeżeli były wymagane);

- Opracowanie dokumentacji zgodnie z aktualną Ustawą prawa budowlanego, obowiązującymi przepisami, zasadami norm technicznych oraz projektowania;

- Przedmiot zamówienia musi być wykonany:

- z należytą starannością;

- szczegółowo, w stopniu złożoności odpowiadającym aktualnie obowiązującym przepisom prawa niezbędnym do przygotowania postępowania zakupowego dotyczącego przyszłej realizacji projektu w trybie „zaprojektuj/ wybuduj”, w szczególności z zapisami ustawy prawo budowlane;

- uwzględniając zasadę oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków finansowych na realizację przedmiotowej inwestycji przy uzyskaniu jak najlepszych standardów jakościowych, stosując rozwiązania projektowe zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz uwzględniających racjonalne gospodarowanie zasobami według następujących kategorii: dobór materiałów, rozwiązania funkcjonalne, zagospodarowania terenu;

- zgodnie z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego terenu (jeżeli dotyczy);

- w oparciu o wykonane we własnym zakresie i na własny koszt prace przygotowawcze 
i pomocnicze związane z prawidłowym opracowaniem dokumentacji, m.in.: wizje terenowe, dokumentacje fotograficzne, analizy środowiskowe, pomiary geodezyjne, badania gruntu, dokumentacje geologiczno-inżynierskie (w razie konieczności), pomiarowe, inwentaryzacje infrastruktury i architektoniczno-budowlane, analizy i ekspertyzy techniczne, mapy i inne niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia opracowania specjalistyczne.

- Zakład Produkcyjny ORLEN OIL jest obiektem czynnym, w związku z czym Wykonawca bezpośrednio przed przystąpieniem do prac na terenie Zakładu dokona przeglądu miejsc prowadzenia prac, upewniając się, czy nie pojawiły się czynniki, które powinny być uwzględnione w sposobie prowadzenia prac.