# Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Opis ogólny

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, konfiguracja oraz uruchomienie autonomicznego systemu bezzałogowego statku powietrznego (dalej BSP) przeznaczonego do:

  - autonomicznego patrolowania obiektów, z możliwością szybkiej zmiany trybu pracy na tryb manualny,

  - monitoringu kluczowych instalacji infrastruktury krytycznej,

  - wsparcia działań systemu bezpieczeństwa, w sytuacji naruszenia procedur ochrony,

  - inspekcji technicznych instalacji.

  - opcja nadzoru stanu środowiska przemysłowego, w tym gazów toksycznych 
i wybuchowych, metanu i materiałów radioaktywnych, w czasie pracy bieżącej 
i sytuacji awaryjnych,

System musi posiadać oprogramowanie umożliwiające opisane wyżej działania 
w trybie autonomicznym i manualnym, z możliwością integracji systemu wizyjnego i sensorów gazowych z systemem zarządzania bezpieczeństwem Zamawiającego – platforma „Genetec”. System musi posiadać działające wdrożenie u klienta w Europie oraz nie może być produkowany w kraju poza UE.

- Oferta na zakup lub leasing systemu ma obejmować możliwość wyboru przez Zamawiającego opcji do zakupu z następujących wariantów:

  - Zakup systemu złożonego z jednego kompletu hangaru z wyposażeniem wraz 
z bezzałogowym statkiem powietrznym w ilości 2 sztuk, gotowych do używania wymiennie, gwarancja minimum 24 miesiące oraz umowa serwisowa na kolejne 36 miesięcy użytkowania zawierająca magazyn części zamiennych zlokalizowany u Zamawiającego oraz wymagany przez producenta systemu pakiet serwisowy na cały okres umowy pogwarancyjnej.

  - Leasing systemu złożonego z jednego kompletu hangaru z wyposażeniem wraz 
z bezzałogowym statkiem powietrznym w ilości 2 sztuk, gotowych do używania wymiennie – na okres 36 miesięcy, obejmujący wymagany pakiet serwisowy, 
w tym wymianę akumulatorów w dronach w cyklu zapewniającym pełną funkcjonalność każdego BSP.

- Oferta musi obejmować system (z hangarem oraz wymaganą ilością BSP wg opisu Zamawiającego):

  - bezzałogowy statek powietrzny (BSP), 2 sztuki, gotowe do używania wymiennie, o czasie lotu w temperaturze 20C, przy sile wiatru 10 m/s nie krótszym jak 27 minut,

  - autonomiczną stację dokującą (drone-in-a-box), jeden komplet z dwoma BSP,

  - system sterowania i planowania misji, wyposażony między innymi w dwa niezależne odbiorniki GPS lub GNSS,

  - oprogramowanie operatorskie,

  - stanowisko operatorskie w wersji mobilnej (aplikacja webowa),

  - system transmisji danych w wersji zdublowanej (dwa niezależne kanały transmisji danych) zabezpieczony przed nieuprawnionym dostępem.

- Wymagania techniczne BSP:

  - Parametry ogólne:

- Typ: wielowirnikowy bezzałogowy statek powietrzny,

- Masa startowa: maksimum 20 kg,

- Czas lotu: minimum 27 minut,

- Prędkość przelotowa: minimum 40 km/h,

- Zasięg operacyjny: minimum 5 km,

- Pułap operacyjny: 120 m AGL,

- Odporność na wiatr: minimum 12 m/s,

- Temperatura pracy: od 0°C do +40°C,

- Stopień ochrony: minimum IP43 lub równoważny.

  - Funkcjonalność autonomiczna

    - System musi umożliwiać:

- automatyczne starty i lądowania,

- wykonywanie zaprogramowanych misji patrolowych,

- automatyczne ładowanie akumulatorów,

- automatyczną diagnostykę systemu,

- system powinien być w gotowości 24/7,

- minimalna ilość lotów: 10 x 27 minut w przeciągu 24h

- możliwość pracy na agregacie spalinowym jako zasilanie zastępcze w przypadku braku zasilania stałego z sieci.

W ocenie technicznej będzie brane pod uwagę:

- czas lotu

- zasięg operacyjny

- posiadanie czujnika wielogazowego (gazów toksycznych i wybuchowych)

- Stacja dokująca

  - Wymagania funkcjonalne

Stacja dokująca musi zapewniać:

- automatyczne ładowanie BSP,

- ochronę drona przed warunkami atmosferycznymi,

- system klimatyzacji i ogrzewania,

- automatyczną wymianę danych,

- możliwość zdalnej diagnostyki,

- system zabezpieczeń antywłamaniowych.

  - Parametry techniczne

- stopień ochrony: minimum IP54,

- zasilanie sieciowe 230/400 V,

- system podtrzymania zasilania (UPS),

- Temperatura pracy: od -10°C do +45°C,

- możliwość instalacji na otwartym terenie lub na dachu budynku.

- Systemy obserwacyjne i sensoryczne

UAV musi być wyposażony w:

  - Głowicę optoelektroniczną

- kamera EO/IR. Kamera wizyjna o rozdzielczości minimum FullHD z minimum 20x zoomem optycznym. Kamera termowizyjna o rozdzielczości minimum 640x480 px,

- stabilizacja obrazu / gimbal,

- szyfrowana transmisja obrazu w czasie rzeczywistym.

  - Systemy bezpieczeństwa lotu

- system GNSS / GPS z redundancją, dwa oddzielne odbiorniki, w tym minimum jeden odporny na zakłócenia sygnału,

- system Geofencing.

  - Moduł detekcji gazów

    - System opcjonalnie może być wyposażony w zintegrowany lub kompatybilny moduł wielogazowy, spełniający poniższe wymagania:

- możliwość jednoczesnego pomiaru co najmniej 9 gazów,

- możliwość pomiaru poziomu metanu,

- możliwość pomiaru poziomu stężenia radioaktywnego,

- aktywny pobór próbki powietrza z wszystkich zamontowanych czujników gazowych,

- zapis danych na nośniku lokalnym oraz transmisję danych na żywo.

    - System powinien umożliwiać detekcję m.in.:

- CO,

- CO₂,

- H₂S,

- SO₂,

- NO₂,

- NH₃,

- TVOC,

- PM2.5 / PM10,

- LEL.

    - Wizualizacja i analiza:

- wizualizacja rozkładu stężeń w 2D i 3D (mapy siatkowe, izolinie, chmury punktów),

- prezentacja danych w czasie rzeczywistym oraz analiza historyczna,

- integracja danych gazowych z pozycją drona i obrazem wideo,

możliwość eksportu raportów.

- System łączności

  - Wymagania:

- transmisja wideo w czasie rzeczywistym,

- szyfrowanie transmisji danych,

- możliwość pracy w sieci LTE/5G,

- zdublowany system łączności (dwie różne technologie) np.: LTE + Starlink lub LTE + łączność radiowa,

- integracja z lokalną siecią Zamawiającego.

- Oprogramowanie i integracja

  - System musi zapewniać:

- planowanie automatycznych tras patrolowych,

- zarządzanie flotą BSP,

- archiwizację nagrań,

- możliwość wykonania zaprogramowanych zrzutów obrazu (zdjęć) do oddzielnego katalogu ze wskazanego miejsca obserwacji w celu analizy zmian,

- generowanie raportów,

- integrację z systemem VMS Genetec,

- dostęp przez interfejs webowy,

- aplikacja serwerowa w wersji on-premise instalowana na maszynie wirtualnej zamawiającego.

Zamawiający oczekuje działania w modelu on-premise. W przypadku braku takiego rozwiązania prosimy o opis transmisji danych i zabezpieczeń w chmurze przed dostępem do danych klienta.

Zamawiający zastrzega możliwość odrzucenia oferty ze względu na brak działania systemu wyłącznie w sieciach klienta.

- Stanowisko operatorskie

  - Wymagania:

- możliwość szybkiego, ręcznego przejęcia sterowania BSP,

- podgląd wideo w czasie rzeczywistym,

- wizualizacja danych telemetrycznych,

- możliwość pracy zdalnej,

- możliwość jednoczesnej obsługi wielu misji,

- możliwość pracy na komputerze stacjonarnym z ekranem o przekątnej minimum 36 cali lub komputerze przenośnym z ekranem o przekątnej minimum 15 cali.

- Bezpieczeństwo i niezawodność

  - System musi posiadać:

- redundancję systemów krytycznych,

- automatyczny powrót do stacji dokującej,

- procedury awaryjnego lądowania,

- rejestr zdarzeń systemowych,

- zgodność z przepisami lotniczymi EASA, w tym certyfikowany spadochron awaryjny.

- Szkolenie i dokumentacja

  - Wykonawca zobowiązany jest do:

- przeprowadzenia szkolenia operatorów przez producenta, obejmującego obsługę operacyjną, techniczną i serwis bieżący systemu dla  12 osób, pracujących w systemie zmianowym (konieczne będą 2 lub 3 grupy szkoleniowe), wymagane przeprowadzenie szkolenia przez pracowników producenta systemu,

- szkolenia trenerów, administratorów i inżynierów technicznych systemu, 3 osoby, w administrowaniu i zarządzaniu aplikacją, obsłudze serwisowej bieżącej i okresowej stacji dokującej, okresowej obsłudze technicznej i naprawach BSP (zgodnie z zaleceniami producenta systemu), wymagane przeprowadzenie szkolenia przez pracowników producenta systemu,

- dostarczenia dokumentacji technicznej, niezbędnej do obsługi i serwisu kompletnego systemu w języku polskim,

- przeprowadzenia testów zdawczo – odbiorczych, w czasie minimum pięciu dni lotnych, z tego minimum trzy dni testów obsługę zapewnią przeszkoleni operatorzy CM ORLEN Ochrona pod nadzorem przedstawicieli producenta (za faktycznie odbyty dzień testowy uznaje się nalot dzienny minimum osiem lotów, w tym minimum dwa w porze nocnej, w czasie łącznym nie krótszym niż 4 godziny lotów BSP),

- przygotowania dokumentacji do PAŻP i ULC w celu uzyskania zgody na użytkowanie BSP w trybie autonomicznym, zgodnie z przepisami polskimi oraz UE.

- Gwarancja i serwis

  - Gwarancja minimum 24 miesiące, dodatkowy okres gwarancji producenta będzie opcją – do wyboru,

  - Czas reakcji serwisu – w czasie do 3 godzin od zgłoszenia usterki / problemu technicznego w dni robocze w godzinach pracy autoryzowanego serwisu producenta na terenie Polski oraz w czasie do 48 godzin w przypadku dni ustawowo wolnych od pracy,

  - Producent / dostawca systemu zapewni dedykowany kontakt telefoniczny oraz na pocztę e-mail do serwisu producenta, działającego w dni robocze w czasie minimum ośmiu godzin roboczych, komunikacja wymagana w języku angielskim i/lub polskim,

  - Producent / dostawca systemu zapewni bieżącą aktualizację oprogramowania wprowadzanego przez producenta, w czasie minimum pięciu lat od daty podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego systemu, bez dodatkowych opłat.

  - Dostępność części zamiennych minimum pięć lat od daty podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego systemu, w tym oferta i dostarczenie części zapasowych do magazynu części zapasowych systemu wg rekomendacji producenta na czas umowy serwisowej na trzy lata (w przypadku wybrania opcji zakupu).

  - Magazyn części zapasowych zostanie utworzony przez producenta / dostawcę systemy w ciągu 60 dni od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego systemu. Zamawiający zapewni pomieszczenie na magazyn części zapasowych systemu bez dodatkowych opłat w czasie okresu gwarancji i umowy serwisowej.

- Montaż systemu

  - Montaż i konfiguracja wykonany zostanie przez wykwalifikowanych instalatorów producenta.

  - Zamawiający ma prawo do kontroli i nadzoru prac montażowych systemu na każdym etapie.