Ogólne wymagania dotyczące produktów

A) model przeznaczony do lokalizacji o planowanej sprzedaży od 50 do 250 sztuk/dziennie - model przeznaczony do lokalizacji o dużej sprzedaży i powierzchni strefy Bistro Urządzenie przeznaczone do standardowej oferty gorących przekąsek umożliwiający jednorazowy załadunek w ilości 1,2 lub 3 kanapek panini, 1,2 lub 3 zapiekanek o długości do 30 cm , innych gotowych przekąsek/dań typu wrapy, pizza (jeśli występują ograniczenia – należy je podać!) w tym wypiek pieczywa.

B) model przeznaczony do sklepów o ograniczonej powierzchni bistro - model o mniejszych wymiarach + ewentualnie mniejszej wydajności do 150 produktów/dzień Urządzenie przeznaczone do standardowej oferty gorących przekąsek umożliwiający jednorazowy załadunek w ilości 1 lub 2 kanapek panini, 1 lub 2 zapiekanek o długości do 30 cm , innych gotowych przekąsek/dań typu wrapy, (jeśli występują ograniczenia – należy je podać!), w tym wypiek pieczywa.

Konieczne określenie przez Dostawcę rodzaju opakowania jednorazowego które może być stosowane w tym piecu (odporność na temperaturę). Czas przygotowania gotowego produktu może być dłuższy względem urządzenia oferowanego dla pozycji A. Powierzchnia komory mniejsza względem modelu A.

Konstrukcja

- front, góra i boki wykonane ze stali;

- urządzenie posiada regulowane nóżki oraz izolację termiczną w przypadku konieczności postawienia na urządzeniu chłodniczym

- urządzenie posiada nie nagrzewający się uchwyt drzwi uchylnych, bezpieczny dla obsługi;

- wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej;

- urządzenie posiada izolowaną komorę;

- piec posiada wyjmowany ruszt, tackę

Specyfikacja elektryczna:

3 fazy, lub 230 V dla modelu o mniejszej wydajności (wersja B).

Pozostałe parametry oraz wymagania, dotyczy każdego modelu:

-urządzenie posiada wbudowany konwerter katalityczny (brak konieczności stosowania okapu dostawca przedstawi odpowiedni dokument);

-urządzenie posiada system filtracji powietrza ;

-piec posiada magnetron (stosowanie mikrofal);

-Wymuszona cyrkulacja powietrza;

-Możliwość wgrania do 100 programów;

-Łatwa obsługa w tym prosty system czyszczenia;

-Krótki czas przygotowania produktu i wysoka jakość każdego produktu bez względu na wielkość załadunku (zastosowanie odpowiednich ustawień do oferowanych produktów );

-Bez ograniczeń, w cenie zakupu (bezkosztowe) wsparcie Dostawcy przy ustawieniu parametrów pieca do nowych produktów przez okres użytkowania pieców w ORLEN S.A.;

-Zapewnienie wsparcia ze strony dostawcy (technolog) przez cały okres użytkowania pieców - ustawienie lub korekta programów dla produktów oferowanych w stop cafe bistro bez ograniczeń, w cenie zakupu (bezkosztowo);

-Szkolenie pracowników przy montażu z obsługi i czyszczenia pieca (linia serwisowa 24h/dobę), oraz przy przeglądach jeśli będzie to konieczne;

-Naprawy dla awarii krytycznych (powodujących wstrzymania pracy urządzenia) w ciągu 24 godzin od zgłoszenia 6 dni w tygodniu, stacje przy MOP-ach – naprawy w ciągu 12 h od chwili zgłoszenia. W przypadku braku możliwości naprawy urządzenia dostarczenie urządzenia zastępczego w czasie nie dłuższym od czasów napraw podanych powyżej;

-Gwarancja 24 h uwzględniająca koszt przeglądów i części zamiennych jeśli wymaga jest wymiana;

- Do każdego urządzenia musi zostać dołączone: 1 łopatka aluminiowa (lub z innego materiału) do pieca z bezpieczną rączką, 2 kosze teflonowe (lub z innego materiału) do wypieku produktów, 1 środek czyszczący dedykowany do urządzenia, 1 środek konserwujący dedykowany do urządzenia

-Potwierdzona żywotność urządzenia – minimum 7 lat;

-Urządzenie dostosowane do warunków panujących w pawilonie stacji benzynowej (suche powietrze, kurz);

-pakiet startowy w cenie urządzenia na okres 100 dni;

-Filtr powietrza zabezpieczający urządzenie przed kurzem znajdującym się w zasysanym przez urządzenie powietrzu;

-Urządzenie gwarantujące bezpieczną obsługę – odpowiednie oznaczenie;

-Język wyświetlania Polski;

Karta katalogowa modelu A

Karta katalogowa modelu B