Wymiana 3 zbiorników + prace towarzyszące

Kompleksowa realizacja prac związana z wymianą zbiorników na stacji SP 99 Kętrzyn (3 zbiorniki) + prace towarzyszące

Termin realizacji wrzesień-październik 2026.

Adres:

Stacja Paliw 99 Kętrzyn

Ul. Mazowiecka 6, 11-400 Kętrzyn

Zakres prac:

- Wywiezienie gruzu, elementów budowlanych z demontażu

- Dokumentacja powykonawcza

- Przygotowanie placu budowy - ogrodzenie, organizacja placu budowy [kontener biurowy, toi-toi] itp.

- Wykonanie izolacji powłokowych przeciwwilgociowych emulsja bitumiczna

- Wykonanie monolitycznych płyt fundamentowych z betonu C25/30 (B-30) (wykop, deskowanie, zbrojenie, betonowanie) - konieczność wykonania uzależniona od stanu faktycznego (w przypadku gdyby okazało się, że płyt nie ma lub są w złym stanie technicznym)

- Wykonanie warstwy z betonu podkładowego C12/15, (np. pod fundamenty)

- Zagęszczenie gruntu w wykopie gruntem rodzimym

- Dostawa i zagęszczenie piasku po wydołowaniu zbiorników

- Wydołowanie zbiorników stalowych niezależnie od średnicy zbiornika poj. powyżej 30m3

- Zadołowanie zbiorników stalowych niezależnie od średnicy zbiornika poj. powyżej 30m3

- Podsypka piaskowa

- Demontaż instalacji kanalizacyjnych

- Dostawa i montaż rurociągów PCV kanalizacyjnych 0 50mm wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych - uwzględnić kształtki

- Dostawa i montaż rurociągów PCV kanalizacyjnych 0 110mm wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych - uwzględnić kształtki

- Dostawa i montaż rurociągów PCV 0 160mm kanalizacja zewnętrzna - uwzględnić kształtki

- Dostawa i montaż klapy zwrotnej kanalizacji sanitarnej i deszczowej do średnicy 200 mm

- Ochrona katodowa zbiornika paliwowego lub LPG (za zbiornik, niezależnie od wielkości)

- Wykonanie wykopu np. pod fundamenty, stopy, ławy, fundamenty pod zbiorniki (wykop, zabezpieczenie ścian wykopu, zasypanie i zagęszczenie)

- Wywiezienie urobku do 50 km

- Dostawa i montaż odwodnień liniowych (korytka z polimerobetonu) typu ACO S150 K (lub innych równoważnych) wraz z podbudowa betonowa oraz ława betonową obustronna - klasa obciążenia min. D400

- Demontaż odwodnień liniowych (niezależnie od materiału z jakiego są wykonane) - wywiezienie i utylizacja odpadów

- Skucie i usuniecie nawierzchni betonowej

- Demontaż nawierzchni z kostki betonowej

- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej (Bruk Bet lub równoważnej) gr. 8cm wraz z materiałem i podbudową, wykonanie podbudowy do transportu ciężkiego (podbudowa betonowa)

- Demontaż krawężników drogowych

- Dostawa i montaż krawężników drogowych (1m)

- Ścianka szczelna typu "larsen" lub równoważna

- Odwodnienie wykopów - igłofiltry

+ wszelkie czynności (budowlane i formalne) niezbędne do realizacji prac związanych z wymianą zbiorników na tym obiekcie (w tym ewentualne zgłoszenia).

+ prace związane z uruchomieniem zbiorników, dystrybutorów, odbiorami UDT itd. (wszelkie prace związane z technologią paliw)

Informacje dodatkowe:

Polisa OC działalności (delikt-kontrakt) na kwotę co najmniej 3 mln PLN + rozszerzenie OC za szkody w środowisku z sumą gwarancyjną 1 mln PLN.

Gwarancja na materiały wg producenta.

Gwarancja na wykonane prace 4 lata.